TOM III OPZ

EZP.270.43.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz 2.2 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń /wykaz parametrów

Dostawa dwóch (2) kamery sCMOS wysokiej rozdzielczości dla projektu PolFEL.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymienionych 2 sztuk kamer NIR wraz z osprzętem koniecznym do uruchomienia.

Realizacja zamówienia przebiega w jednym etapie.

| lp. | parametr | Wartość wymagana | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ sensora | sCMOS |  |
| 2. | Typ pomiaru | Monochromatyczny |  |
| 3. | Rozdzielczość | 5120 px x 5120 px |  |
| 4. | Rozmiar pikseli | 2.5 µm x 2.5 µm ,±0.2 µm |  |
| 5. | Rozmiar sensora | 12.8 mm x 12.8 mm, ±0.2 mm |  |
| 6. | Wydajność kwantowa | nie mniej niż 68% (Dla 560 nm) |  |
| 7. | Zakres spektralny | 320 nm – 1000 nm |  |
| 8. | Prąd ciemny | nie więcej niż 0.4 e-/piksel/s (Dla 15 °C) |  |
| 9. | Pojemność nasycenia | 4000 e- lub węcej |  |
| 10. | Szum odczytu | nie większy niż 3.4 e- rms |  |
| 11. | Prędkość odczytu dla pełnej rozdzielczości | co najmniej 150 fps |  |
| 12. | Zakres czasu ekspozycji | 7.8 µs – 30 s |  |
| 13. | Zakres dynamiczny A/D | 10 bit |  |
| 14. | Wydzielanie obszaru pomiarowego | Tak |  |
| 15. | Temperatura chłodzenia sensora | Sterowane 0 °C do +25 °C |  |
| 16. | Metoda chłodzenia | Powietrzne |  |
| 17. | Wyzwalanie zewnętrzne | Tak |  |
| 18. | Napięcie zasilania | 24 VDC |  |
| 19. | Zakres temperatury pracy | +10 °C do +40 °C |  |
| 20. | Ilość | 2 sztuki |  |
| 21. | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe |  |

*Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść jest niezgodna z  warunkami zamówienia

......................................................................................
(podpis elektroniczny/zaufany/osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

)