TOM III OPZ

EZP.270.43.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz 2.2 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń /wykaz parametrów

Dostawa jednego (1) systemu optycznego o zmiennym powiększeniu (zoom ≥ 6:1) realizowanego przez wymienne moduły, umożliwiający płynną regulację powiększenia.

| lp. | parametr | Wartość wymagana | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czułość widmowa | Kamera zoptymalizowana do pracy w paśmie Ultrafioletu (UV). Zakres czułości sensora musi obejmować przedział 200 nm – 400 nm. |  |
| 2. | Typ i technologia sensora | CMOS, Global Shutter (migawka globalna). Sensor musi posiadać konstrukcję typu "Back-illuminated" lub specjalną warstwę konwersji/brak maski filtrów, zapewniającą wysoką wydajność kwantową w UV. |  |
| 3. | Rozdzielczość | Minimum 8.0 MP (np. 2848 x 2848 lub 3208 x 2200). |  |
| 4. | Rozmiar piksela | Maksymalnie 2.8 µm x 2.8 µm. |  |
| 5. | Interfejs transmisji | 5GigE (NBASE-T) kompatybilny wstecznie z GigE (RJ45). |  |
| 6. | Standard przesyłu obrazu | Zgodność ze standardem GigE Vision 2.0 oraz GenICam. |  |
| 7. | Prędkość akwizycji | Minimum 60 kl./s (fps) przy pełnej rozdzielczości i 8-bitowej głębi. |  |
| 8. | Zasilanie | Wsparcie dla PoE (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3af lub zasilanie zewnętrzne przez złącze I/O. |  |
| 9. | Złącze obiektywu | Standardowe mocowanie C-mount. |  |
| 10. | Linie wejścia/wyjścia (I/O) | Minimum 4 linie GPIO (np. 1 wejście izolowane, 1 wyjście izolowane, 2 linie dwukierunkowe). Złącze przemysłowe (np. typu M12 lub Hirose). |  |
| 11. | Oprogramowanie | Dostarczenie pakietu SDK oraz sterowników dla systemów Windows i Linux. |  |
| 12. | Ilość | 1 sztuka |  |
| 13. | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe |  |

*Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść jest niezgodna z  warunkami zamówienia

......................................................................................
(podpis elektroniczny/zaufany/osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)