TOM III OPZ

EZP.270.43.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz 2.2 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń /wykaz parametrów

Dostawa dwóch (2) oddzielnych zintegrowanych systemów detekcji obrazowej o wysokiej rozdzielczości, wykorzystujący optyczny interfejs transmisji danych klasy 100Gbps oraz technologię bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA).

| lp. | parametr | Wartość wymagana | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik obrazu | Monochromatyczny przetwornik typu CMOS z migawką globalną (Global Shutter). |  |
| 2. | Rozdzielczość matrycy | Minimum 24.5 Megapikseli (nie mniej niż 5328 x 4600 pikseli). |  |
| 3. | Wydajność w trybie ROI | Możliwość osiągnięcia częstotliwości odświeżania minimum 5 000 kl./s (5 kHz) przy zredukowanym obszarze odczytu (ROI) o minimalnych wymiarach 5328 x 206 pikseli. |  |
| 4. | Rozmiar piksela | Maksymalnie 2.75 µm x 2.75 µm. |  |
| 5. | Interfejs transmisji danych | Optyczny interfejs szeregowy w standardzie 100GigE wykorzystujący gniazdo typu QSFP28. |  |
| 6. | Metoda przesyłu danych | Wsparcie dla technologii bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA / RoCE v2). |  |
| 7. | Dynamika obrazu | Zakres dynamiki nie mniejszy niż 70 dB. |  |
| 8. | Karta sieciowa (NIC) | Dwuportowa karta typu PCIe Gen4 x16 o przepustowości min. 100Gbps na port, w pełni kompatybilna z protokołem transmisyjnym oferowanej kamery. |  |
| 9. | Moduły transmisyjne | 2 szt. transceiverów w standardzie QSFP28, obsługujących transmisję po światłowodzie jednomodowym (Single Mode) na dystansie nie mniejszym niż 100 m. |  |
| 10. | Okablowanie | Komplet kabli światłowodowych o długościach: 10m, 30m, 50m oraz 100m. |  |
| 11. | Linie wejścia/wyjścia (I/O) | Minimum 3 linie wejściowe i 3 linie wyjściowe (GPIO) do zewnętrznej synchronizacji i wyzwalania. |  |
| 12. | Zasilanie i akcesoria | Zewnętrzny moduł zasilający zintegrowany z wyprowadzeniem sygnałów I/O (Power Breakout). |  |
| 13. | Standardy i SDK | Zgodność z GigE Vision oraz GenICam. Dostarczenie bibliotek SDK dla systemów Windows (64-bit) i Linux (64-bit). |  |
| 14. | Warunki pracy | Zdolność do stabilnej pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C. |  |
| 15. | Ilość | 2 sztuki |  |
| 16. | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe |  |

*Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść jest niezgodna z  warunkami zamówienia

......................................................................................
(podpis elektroniczny/zaufany/osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)