Nr postępowania: 271.1.8.2026	załącznik nr 1 do SWZ

....................................., dnia ................

.......................................

.......................................

.......................................

(nazwa i adres firmy – Wykonawcy)

tel. ……………………

e-mail …………………

NIP : …………………..

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

tel. +48 65 5388 503

e-mail: rydzyna@rydzyna.pl

O F E R T A

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” - Dostawa sprzętu informatycznego 
z oprogramowaniem wraz z jego konfiguracją i wdrożeniem

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 1 za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł (wpisać sumę pozycji z przedostatniej kolumny) i w wysokości brutto …………………. zł (wpisać sumę pozycji z ostatniej kolumny).

| Nazwa | Cena jednostkowa netto (1) | VAT % (2) | Cena jednostkowa brutto (3) | Ilość (4) | Cena netto ogółem (1) x (4) | Cena brutto ogółem (3) x (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwer wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi |  |  |  | 2 |  |  |
| Macierzy dyskowa |  |  |  | 1 |  |  |
| Dostawa serwera na potrzeby systemu sporządzania kopii zapasowych – |  |  |  | 1 |  |  |
| Przełącznik zarządzalny SFP |  |  |  | 1 |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |

Ponadto proponuję:

1) gwarancja jakości na serwer wraz z systemem operacyjnym: ………….. mies.

2) gwarancja jakości na macierz dyskową: ……….. mies.

3) gwarancja jakości na serwer na potrzeby systemu sporządzania kopii zapasowych: …….. mies.

4) gwarancja na switch zarządzany SFP: ………. mies.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2 za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł (wpisać sumę pozycji z przedostatniej kolumny) i w wysokości brutto …………………. zł (wpisać sumę pozycji z ostatniej kolumny).

| Nazwa | Cena jednostkowa netto (1) | VAT % (2) | Cena jednostkowa brutto (3) | Ilość (4) | Cena netto ogółem (1) x (4) | Cena brutto ogółem (3) x (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer jednopłytkowy na potrzeby klastra |  |  |  | 1 |  |  |
| System zasilania awaryjnego na potrzeby komputera jednopłytkowego |  |  |  | 1 |  |  |
| Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do klastra |  |  |  | 2 |  |  |
| Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do systemu sporządzania kopii zapasowych |  |  |  | 2 |  |  |
| Przełącznik sieciowy PoE na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej |  |  |  | 1 |  |  |
| AP (access point) na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej |  |  |  | 5 |  |  |
| UPS na potrzeby klastra oraz systemu do sporządzania kopii zapasowych |  |  |  | 2 |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |

Ponadto proponuję:

1) gwarancja na komputer jednopłytkowy na potrzeby klastra: ……. mies.

2) gwarancja na system zasilania awaryjnego na potrzeby komputera jednopłytkowego: ……. mies.

3) gwarancja na przełącznik sieciowy PoE:……. mies.

4) gwarancja na AP (access point): ……. mies.

5) gwarancja na UPS na potrzeby klastra oraz systemu do sporządzania kopii zapasowych: ……. mies.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 3 za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł (wpisać pozycję z przedostatniej kolumny) i w wysokości brutto …………………. zł (wpisać pozycję z ostatniej kolumny).

| Nazwa | Cena jednostkowa netto (1) | VAT % (2) | Cena jednostkowa brutto (3) | Ilość (4) | Cena netto ogółem (1) x (4) | Cena brutto ogółem (3) x (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych |  |  |  | 1 |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |

Oferuję gwarancję jakości i okres wsparcia producenta uprawniający do wykonywania aktualizacji i przejścia na nową wersję przez ……….. miesięcy.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 4 za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł (wpisać pozycję z przedostatniej kolumny) i w wysokości brutto …………………. zł (wpisać pozycję z ostatniej kolumny).

| Nazwa | Cena jednostkowa netto (1) | VAT % (2) | Cena jednostkowa brutto (3) | Ilość (4) | Cena netto ogółem (1) x (4) | Cena brutto ogółem (3) x (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usługa konfiguracji i wdrożenia |  |  |  | 1 |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |

Oferuję okres gwarancji jakości i wsparcie techniczne na ………. miesięcy.

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że składam ofertę z uwzględnieniem wszystkich wymogów SWZ, a w szczególności w zgodności z Załącznikiem nr 5 do SWZ – szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć do realizacji podwykonawcom następujące części zamówienia: ....................................................................................................... oraz wskazuję nazwy podwykonawców (jeżeli są znani): ……………………………………...

- Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.

- Przedstawiam następujące dowody na wykazane, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ...........................................................................

- Oświadczam, zgodnie z postanowieniem Rozdziału XX ust. 8 SWZ, że:

- wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: …………………………… (wskazać nazwę, tj. rodzaj towaru lub usługi), o wartości netto ........................................ zł i stawce podatku ………%*

*niewłaściwe skreślić

- Czy wykonawca jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem

Tak

Nie

2) małym przedsiębiorstwem

Tak

Nie

3) średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.:

- do kategorii średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	..........................................................................

2)	..........................................................................

3)	..........................................................................

4)	..........................................................................

Uwaga! Wypełniony Formularz oferty należy podpisać kwalifikowanym podpisem
 elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym

………………………………………………………………

(podpis elektroniczny)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wypełnić odpowiednią część)

Zadanie 1

1. Serwer wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model serwera |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Model procesora |  |
| 5 | Wynik w teście SPECrate2017_int_base, ze strony www.spec.org |  |
| 6 | Obudowa Rack – wysokość |  |
| 7 | Ilość obsługiwanych dysków 2,5” |  |
| 8 | Pamięć RAM minimum 256 GB |  |
| 9 | Parametry pojedynczej pamięci RAM |  |
| 10 | Ilość zajętych slotów pamięci RAM |  |
| 11 | Ilość wolnych slotów pamięci RAM |  |
| 12 | Gniazda PCI |  |
| 13 | Interfejs sieciowy Ethernet |  |
| 14 | Interfejs sieciowy SFP+ |  |
| 15 | Model wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 16 | Ilość wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 17 | Ilość zainstalowanych dysków M.2 SATA |  |
| 18 | Model dysku M.2 SATA |  |
| 19 | Pojemność dysku M.2 SATA |  |
| 20 | Model kontrolera RAID |  |
| 21 | Pamięć cache kontrolera RAID |  |
| 22 | Wbudowane porty |  |
| 23 | Karta video umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 24 | Wentylatory |  |
| 25 | Zasilacze |  |
| 26 | Elementy montażowe |  |
| 27 | System operacyjny |  |
| 28 | Ilość licencji systemu operacyjny |  |
| 29 | Ilość rdzeni obsługiwanych przez system operacyjny |  |
| 30 | Ilość licencji Cal na użytkownika |  |
| 31 | Bezpieczeństwo |  |
| 32 | Karta Zarządzania model |  |
| 33 | Karta Zarządzania wersja oprogramowania / licencji |  |
| 34 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 35 | Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat |  |
| 36 | Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (Tak/Nie) |  |

2. Macierz dyskowa

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model macierzy |  |
| 3 | Obudowa Rack – wysokość |  |
| 4 | Ilość zainstalowanych dysków NVMe |  |
| 5 | Model dysku NVMe |  |
| 6 | Pojemność dysku NVMe |  |
| 7 | Ilość Kontrolerów |  |
| 8 | Pamięć cache kontrolera |  |
| 9 | Interfejs sieciowy Ethernet |  |
| 10 | Interfejs sieciowy SFP+ |  |
| 11 | Model wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 12 | Ilość wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 13 | RAID |  |
| 14 | Kopie Migawkowe |  |
| 15 | Obsługiwane protokoły |  |
| 16 | Macierz posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line |  |
| 17 | Macierz posiadać funkcjonalność kompresji danych in-line |  |
| 18 | Macierz posiada funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym |  |
| 19 | Karta zarządzania model |  |
| 20 | Karta zarządzania wersja oprogramowania / licencji |  |
| 21 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 22 | Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (Tak/Nie) |  |

3. Serwer na potrzeby systemu sporządzania kopii zapasowych

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model serwera |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Model procesora |  |
| 5 | Wynik w teście SPECrate2017_int_base, ze strony www.spec.org |  |
| 6 | Obudowa Rack – wysokość |  |
| 7 | Ilość obsługiwanych dysków 3,5” |  |
| 8 | Pamięć RAM minimum 128 GB |  |
| 9 | Parametry pojedynczej pamięci RAM |  |
| 10 | Ilość zajętych slotów pamięci RAM |  |
| 11 | Ilość wolnych slotów pamięci RAM |  |
| 12 | Gniazda PCI |  |
| 13 | Interfejs sieciowy Ethernet |  |
| 14 | Interfejs sieciowy SFP+ |  |
| 15 | Model wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 16 | Ilość wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP+ |  |
| 17 | Ilość zainstalowanych dysków SAS |  |
| 18 | Model dysku SAS |  |
| 19 | Pojemność dysku SAS |  |
| 20 | Ilość zainstalowanych dysków M.2 SATA |  |
| 21 | Model dysku M.2 SATA |  |
| 22 | Pojemność dysku M.2 SATA |  |
| 23 | Model kontrolera RAID |  |
| 24 | Pamięć cache kontrolera RAID |  |
| 25 | Wbudowane porty |  |
| 26 | Karta video umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 27 | Wentylatory |  |
| 28 | Zasilacze |  |
| 29 | Elementy montażowe |  |
| 30 | Bezpieczeństwo |  |
| 31 | Karta Zarządzania model |  |
| 32 | Karta Zarządzania wersja oprogramowania / licencji |  |
| 33 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 34 | Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat |  |
| 35 | Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (Tak/Nie) |  |

4. Przełącznik zarządzany SFP+

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Typ przełącznika |  |
| 4 | Przełącznik wielowarstwowy |  |
| 5 | Liczba zainstalowanych modułów SFP28 |  |
| 6 | Wydajność |  |
| 7 | Przepustowość rutowania / przełączania |  |
| 8 | Prędkość przekazywania |  |
| 9 | Tablica MAC |  |
| 10 | Maksymalne zużycie mocy |  |
| 11 | Typ obudowy max |  |
| 12 | Uchwyt do montażu w szafie rack |  |
| 13 | Certyfikaty |  |
| 14 | Okablowanie Patchord (ilość, długość) |  |
| 15 | Model wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP25 |  |
| 16 | Ilość wkładek optycznych zainstalowanych w standardzie min. SFP25 |  |
| 17 | Czy urządzenie jest w pełni zarządzane za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller wersja 9 lub nowsza) |  |
| 18 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |

Zadanie 2

1. Komputer jednopłytkowy na potrzeby klastra

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Model CPU |  |
| 4 | Taktowanie CPU |  |
| 5 | RAM |  |
| 6 | Ilość wyjść microHDMI |  |
| 7 | Ilość USB 3.0 |  |
| 8 | Ilość USB 2.0 |  |
| 9 | Ilość złączy LAN |  |
| 10 | Złącze zasilania |  |
| 11 | Zasilacz sieciowy przewidziany do pracy ciągłej |  |
| 12 | Moc zasilacza |  |
| 13 | Karta microSD o pojemności |  |
| 14 | Karta microSD o klasie |  |
| 15 | Karta peryferyjna M.2 NVMe (PCIe) |  |
| 17 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |

2. System zasilania awaryjnego na potrzeby komputera jednopłytkowego

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Technologia akumulator |  |
| 4 | Napięcie nominalne |  |
| 5 | Pojemność |  |
| 6 | Energia |  |
| 7 | Napięcie ładowania |  |
| 8 | Prąd ładowania |  |
| 9 | Prąd rozładowania ciągły |  |
| 10 | Złącza wyjściowe DC 12 V (szt./maksymalny prąd) |  |
| 11 | Złącza wyjściowe DC 9 V (szt./maksymalny prąd) |  |
| 12 | Złącza wyjściowe USB (szt./maksymalny prąd) |  |
| 13 | Dedykowana ładowarka |  |
| 14 | Maksymalny prąd ładowania |  |
| 15 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |

3. Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do klastra

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Interfejs komunikacyjny złącza USB |  |
| 4 | Interfejs komunikacyjny typu Plug-and-play |  |
| 5 | Kompatybilność z systemami |  |
| 6 | Obsługiwane protokoły uwierzytelniania |  |
| 7 | Algorytmy szyfrowania |  |
| 8 | Funkcjonalność |  |
| 9 | Funkcjonalność NFC |  |
| 10 | Kompatybilność z usługami |  |
| 11 | Funkcje zaawansowane |  |
| 12 | Bezpieczeństwo |  |
| 13 | Klucz musi pozostać funkcjonalny przy stałym podłączeniu do portu USB |  |
| 14 | Możliwość wymiany wadliwych egzemplarzy |  |
| 15 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |

4. Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do systemu sporządzania kopii zapasowych

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Typ złącza USB interfejsu komunikacyjny |  |
| 4 | Czy interfejs komunikacyjny typu Plug-and-play |  |
| 5 | Kompatybilność z systemami |  |
| 6 | Obsługiwane protokoły uwierzytelniania |  |
| 7 | Algorytmy szyfrowania |  |
| 8 | Funkcjonalność |  |
| 9 | Kompatybilność z usługami |  |
| 10 | Funkcje zaawansowane |  |
| 11 | Bezpieczeństwo |  |
| 12 | Klucz musi pozostać funkcjonalny przy stałym podłączeniu do portu USB |  |
| 13 | Możliwość wymiany wadliwych egzemplarzy |  |
| 14 | Gwarancji min. 24 miesiące |  |

5. UPS

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym |  |
| 4 | Typ gniazda wejściowego |  |
| 5 | Moc wyjściowa |  |
| 6 | Napięcie wyjściowe |  |
| 7 | Zniekształcenia napięcia wyjściowego |  |
| 8 | Typ przebiegu |  |
| 9 | Złącza wyjściowe |  |
| 10 | Typ akumulatora |  |
| 11 | Typowy czas ładowania |  |
| 12 | Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) |  |
| 13 | Ilość zestawów RBC™ |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów akumulatorowych |  |
| 15 | Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play |  |
| 16 | Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu |  |
| 17 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% w trybie podstawowym |  |
| 18 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% w trybie podstawowym |  |
| 19 | Efektywność urządzenia przy obciążeniu 100% |  |
| 20 | Interfejs Port (s) |  |
| 21 | Moduł SNMP |  |
| 22 | Panel sterowania |  |
| 23 | Okres gwarancji |  |
| 24 | Okres gwarancji baterie |  |

6. Przełącznik sieciowy POE na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Typ przełącznika |  |
| 4 | Przełącznik wielowarstwowy |  |
| 5 | Liczba portów Ethernet 1GBase PoE+ |  |
| 6 | Liczba portów Ethernet 1GBase PoE++ |  |
| 7 | Liczba portów Ethernet 1/2.5GBase PoE+ |  |
| 8 | Liczba portów Ethernet 1/2.5GBase PoE++ |  |
| 9 | Liczba zainstalowanych modułów SFP+ |  |
| 10 | Łączna moc PoE dla wszystkich portów |  |
| 11 | Przepustowość rutowania / przełączania |  |
| 12 | Prędkość przekazywania |  |
| 13 | Typ uwierzytelniania |  |
| 14 | Tablica MAC |  |
| 15 | Maksymalne zużycie mocy |  |
| 16 | Typ obudowy max |  |
| 17 | Uchwyt do montażu w szafie rack |  |
| 18 | Certyfikaty |  |
| 19 | Okablowanie Patchord (ilość, długość) |  |
| 20 | Czy urządzenie jest w pełni zarządzane za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller wersja 9 lub nowsza) |  |
| 21 | Gwarancja |  |

7. AP (access point) na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Interfejsy sieciowe |  |
| 4 | Anteny |  |
| 5 | Standardy WiFi |  |
| 6 | Tryby POE |  |
| 7 | Maksymalny pobór mocy |  |
| 8 | Moc nadawcza |  |
| 9 | Maksymalny pobór mocy |  |
| 10 | Oszczędzanie energii |  |
| 11 | Zabezpieczenia |  |
| 12 | Montowanie (uchwyty w zestawie) Tak /Nie |  |
| 13 | VLAN |  |
| 14 | QoS |  |
| 15 | Izolowanie ruchu gości |  |
| 16 | WMM |  |
| 17 | Jednocześni klienci max |  |
| 18 | Wspierane przepustowości (zależnie od modulacji / szerokości kanału) |  |
| 19 | Czy urządzenie jest w pełni zarządzane za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller wersja 9 lub nowsza) |  |
| 20 | Gwarancja |  |

Zadanie 3

| L.p. | Parametry / warunki (minimalne) | Podać proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
|  | Wersja oprogramowania |  |
| Wymagania licencyjne |  |  |
| 2 | - Oprogramowanie będzie dostarczony na licencji bezterminowej, która umożliwia na pełne wykorzystanie oprogramowania bez granicznej daty użytkownika. - Oprogramowanie będzie zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych z min. 15 maszyn wirtualnych oraz 30 stacji roboczych |  |
|  | - Oprogramowanie będzie posiadać wsparcie producenta uprawniające do wykonywania aktualizacji i przejścia na nową wersję przez okres |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 3 | - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 i 2025. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą Nutanix w wersji 6.5.x - 7.0, Red Hat Virtualization 4.4 SP1, Oracle Linux Virtualization 4.5.4 lub nowszy oraz Proxmox VE 8.2 lub nowszy. - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z Microsoft Azure, Microsoft Azure Data Lake, AWS S3 i urządzeń kompatybilnych z protokołem S3 oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. |  |
| Całkowite koszty posiadania |  |  |
| 4 | - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej - Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych dla takiej puli. - Oprogramowanie musi pozwalać na przechowywanie kopii bezpieczeństwa w chmurze producenta. - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier. - Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym czasie. - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time) - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. - Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej - Oprogramowanie musi wymagać autoryzacji dwóch administratorów backupu do wykonania krytycznych operacji (np. skasowanie backupu, dodanie kolejnego administratora) - Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami zarządzania kluczami szyfrującymi (KMS) - Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami typu SIEM - Oprogramowanie musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji. |  |
| Wymagania RPO |  |  |
| 5 | - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. - Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna co najmniej dla platformy VMware i Hyper-V - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware. - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO oraz IBM 3592). - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) - Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard. - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. - Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |  |
| Wymagania RTO |  |  |
| 6 | - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. - Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami. - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre. - Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL, Oracle i PostgreSQL bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform. - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi pozwalać na backup i odtwarzanie usługi Entra ID. W szczególności użytkowników, grupy, role, jednostki administracyjne, enterprise applications oraz logi audytowe i sign-in. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013 SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych MongoDB. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych SAP HANA do oryginalnej lub innej lokalizacji - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez IBM DB2 - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
| Ograniczenie ryzyka |  |  |
| 7 | - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). - Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych. - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem. - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. - Oprogramowanie musi posiadać swój wbudowany program antywirusowy zoptymalizowany do przeszukiwania kopii backpowych - Oprogramowanie musi analizować indeksy systemów plików zabezpieczanych maszyn w poszukiwaniu rozszerzeń, notatek żądania okupu oraz innych oznak obecności ransomware/malware - Oprogramowanie musi mieć możliwość skanowania plików backupu przy pomocy znanych sygnatur złośliwego oprogramowania - Oprogramowanie, bazując na wyuczonym modelu maszynowym (machine learning) musi w locie wykrywać oznaki złośliwego oprogramowania (malware, ransomware) oraz cyberataków - Oprogramowanie musi posiadać mechanizm wykrywania oznak ataku hakerskiego tzw. Indicators of Compromise - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa – minimum Splunk, Palo Alto Networks XSOAR |  |
| Środowiska fizyczne |  |  |
| 8 | - Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE, Rocky Linux, AlmaLinux - Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix - Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą) - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster - Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów - Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB - Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym - Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury) - Rozwiązanie musi wspierać deduplikację oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone - Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN - Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft - Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker - Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania - Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013 SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych - Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych - Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL, Oracle i PostgreSQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform - Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie - Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej - Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych |  |
| Monitoring |  |  |
| 9 | - System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich. - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 oraz 2025 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter. - System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn. - System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. - System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk. - System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora. - System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów. - System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard). - System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna. - System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego. - System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta. - System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. - System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu. - System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware. |  |
| Raportowanie |  |  |
| 10 | - System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 oraz 2025 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. - System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. - System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V. - System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF. - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc. - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach. - System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów. - System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych. - System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych. - System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury. - System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta. - System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. - System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. - System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware. - System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots). - System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie. |  |