Nr postępowania: 271.1.8.2026	załącznik nr 5.1. do SWZ – Zadanie 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

do zadania pn:

„Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” - Dostawa sprzętu informatycznego 
z oprogramowaniem wraz z jego konfiguracją i wdrożeniem

Sprzęt informatyczny

Spis treści

I.	Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym oraz z licencjami dostępowymi – 2 szt.	2

II.	Dostawa macierzy dyskowa– 1 szt.	9

III.	Dostawa serwera na potrzeby systemu sporządzania kopii zapasowych – 1 szt.	12

IV.	Dostawa przełącznika zarządzalnego SFP – 1 szt.	20

V.	Zapisy uzupełniające	22

## Serwer wraz z systemem operacyjnym oraz z licencjami dostępowymi – 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 2U - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. - Obudowa umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2.5" NVMe (U.2/U.3) lub 8 dysków 2,5” SAS/SATA |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. - Zainstalowana w jednym slocie pamięć nie mniejsza niż 32GB - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | - Zainstalowane dwa procesory najnowszej generacji, min. 16-rdzeniowe, min. 3.2GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 389 w teście SPEC CPU 2017 Integer Rate Base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. (wynik dla zaoferowanego modelu serwera) - Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: www.spec.org potwierdzający spełnienie wymogów SWZ |
| RAM | - Min. 256GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, |
| Gniazda PCI | - minimum dwa sloty PCIe w tym jeden generacji 5 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Zintegrowane lub zainstalowane min. 2 interfejsy sieciowe min. 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - 4 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 wraz z min 2 wkładkami optycznymi min. w standardzie 25G kompatybilny z pozycją VI (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Kontroler RAID | - Kontroler BOSS-N1 (lub równoważny) z zainstalowanymi dwoma dyskami M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 2.0 Type-C - 2 porty USB 3.1 - 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy - Port VGA z tyłu obudowy |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy o efektywności min. 90% w pełnym zakresie obciążenia 2 sztuki |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Wentylatory | - Redundantne, Hot-Plug |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe oraz możliwość rozszerzenia funkcjonalności o: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak Splunk, Grafana, ElasticSearch - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM)) |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. - Integracja z środowiskiem VMware vCenter pozwalająca z konsoli/plugin: - wykonać zautomatyzowaną aktualizację firmware serwerów w klastrze Vmware do zdefiniowanej polityki poziomu mikrokodów - wykonać/zweryfikować konfigurację serwera zgodną ze zdefiniowaną polityka konfiguracji - z konsoli vCenter uruchomić zdalną konsolę graficzną serwera (nawet gdy nie jest uruchomiony na serwerze system operacyjny) - inwentaryzacja komponentów w serwerze i ich mikrokodów - historia poboru mocy i temperatury serwera - zbieranie danych diagnostycznych serwera do paczki serwisowej |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Wymóg integracji z Dell iDRAC / środowiskiem zarządzającym | - Oferowane serwery muszą być w pełni zarządzalne z obecnie używanego przez Zamawiającego środowiska Dell OpenManage Enterprise (OME) 4.x oraz modułów iDRAC 9/10 (lub nowszych), lub równoważnego środowiska zarządzania, które Zamawiający wskaże. - Zakres funkcjonalny dostępny z poziomu OME/iDRAC (lub równoważnego) musi obejmować co najmniej: - wykrywanie i inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu/zdarzeń, - konsolę zdalną (KVM) i wirtualne nośniki (virtual media) szyfrowane TLS, - monitoring i raportowanie mocy/termiki oraz ograniczanie mocy (power-capping), - polityki i raporty zgodności firmware/driver (baseline compliance) i zdalne aktualizacje, - integrację Active Directory/LDAP, dostęp z rolami/uprawnieniami, - API i protokoły zarządzania: DMTF Redfish, WS-MAN, SNMP, SSH, - zarządzanie one-to-many (co najmniej 100 serwerów z jednej konsoli). - Równoważność oznacza zapewnienie funkcji z pkt 2 z poziomu centralnej konsoli Zamawiającego oraz pełnej obsługi DMTF Redfish (DSP0266/DSP0268) — potwierdzonej dokumentacją producenta. - Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane wtyczki/connector’y i przeprowadzi konfigurację integracji w środowisku Zamawiającego. - (Opcjonalnie, jeśli tego oczekujesz) Wymagane funkcje z pkt 2 muszą być dostępne bez dodatkowych opłat licencyjnych ponad cenę oferty; jeżeli producent wymaga określonych licencji (np. iDRAC Enterprise), Wykonawca dostarcza je w ramach oferty. - Test akceptacyjny po dostawie: Wykonawca, wspólnie z Zamawiającym, przeprowadzi w OME/iDRAC: wykrycie serwerów, inwentarz HW, uruchomienie zdalnej konsoli i virtual media, odczyt i raport power/thermal w czasie rzeczywistym, konfigurację profilu firmware oraz uruchomienie polityki power-capping. Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odmową odbioru do czasu usunięcia niezgodności. |
| System operacyjny | - Ze względu na potrzebę zachowania kompatybilności ze stosowanym obecnie przez Zamawiającego oprogramowaniem wymagane jest dostarczenie wraz z serwerem bezterminowej, nowej (nieaktywowanej wcześniej) licencji na oprogramowanie MS Windows Server 2025 Datacenter licencjonowanej na wszystkie rdzenie procesorów w zaoferowanym serwerze lub równoważnej licencji, która musi być dopasowana do ilości rdzeni w procesorach oraz min. 30 bezterminowych licencji MS Windows Server 2025 UserCAL lub równoważnej do w/w środowiska. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Gwarancji producenta na okres min. 36 m-cy. w miejscu instalacji. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

## Macierz dyskowa– 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |
| Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 8 dysków 1,9TB NVME oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski. Przestrzeń powinna być zarządzana przez dwa kontrolery w momencie dostawy. System musi wspierać dyski o wielkościach: NVME: do wielkości co najmniej 15,3TB |
| Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Ze względu na kompatybilność z infrastrukturą zamawiającego procesory macierzy muszą być wykonane w technologii INTEL lub AMD wielordzeniowej. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do klastra 24 kontrolerów lub musi pozwalać na obsługę przynajmniej 1152 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 1152 dysków w technologii NVME. |
| Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 8 portów 10/25GbE - każdy port obsadzony wkładkami producenta macierzy co najmniej o prędkości 25Gb - 4 porty 1Gb RJ45 (2x port do zarządzania + 2x Port konsolowy) Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. |
| RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |
| Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5%. |
| Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; pNFS; NVMe/FC; NVMe/TCP; CIFS/SMB, S3 Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |
| Inne wymagania | Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server, Linux, Vmware, Unix Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji: - Vmware - SAP - Oracle - MS Exchange oraz MS SQL - Veaam - Proxmox Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności min 205 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Wydajność musi być osiągnięta przy uruchomionych technologiach efektywnego wykorzystania przestrzeni deduplikacja oraz kompresja jednocześnie, przy opóźnieniach średnich 1ms. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia wyników testu wykonanych narzędziem producenta zaoferowanego rozwiązania z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach Macierz musi posiadać dodatkowe lub wbudowane narzędzie pozwalające na ochronę przed złośliwym oprogramowaniem na zasobach plikowych, oprogramowanie musi pozwalać na analizę zachowań użytkowników oraz systemu i na tej podstawie pozwalać na wykrywanie anomalii wskazujących na aktywność złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie musi pozwalać na wykrycie anomalii, poinformowanie administratora i zainicjowanie kopii typu snapshot. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania, które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na: - inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3 Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie. Producent macierzy musi znajdować się w śród liderów „Leader” w raporcie Gartnera dla rozwiązań Storage przynajmniej dwóch poprzednich latach. Oferowane rozwiązanie musi obsługiwać możliwość stworzenia konfiguracji klastra geograficznego. Przez klaster geograficzny zamawiający rozumie automatyczne przełączanie zasobów z jednej macierzy dwukontrolerowej na inną macierz dwukontrolerową w trybie: - bez ingerencji inżyniera (Automatic Failover) - z ingerencją inżyniera (Manual Failover) Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności). |
| Gwarancja i serwis | 3 lata serwisu producenta i dostawą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. W przypadku awarii dysku uszkodzony nośnik pozostaje własnością Zamawiającego. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. |
| Dodatkowa funkcjonalność | Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość instalacji wirtualnej wersji systemu operacyjnego macierzy w formie SDS (Software Defined Storage) na platformie wirtualizacyjnej: Vmware, MS Hyper-V, Proxmox, XEN lub KVM. Wirtualna wersja macierzy uruchomiona w ten sposób musi mieć możliwość replikacji z fizyczną macierzą wyspecyfikowaną przez zamawiającego. Replikacja musi odbywać się natywnymi mechanizmami macierzy. Replikacja musi być możliwa do uruchomienia w obu kierunkach z zachowaniem wykonanych operacji oszczędzających przestrzeń tj. deduplikacja. Transfer między fizycznym systemem, a jego wirtualną instancją będzie realizowany tylko przyrostowo. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera dla rozwiązań "Primary Storage" nie starszych niż 3 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). Jako równoważny dla raportu Gartnera Zamawiający dopuści również inny raport udostępniany publicznie, powszechnie akceptowany, mający charakter zewnętrznego i obiektywnego raportu standaryzacyjnego, który zapewnia analizę, wgląd w kierunek oraz dojrzałość uczestników rynku w rozwiązaniach typu Primary Storage, aktualizowany co roku od min. 20 lat |

## Serwer na potrzeby systemu sporządzania kopii zapasowych – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 2U - 12 slotów na dyski 3.5” - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. - Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Zainstalowana w jednym slocie pamięć nie mniejsza niż 32GB - Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM. |
| Procesor | - Zainstalowany jeden procesor min. 24-rdzeniowy, min. 2.6GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 241 w teście SPECspeed®2017_fp_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej oferowanego serwera. - Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: www.spec.org potwierdzający spełnienie wymogów SWZ |
| RAM | - Min. 128GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, |
| Gniazda PCI | - Min. 3 sloty PCIe |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Zintegrowane lub zainstalowane min. 2 interfejsy sieciowe min. 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - 4 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 wraz z min 2 wkładkami optycznymi min. w standardzie 25G kompatybilny z pozycją VI (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Kontroler RAID | - Kontroler SAS/SATA obsługujący wewnętrzne napędy dyskowe. - Wymagana obsługa trybu HBA (Host Bus Adapter) / Passthrough / JBOD, w którym system operacyjny widzi fizyczne dyski bezpośrednio, bez konieczności tworzenia macierzy RAID. - Jeżeli oferowany kontroler posiada funkcje RAID, musi posiadać możliwość ich całkowitego wyłączenia lub przełączenia kontrolera w tryb "HBA Mode" / "Non-RAID Mode" z poziomu firmware/BIOS. - Rozwiązania polegające na tworzeniu pojedynczych woluminów RAID 0 dla każdego dysku (Single Drive RAID 0) są niedopuszczalne. - Musi zapewniać pełną obsługę komend SMART dla podłączonych dysków w systemie operacyjnym. - Kontroler BOSS-N1 (lub równoważny) z możliwością zainstalowanymi dwóch dysków M.2 NVMe SSD z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 10x dysk SATA o pojemności min. 32TB, Hot-Plug - Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 2.0 Type-C - 2 porty USB 3.1 - 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy - Port VGA z tyłu obudowy |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy o efektywności min. 90% w pełnym zakresie obciążenia 2 sztuki |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |
| Wentylatory | - Redundantne, Hot-Plug |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe możliwość rozszerzenia funkcjonalności o: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak Splunk, Grafana, ElasticSearch - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM) |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. - Integracja z środowiskiem VMware vCenter pozwalająca z konsoli/plugin: - wykonać zautomatyzowaną aktualizację firmware serwerów w klastrze Vmware do zdefiniowanej polityki poziomu mikrokodów - wykonać/zweryfikować konfigurację serwera zgodną ze zdefiniowaną polityka konfiguracji - z konsoli vCenter uruchomić zdalną konsolę graficzną serwera (nawet gdy nie jest uruchomiony na serwerze system operacyjny) - inwentaryzacja komponentów w serwerze i ich mikrokodów - historia poboru mocy i temperatury serwera - zbieranie danych diagnostycznych serwera do paczki serwisowej |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Wymóg integracji z Dell iDRAC / środowiskiem zarządzającym | - Oferowane serwery muszą być w pełni zarządzalne z obecnie używanego przez Zamawiającego środowiska Dell OpenManage Enterprise (OME) 4.x oraz modułów iDRAC 9/10 (lub nowszych), lub równoważnego środowiska zarządzania, które Zamawiający wskaże. - Zakres funkcjonalny dostępny z poziomu OME/iDRAC (lub równoważnego) musi obejmować co najmniej: - wykrywanie i inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu/zdarzeń, - konsolę zdalną (KVM) i wirtualne nośniki (virtual media) szyfrowane TLS, - monitoring i raportowanie mocy/termiki oraz ograniczanie mocy (power-capping), - polityki i raporty zgodności firmware/driver (baseline compliance) i zdalne aktualizacje, - integrację Active Directory/LDAP, dostęp z rolami/uprawnieniami, - API i protokoły zarządzania: DMTF Redfish, WS-MAN, SNMP, SSH, - zarządzanie one-to-many (co najmniej 100 serwerów z jednej konsoli). - Równoważność oznacza zapewnienie funkcji z pkt 2 z poziomu centralnej konsoli Zamawiającego oraz pełnej obsługi DMTF Redfish (DSP0266/DSP0268) — potwierdzonej dokumentacją producenta. - Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane wtyczki/connector’y i przeprowadzi konfigurację integracji w środowisku Zamawiającego. - (Opcjonalnie, jeśli tego oczekujesz) Wymagane funkcje z pkt 2 muszą być dostępne bez dodatkowych opłat licencyjnych ponad cenę oferty; jeżeli producent wymaga określonych licencji (np. iDRAC Enterprise), Wykonawca dostarcza je w ramach oferty. - Test akceptacyjny po dostawie: Wykonawca, wspólnie z Zamawiającym, przeprowadzi w OME/iDRAC: wykrycie serwerów, inwentarz HW, uruchomienie zdalnej konsoli i virtual media, odczyt i raport power/thermal w czasie rzeczywistym, konfigurację profilu firmware oraz uruchomienie polityki power-capping. Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odmową odbioru do czasu usunięcia niezgodności. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Nowy Sprzęt - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

## Przełącznik zarządzalny SFP kompatybilny z pozycją I, II, III z zadania – 1 szt.

W celu budowy klastra HA, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa, o następujących parametrach:

Porty i interfejsy:

- Minimum 32 gniazda SFP28, każde zdolne do pracy z modułami 25G oraz kompatybilne w dół z 10G i 1G, z automatyczną negocjacją prędkości lub konfiguracją ręczną.

- Obsługa ramek jumbo (co najmniej 9K).

- Port mirroring, izolacja portów, ograniczanie przepustowości wyjściowej na port.

- Jeżeli korzystanie z któregokolwiek z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem, w liczbie niezbędnej do podłączenia urządzeń wskazanych w pozycjach I, II, III, w standardzie umożliwiającym uzyskanie maksymalnej przepustowości dla połączeń z tymi urządzeniami

Przesyłanie danych:

- Wydajność przełączania co najmniej 800 Gbit/s

- Przepustowość przełączania co najmniej 1600 Gbit/s

- Prędkość przekazywania pakietów co najmniej 1200 Mpps

- Tablica MAC co najmniej 32 000 wpisów.

- Bufor pakietów co najmniej 8 MB.

Funkcje warstwy 2:

- IEEE 802.1Q VLAN, min. 1 000 VLAN; Voice VLAN; LLDP/LLDP MED.

- STP/RSTP, agregacja łączy LACP (IEEE 802.1AX/802.3ad).

- IGMP snooping z opcją querier, Fast Leave i oznaczeniem portu routera dla ruchu multicast.

- Kontrola przepływu zgodna ze standardem IEEE 802.3x (flow control).

- DHCP snooping i ochrona (guard), blokowanie adresów MAC, listy ACL oparte o MAC/IP.

- Autoryzacja 802.1X (port-based).

Funkcje warstwy 3:

- Inter VLAN routing, statyczne trasy IPv4, DHCP server oraz DHCP relay w obrębie sieci lokalnych przełącznika.

- Tabela L3: min. 256 000 tras IPv4 i 128 000 wpisów ARP (dopuszcza się wartości równoważne zapewniające nie mniejszą funkcjonalność).

Zarządzanie:

- Zarządzanie scentralizowane (kontroler) lub równoważne, dostęp in band, wizualizacja stanu portów i zdarzeń, możliwość aktualizacji oprogramowania.

- Rejestrowanie zdarzeń i podstawowe statystyki per port, eksport logów do systemu zewnętrznego (np. poprzez syslog lub równoważny mechanizm).

- Możliwość lokalnej diagnostyki statusu (np. wbudowany wyświetlacz LCM) lub równoważny interfejs diagnostyczny.

Zasilanie i niezawodność:

- Zasilanie AC 240 V, 50/60 Hz, wewnętrzny zasilacz.

- Możliwość podłączenia redundantnego zasilania zewnętrznego (port RPS lub równoważny), zapewniająca podtrzymanie pracy w razie awarii zasilacza wewnętrznego.

- Maksymalny pobór mocy urządzenia nie większy niż 200 W.

Warunki środowiskowe i budowa:

- Obudowa 1U do montażu w szafie 19", materiał metalowy, zestaw szyn/uchwytów w komplecie.

- Zgodność z normami CE oraz FCC/IC lub równoważnymi do puszczeniami wymaganymi dla rynku UE.

Bezpieczeństwo i dostępność:

- Możliwość tworzenia ACL per port/VLAN, izolacji urządzeń, ograniczania ruchu multicast/broadcast.

- Obsługa LLDP do automatycznej inwentaryzacji i topologii.

Kompatybilność

- Wymagana obsługa wkładek SFP28 25G oraz kompatybilność z wkładkami SFP+ 10G i SFP 1G, z możliwością mieszanej pracy portów przy 1G/10G; dopuszcza się ograniczenia producenta w trybie 25G, o ile spełnione są minimalne wymagania 32× 25G dostępnych jednocześnie.

- Zamawiający dopuszcza równoważne moduły optyczne zgodne ze standardami MSA dla SFP/SFP+/SFP28.

Wymogi dotyczące oprogramowania

- Oprogramowanie układowe z funkcjami L2/L3 wskazanymi powyżej, z możliwością bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń w trakcie gwarancji.

- Centralne zarządzanie kontrolerowe lub równoważne (instalacja on prem lub w chmurze) bez konieczności opłat subskrypcyjnych za podstawową funkcjonalność przełącznika.

- Urządzenie musi być w pełni zarządzane za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller (wersja 9 lub nowsza). Wszystkie funkcje zarządzania (ACL, 802.1X, DHCP snooping, routing, inter-VLAN itp.) muszą być dostępne i konfigurowalne poprzez GUI tego kontrolera bez potrzeby stosowania niezależnego interfejsu CLI lub konsoli dedykowanej. Oferent zobowiązany jest najpóźniej przy odbiorze do przedstawienia deklaracji producenta/zdawkowej informacji technicznej potwierdzającej zgodność oferowanego modelu ze wskazanym kontrolerem.

Okablowanie

- W zestawie komplet kabli SFP+ 25G do podłączenia z urządzeniami z pozycji I, II, III 1m do 5m według potrzeby montażu w szafie

Wymagania serwisowe i gwarancyjne

- Gwarancja producenta min. 24 miesięcy

## Zapisy uzupełniające

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z **kompleksowym montażem fizycznym**, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu w infrastrukturze Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia polegającej wyłącznie na dostarczeniu urządzeń (tzw. "box-moving")

- Przez montaż fizyczny Zamawiający rozumie: rozpakowanie urządzeń, montaż szyn w szafie RACK, osadzenie serwerów, organizację okablowania (zasilającego i logicznego) wewnątrz szafy zgodnie ze sztuką oraz uporządkowanie miejsca pracy (utylizacja opakowań). Jeżeli w celu instalacji konieczna będzie reorganizacja elementów już umieszczonych w szafach, Wykonawca jest zobowiązany do jej wykonania we własnym zakresie w cenie oferty.

- Zamawiający wymaga przygotowania optymalnego projektu prac oraz harmonogramu planowanych prac w zakresie instalacji i wdrożeń, a także przedstawienie obu dokumentów do akceptacji Zamawiającemu na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z logistyką, dojazdem personelu technicznego, noclegami oraz pracami instalacyjnymi. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. **Rezygnacja z wizji lokalnej przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności za ewentualne trudności montażowe (np. brak miejsca w szafie, konieczność wymiany listew zasilających, nietypowe szyny montażowe). Wszelkie dodatkowe elementy niezbędne do prawidłowego montażu w istniejącej szafie, których brak wyniknął z nieznajomości infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Zamawiający udostępni szczegółowe informacje o środowisku teleinformatycznym po podpisaniu umowy projektowej i umowy o poufności.

- Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian i wytycznych do wskazanych powyżej dokumentów, niezaakceptowanie ich przez Wykonawcę w ciągu 3 dni stanowi przesłankę do rozwiązania umowy.

- W czasie prac instalacyjnych musi być zapewniona ciągłość działania Zamawiającego. Przerwy serwisowe ustalane będą na bieżąco z personelem informatycznym Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis i konfigurację całego systemu, sporządzonej w języku polskim. Wykonawca przekaże dokumentację w wersji papierowej oraz na informatycznym nośniku danych w formacie plików edytowalnych.

- W celu legalizacji posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania systemowego w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe firmy Microsoft jako wzorce funkcjonalną – jakościowe przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oprogramowanie o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu. Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania innego niż wskazanego w przedmiocie zamówienia – oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta danego oprogramowania, celem jego weryfikacji. Dodatkowo w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

- Gwarancja Wykonawcy, o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczony sprzęt oraz wykonane usługi, musi być udzielona na min. 36 miesięcy. Zamawiający oczekuje realizacji uprawnień gwarancyjnych na następujących warunkach:

- Gwarancja, w miarę możliwości, winna być realizowana w siedzibie Zamawiającego.

- Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.

- Usunięcie usterki ma zostać wykonane do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego) lub drogą elektroniczną (e-mail, formularz WWW itp.), przez całą dobę.

- Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań.

- Zgłaszanie i obsługa zdarzeń musi być realizowana za pomocą systemu helpdesk z rozliczeniem zadań. Wykonawca musi posiadać wdrożony tego typu system wsparcia serwisowego.

- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumenty sporządzone w języku polskim, poświadczające zakres oraz okres obowiązywania gwarancji.

UWAGA! Powyższe zapisy w zakresie gwarancji Wykonawcy obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.