Nr postępowania: 271.1.8.2026	załącznik nr 5.2. do SWZ – Zadanie 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

do zadania pn:

„Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” - Dostawa sprzętu informatycznego 
z oprogramowaniem wraz z jego konfiguracją i wdrożeniem

Sprzęt informatyczny

Spis treści

I.	Komputer jednopłytkowy na potrzeby klastra – 1 szt.	2

II.	System zasilania awaryjnego na potrzeby komputera jednopłytkowego – 1 szt.	2

III.	Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do klastra – 2 szt.	3

IV.	Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do systemu sporządzania kopii zapasowych – 2 szt.	5

V.	UPS na potrzeby klastra oraz systemu do sporządzania kopii zapasowych – 2 szt.	6

VI.	Przełącznik sieciowy POE na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej – 1 szt.	8

VII.	AP (access point) na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej – 5 szt.	10

VIII.	Zapisy uzupełniające	12

## Komputer jednopłytkowy na potrzeby klastra – 1 szt.

Zakres zamówienia:

Dostawa w pełni zmontowanego komputera jednopłytkowego klasy „Pi 5” z 8 GB RAM, kartą peryferyjną dla dysków M.2 NVMe (PCIe), metalową obudową, oficjalnym aktywnym chłodzeniem lub równoważnym, kartą pamięci min. 64 GB z czytnikiem, zasilaczem USB C 27 W lub równoważnym.

Wymagania techniczne (minimalne)

Płyta główna i interfejsy

- Komputer jednopłytkowy generacji „Pi 5” z 8 GB RAM, CPU czterordzeniowy klasy ARMv8 o taktowaniu ok. 2,4 GHz, dwa wyjścia microHDMI do pracy co najmniej 2× 4K/60 lub równoważnie, 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi Fi dwupasmowe i Bluetooth 5/BLE lub równoważne

- Złącze zasilania USB C z obsługą prądu do 5 A i zasilacza 27 W lub równoważne

- Interfejs PCIe 2.0 wyprowadzony do karty peryferyjnej M.2 (przez HAT/adapter) z obsługą nośników NVMe 2280/2242

Pamięć masowa

- Karta microSD min. 64 GB, klasa co najmniej U1/Class 10, kompatybilna z „Pi 5”, wraz z czytnikiem USB do przygotowania obrazu systemu.

- Karta peryferyjna M.2 NVMe (PCIe) dla „Pi 5” zapewniająca montaż dysku NVMe i widoczność urządzenia w systemie operacyjnym jako nośnika blokowego

Chłodzenie i obudowa

- Chłodzenie aktywne dedykowane do „Pi 5” (wentylator + radiator) klasy „oficjalne” lub równoważne, utrzymujące stabilną pracę CPU przy obciążeniu ciągłym bez throttlingu w temperaturach biurowych; wymagany montaż w dostarczonej obudowie

- Obudowa metalowa dopasowana do „Pi 5” z miejscem/otworami dla aktywnego chłodzenia i wyprowadzeniami złączy, możliwość dostępu do gniazda microSD i GPIO

Zasilanie

- Zasilacz sieciowy USB C 27 W lub równoważny, 5,1 V/5 A z PD, przewidziany do pracy ciągłej z „Pi 5” i kartą M.2 NVMe

Wyposażenie dodatkowe

- przewód microHDMI–HDMI min. 1 m,

- kabel Ethernet Cat.5e lub lepszy min. 1 m,

- elementy montażowe tj.: śruby, dystanse, taśmy FFC i przewody wymagane do montażu karty M.2

Wymagania jakościowe i dokumentacja

- Elementy fabrycznie nowe, z oficjalną dystrybucją UE, bez śladów użycia; instrukcja montażu karty M.2 dla „Pi 5”, instrukcja montażu obudowy i chłodzenia

- Oświadczenie o kompatybilności karty M.2 NVMe z „Pi 5” (PCIe 2.0) oraz wykaz wspieranych formatów dysków

Uruchomienie i testy

- Montaż zestawu, aktualizacja firmware płyty do bieżącej wersji, test POST/boot do środowiska graficznego, test detekcji nośnika NVMe (lsblk lub równoważnie) i test obciążeniowy 10 min bez throttlingu.

Wymagania serwisowe i gwarancyjne

- Gwarancja min. 24 miesiące

## System zasilania awaryjnego na potrzeby komputera jednopłytkowego – 1 szt.

Dostawa przenośnego akumulatora litowo-jonowe o napięciu nominalnym 12,8 V, pojemności min. 6000 mAh i energii min. 72 Wh, z wielofunkcyjnymi złączami wyjściowymi, systemem zarządzania baterią oraz ładowarką, wraz z gwarancją.

Zakres zamówienia:

- dostawa akumulatora przenośnego spełniającego wymagania minimalne opisane poniżej, w komplecie z akcesoriami i ładowarką.

Minimalne wymagania techniczne

Parametry elektryczne akumulatora:

- Technologia: akumulator litowo-jonowe

- Napięcie nominalne: 12,8 V ±0,2 V

- Pojemność: min. 6000 mAh

- Energia: min. 72 Wh

- Napięcie ładowania: 14,4-14,6 V

- Prąd ładowania: min. 3 A

- Prąd rozładowania ciągły: min. 10 A

- Maksymalny prąd rozładowania: min. 15 A (przez okres min. 30 sekund)

Złącza wyjściowe:

- Wyjście DC 12 V: min. 1 złącze z możliwością regulacji napięcia w zakresie 10-14,6 V lub stałe 12 V.

- Wyjście DC 9 V: min. 1 złącze z maksymalnym prądem min. 1,5 A

- Wyjścia USB: min. 2 porty USB 5 V z łącznym prądem wyjściowym min. 2 A.

- Wszystkie wyjścia muszą być zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem.

Zestaw:

- dedykowana ładowarka do akumulatorów Litowo-jonowe.

- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz.

- Napięcie wyjściowe: 14,4-14,6 V DC.

- Prąd ładowania: min. 3 A.

- Wskaźnik stanu ładowania (LED).

- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwprądowe, przeciwzwarciowe.

- Przewód zasilający min. 1,5 m z wtyczką EU.

Wymagania serwisowe i gwarancyjne

- Gwarancja min. 24 miesiące

## Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do klastra – 2 szt.

Dostawa kompaktowego klucza sprzętowego uwierzytelniania dwuskładnikowego z interfejsem USB-C, obsługującego wieloprotokołowe standardy bezpieczeństwa FIDO2/U2F, wraz z dokumentacją i gwarancją producenta.

Zakres zamówienia:

- Dostawa z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim oraz dokumentacją techniczną.

Minimalne wymagania techniczne

Interfejs komunikacyjny:

- Złącze USB-C (USB 3.0 lub nowszy).

- Plug-and-play działanie bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

- Kompatybilność z systemami: Windows, macOS, Linux, Chrome OS oraz Android (przez NFC i USB-C, iOS (przez NFC) i szersze wsparcie dla urządzeń mobilnych obsługujących NFC

Obsługiwane protokoły uwierzytelniania:

- FIDO2 (CTAP1 i CTAP2)

- Universal 2nd Factor (U2F)

- WebAuth

- Yubico OTP (One-Time Password)

- OATH-HOTP (Event-based)

- OATH-TOTP (Time-based)

- Smart Card (PIV-compatible)

- OpenPGP.[5][1]

Algorytmy szyfrowania:

- RSA 2048, RSA 3072, RSA 4096 (PGP)

- ECC P256, ECC P384

- ED25519, X25519

- Secure Static Passwords

Wymiary i konstrukcja:

Maksymalne wymiary: 13 x 12 x 3 mm (format nano)

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

Klasa szczelności: min. IP68 (ochrona przed wodą i kurzem)

Materiał obudowy odporny na uszkodzenia mechaniczne

Funkcjonalność:

- Uwierzytelnianie przez dotknięcie przycisku na kluczu

- Ochrona przed atakami phishingowymi

- Brak przechowywania danych osobowych użytkownika

- Kryptograficzna ochrona tożsamości

- Wsparcie dla uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

Funkcjonalność NFC:

- Obsługa standardu ISO/IEC 14443 Type A

- Zasięg komunikacji NFC: 1-4 cm

- Automatyczna aktywacja przy zbliżeniu do urządzenia z NFC

- Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi obsługującymi uwierzytelnianie NFC

- Obsługa FIDO2/U2F przez protokół NFC

Kompatybilność z usługami:

- Obsługa popularnych usług internetowych obsługujących standardy FIDO2/U2F

- Kompatybilność z systemami zarządzania tożsamością (IAM)

- Wsparcie dla usług chmurowych i korporacyjnych

- Możliwość integracji z menedżerami haseł obsługującymi klucze sprzętowe

Funkcje zaawansowane:

- Możliwość przechowywania certyfikatów i kluczy prywatnych

- Obsługa szyfrowania poczty e-mail

- Uwierzytelnianie SSH

- Funkcjonalność karty inteligentnej

Bezpieczeństwo:

- Odporność na ataki malware

- Zabezpieczenie przed klonowaniem

- Brak możliwości zdalnego dostępu do klucza

- Ochrona przed atakami man-in-the-middle

Uwagi wdrożeniowe:

- Klucz będzie wykorzystywany do zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych organizacji

- Wymagana jest możliwość masowego wdrażania i zarządzania wieloma kluczami

- Zamawiający przewiduje integrację z istniejącymi systemami Active Directory lub równoważnymi

- Klucz musi pozostać funkcjonalny przy stałym podłączeniu do portu USB-C

Wymagania serwisowe:

- Możliwość wymiany wadliwych egzemplarzy

- Dokumentacja techniczna i instrukcje integracji w języku polskim lub angielskim

Wymagania gwarancyjne

- Gwarancja min. 24 miesiące

## Klucz sprzętowy do zabezpieczenia logowania do systemu sporządzania kopii zapasowych – 2 szt.

Dostawa klucza sprzętowego uwierzytelniania dwuskładnikowego z interfejsem USB-C oraz NFC, obsługującego wieloprotokołowe standardy bezpieczeństwa FIDO2/U2F, wraz z dokumentacją i gwarancją producenta.

Zakres zamówienia:

- Dostawa z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim oraz dokumentacją techniczną.

Minimalne wymagania techniczne

Interfejs komunikacyjny:

- Złącze USB-C (USB 3.0 lub nowszy)

- Technologia NFC (Near Field Communication) do bezprzewodowego uwierzytelniania z urządzeniami mobilnymi obsługującymi NFC

- Plug-and-play działanie bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

- Kompatybilność z systemami: Windows, macOS, Linux, Chrome OS.

Obsługiwane protokoły uwierzytelniania:

- FIDO2 (CTAP1 i CTAP2)

- Universal 2nd Factor (U2F)

- WebAuth

- Yubico OTP (One-Time Password)

- OATH-HOTP (Event-based)

- OATH-TOTP (Time-based)

- Smart Card (PIV-compatible)

- OpenPGP.[5][1]

Algorytmy szyfrowania:

- RSA 2048, RSA 3072, RSA 4096 (PGP)

- ECC P256, ECC P384

- ED25519, X25519

- Secure Static Passwords

Wymiary i konstrukcja:

- Maksymalne wymiary: 47 x 12 x 3,5 mm (format standardowy)

- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

- Klasa szczelności: min. IP68 (ochrona przed wodą i kurzem)

- Materiał obudowy odporny na uszkodzenia mechaniczne

Funkcjonalność:

- Uwierzytelnianie przez dotknięcie przycisku na kluczu

- Bezprzewodowe uwierzytelnianie przez NFC na smartfonach i tabletach Android/iOS

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi bez konieczności fizycznego podłączenia

- Obsługa uwierzytelniania dotykowego przez NFC (tap-to-authenticate)

- Ochrona przed atakami phishingowymi

- Brak przechowywania danych osobowych użytkownika

- Kryptograficzna ochrona tożsamości

- Wsparcie dla uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

Kompatybilność z usługami:

- Obsługa popularnych usług internetowych obsługujących standardy FIDO2/U2F

- Kompatybilność z systemami zarządzania tożsamością (IAM)

- Wsparcie dla usług chmurowych i korporacyjnych

- Możliwość integracji z menedżerami haseł obsługującymi klucze sprzętowe

Certyfikacje i standardy:

- Certyfikacja FIDO Alliance

- Zgodność ze standardami FIPS 140-2 (poziom 1 lub wyższy)

- Certyfikaty bezpieczeństwa CE dla rynku europejskiego

- Zgodność z dyrektywą RoHS

Funkcje zaawansowane:

- Możliwość przechowywania certyfikatów i kluczy prywatnych

- Obsługa szyfrowania poczty e-mail

- Uwierzytelnianie SSH

- Funkcjonalność karty inteligentnej

Bezpieczeństwo:

- Odporność na ataki malware

- Zabezpieczenie przed klonowaniem

- Brak możliwości zdalnego dostępu do klucza

- Ochrona przed atakami man-in-the-middle

Uwagi wdrożeniowe:

- Klucz będzie wykorzystywany do zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych organizacji

- Wymagana jest możliwość konfiguracji i zarządzania funkcjami NFC w środowisku korporacyjnym

- Klucz musi zachowywać funkcjonalność NFC przy długotrwałym użytkowaniu.

- Wymagana jest możliwość masowego wdrażania i zarządzania wieloma kluczami

- Zamawiający przewiduje integrację z istniejącymi systemami Active Directory lub równoważnymi

- Klucz musi pozostać funkcjonalny przy stałym podłączeniu do portu USB-C

Wymagania serwisowe:

- Dostępność wsparcia technicznego przez okres gwarancji

- Możliwość wymiany wadliwych egzemplarzy

- Dokumentacja techniczna i instrukcje integracji w języku polskim lub angielskim

Wymagania serwisowe i gwarancyjne

- Gwarancja min. 24 miesiące

## UPS na potrzeby klastra oraz systemu do sporządzania kopii zapasowych – 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
| na wejściu |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 140 - 280V |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Typ gniazda wejściowego | BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
| Długość przewodu zasilania | 2,0 m. |
| Ilość kabli zasilających | 1 |
| na wyjściu |  |
| Moc wyjściowa | 2700W /3000 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 5% |
| Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Inne napięcia wyjściowe | 208, 220, 240 |
| Topologia | Line Interactive |
| Typ przebiegu | sinusoida |
| Złącza wyjściowe | (8) x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (2) x IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe) |
| Akumulatory i czas podtrzymania |  |
| Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |
| Typowy czas ładowania | 3 godziny |
| Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) | 3-5 lat |
| Ilość zestawów RBC™ | 1 |
| Możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów akumulatorowych | TAK |
| Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play | TAK |
| Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu | TAK |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% w trybie podstawowym | 6 min 15sek |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% w trybie podstawowym | 28 min 3sek |
| Efektywność urządzenia przy obciążeniu 100% | 98,50% |
| Komunikacja i zarządzanie |  |
| Interfejs Port (s) | RJ-45 Serial, SmartSlot |
| Moduł SNMP | Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: IP v.6 SNMP v.3 HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit TLS wersja 1.2 SMTP, NTP, FTP, Telnet Modbus TCP Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik temperatury dostarczyć w komplecie z UPS) |
| Panel sterowania | Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia |
| Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) | TAK |
| Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora | Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora |
| Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania | Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej. |
| Ochrona przed przepięciami i filtracja |  |
| Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego | 645 Dżuli |
| Parametry fizyczne |  |
| Maksymalna wysokość | 432mm, 43,2cm |
| Maksymalna szerokość | 178mm, 17,8cm |
| Maksymalna głębokość | 483mm, 48,3cm |
| Wysokość w szafie | 4U |
| Ciężar netto | 38,64 |
| Kolor | Czarny |
| Parametry środowiskowe |  |
| Temperatura eksploatacji | 0 - 40 °C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0 - 95 % |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy | 0-3048 metrów |
| Temperatura (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0 - 95 % |
| Wysokość n.p.m. (przechowywanie) | 0-15240 metrów |
| Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia | 55.0dBA |
| Rozpraszanie ciepła w trybie online | 184.0 BTU/godz. |
| Klasa ochrony | IP 20 |
| Certyfikaty i zgodność z normami |  |
| Potwierdzenia zgodności | CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC część 15 klasa A, IEC 60950, IRAM, RCM, VDE, WEEE |
| Okres gwarancji | 2 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 1 lata na akumulator |

## Przełącznik sieciowy POE na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej – 1 szt.

W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z innymi wdrażanymi systemami bezpieczeństwa, o następujących parametrach:

- Min 24 x 1000Base-T RJ-45PoE+

- Min 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++

- Min 8 x 1/2.5GBase-T RJ-45 PoE+

- Min 8 x 1/2.5GBase-T RJ-45 PoE++

- Min 4 x 10 Gb SFP+

- Łączna moc PoE dla wszystkich portów: minimum 700 W.

- Obsługa urządzeń PoE zgodnych ze standardami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at.

Przesyłanie danych

- Wydajność min. 110 Gbit/s

- Przepustowość przełączania (switching capacity): mini.220 Gb/s non-blocking.

- Prędkość przekazywania pakietów: min.160 Mpps.

- Tablica MAC: mini. 24 000 wpisów z automatycznym uczeniem się adresów.

- Bufor pakietów: min. 1,5 MB.

- Obsługa ramek jumbo do min 9000 bajtów.

Funkcje warstwy 2:

- IEEE 802.1Q VLAN z obsługą minimum 4094 VLAN ID.

- Port-based VLAN, Protocol-based VLAN.

- Voice VLAN z automatyczną klasyfikacją ruchu VoIP.

- Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, MSTP (IEEE 802.1s).

- Link Aggregation Control Protocol (LACP) zgodny z IEEE 802.3ad - minimum 8 grup z maksymalnie 8 portami na grupę.

- IGMP Snooping v1/v2/v3 z funkcją Querier, Fast Leave i ograniczaniem grup multicast.

- Port Mirroring (1:1, N:1) z możliwością mirrorowania ruchu wejściowego, wyjściowego lub dwukierunkowego.

- Storm Control dla ruchu broadcast, multicast i unknown unicast.

- Flow Control zgodny z IEEE 802.3x.

Funkcje bezpieczeństwa:

- Port Security z ograniczaniem liczby adresów MAC na port.

- 802.1X Port-Based Network Access Control z obsługą RADIUS.

- ACL (Access Control Lists) oparte na MAC, IP, portach TCP/UDP - minimum 1000 reguł.

- DHCP Snooping z funkcją Trust/Untrust portów.

- IP Source Guard.

- Dynamic ARP Inspection (DAI).

- Radius/TACACS+ authentication dla zarządzania.

Zarządzanie:

- Centralne zarządzanie przez kontroler sieciowy (on-premises lub cloud) z graficznym interfejsem.

- Lokalne zarządzanie przez interfejs WWW (HTTPS), SSH, Telnet.

- SNMP v1/v2c/v3 z obsługą MIB-II i Enterprise MIB.

- LLDP (Link Layer Discovery Protocol) z LLDP-MED.

- Network Time Protocol (NTP) client.

- Syslog client z możliwością wysyłania logów do zewnętrznego serwera.

- TFTP/FTP/SFTP dla aktualizacji firmware i backup/restore konfiguracji.

- Funkcje diagnostyczne: ping, traceroute, cable diagnostics.

- Urządzenie musi być w pełni zarządzalne za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller (wersja 9 lub nowsza). Wszystkie funkcje zarządzania (ACL, 802.1X, DHCP snooping, routing, inter-VLAN itp.) muszą być dostępne i konfigurowalne poprzez GUI tego kontrolera bez potrzeby stosowania niezależnego interfejsu CLI lub konsoli dedykowanej. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji producenta/zdawkowej informacji technicznej potwierdzającej zgodność oferowanego modelu ze wskazanym kontrolerem

Funkcje PoE:

- Automatyczne wykrywanie urządzeń PoE (PD Detection).

- Klasyfikacja mocy zgodnie z IEEE 802.3at.

- Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem na portach PoE.

- Priorytetyzacja portów PoE z możliwością wyłączania portów o niższym priorytecie przy niewystarczającej mocy.

- Scheduling PoE - możliwość czasowego wyłączania zasilania PoE na wybranych portach.

- Monitoring zużycia mocy PoE w czasie rzeczywistym.

Wskaźniki LED:

- Wskaźniki LED dla każdego portu informujące o stanie łącza, aktywności i prędkości.

- Oddzielne wskaźniki LED dla statusu PoE na każdym porcie.

- Wskaźniki systemowe: Power, Status, Cloud Connection.

Zasilanie:

- Wbudowany zasilacz AC 100-240V, 50/60 Hz.

- Maksymalny pobór mocy: nie więcej niż 850 W przy pełnym obciążeniu PoE.

- Możliwość podłączenia redundantnego zasilania zewnętrznego (opcjonalnie).

- Sprawność energetyczna minimum 85%.

Warunki środowiskowe i budowa:

- Obudowa 1U do montażu w szafie 19", materiał metalowy, zestaw szyn/uchwytów w komplecie.

- Chłodzenie: pasywne lub aktywne z wentylatorami o niskim poziomie hałasu (maksymalnie 35 dB)

- Zgodność z normami CE oraz FCC/IC lub równoważnymi do puszczeniami wymaganymi dla rynku UE.

- Zgodność z dyrektywą RoHS.

- Zgodność z IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at.

- Energy Star lub podobny certyfikat efektywności energetycznej.

Kompatybilność z modułami SFP:

- Obsługa standardowych modułów SFP zgodnych z MSA.

- Kompatybilność z modułami różnych producentów spełniającymi standardy.

- Hot-swappable - możliwość wymiany modułów bez wyłączania urządzenia.

Wymagania serwisowe i gwarancyjne

- Gwarancja min. 24 miesiące, wsparcie techniczne w dni robocze, czas reakcji do 2 dni roboczych.

- Możliwość wymiany wadliwego urządzenia w ramach gwarancji.

- Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

## AP (access point) na potrzeby systemu bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej – 5 szt.

Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych do sieci wewnętrznej z obsługą standardu WiFi 7 (IEEE 802.11be), trójpasmowego 2x2 MIMO z obsługą pasma 6 GHz, interfejsem 2,5 Gigabit Ethernet, wraz z akcesoriami montażowymi i gwarancją producenta

Minimalne wymagania techniczne:

Standardy bezprzewodowe:

- Obsługa standardu IEEE 802.11be (WiFi 7) z możliwością pracy w trybach kompatybilności wstecznej.

- Obsługa pasm częstotliwościowych: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tri-band).

- Obsługa standardów: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be.

- Technologia MIMO 2x2 dla każdego pasma częstotliwościowego.

Parametry transmisji:

- Maksymalna teoretyczna prędkość transmisji w paśmie 2,4 GHz: min. 688 Mb/s.

- Maksymalna teoretyczna prędkość transmisji w paśmie 5 GHz: min. 2,8 Gb/s.

- Maksymalna teoretyczna prędkość transmisji w paśmie 6 GHz: min. 5,7 Gb/s.

- Łączna maksymalna przepustowość: min. 9,3 Gb/s.

- Obsługa szerokości kanałów: 20/40/80/160/240/320 MHz.

Moc nadawania:

- Pasmo 2,4 GHz: min. 22 dBm.

- Pasmo 5 GHz: min. 26 dBm.

- Pasmo 6 GHz: min. 23 dBm.

Zyski anten zintegrowanych:

- Pasmo 2,4 GHz: min. 4 dBi.

- Pasmo 5 GHz: min. 6 dBi.

- Pasmo 6 GHz: min. 5,8 dBi.

Interfejsy sieciowe:

- 1 port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5 Gb/s) RJ-45.

- Obsługa standardu IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania.

- Interfejs zarządzania przez Ethernet.

Zasilanie:

- Zasilanie przez PoE+ zgodne z IEEE 802.3at.

- Zakres napięcia wejściowego: 44-57 V DC.

- Maksymalny pobór mocy: max. 25 W.

Funkcjonalności bezprzewodowe:

- Obsługa min. 300 jednoczesnych klientów.

- Min. 8 SSID na radio (łącznie 24 SSID).

- Obsługa VLAN zgodna z IEEE 802.1Q.

- Izolacja ruchu gości (Client Isolation).

- QoS z ograniczeniem przepustowości na użytkownika.

- Band steering i load balancing.

Zabezpieczenia:

- WPA-PSK, WPA-Enterprise z obsługą WPA/WPA2/WPA3.

- Obsługa PPSK (Private Pre-Shared Key).

- Obsługa RADIUS dla uwierzytelniania Enterprise.

- MAC address filtering.

Obudowa i montaż:

- Konstrukcja do montażu wewnętrznego (indoor).

- Maksymalne wymiary: Ø210 x 50 mm.

- Zestaw montażowy do sufitu/ściany w komplecie.

- Zasięg pokrycia: min. 140 m².

Elementy dodatkowe:

- Przycisk factory reset.

- Zintegrowane anteny wszystkich pasm.

Zarządzanie:

- Centralne zarządzanie przez kontroler sieciowy (on-premises lub cloud).

- Urządzenie musi być w pełni zarządzalne za pomocą używanego aktualnie systemu UniFi Controller (wersja 9 lub nowsza). Wszystkie funkcje zarządzania (ACL, 802.1X, DHCP snooping, routing, inter-VLAN itp.) muszą być dostępne i konfigurowalne poprzez GUI tego kontrolera bez potrzeby stosowania niezależnego interfejsu CLI lub konsoli dedykowanej. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji producenta/zdawkowej informacji technicznej potwierdzającej zgodność oferowanego modelu ze wskazanym kontrolerem.

- Pełna kompatybilność z przełącznikiem dostarczonym w ramach zadania pt. przełącznik sieciowy z PoE+

- Możliwość zarządzania przez aplikację mobilną.

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego.

Funkcje zaawansowane WiFi 7:

- Multi-Link Operation (MLO) dostępne po aktualizacji oprogramowania.

- 4K-QAM modulation.

- Multi-RU (Resource Unit).

- Preamble Puncturing.

- Enhanced Multi-User MIMO.

Certyfikacje:

- Certyfikaty CE, FCC, IC dla rynku europejskiego i światowego.

- Zgodność z dyrektywą RoHS.

- Certyfikacja WiFi Alliance dla standardu 802.11be.

Wymagania serwisowe:

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Dostępność wsparcia technicznego w dni robocze.

- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego przez okres gwarancji.

Uwagi implementacyjne:

- Punkt dostępowy będzie wykorzystywany w środowisku korporacyjnym z wysokimi wymaganiami co do przepustowości.

- Wymagana jest możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową.

- Zamawiający przewiduje centralne zarządzanie przez system kontrolera sieciowego.

- Urządzenie musi obsługiwać najnowsze standardy bezpieczeństwa WiFi.

## Zapisy uzupełniające

Zamawiający oczekuje realizacji uprawnień gwarancyjnych na następujących warunkach:

- Gwarancja, w miarę możliwości, winna być realizowana w siedzibie Zamawiającego.

- Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.

- Usunięcie usterki ma zostać wykonane do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumenty sporządzone w języku polskim, poświadczające zakres oraz okres obowiązywania gwarancji.