| KOSZTORYS POMOCNICZY dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. zł. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KALK. WŁASNA | Organizacja placu budowy oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową drogi i obiektów mostowych - zamknięcie czasowe i wprowadzenie niezbędnych objazdów. Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. Dla czasu trwania robót NA PROJEKTOWANYM ODCINKU DROGI. | kpl | 1 |  |  |
| 2 | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim | km | 1,2 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwozem na OD NR3 w Nowej Rudzie | szt. | 12 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie tarcz znaków drogowych z odwozem na OD NR3 w Nowej Rudzie | szt. | 12 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie barier ochronnych stalowych z odwozem na OD NR3 w Nowej Rudzie | m | 68,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie barier ochronnych betonowych (zakopiańskich) z odwozem na OD NR3 w Nowej Rudzie | m | 10,00 |  |  |
| 7 | D-01.03.02 | Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm. Frezowinę pozostawić do uzupełnienia poboczy. F=5,2x1200= 6240 m2 | m² | 6 240,00 |  |  |
| 8 | D-01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30 i 40 pod zjazdami, L=10+8+30+15+11+11 =85 m (V=85x0,200 m³/m=17 m³) | m | 85,00 |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | Rozebranie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 i 60 pod jezdnią, L=9+10+10+9 =38 m (V=38x0,300 m³/m=11,4 m³) | m | 38,00 |  |  |
| 10 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu i kamienia V=24 szt. x 0,3= 7,2 m3 | m³ | 7,20 |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=17+11,4+7,2=35,6 | m³ | 35,60 |  |  |
| 12 | D-01.03.02 | Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia drzew w obrębie pasa drogowego (pobocza, rowy, skarpy) w ilości 2000 szt/ha - na szerokości 400 cm od krawędzi jezdni F=4x(256+245+387+246+456) = 6360 m2 (0,636 ha) | ha | 0,636 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

| II | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km w miejsce uzyskane przez Wykonawcę _wykopy pod przepusty pod drogą i zjazdami V=(83+95+13)x1,0m³/mx0,80=152,8 m³ - pod zjazdami V= 44x1,20x1,50 m³/m=79,2 m³ - pod drogą _ wykopy załadunek i wywóz gruntu z korytowania zjazdów i chodników V=(563+275) x 0,20 = 167,6 m³ _ wykopy załadunek i wywóz gruntu z korytowania pod poszerzenia jezdni (OBUSTRONNE POSZERZENIE JEZDNI)+poszerzenia na łukach poziomych+wykopy pod konstrukcję oporową V=(6785+2x1200x1,2-1200x4) x 0,5 m + 62x1,5x2 = 2618,5 m³ _studnie rewizyjne 1,5x1,5x1,5x2 = 6,75 m3 _studzienki ściekowe 1x1x2x2 = 4 m3 _przykanaliki 0,5x0,8x5 = 2 m3 Razem V= 152,8+79,2+167,6+2432,5+6,75+4+2 = 2844,88 m³ | m³ | 2 844,88 |  |  |
| 14 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą V= (385x0,30+91x0,50 + (16,88+14+16,4)x0,1 = 165,73 m³ | m³ | 165,73 |  |  |
| 15 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą V = 95x0,3+83x0,5+44x0,8 = 105,2 m3 | m³ | 105,20 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| III | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KOD CPV 45232452-5 |  |  |  |  |
| 16 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych pod zjazdami i kanalizacji deszczowej, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 40 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem : 9+15+22+10+Kd w chodniku - 95 m | m | 95,00 |  |  |
| 17 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami L=11+7+25+16+12+12 = 83 m | m | 83,00 |  |  |
| 18 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod drogą. W TYM (ANALOGIA) odwodnienie liniowe zjazdu w postaci prefabrykatów żelbetowych 60x60 cm z kratą żeliwną - 13 m. L=11+11+12+10 +13 = 57m | m | 57,00 |  |  |
| 19 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 40, 50, 60 cm z betonu C 25/30 V= 7x2x0,5+4x2x1=15 m³ | m³ | 15,00 |  |  |
| 20 | D-03.02.02 | Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych betonowych Ø 1200 mm w gotowym wykopie. S1 - S2 - 2 szt. | szt. | 2 |  |  |
| 21 | D-03.02.02 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 1,50 m. WP 0,1 - 2 szt | szt | 2 |  |  |
| 22 | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L= 5 m | m | 5,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| IV | D-04.00.00. | PODBUDOWY - KOD CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 23 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdy, mijanki i chodniki F=35+25+45+20+20+80+12+30+30+25+25+68+25+78+45+275 = 838m² | m² | 838,00 |  |  |
| 24 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 50 cm w gruncie kat. II-IV na poszerzeniu jezdni – korytowania pod poszerzenia jezdni (OBUSTRONNE POSZERZENIE JEZDNI)+poszerzenia na łukach poziomych F= 4865 m2 | m2 | 4 865,00 |  |  |
| 25 | D 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy z kostki kamiennej 30 m2, poszerzenie jezdni 4865 m2, nad przepustami 44x1,5=66 m2 RAZEM 4961 m2 | m2 | 4 961,00 |  |  |
| 26 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm na poszerzeniu jezdni, w miejscu wykonania przepustów, pod zjazdy i chodnik z kostki betonowej F=4865+66+275 = 5206 m2 | m² | 5 206,00 |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 20 cm - wykonanie poboczy o szerokości 75 cm V= 1747,5 m2 | m2 | 1 747,50 |  |  |
| 28 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego [AC22P] gr. 8cm na poszerzeniach jezdni - 2369m2 | m2 | 2 369,00 |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 1,20 kg/m² pod w-wę wiążącą, jezdnia i zjazdy F=6977 m2 | m² | 6 977,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| V | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 30 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową. Na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Zjazdy 30 m2 | m2 | 30,00 |  |  |
| 31 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) na jezdni i zjazdach, poszerzenie o 8 cm. F= 7540 m2 | m² | 7 540,00 |  |  |
| 32 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy F=6785+563 = 7348 m2 | m² | 7 348,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| VI | D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 33 | D-06.04.01 | Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczenie rowów z namułu z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 3 km w ilości 0,200m³/m w miejsce uzyskane przez Wykonawcę. L=130+46+63+67+213+50+54+13+162+25 = 823 m | m | 823,00 |  |  |
| 34 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce. ANALOGIA. umocnienie skarpy płytami betonowymi typu "jomb"100x75x12,5 cm, dwa rzędy na podsypce cementowo - piasowej gr. 15 cm z mocowaniem za pomocą kołkowania F=78+144+330+252+28 = 832 m2 | m² | 832,00 |  |  |
| 35 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10 cm. 2240x3 = 6720 m2 | m | 6 720,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| VII | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - KOD CPV 45233221-4 |  |  |  |  |
| 36 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 36 kg/m typu SP-06. L=28+66+96+154+360 = 704 m | m | 704,00 |  |  |
| 37 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe - zakończenia barier. | szt. | 10,00 |  |  |
| 38 | D-07.05.01 | Bariero-poręcze mostowe typu BS-3/M lub H2W2B na zwieńczeniu muru. 77 kg/m | m | 62,00 |  |  |
| 39 | D 07.02.01. | Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych ø 60 mm. Wg PDOR. | szt. | 15 |  |  |
| 40 | D 07.02.01. | Przymocowanie tarcz i tablic znaków drogowych do słupków. Wg PDOR. Rys. nr 7. | szt. | 15 |  |  |
| 41 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie tablicy informacyjnej inwestycji o wymiarach 120x180 cm. | szt. | 1 |  |  |
| 42 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni mariałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne lub chemoutwardzalne). Wg PDOR. Rys. nr 7. | m2 | 72,95 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| VIII | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC - KOD CPV 45233000-0 |  |  |  |  |
| 43 | D-08.01.02 | Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=137 m | m | 137,00 |  |  |
| 44 | D-08.01.10 | Wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 16/20 pod 0,08x137 = 10,96 m3 krawężnik 0,03x148 = 4,44 m3 obrzeże | m³ | 15,40 |  |  |
| 45 | D-08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=148 m | m | 148,00 |  |  |
| 46 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=275 m2 | m² | 275,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| IX | M-20.00.00. | ROBOTY INNE - KOD CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY |  |  |  |  |  |  |
| 47 | M.22.01.05 | Przygotowanie deskowania i wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej beton C25/30 pod mur z kamienia 1x0,5x24 = 12 m3 | m³ | 12,00 |  |  |
| 48 | M.22.01.05 | Wykonanie zbrojenia montażowego projektowanej ławy fundamentowejj z prętów o średnicy 10 mm i 8 mm (M= 1,2 Mg) | Mg | 1,20 |  |  |
| 49 | M.22.01.01 | Wykonanie murów z kamienia - wykonanie muru z kamienia gr. 70 cm wysokości 1,5 - 3 m jako podparcie istniejącego muru. (1,5+3)/2x0,7x24 = 37,8 m3 | m³ | 37,80 |  |  |
| 50 | M.22.01.05 | Wykonanie zbrojenia montażowego projektowanej konstrukcji żelbetowej oczepu z prętów o średnicy 10 mm i 16 mm (M= 8,442 Mg) | Mg | 8,44 |  |  |
| 51 | M.21.02.01 | Wbicie w skarpę dwuteowników szerokostopowych HEB 300 długość 400 cm na głębokość 300 cm w celu związania z projektowaną konstrukcją żelbetową oczepu 20 sztuk (9,360 Mg) w odstępach co 300 cm | Mg | 9,36 |  |  |
| 52 | M.22.01.05 | Przygotowanie deskowania i wykonanie żelbetowej konstrukcji oporowej oczepu z betonu C25/30 V=80,6 m³ z zaizolowaniem tylnych powierzchni bitumem oraz drenażem w formie rur PCV o średnicy 130 mm i długości 110 cm wraz z obsypką drenarską (7 szt. ) | m³ | 80,60 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy