OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2676G ul. Łubianka w Czersku i 2611G Czersk – Odry na odcinku Czersk – Łubna

ZADANIE JEST REALIZOWANE PRZY DOFINANSOWANIU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (2026).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, dokumentacji projektowej oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

- Zamówienie obejmuje roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej na odcinku w km 10+500 – 11+774,31 tj. od ronda Kręgów Kamiennych do m. Łubna

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2611G relacji Wojtal – Czersk na odcinku Łubna - Czersk oraz drogi powiatowej nr 2676G – ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieczo-rowerowego, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Branża drogowa

Jezdnia:

- klasa techniczna ulicy - Z1/2

- prędkość projektowa - 50km/h

- szerokość nawierzchni jezdni - 6,0m

- długość przebudowywanego odcinka – 1 275,00 m

- kategoria ruchu - KR-3

- max obciążenie na oś - 100 kN

Ciąg pieszo-rowerowy – km  (km 11+084,0– 11+774,0  str. P):

- szerokość nawierzchni - 2,5m

- szerokość pobocza - 0,50m

Chodnik (km 10+844,0-11+753,0 str. L;):

- szerokość nawierzchni - 2,0m

Ścieżka rowerowa (10+475,0-11+084,0 str. P):

- szerokość nawierzchni - 2,0m

- szerokość pobocza - 0,50m

- szerokość opaski - 0,60m

Zjazdy publiczne

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny

- szerokość nawierzchni - 4,0-5,5m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciążenie na oś - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny

- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciążenie na oś - 100 kN

UWAGA:

- Malowanie poziome grubowarstwowe

- Należy wykonać wznowienie i wyznaczenie granic pasa drogowego po podziale

- W dokumentacji oraz w przedmiarze uwzględniono dodatkowy wjazd na działkę nr 117/8 oraz 184/2 – po zakończeniu inwestycji wjazdy zostaną wrysowany jako zamiana nieistotna na rysunkach powykonawczych

Branża teletechniczna (kanał technologiczny):

W celu realizacji zadania planuje się wybudować kanał technologiczny w postaci teletechnicznej kanalizacji kablowej składającej się z ciągów typu Ktu1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przejścia pod jezdniami wykonać metodą bezrozkopową.

Branża teletechniczna (usunięcie kolizji):

Przedmiotem zamówienia jest przestawienie 2 szt. słupów telekomunikacyjnych linii kablowej napowietrznej przy działce nr 117/3. Przebudowa sieci Orange Polska S.A. ma na celu usunięcie kolizji z planowaną budową drogi.

Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa):

Odcinek Distn. do D4

- kanał deszczowy f 315 PCV SN-8

- przykanaliki deszczowe f 160 PCV

- wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem

- studnie betonowe f 1200

Odcinek D5 do D16

- kanał deszczowy f 400 PCV SN-8

- kanał deszczowy f 315 PCV SN-8

- kanał deszczowy f 315 PCV SN-12

- kanał deszczowy f 250 PCV SN-8

- kanał deszczowy f 250 PCV SN-12

- przykanaliki deszczowe f 160 PCV SN-8

- wpusty deszczowe betonowe f 500 z osadnikiem

- studnie betonowe f 1200 szt

- studnie betonowe f 1600 szt

- osadnik piasku EOW-1 10/100 D-1200mm

- osadnik piasku EOW-1 30/300 D-1500mm

Branża sanitarna (Sieć gazowa z przyłączami):

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć gazowa n/c dn225/125/110/90PE oraz przyłącza gazu dn63 PE.

Długość projektowanego gazociągu n/c wynosi:

- dn225 PE wynosi 204m.

- dn125 PE wynosi 80m.

- dn110PE wynosi 9,5m.

- dn90PE wynosi 12,5m.

Długość projektowanych przyłączy gazu n/c wynosi:

- dn63PE wynosi 139m.–9 szt.

Branża Elektryczna (Budowa oświetlenia drogowego)

W celu oświetlenia rozbudowywanej drogi należy wybudować nową linię kablową oświetlenia zasilaną z nowego układu pomiarowego (SO nr 1)

UWAGA: Materiały z rozbiórki tj. znaki pionowe, materiał z frezowania warstw drogowych na odcinku przebudowy do złożenia w miejscu pobliskim wskazanym przez Zamawiającego.

- UWAGA: Dokumentacja projektowa  obejmuje większy zakres. W ramach zamówienia zostanie wykonany odcinek drogi w 10+500 – 11+774,31 tj. od ronda Kręgów Kamiennych do m. Łubna

- Sposób wykonania i regulacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych oraz standard wykorzystywanych materiałów

- Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne tj. skrzynki uliczne, włazy kanalizacyjne montować z wykorzystaniem zapraw szybkowiążących gdzie wytrzymałość po dwóch godzinach wynosi 8 MPa a w efekcie końcowym po 28 dniach 60 MPa. W przypadku uszkodzenia urządzeń wymienić na odpowiednie. Do regulacji wysokości posadowienia włazu do 20 cm wykorzystywać systemowe pierścienie regulujące natomiast powyżej 20 cm zastosować krąg betonowy.

-  Włazy żeliwne D400 z automatycznym systemem blokującym, z ramą i pokrywą wykonaną z żeliwa sferoidalnego z wkładką tłumiącą wykonaną z PEPP, konstrukcją pozwalającą na samoczynne otwieranie i zamykanie włazu w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni.

- Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów podziemnych z korpusem wykonanym z tworzywa PEHD, pokrywą z żeliwa szarego malowanego na czarno, śruba ze stali.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy dla każdej branży sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.