OPIS

Przewidziana jest wymiana ogrodzenia przy projektowanym Cyberstawie na długości 28 m (27.66m), który znajdował się będzie w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Obecne ogrodzenie nie jest spójne z projektem oraz nie jest wystarczająco wysokie aby zabezpieczyć przed ewentualnym przechyleniem się i wpadnięciem do stawu przez osoby odwiedzające ZOO.

W tej chwili ogrodzenie ma wysokość 70 cm, jest wykonane z różnego rodzaju przęseł, przez co nie tworzy spójnej całości i nie wygląda atrakcyjnie. Aby zapewnić bezpieczeństwo należy zamontować ogrodzenie o wys. 110cm. Staw w najgłębszym miejscu będzie miał głębokość  180 cm.

Podczas prac projektowych zwrócono również uwagę na osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie wykonawczym nie planuje się zmieniać istniejących ścieżek. Ciągi piesze wokół stawu mają szerokość ponad 180 cm (3m), co pozwala na komfortowe mijanie się osób na wózkach inwalidzkich, a także zadbano by na ścieżce nie znajdowały się żadne elementy utrudniające poruszanie m.in. równa nawierzchnia oraz brak stopni i wystających elementów.

Na zachód od stawu przewidziano miejsce na tablice informacyjną o stawie oraz ławkę do odpoczynku. Obok punktu widokowego na staw, stanie tablica multimedialna, która pokaże pełny przekrój Cyberstawu wraz z organizmami, które w nim żyją. Jej wysokość będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie prace przeprowadzane będą zgodne z wytycznymi mazowieckiego konserwatora zabytków, pod którego nadzorem jest Warszawskie ZOO.

Stan obecny:

Zaproponowano kilka rozwiązań ogrodzenia:

- Zastosowanie paneli ze szkła:

Zalety:

- Atrakcyjny wygląd

- Przejrzystość- ułatwia widoczność niskim osobom

- Bezpieczne w użyciu- brak elementów wystających, które mogłyby kogoś skrzywdzić lub pomóc w przejściu przez panel na teren stawu

Wady:

- Wysoki koszt

- Konieczność pielęgnacji aby utrzymać przejrzystość

- Zastosowanie ogrodzenia z przęseł ogrodzeniowych KONSPORT PP002:

Zalety:

- Spójny wygląd z innymi ogrodzeniami na terenie ZOO

- Ułatwia przemieszczanie się małym organizmom (owady, płazy, gady)

- Atrakcyjny koszt materiałów i montażu

- Bezpieczne w użyciu- brak elementów wystających, które mogłyby kogoś skrzywdzić lub pomóc w przejściu przez panel na teren stawu

Wady:

- Zasłania częściowo widok na staw

- Zastosowanie przęseł z podwójnej siatki

Źródło: https://dbmetal.de/pl/oferta/ogrodzenia-z-podwojnej-siatki-drucianej/

Zalety:

- Atrakcyjny wygląd

- Spójny wygląd z innymi ogrodzeniami na terenie ZOO

- Ułatwia przemieszczanie się małym organizmom (owady, płazy, gady)

- Atrakcyjny koszt materiałów i montażu

- Bezpieczne w użyciu- brak elementów wystających, które mogłyby kogoś skrzywdzić

- Przejrzystość, przewiewność

Wady:

- Należy dobrać odpowiednią szerokość oczek aby nikt nie mógł wspiąć się po siatce na teren stawu

- Zastosowanie przęseł z siatki cięto-ciągnionej

Źródło:

1. https://eplechy.cz/produkt/plotove-pole-velke-vypln-tahokov-creativity

2. https://www.perforowane-blachy.pl/kategorie/wypelnienia-ogrodzeniowe

Zalety:

- Atrakcyjny wygląd

- Ułatwia przemieszczanie się małym organizmom (owady, płazy, gady)

Wady:

- Niewielka przejrzystość