PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE MEBLOWE CZĘŚĆ A

Nazwa zamierzenia budowlanego Remont z elementami przebudowy pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Lubuskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w budynku "N" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra budynek „N” kategoria obiektu budowlanego: XI

Nazwa jednostki ewidencyjnej, numery działek Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13

Nazwa i adres zamawiającego „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Tapicerka foteli/krzeseł zmywalna typu Silvertex – gramatura 683 g/m2, ścieralność 300 000, skład 100% poliester, powłoka 100% PCV lub podobna

Kolorystyka meblowa:

| lp | Rodzaj zabudowy meblowej | Tekstura płyty meblowej (oznaczenie kolorem na rysunku) | Nr dekoru płyty meblowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fronty regałów, szaf na odzież, zabudów meblowych (zgodnie z rysunkami) |  | Egger bież piaskowy lub szary tauper gr. 18mm, pcv 2mm lub podobny beżowy mat |
| 2. | Korpusy regałów i szaf na odzież, kontenerów biurkowych, szafek wiszących, fronty szafek wiszących |  | Egger biały alpejski solid W1101 ST9, pcv 2mm lub podobny biały |
| 3. | Fronty meblowe szafek dolnych w zabudowach kuchennych zgodnie z częścią rysunkową, elementy dekoracyjne |  | Egger H3165 ST12 Dąb Vicenza jasny lub podobny |
| 4. | Blaty meblowe robocze (zabudowy robocze) |  | Egger Pietra Fanano jasnoszara ST75, pcv 2mm |
| 5. | Blaty meblowe robocze (zabudowy robocze w pom. badań klinicznych) |  | Konglomerat kamienny Polare White lub jasny szary |

Meble na drodze ewakuacyjnej - płyta laminowana minimum D-s1,d2

Dodatkowe wyposażenie/akcesoria:

szuflady - wszystkie szuflady typu systembox z cichym domykiem tj. z metalowymi bokami, jedynie spód i tył z płyty meblowej 16mm kolor szary (również kontenerki) np. Blum lub podobne

przelotki na kable w biurkach aluminiowe

cokoły i elementy z płyty meblowej stojące bezpośrednio na posadzce należy zabezpieczyć listwą silikonową posadzkową

wieszaki szafek wiszących firmy Blum lub podobne

wszystkie szafki wiszące wyposażyć w oświetlenie dolne LEDowe

rączki meblowe aluminiowe, matowe

zawiasy dzwiczek meblowej z regulacją 3D z cichym domykiem np. GTV ECHC3D lub podobny

Wszystkie nóżki widoczne metalowe stalowe z regulacją wysokości, kolor srebrny

Uwzględnić wyposażenie AGD, zgodnie z częścią rysunkową

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, gładkie, umywalki ceramiczne, wpuszczane w blat, baterie automatyczne lub manualne w zależności od opisu i części rysunkowej

ZESTAWIENIE MEBLI I OSPRZĘTU

| Nr pom | Nazwa Pom. | ilość | Cena za sztukę Netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | Klatka schodowa |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -montaż platformy pionowej typu Vimec E-07-N lub podobnej -montaż siłownika ramieniowego w drzwiach wejściowych zewnętrznych do napowietrzania klatki -wpięcie KD do SSP |  |  |  |
| Logotyp CWBK, podświetlany od tyłu LED |  | 1 |  |
| 1/2/1 | Rejestracja z poczekalnią |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -stanowiska komputerowe 2x -centrala instalacji przyzywowej -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna |  |  |  |
| Fotel Oparcie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 71 kg/m3, tapicerowana; • Siedzisko - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 75 kg/m3, tapicerowana; • Podstawa - 4-ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo, odlew aluminiowy synchroniczny mechanizm z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia; odchylenia oparcia: 0° do 18°, przechylanie siedziska 0° do 1°; blokada oparcia dostępna tylko w pozycji 0°; • Maksymalne obciążenie- 120 kg. • Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej |  | 2 |  |
| Fotel Oparcie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 71 kg/m3, tapicerowana; • Siedzisko - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 75 kg/m3, tapicerowana; • Podstawa - 4-ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo, odlew aluminiowy synchroniczny mechanizm z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia; odchylenia oparcia: 0° do 18°, przechylanie siedziska 0° do 1°; blokada oparcia dostępna tylko w pozycji 0°; • Maksymalne obciążenie- 120 kg. • Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej |  | 2 |  |
| Stolik Stolik TB 29 L lub podobny Wymiary: h: 505mm, blat 670x775mm Rodzaj blatu: Płyta laminowana (grubość blatu 18 mm) Kolor blatu: U708 Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005s Ślizgi: PF - ślizgi filcowe na twarde podłoże |  | 4 |  |
| Fotel biurowy Fotel obrotowy Belt grey BE 1T2G lub podobny - Rodzaj tapicerki: 3 - Silvertex Kolor tapicerki siedziska: SV001 - Kolor tapicerki oparcia: SV001 - Mechanizm: BG+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) - Dodatkowe regulacje/mechanizmy: BLS - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 80 mm) - Podłokietniki: P63G - regulowane góra‐dół (zakres 80mm) + konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) - Podstawa: 19 - Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 - DEMADG - Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem |  | 2 |  |
| Lada recepcyjna Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm lub 36mm trudnopalnej B-s1,d0 np. Kronospan SAS lub Egger Flamex lub podobnej Lada wykonana zdognie ze standardem i wymiarami jak poniżej |  | 1 |  |
| Kontenerek biurkowy Wymiary 600x402x586mm Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm, obrzeża PCV 2mm, 3 szuflady płytowe, prowadnice rolkowe, kółka 50mm, dwa z hamulcem |  | 2 |  |
| Zabudowa meblowa z wnęką i blatem na drukarkę i dokumenty Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm lub 36mm trudnopalnej B-s1,d0 np. Kronospan SAS lub Egger Flamex lub podobnej Regał wykonany zgodnie ze standardem i wymiarami jak poniżej |  | 1 |  |
| Logotyp CWBK, podświetlany od tyłu LED |  | 1 |  |
| Logotyp Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze |  | 1 |  |
| 1/2/2 | Pom pomocnicze – komunikacja wewnętrzna |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -klimatyzacja (jednostka kasetonowa), wentylacja |  |  |  |
| Krzesło obrotowe Siedzisko – stelaż metalowy zalany pianką, tapicerowane; Podstawa – 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko nieobrotowe, nogi z rury ø22 mm Kółka do powierzchni twardych Maksymalne obciążenie Wysokość: 880 mm Szerokość: 480 mm Głębokość: 570 mm Kolor siedziska: SX-122-2105 Camel Kółka: Kółka na powierzchnię miękką Kolor podstawy: Biały półmat RAL 9010 |  | 4 |  |
| 1/2/3 | Pom. komunikacji wewnętrznej administracja |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -klimatyzacja (jednostka kasetonowa), wentylacja |  |  |  |
| Fotel Oparcie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 71 kg/m3, tapicerowana; • Siedzisko - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 75 kg/m3, tapicerowana; • Podstawa - 4-ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo, odlew aluminiowy synchroniczny mechanizm z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia; odchylenia oparcia: 0° do 18°, przechylanie siedziska 0° do 1°; blokada oparcia dostępna tylko w pozycji 0°; • Maksymalne obciążenie- 120 kg. • Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej |  | 2 |  |
| Stolik Stolik TB 29 L lub podobny Wymiary: h: 505mm, blat 670x775mm Rodzaj blatu: Płyta laminowana (grubość blatu 18 mm) Kolor blatu: U708 Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005s Ślizgi: PF - ślizgi filcowe na twarde podłoże |  | 1 |  |
| Zabudowa meblowa robocza „kuchenna” Zabudowa meblowa robocza z blatem roboczym Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, pcv 2mm Zabudowa wykonana i wyposażona zgodnie ze standardem poniżej Umywalka ceramiczna lub ze stali nierdzewnej z baterią automatyczną Zlew jednokomorowy z ociekaczem Lodówką podblatowa |  | 1 |  |
| 1/2/4 | Pom. komunikacji wewnętrznej kuchnia |  |  |
| 1/3/1 1/3/2 1/3/3 | Pokój badań klinicznych |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -stanowiska komputerowe 1x -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna -elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne |  |  |  |
| Biurko Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Rodzaj blatu: płyta laminowana Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym Od strony pacjenta przesłona nóg, płyta laminowana Uchwyt na komputer |  | 3 |  |
| Kontenerek biurkowy Wymiary 600x402x586mm Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm, obrzeża PCV 2mm, 3 szuflady płytowe, prowadnice rolkowe, kółka 50mm, dwa z hamulcem |  | 3 |  |
| Fotel biurowy Fotel obrotowy Belt grey BE 1T2G lub podobny - Rodzaj tapicerki: 3 - Silvertex Kolor tapicerki siedziska: SV001 - Kolor tapicerki oparcia: SV001 - Mechanizm: BG+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) - Dodatkowe regulacje/mechanizmy: BLS - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 80 mm) - Podłokietniki: P63G - regulowane góra‐dół (zakres 80mm) + konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) - Podstawa: 19 - Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 - DEMADG - Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem |  | 3 |  |
| Taboret medyczny - Z regulacją wysokości, wytrzymała tapicerka ze skóry syntetycznej (tapicerka zmywalna), kolor jasny szary |  | 3 |  |
| Kozetka lekarska o stałej wysokości wykonana na lakierowanym proszkowo stelażu z profili stalowych o przekroju rurki. Posiada 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym skokowo. Bezszwowa i zmywalna tapicerka z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego z wkładem piankowym z poliuretanu. Nogi kozetki zakończone kółkami z hamulcem |  | 3 |  |
| Fotel do pobierania krwi Regulowane oparcie, zmywalna tkanina siedziska, podłokietniki, stelaż stalowy w kolorze białym, dwa regulowane podłokietniki |  | 3 |  |
| Zabudowa meblowa kliniczna w pom. nr 1/3/1 Zabudowa meblowa robocza „kliniczna” z blatem roboczym Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, pcv 2mm Zabudowa wykonana i wyposażona zgodnie ze standardem poniżej Umywalka ceramiczna lub ze stali nierdzewnej z baterią łokciową Zlew jednokomorowy |  | 1 |  |
| Zabudowa meblowa kliniczna w pom. nr 1/3/2 Zabudowa meblowa robocza „kliniczna” z blatem roboczym Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, pcv 2mm Zabudowa wykonana i wyposażona zgodnie ze standardem poniżej Umywalka ceramiczna lub ze stali nierdzewnej z baterią łokciową Zlew jednokomorowy |  | 1 |  |
| Zabudowa meblowa kliniczna w pom. nr 1/3/3 Zabudowa meblowa robocza „kliniczna” z blatem roboczym Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, pcv 2mm Zabudowa wykonana i wyposażona zgodnie ze standardem poniżej Umywalka ceramiczna lub ze stali nierdzewnej z baterią łokciową Zlew jednokomorowy |  | 1 |  |
| Chłodziarko zamrażarka do -20 Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Zamrażarka do -80 Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Zestaw do dezynfekcji rąk: Dozownik do mydła w płynie, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik do płynu dezynfekcyjnego do rąk, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady , pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS |  | 3 |  |
| Zestaw telefoniczny Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Zestaw komputerowy Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Drukarka Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Videokapilaroskop Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Analizator neurosensoryczny Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Aparat do diagnostyki nerwów autonomicznych Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Algometr ciśnieniowy Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Aparat do diagnostyki perfuzji obwodowej Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Segmentowy analozator składu masy ciała z oprogramowaniem Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 1 |  |
| Waga lekarska z BMI i wzrostomierzem Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Aparat do EKG Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Defibrylator Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Aparat Holter-EKG Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Ciśnieniomierz Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Wirówka wysokoobrotowa Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 2 |  |
| Wirówka niskoobrotowa |  | 1 |  |
| Stelaże na odpady medyczne Parametry techniczne zgodnie z Formularzem Cenowo -Technicznym |  | 3 |  |
| Krzesło obrotowe Siedzisko – stelaż metalowy zalany pianką, tapicerowane; Podstawa – 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko nieobrotowe, nogi z rury ø22 mm Kółka do powierzchni twardych Maksymalne obciążenie Wysokość: 880 mm Szerokość: 480 mm Głębokość: 570 mm Kolor siedziska: SX-122-2105 Camel Kółka: Kółka na powierzchnię miękką Kolor podstawy: Biały półmat RAL 9010 |  |  |  |
| 1/3/4 1/3/5 | Archiwum Dokumentacja medyczna |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -stanowiska komputerowe 4x -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna |  |  |  |
| Biurko Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Rodzaj blatu: płyta laminowana Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym Od strony pacjenta przesłona nóg, płyta laminowana Uchwyt na komputer |  |  |  |
| Kontenerek biurkowy Wymiary 600x402x586mm Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm, obrzeża PCV 2mm, 3 szuflady płytowe, prowadnice rolkowe, kółka 50mm, dwa z hamulcem |  |  |  |
| Fotel biurowy Fotel obrotowy Belt grey BE 1T2G lub podobny - Rodzaj tapicerki: 3 - Silvertex Kolor tapicerki siedziska: SV001 - Kolor tapicerki oparcia: SV001 - Mechanizm: BG+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) - Dodatkowe regulacje/mechanizmy: BLS - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 80 mm) - Podłokietniki: P63G - regulowane góra‐dół (zakres 80mm) + konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) - Podstawa: 19 - Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 - DEMADG - Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem |  |  |  |
| Fotel Oparcie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 71 kg/m3, tapicerowana; • Siedzisko - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 75 kg/m3, tapicerowana; • Podstawa - 4-ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo, odlew aluminiowy synchroniczny mechanizm z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia; odchylenia oparcia: 0° do 18°, przechylanie siedziska 0° do 1°; blokada oparcia dostępna tylko w pozycji 0°; • Maksymalne obciążenie- 120 kg. • Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej |  |  |  |
| Stolik Stolik TB 29 L lub podobny Wymiary: h: 505mm, blat 670x775mm Rodzaj blatu: Płyta laminowana (grubość blatu 18 mm) Kolor blatu: U708 Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005s Ślizgi: PF - ślizgi filcowe na twarde podłoże |  |  |  |
| Szafa na odzież Szafa podwójna – 2x moduł 60cm Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; - moduł nr 1 – drążek + 1x półka - moduł nr 2 - 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg |  |  |  |
| Regał Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg, UWAGA! Wysokości między półkami min. 32/33 cm aby zmieścić segregator A4 na wysokość |  |  |  |
| 1/5/1 | Strefa pacjenta |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna -gniazda LAN za TV -instalacja przyzywowa |  |  |  |
| Sofa Sofa, 3 siedziska PODSTAWA: PŁOZA STELAŻ: Czarny - RAL 9005 TAPICERKA: VALENCIA - Grupa cenowa 1 KOLOR KUBEŁKA VALENCIA: 107-2116 |  | 1 |  |
| Szafka pod TV Korpus i front – kolor matowa oliwka. Blat w kolorze dębu nagano. Metalowe nogi Szerokość: 120 cm, Wysokość: 60 cm, Głębokość: 40 cm, Wysokość nóżek: 20 cm |  | 1 |  |
| TV wiszący Technologia QLED, 65 cali, UHD/4K, rozdzielczość 3840x2160px, Smart TV, częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz, złącza minimum 3x HDMI, USB Telewizor należy zamontować do ściany przy pomocy uchwytu ściennego |  | 1 |  |
| Stolik Stolik TB 29 L lub podobny Wymiary: h: 505mm, blat 670x775mm Rodzaj blatu: Płyta laminowana (grubość blatu 18 mm) Kolor blatu: U708 Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005s Ślizgi: PF - ślizgi filcowe na twarde podłoże |  | 1 |  |
| Krzesło obrotowe Siedzisko – stelaż metalowy zalany pianką, tapicerowane; Podstawa – 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko nieobrotowe, nogi z rury ø22 mm Kółka do powierzchni twardych Maksymalne obciążenie Wysokość: 880 mm Szerokość: 480 mm Głębokość: 570 mm Kolor siedziska: SX-122-2105 Camel Kółka: Kółka na powierzchnię miękką Kolor podstawy: Biały półmat RAL 9010 |  | 1 |  |
| Napis LED na ścianie nad sofą wykonany z białego PCV, podświetlenie od tyłu Treść napisu: „Strefa pacjenta” Wymiary ok. 100x240cm |  | 1 |  |
| 1/5/2 | Toaleta Damska |  |  |
| Szafka pod umywalkę Szafka wykonana zgodnie z wymiarami i standardem pokazanym na rysunku poniżej, wykończenie płyta laminowana drewnopodobna: UWAGA! Przy wyborze zaproponowanej umywalki należy szafkę zamontować na odpowiedniej wskazanej wysokości, ponieważ zaproponowana umywalka, ze względu na kształt, wystaje o 4 cm ponad lico blatu |  |  |  |
| Umywalka wpuszczana w blat - kształt: zaokrąglona - materiał: ceramika sanitarna - sposób montażu: w blacie - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku Syfon uniwersalny, bez możliwości zakorkowania niecki |  | 1 |  |
| Bateria stojąca - wysokość baterii 20,8 cm - montaż jednootworowy - metalowa dźwignia - GROHE SilkMove głowica ceramiczna 0,28 cm - z ogranicznikiem temperatury - GROHE Long-Life trwała powłoka - GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min - GROHE AquaGuide regulowany perlator - GROHE FastFixation Plus system instalacyjny |  | 1 |  |
| Lustro ścienne o wymiarach 80x80cm, z zaoblonymi narożnikami o R=10cm, zgodnie z rysunkiem wyposażenia meblowego |  | 1 |  |
| Kinkiet ścienny podłużny np. Baris 40 LED kinkiet lub podobny Montaż natynkowy |  | 1 |  |
| Miska ustępowa Miska WC wisząca, typ kołnierza: Rimless, materiał ceramika sanitarna, deska wolno opadająca slim z funkcją łatwego wypinania, miska w zestawie ze stelażem wbudowanym, stelaż np. Geberit lub podobny |  | 1 |  |
| Wyposażenie dodatkowe WC typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS Dozownik do papieru toaletowego TORK wiszący, kolor biały z tworzywa ABS Szczotka WC z pojemnikiem, montowana do ściany, stal nierdzewna |  | 1 |  |
|  |  | 1 |  |
| 1/5/3 | WC dla os. niepełnosprawnych |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -instalacja przyzywowa |  | 1 |  |
| Miska WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych, materiał ceramika sanitarna, 2x pochwyt podnoszony (lub 1x podnoszony + 1x ścienny) |  | 1 |  |
| Zestaw: umywalka ścienna dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna, koloru białego z baterią umywalkową stojącą dla osób niepełnosprawnych z powłoką chromową, syfon umywalkowy mosiężny okrągły chromowany, 2x pochwyty ścienne, lustro ścienne prostokątne nad umywalką |  | 1 |  |
| Kinkiet ścienny podłużny np. Baris 40 LED kinkiet lub podobny Montaż natynkowy |  | 1 |  |
| Wyposażenie dodatkowe WC typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS Dozownik do papieru toaletowego TORK wiszący, kolor biały z tworzywa ABS Szczotka WC z pojemnikiem, montowana do ściany, stal nierdzewna |  | 1 |  |
| 1/5/4 | Toaleta Męska |  |  |
| Szafka pod umywalkę Szafka wykonana zgodnie z wymiarami i standardem pokazanym na rysunku poniżej, wykończenie płyta laminowana drewnopodobna: UWAGA! Przy wyborze zaproponowanej umywalki należy szafkę zamontować na odpowiedniej wskazanej wysokości, ponieważ zaproponowana umywalka, ze względu na kształt, wystaje o 4 cm ponad lico blatu |  |  |  |
| Umywalka wpuszczana w blat - kształt: zaokrąglona - materiał: ceramika sanitarna - sposób montażu: w blacie - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku Syfon uniwersalny, bez możliwości zakorkowania niecki |  |  |  |
| Bateria stojąca - wysokość baterii 20,8 cm - montaż jednootworowy - metalowa dźwignia - GROHE SilkMove głowica ceramiczna 0,28 cm - z ogranicznikiem temperatury - GROHE Long-Life trwała powłoka - GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min - GROHE AquaGuide regulowany perlator - GROHE FastFixation Plus system instalacyjny |  |  |  |
| Lustro ścienne o wymiarach 80x80cm, z zaoblonymi narożnikami o R=10cm, zgodnie z rysunkiem wyposażenia meblowego |  |  |  |
| Kinkiet ścienny podłużny np. Baris 40 LED kinkiet lub podobny Montaż natynkowy |  | 1 |  |
| Pisuar ścienny |  | 1 |  |
| Kratka posadzkowa – odpływ punktowy typu Tarkett, przystosowany do montażu z wykładziną PCV |  | 1 |  |
| Zawór czerpalny ścienny |  | 1 |  |
| Miska ustępowa Miska WC wisząca, typ kołnierza: Rimless, materiał ceramika sanitarna, deska wolno opadająca slim z funkcją łatwego wypinania, miska w zestawie ze stelażem wbudowanym, stelaż np. Geberit lub podobny |  | 1 |  |
| Wyposażenie dodatkowe łazienki typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS Dozownik do papieru toaletowego wiszący, kolor biały z tworzywa ABS Szczotka WC z pojemnikiem, montowana do ściany, stal nierdzewna |  | 1 |  |
| Szerokość 70cm |  | 1 |  |
| 1/5/5 | Pomieszczenie techniczne |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -klimatyzacja (jednostka kasetonowa), wentylacja |  |  |  |
| Rozdzielnia IE |  | 1 |  |
| Szafa RACK 42U |  | 1 |  |
| Krzesła Krzesło na nogach, kubełek ze sklejki STELAŻ: Chrom KOLOR SKLEJKI: H6 BUK NATURALNY RODZAJ STOPEK: STOPKI TEFLONOWE SPOSÓB PAKOWANIA: Pakowany w karton SKLEJKA: SKLEJKA |  | 2 |  |
| 1/5/6 | Brudownik |  |  |
| Macerator Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. Zasilanie 230V lub 400V Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa Wykonać podejście Kanalizacji sanitarnej fi110mm i zimnej wody Oraz zasilanie, gniazdo ścienne siłowe, h=190cm |  | 1 |  |
| Zabudowa meblowa o długości ok 130 cm, wykonana w pełni ze stali nierdzewnej, fronty malowane proszkowo, wyposażona w komorę zlewową i blat z Korianu, komora o wymiarach min. 50x50cm i głębokość 25cm, bateria ścienna |  | 1 |  |
| Półka wolno wisząca ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 120x60x30cm 2 półki Półka montowana na zabudową z umywalką i zlewozmywakiem |  |  |  |
| Miska ustępowa Miska WC wisząca, typ kołnierza: Rimless, materiał ceramika sanitarna, deska wolno opadająca slim z funkcją łatwego wypinania, miska w zestawie ze stelażem wbudowanym, stelaż np. Geberit lub podobny |  | 1 | 1061,78 |
| Wyposażenie dodatkowe brudownika typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik łokciowy do płynu dezynfekującego, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS Dozownik do papieru toaletowego wiszący, kolor biały z tworzywa ABS Szczotka WC z pojemnikiem, montowana do ściany, stal nierdzewna |  | 1 |  |
| Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej, w pełni metalowy, wykonany ze stali nierdzewnej |  | 1 |  |
| 1/5/7 | Pom. gospodarcze ze zlewem |  |  |
| Ażurowy regał, wymiary ok. 80x40x200cm Blaszany, stal nierdzewna |  | 1 |  |
| Zlew gospodarczy, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany ok. 40cm nad posadzką |  | 1 |  |
| Bateria ścienna ze stali nierdzewnej z zestawem obrotowym 360, jest wyposażona w rozdzielacz wody z możliwością wypływu wody przez pistolet natryskowy |  | 1 |  |
| Wyposażenie dodatkowe typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik łokciowy do płynu dezynfekującego, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS |  | 1 |  |
| Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej, w pełni metalowy, wykonany ze stali nierdzewnej |  | 1 |  |
| Kratka posadzkowa – odpływ punktowy typu Tarkett, przystosowany do montażu z wykładziną PCV |  | 1 |  |
| Zawór czerpalny ścienny |  | 1 |  |

Uwaga!

W przypadku konieczności zapewnienia innego wyposażenia, nie ujętego w powyższej tabeli, ale wymaganego przepisami odrębnymi, takowe wyposażenie należy obowiązkowo zapewnić dla potrzeb pracy oddziału.