PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE MEBLOWE CZĘŚĆ B

Nazwa zamierzenia budowlanego Remont z elementami przebudowy pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Lubuskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w budynku "N" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra budynek „N” kategoria obiektu budowlanego: XI

Nazwa jednostki ewidencyjnej, numery działek Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13

Nazwa i adres zamawiającego „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Tapicerka foteli/krzeseł zmywalna typu Silvertex – gramatura 683 g/m2, ścieralność 300 000, skład 100% poliester, powłoka 100% PCV lub podobna

Kolorystyka meblowa:

| lp | Rodzaj zabudowy meblowej | Tekstura płyty meblowej (oznaczenie kolorem na rysunku) | Nr dekoru płyty meblowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fronty regałów, szaf na odzież, zabudów meblowych (zgodnie z rysunkami) |  | Egger bież piaskowy lub szary tauper gr. 18mm, pcv 2mm lub podobny beżowy mat |
| 2. | Korpusy regałów i szaf na odzież, kontenerów biurkowych, szafek wiszących, fronty szafek wiszących |  | Egger biały alpejski solid W1101 ST9, pcv 2mm lub podobny biały |
| 3. | Fronty meblowe szafek dolnych w zabudowach kuchennych zgodnie z częścią rysunkową, elementy dekoracyjne |  | Egger H3165 ST12 Dąb Vicenza jasny lub podobny |
| 4. | Blaty meblowe robocze (zabudowy robocze) |  | Egger Pietra Fanano jasnoszara ST75, pcv 2mm |

Meble na drodze ewakuacyjnej - płyta laminowana minimum D-s1,d2

Dodatkowe wyposażenie/akcesoria:

szuflady - wszystkie szuflady typu „Systembox” z cichym domykiem tj. z metalowymi bokami, jedynie spód i tył z płyty meblowej 16mm kolor szary (również kontenerki) np. Blum lub podobne

przelotki na kable w biurkach aluminiowe

cokoły i elementy z płyty meblowej stojące bezpośrednio na posadzce należy zabezpieczyć listwą silikonową posadzkową

wieszaki szafek wiszących firmy Blum lub podobne

wszystkie szafki wiszące wyposażyć w oświetlenie dolne LEDowe

rączki meblowe aluminiowe, matowe

zawiasy drzwiczek meblowej z regulacją 3D z cichym domykiem np. GTV ECHC3D lub podobny

Wszystkie nóżki widoczne metalowe stalowe z regulacją wysokości, kolor srebrny

Uwzględnić wyposażenie AGD, zgodnie z częścią rysunkową

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, gładkie, umywalki ceramiczne, wpuszczane w blat, baterie automatyczne lub manualne w zależności od opisu i części rysunkowej

ZESTAWIENIE MEBLI I OSPRZĘTU

| Nr pom | Nazwa Pom. | ilość | Cena za sztukę Netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4/1 | Pomieszczenie obsługi CRO |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -stanowiska komputerowe 2x -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna -posadzkowy punkt z gniazdami 230V, LAN i HDMI połączony z HDMI na ścianie za TV wiszącym |  |  |  |
| Biurko Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Rodzaj blatu: płyta laminowana Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym Od strony pacjenta przesłona nóg, płyta laminowana Uchwyt na komputer |  | 2 |  |
| Kontenerek biurkowy Wymiary 600x402x586mm Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm, obrzeża PCV 2mm, 3 szuflady płytowe, prowadnice rolkowe, kółka 50mm, dwa z hamulcem |  | 2 |  |
| Fotel biurowy Fotel obrotowy Belt grey BE 1T2G lub podobny - Rodzaj tapicerki: 3 - Silvertex Kolor tapicerki siedziska: SV001 - Kolor tapicerki oparcia: SV001 - Mechanizm: BG+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) - Dodatkowe regulacje/mechanizmy: BLS - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 80 mm) - Podłokietniki: P63G - regulowane góra‐dół (zakres 80mm) + konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) - Podstawa: 19 - Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 - DEMADG - Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem |  | 2 |  |
| Stół konferencyjny Wymiary 2400x1000x740mm Wyposażony w 2x Mediaport (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) Blat z płyty laminowanej Stelaż stalowy |  | 1 |  |
| Krzesło obrotowe Siedzisko – stelaż metalowy zalany pianką, tapicerowane; Podstawa – 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko nieobrotowe, nogi z rury ø22 mm Kółka do powierzchni twardych Maksymalne obciążenie Wysokość: 880 mm Szerokość: 480 mm Głębokość: 570 mm Kolor siedziska: SX-122-2105 Camel Kółka: Kółka na powierzchnię miękką Kolor podstawy: Biały półmat RAL 9010 |  | 8 |  |
| Szafka pod TV Korpus i front – kolor matowa oliwka. Blat w kolorze dębu nagano. Metalowe nogi Szerokość: 120 cm, Wysokość: 60 cm, Głębokość: 40 cm, Wysokość nóżek: 20 cm |  | 1 |  |
| TV wiszący Technologia QLED, 65 cali, UHD/4K, rozdzielczość 3840x2160px, Smart TV, częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz, złącza minimum 3x HDMI, USB Telewizor należy zamontować do ściany przy pomocy uchwytu ściennego |  | 1 |  |
| Szafa na odzież Szafa podwójna – 2x moduł 60cm Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; - moduł nr 1 – drążek + 1x półka - moduł nr 2 - 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg |  | 1 |  |
| Regał Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg, UWAGA! Wysokości między półkami min. 32/33 cm aby zmieścić segregator A4 na wysokość |  | 2 |  |
| 1/4/2 1/4/3 1/4/4 | Administracja |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -stanowiska komputerowe 2x -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna |  |  |  |
| Biurko Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Rodzaj blatu: płyta laminowana Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym Od strony pacjenta przesłona nóg, płyta laminowana Uchwyt na komputer |  | 2 |  |
| Kontenerek biurkowy Wymiary 600x402x586mm Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej 18mm, obrzeża PCV 2mm, 3 szuflady płytowe, prowadnice rolkowe, kółka 50mm, dwa z hamulcem |  | 2 |  |
| Fotel biurowy Fotel obrotowy Belt grey BE 1T2G lub podobny - Rodzaj tapicerki: 3 - Silvertex Kolor tapicerki siedziska: SV001 - Kolor tapicerki oparcia: SV001 - Mechanizm: BG+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) - Dodatkowe regulacje/mechanizmy: BLS - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 80 mm) - Podłokietniki: P63G - regulowane góra‐dół (zakres 80mm) + konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D) - Podstawa: 19 - Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 - DEMADG - Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem |  | 2 |  |
| Krzesło obrotowe Siedzisko – stelaż metalowy zalany pianką, tapicerowane; Podstawa – 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko nieobrotowe, nogi z rury ø22 mm Kółka do powierzchni twardych Maksymalne obciążenie Wysokość: 880 mm Szerokość: 480 mm Głębokość: 570 mm Kolor siedziska: SX-122-2105 Camel Kółka: Kółka na powierzchnię miękką Kolor podstawy: Biały półmat RAL 9010 |  | 1 |  |
| Regał Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg, UWAGA! Wysokości między półkami min. 32/33 cm aby zmieścić segregator A4 na wysokość |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  |
| 1/4/5 | Pokój socjalny |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -klimatyzacja kasetonowa -wentylacja mechaniczna |  |  |  |
| Stolik Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Rodzaj blatu: płyta laminowana Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym |  | 2 |  |
| Krzesła Krzesło na nogach, kubełek ze sklejki STELAŻ: Chrom KOLOR SKLEJKI: H6 BUK NATURALNY RODZAJ STOPEK: STOPKI TEFLONOWE SPOSÓB PAKOWANIA: Pakowany w karton SKLEJKA: SKLEJKA |  | 4 |  |
| Zabudowa meblowa wyposażona w lodówkę w zabudowie, zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterią, mikrofalę w zabudowie, wykonanie zabudowie zgodnie z rysunkiem poniżej: |  | 1 |  |
| Regał Korpus wykonany z płyty melaminowanej gr,. 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° Uchwyty – aluminium, kolor: aluminium; 4 x Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg, UWAGA! Wysokości między półkami min. 32/33 cm aby zmieścić segregator A4 na wysokość |  | 1 |  |
| 1/4/6 | Toaleta personelu |  |  |
| Wyposażenie instalacyjne: -rozmieszczenie gniazd zgodnie z PW IE -wentylacja mechaniczna -instalacja przyzywowa |  |  |  |
| Szafka pod umywalkę Szafka wykonana zgodnie z wymiarami i standardem pokazanym na rysunku poniżej, wykończenie płyta laminowana drewnopodobna: UWAGA! Przy wyborze zaproponowanej umywalki należy szafkę zamontować na odpowiedniej wskazanej wysokości, ponieważ zaproponowana umywalka, ze względu na kształt, wystaje o 4 cm ponad lico blatu |  | 1 |  |
| Umywalka wpuszczana w blat - kształt: zaokrąglona - materiał: ceramika sanitarna - sposób montażu: w blacie - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku Syfon uniwersalny, bez możliwości zakorkowania niecki |  | 1 |  |
| Bateria stojąca - wysokość baterii 20,8 cm - montaż jednootworowy - metalowa dźwignia - GROHE SilkMove głowica ceramiczna 0,28 cm - z ogranicznikiem temperatury - GROHE Long-Life trwała powłoka - GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min - GROHE AquaGuide regulowany perlator - GROHE FastFixation Plus system instalacyjny |  | 1 |  |
| Lustro ścienne o wymiarach 80x80cm, z zaoblonymi narożnikami o R=10cm, zgodnie z rysunkiem wyposażenia meblowego |  | 1 |  |
| Kinkiet ścienny podłużny np. Baris 40 LED kinkiet lub podobny Montaż natynkowy |  | 1 |  |
| Miska ustępowa Miska WC wisząca, typ kołnierza: Rimless, materiał ceramika sanitarna, deska wolno opadająca slim z funkcją łatwego wypinania, miska w zestawie ze stelażem wbudowanym, stelaż np. Geberit lub podobny |  | 1 |  |
|  |  | 1 |  |
| Wyposażenie dodatkowe toalety typu: Dozownik do mydła w płynie przy umywalce, z tworzywa ABS w kolorze białym Dozownik na ręczniki papierowe w składce, wiszący, z tworzywa ABS w kolorze białym Kosz na odpady, pojemność 50L, kolor biały z tworzywa ABS Dozownik do papieru toaletowego TORK wiszący, kolor biały z tworzywa ABS Szczotka WC z pojemnikiem, montowana do ściany, stal nierdzewna |  | 1 |  |

Uwaga!

W przypadku konieczności zapewnienia innego wyposażenia, nie ujętego w powyższej tabeli, ale wymaganego przepisami odrębnymi, takowe wyposażenie należy obowiązkowo zapewnić dla potrzeb pracy oddziału.