STWiORB – DOSTAWA I MONTAŻ  ELEMENTÓW  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zamierzenie budowlane: UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O: DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Inwestor/Obiekt: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

Działki ewid.: 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4.

Charakter opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – branża ogólnobudowlana

Opracował: mgr inż. arch. Sylwia Jankowska

# 1. Dane identyfikacyjne

Zamierzenie budowlane: UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O: DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Inwestor/Obiekt: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

Działki ewid.: 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4.

Charakter opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – branża ogólnobudowlana

# 2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie elementów przeznaczonych do użytku osobom niepełnosprawnym

oraz robót towarzyszących w zakresie wymiany chodnika przed głównym budynkiem Szkoły

od ulicy Glinki.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje co najmniej:

TEREN

-  wymiana chodnika przed głównym budynkiem Szkoły od ulicy Glinki, w tym

wykonanie pasa z płytek ostrzegawczych dla niewidomych W-3S przed i za drzwiami wejścia głównego

do budynku oraz wycieraczki zewnętrznej;

-  wytyczenie i oznakowanie przed budynkiem głównym szkoły (na istniejącym utwardzeniu) miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnościami;

BUDYNEK B

- doposażenie w czuję ruchu oraz siłownik projektowanych do wymiany (na podst. proj. pierwotnego)

drzwi wejścia głównego do budynku  (Dz1);

- oznakowanie wszystkich drzwi szklanych w rejonie parteru bud. B taśmą ostrzegawczą na szyby;

# - wykonanie ścieżki prowadzącej z poliuretanu dla niewidomych na posadzce w holu głównym;

- doposażenie holu w:

- tabliczki opisujące przejścia/ informujące o funkcji pomieszczeń z których mogą korzystać osoby

niepełnosprawne w formie  dotykowej (alfabet Braille’a) -  6 sztuk;

- tablice tyflograficzną na uchwycie do mapy 32x19 cm 1 szt.;

- głośnik do informacji o rozkładzie pomieszczeń;

- pętlę indukcyjną;

- lupę użytkową;

- miskę dla psa przewodnika;

KLATKA SCHODOWA BC:

- doposażenie projektowanych balustrad w nakładki na poręcze z alfabetem Braille’a - 3 szt.;

- tabliczki przy drzwiach opisujące przejścia przy drzwiach do bud B i C w formie  dotykowej (alfabet Braille’a) - 7 sztuk;

# 3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

3.1. Określenia podstawowe

3.1.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

3.1.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi

materiałami wypełniającymi.

3.1.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

3.1.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

3.1.5. Koryto - element uformowany w wykopie w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

3.1.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Zamawiającego.

3.1.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

3.1.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

3.1.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

3.1.10. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu - odbiór jakościowy i ilościowy prac, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

3.1.11. Odbiór ostateczny – odbiór robót wykonanych w całym okresie realizacji Umowy, aż do jej

zakończenia.

3.1.12. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.

3.1.13. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości

przemarzania.

3.1.14. Roboty – roboty objęte przedmiotem zamówienia, Umowy, OPZ, wraz z załącznikami do tych

dokumentów, oraz wszystkie potrzebne do ich realizacji czynności, prace i działania techniczne oraz

organizacyjne, do wykonania zgodnie z wymaganiami dokumentów - zwane zamiennie robotami,

pracami lub czynnościami.

3.1.15. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne

miejsca wymienione w umowie, jako tworzące części terenu robót.

3.1.16. Wada - jakakolwiek część prac wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi

dokumentami umowy.

3.1.17. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru ofert.

3.1.18. Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia.

3.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami i obowiązkami określonymi

Umową wraz z jej integralnymi składnikami, a wymagania i obowiązki wyszczególnione choćby w jednym

z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, jakość zastosowanych materiałów,

terminowość wykonywanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac

oraz za ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody użyte przy wykonywaniu prac.

Wykonawca powinien zapewnić potencjał kadrowo – sprzętowo – materiałowy w takiej liczbie, rodzajach i o wydajności i jakości, która zapewni należyte, terminowe wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren od momentu przekazania terenu, do

momentu odbioru robót.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdności na odcinku prowadzonych robót od momentu przekazania terenu robót.

Podczas planowania i realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu minimalizację utrudnień dla ruchu drogowego oraz zmierzających do ograniczenia ewentualnych zakłóceń w płynności ruchu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich

zmian i poprawek.

Do Wykonawcy prac należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie miejsc, w których realizowane

będą prace.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej

i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak

i osobom trzecim. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3. Materiały

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości wszystkich materiałów

niezbędnych do realizacji umowy.

Zarządzanie zapasami materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy.

Materiały muszą posiadać wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania

w budownictwie. Podczas ich stosowania należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

Wszystkie materiały i technologie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3.3.2. Betonowa kostka brukowa

3.3. 1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania na parking ma mieć następujące cechy

charakterystyczne:

1. odmianę: - zgadnie z istniejącą

2. barwę: - zgodnie z istniejącą

3. wzór (kształt) kostki: - zgodnie z istniejącą

4. wymiary, zgodne z wymiarami istniejącej kostki brukowej

3.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

3.3.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

3.4 . Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

− piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN

13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]

I wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na teren

prac, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych).

4. SPRZĘT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie całego niezbędnego sprzętu, obejmującego zasoby

sprzętowe i techniczne (a w tym m.in.: pojazdy, maszyny, środki transportu, narzędzia, urządzenia

techniczne, urządzenia pomocnicze) w ilościach, rodzajach i o wydajności zapewniających terminową

i dobrą jakościowo realizację zlecanych robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy.

Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp

oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych

norm PN i BN.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

5. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach. Kostki w trakcie transportu powinny być

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement w workach należy przewozić w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania.

Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane

układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych prac , za ich zgodność ze zleceniem oraz poleceniami

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę

na własny koszt.

6.2. Podłoże i koryto

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącymi spadkami.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie i warstwie rozsączającej.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypełnieniem szczelin piaskiem, obejmują:

1. wykonanie podbudowy,

2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

3. ułożenie kostek z ubiciem,

4. wypełnienie szczelin piaskiem,

5. oddanie nawierzchni do ruchu.

6.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien

być zgodny z OPZ.

6.5. Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm, a wymagania dla materiałów

na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki

nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią

z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka

rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,

lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

6.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę, sposób układania i inne cechy charakterystyczne kostek wg istniejącej kostki

brukowej.

6.6.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC.

6.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.

Układanie kostki należy wykonywać ręcznie.

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

6.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

6.6.5. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: piaskiem.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami.

6.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole prac z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wykonane zostały zgodnie z wymaganiami umowy.

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów

wykonane przez dostawców itp.),

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót dokonuje Zamawiający sporządzając protokół końcowy odbioru robót. Odbiór robót

to odbiór oczekiwanego efektu końcowego. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone

nieprawidłowości w realizacji prac objętych zleceniem (niezgodność z wymaganiami dokumentów),

to Zamawiający wpisze uwagi do protokołu odbioru robót oraz wyznaczy datę usunięcia stwierdzonych

wad i usterek (nieprawidłowości).

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− ewentualnie przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

− ewentualnie wykonanie podbudowy,

− ewentualnie wykonanie podsypki pod nawierzchnię.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

− rozebranie podbudowy oraz utylizacja,

− transport kostki betonowej i innych materiałów oraz sprzętu,

− wywóz i utylizacja zdemontowanej kostki betonowej,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− wykonanie podbudowy,

− wykonanie podsypki,

− ułożenie i ubicie kostek,

− ułożenie wycieraczki systemowej i pasa ostrzegawczego przed wejściem

− wypełnienie spoin w nawierzchni,

− pielęgnację nawierzchni,

− odwiezienie sprzętu

− mechaniczne malowanie linii postojowych wraz z oznakowaniem miejsca parkingowego dla

niepełnosprawnych.

# 11. Przedmiot i zakres robót dostawa i montaż sprzętu dostosowującego dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu dostosowującego parter budynku B oraz klatkę schodową BC dla osób niepełnosprawnych.

11.1 Plan tyflograficzny

1) Rozmiar – sugerowany 31,5x18,5cm,

2) Krawędzie tablic bezpieczne dla użytkowników,

3) Tablica graficzna ˗ o wysokim kontraście,

4) Kolorystyka na tyflografice powinna być czytelna, a wypukłe informacje dotykowe wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych,

5) Opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial) i czytelne (rozmiar czcionki dostosowany do informacji zawartej na tablicy),

6) Podpisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, zapewniające dobrą czytelność dla osoby niewidzącej oraz wieloletnią trwałość (zalecany sposób wykonania podpisów brajlowskich – transparentne i kolorowe kulki wpuszczane w powierzchnię tworzywa),

7) Wykonane z tworzywa sztucznego (PMMA) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wodę i środki czystości,

8) Wykonawca zawiesi tablicę na uchwycie do mapy 32x19 cm przymocowanym do ściany  za pomocą podkładek dystansujących, pod odpowiednim kątem ułatwiającym osobom z dysfunkcjami korzystanie z niego,

9) Plan musi zapewniać informacje na temat rozkładu wskazanych pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy,

10) Plan obiektu (tyflograficzny) powinien zawierać:

a) kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni.

Na tablicy należy zamieścić informacje o funkcji danego pomieszczenia/ strefy w obiekcie,

o lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji toalet. Nie należy oznaczać przestrzeni nie mających

znaczenia dla ruchu osób jak np. powierzchnie techniczne niedostępne dla osób postronnych korzystających z obiektu. Pokazane powinny być tylko przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji);

b) opisy w alfabecie Braille’a;

c) legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;

d) oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. czerwone wypukłe pole.

11) Technologia wykonania – tworzywo o wysokiej trwałości (PMMA) z warstwą wypukłą oraz naniesionymi pełnokolorowymi nadrukami, grubość tablicy powinna zapewniać prawidłowe użytkowanie bez większego wyginania się tablicy.

Technologia wykonania powinna posiadać aprobatę Polskiego Związku Niewidomych lub równoważną. Wykonanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonania planów dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakres informacji przekazanych na planach musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Plany/tablice należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

12) Na planie zostaną oznaczone: BIURO OFICERA DYŻUR., SALA EGZAMINACYJNA, WARTOWNIA, PRZEJŚCIE DO BUD. A, PRZEJŚCIE DO BUD. C, WYJŚCIE Z BUDYNKU NA DZIEDZINIEC

Tłumaczenie na alfabet Braille’ a należy do obowiązków Wykonawcy.

Tabliczki (17 szt.) brajlowskie stalowe wraz z napisem czarnodrukowym.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tabliczki o następujących parametrach:

1) Tabliczka w kolorze o kształcie kwadratu, zalecany rozmiar minimalny – 15 cm na 15 cm, zalecany rozmiar maksymalny – 20 cm na 20 cm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

2) Podpisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium oraz z wygrawerowanym napisem czarnodrukowym,

3) Wykonane ze stali nierdzewnej 304 (szlif) o grubości 0,5-0,6mm odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wodę i środki czystości,

4) Tabliczki przytwierdzane za pomocą taśmy dwustronnej, ewentualnie przykręcane,

5) Tabliczki

- w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach:

- po 1 szt. do zamontowania przy windzie na panelu zewnętrznym, 
o następującej treści:

Poziom -1

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

Piętro 4

Piętro 5

- na 2 szt. drzwi wejściowych do budynku (po 1 szt. na każde drzwi), 
o następującej treści:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach

- 1 szt. nad klamką drzwi toalety na parterze budynku, o następującej treści:

Toaleta

- 1 szt. nad klamką drzwi do wyjścia ewakuacyjnego, o następującej treści:

Wyjście ewakuacyjne

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Augustowie:

- 1 szt. na drzwiach wejściowych do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Augustowie

- 1 szt. przy biurze podawczym, o następującej treści:

Biuro podawcze

- 1 szt. nad klamką drzwi toalety na parterze budynku, o następującej treści:

Toaleta

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Ełku:

- 1 szt. na drzwiach wejściowych do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Ełku

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku:

- 1 szt. na drzwiach wejściowych do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Olecku

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Sejnach:

- 1 szt. na drzwiach wejściowych do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Sejnach

Tabliczki na poręcz z brajlem – nakładki kierunkowe (4 szt.).

Wykonawca dostarczy i zamontuje tabliczki na poręcz spełniające następujące wymagania:

1) Wykonane z metalu odpornego na - stal nierdzewna 304 (szlif) o grubości 0,5-0,6mm,

2) Mają umożliwiać mocowanie do okrągłej poręczy o średnicy ok. 45 mm (muszą być w kształcie łuku) przy pomocy kleju,

3) Muszą zawierać opis w języku Braille’a (standard Marburg Medium)

- w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach:

- na 1 szt. poręczy schodów do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Augustowie:

- na 1 szt. poręczy schodów do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Augustowie

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Ełku:

- na 1 szt. poręczy schodów do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Ełku

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku:

- na 1 szt. poręczy schodów do budynku, o następującej treści:

Prokuratura Rejonowa w Olecku

Wykonane tabliczki i tablica muszą być estetyczne i spełniać wymogi zawarte w Art. 6 pkt 1c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: „zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy”. Po zawarciu umowy Wykonawca dokona Uzgodnień z Zamawiającym co do ostatecznego wyglądu planów/tablic tyflograficznych 
(w szczególności rozmieszczenie pomieszczeń, przykładowej kolorystyki, legenda), tabliczek i oznaczeń poręczy.

ZADANIE NR 2

Zestaw systemu przywoławczego typu call-hear (2 szt.)

Po 1 szt. systemu przywoławczego Wykonawca dostarczy i zamontuje:

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Augustowie;

- w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku.

Na każdy zestaw systemu przywoławczego musi składać się:

1 - Gong alarmowy, centralka dla systemu call-hear

Moduł odbiorczy do zainstalowania w pomieszczeniu ochrony budynku. Można go montować do ściany lub może stać na biurku. Może obsługiwać nadajniki zewnętrzne. Po odebraniu sygnału z nadajnika emituje sygnały dźwiękowe i świetlne.

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości komunikacji bezprzewodowej ISM 433,92 MHz,

- wbudowana antena PCB,

- maksymalna moc wejściowa sygnału radiowego -20 dBm,

- czułość odbiornika: -106 dBm, 1 kbps, bitowa stopa błędu (BER) 0,01,

- zasięg komunikacji: wewnątrz min. 30 metrów, na zewnątrz do 80 m,

- pobór prądu w trybie wyczekiwania <= 40 mA,

- maksymalny pobór prądu podczas pracy < 600 mA,

- pokrętło regulacji głośności z włącznikiem / wyłącznikiem zasilania,

- bardzo jasny wskaźnik LED, jak w lampie błyskowej aparatu,

- wskaźnik LED niskiego poziomu baterii,

- wskaźnik LED alarmu zdalnego,

- do 4 kanałów z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym ID,

- przynajmniej 1 kanał ze stałym numerem identyfikacyjnym ID,

- przycisk parowania / testowania,

- standardowe gniazdo zasilania prądem stałym,

- komora na baterie typu AA/AAA,

- żywotność baterii w trybie wyczekiwania, ponad 6 miesięcy,

- zakres temperatur roboczych od -20 °C do 55 °C,

- zakres temperatur przechowywania od -30 °C do 70 °C,

- względna wilgotność powietrza od 25 do 75%,

- standardy homologacji: CE, IP56, RoHS.

2 – Panel z przyciskiem aktywującym gong przywoławczy dla systemu call-hear

Panel z przyciskiem jako jednym z elementów wchodzących w skład podsystemu przywoławczego call-hear. Nadajnik po naciśnięciu przycisku musi aktywować alarm 
w gongu alarmowym. Możliwe montowanie za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej 
do ścian, ram drzwi czy szyb, maksymalnie do 120 cm od podłoża. Zasilany na baterie.

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości nadajnika RF ISM 433,92 MHz,

- tryb modulacji - kluczowanie przesunięcia amplitudy,

- stabilność częstotliwości nadajnika TX ± 120 kHz,

- szum fazowy > 60 dBC przy 10 kHz,

- prąd operacyjny < 25 mA,

- wskaźnik LED nadajnika,

- zasięg transmisji – wewnątrz min. 30 metrów, na zewnątrz min. 70 metrów,

- przełącznik kontaktronowy i membranowy,

- zasilanie na baterię alkaliczną z żywotnością baterii do 12 miesięcy,

- wodoodporny.

3 - Aktywator sznurowy gongu alarmowego systemu call-hear

Bezprzewodowy aktywator sznurowy musi wchodzić w skład podsystemu przywoławczego  call-hear i pozwolić wyzwolić sygnał w gongu alarmowym. Element montowany w toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, w zasięgu rąk osoby siedzącej na muszli, na wysokości takiej, aby koniec sznurka znajdował się do 10 cm od podłoża. Musi umożliwić wezwanie pomocy przez osobę, która ma problemy z podniesieniem się lub upadła na podłogę.

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości nadajnika RF ISM 433,92 MHz,

- tryb modulacji - kluczowanie przesunięcia amplitudy,

- stabilność częstotliwości nadajnika TX ± 120 kHz,

- szum fazowy > 60 dBC przy 10 kHz,

- poziom emisji niepożądanych < -36 dBm,

- moc nadawania < 0dBm,

- prąd spoczynkowy 0,

- prąd pracy < 25 mA,

- wskaźnik LED nadajnika,

- zasięg transmisji – wewnątrz min. 30 metrów, na zewnątrz min. 70 metrów,

- przełącznik membranowy, jednostronny nadajnik RF,

- wymagania dotyczące baterii 1 × 23 A 12 V bateria alkaliczna, żywotność baterii 
do 12 miesięcy,

- możliwość pracy przy względnej wilgotności powietrza od 25 do 95%.

Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.

ZADANIE NR 3

Przenośna pętla indukcyjna typu smart loop dla osób używających aparatów słuchowych:

Po 1 szt. przenośnej pętli indukcyjnej Wykonawca dostarczy:

- do budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 26;

- do budynku Prokuratury Rejonowej w Augustowie przy ul. 3 Maja 43;

- do budynku Prokuratury Rejonowej w Ełku przy ul. J. Piłsudskiego 18;

- do budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 18;

- do budynku Prokuratury Rejonowej w Sejnach przy ul. Konarskiego 23.

Przenośny system pętli indukcyjnej z funkcjami:

- regulacja poziomu w celu dostosowania do różnych aparatów słuchowych,

- zasilana przez wbudowany akumulator litowo-polimerowy, czas użytkowania 
do 14 godzin, czas ładowania do 3 godzin, w zestawie zasilacz zewnętrzny 230-240 V,

- zintegrowany mikrofon wewnętrzny, pełna wydajność przy 70 dBSPL/1m,

- wejście mikrofonu zewnętrznego o czułości 5mV-1.5Vrms, -45dBu,

- min. 2 szt. gniazda Jack 3,5 mm – z możliwością podpięcia mikrofonu zewnętrznego oraz gniazda słuchawkowego,

- natężenie pola (125ms rms) max 400mA/m z 1,

- instrukcja w języku polskim,

- spełnienia normy PN-EN 60118-4 dotyczącej instalacji i działania pętli indukcyjnych.

Wykonawca skalibruje każde urządzenie i przeszkoli wybranych przez Zamawiającego pracowników w celu obsługi urządzenia.

III.

Przedmioty zamówienia przy ocenie punktowane będą za łączną cenę.

- Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów w miejscach montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na dostarczonych przez siebie materiałach.

- Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych.

- Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.).

- Zastosowane rozwiązanie montażu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.