pracownia projektowa arch. S. Jankowska ulica Wysoka 1E/34, 85-323 Bydgoszcz NIP: 554-225-03-80, REGON: 340 180 562

tel. kom. +48 600 05 33 04 mail: s.jankowska1 @wp.pl

| STRONA TYTUŁOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  | EGZEMPLARZ 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O: DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz dz nr. 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX – budynki kultury, nauki i oświaty |  |  |  |
| INWESTOR: | Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz |  |  |  |

|  | PROJEKTOWAŁ: |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA: | mgr inż. arch. Sylwia Jankowska upr. nr KPOKK IARP 78/2011 w spec. architektonicznej bez ograniczeń nr ew. KP-0269 |  |
|  | Bydgoszcz, 22.12.2025r. |  |

pracownia projektowa arch. S. Jankowska ulica Wysoka 1E/34, 85-323 Bydgoszcz NIP: 554-225-03-80, REGON: 340 180 562

tel. kom. +48 600 05 33 04 mail: s.jankowska1 @wp.pl

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy Prawo budowlane, oświadczam, że:

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Glinki 86 (85-861) w Bydgoszczy (dz nr. 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4)

został wykonany zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

|  | PROJEKTOWAŁ: |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA: | mgr inż. arch. Sylwia Jankowska upr. nr KPOKK IARP 78/2011 w spec. architektonicznej bez ograniczeń nr ew. KP-0269 |  |
| Bydgoszcz, 22.12.2025r. |  |  |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Zamawiającym,

- projekt wykonawczy „remont budynku B na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Biuro Inżynierskie Przemysław Goździcki;

- projekt: „Remont budynku B Poziom 0 na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Staży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o.

- „projekt robót budowlanych dla budynków B, BC, C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Biuro Inżynierskie Przemysław Goździcki;

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(Dz. U. 2019 poz. 1696);

## - standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami  opracowane przez

## Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uzupełnienia dokumentacji projektowej o dostosowanie parteru budynku B,  oraz klatki schodowej budynek BC

do wymagań dla osób z niepełnosprawnościami.

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienionymi projektami.

2.  OKREŚLENIE STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren inwestycji jest zabudowany i ogrodzony, porośnięty zielenią zorganizowaną.

Prace wykonywane będą w obecnie funkcjonującym obiekcie.

Zakres zadania polega na do-wyposażeniu obiektu, nie zmienia zagospodarowania terenu

ani sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku oraz warunków sanitarnych i pożarowych

(tym samym nie wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej).

Przedmiotowy budynek stanowi jeden z zespołu obiektów Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży

Pożarnej  w Bydgoszczy zarządzanych wspólnie.

Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną – niezbędną do jego funkcjonowania.

Teren inwestycji  jest połączony z drogami publicznymi.

3. ZAKRES PRAC

W ramach przedmiotowego opracowania zostaną wykonane prace polegające na:

TEREN

-  wymiana chodnika przed głównym budynkiem Szkoły od ulicy Glinki, w tym

wykonanie pasa z płytek ostrzegawczych dla niewidomych W-3S przed i za drzwiami wejścia głównego

do budynku oraz wycieraczki zewnętrznej;

- likwiadacja istniejących domofonów (2 szt) i  montaż videodomofonów przy bramie od ulicy Glinki (2 szt.)

i bramie od ulicy Kozala (1 szt)

z doprowadzeniem wizji do dyżurki w holu głównym (pom. 0.10 parter bud. B),

do biura oficera dyżurnego (pom. nr 0.11 na parterze bud. B) oraz SSK (pom. nr 1.01 1 piętro bud. B);

(wg. projektantu instalacji elektr.)

-  wytyczenie i oznakowanie przed budynkiem głównym szkoły (na istniejącym utwardzeniu) miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnościami;

BUDYNEK B

- doposażenie w czuję ruchu oraz siłownik projektowanych do wymiany (na podst. proj. pierwotnego)

drzwi wejścia głównego do budynku  (Dz1);

- oznakowanie wszystkich drzwi szklanych w rejonie parteru bud. B taśmą ostrzegawczą na szyby;

# - wykonanie ścieżki prowadzącej z poliuretanu dla niewidomych na posadzce w holu głównym;

- doposażenie holu w:

- tabliczki opisujące przejścia/ informujące o funkcji pomieszczeń z których mogą korzystać osoby

niepełnosprawne w formie  dotykowej (alfabet Braille’a) -  6 sztuk;

- tablice tyflograficzną na uchwycie do mapy 32x19 cm 1 szt.;

- głośnik do informacji o rozkładzie pomieszceń;

- pętlę indukcyjną;

- lupę użytkową;

- miskę dla psa przewodnika;

KLATKA SCHODOWA BC:

- doposażenie projektowanych balustrad w nakładki na poręcze z alfabetem Braille’a - 3 szt.;

- tabliczki przy drzwiach opisujące przejścia przy drzwiach do bud B i C w formie  dotykowej (alfabet Braille’a) - 7 sztuk;

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Utwardzenia terenu - przyjęte wielkości geometryczne (wg. rysunku 1)

Po uprzednim demontażu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wykonać odtworzenie nawierzchni

z kostki betonowej (z poszerzeniem dojścia z placu dojazdowego do szerokości 1,5m).

Utwardzenie należy kształtować w sposób zapewniający gospodarkę wód deszczowych w granicy własności Inwestora - ze spadkami poprzecznymi:1,0%.

Zabrania się kształtowania terenu w sposób zagrażający spływowi wody na tereny sąsiednie (drogę publiczną).

Konstrukcja nawierzchni:

| Kostka betonowa | 6 | cm |
| --- | --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa | 4 | cm |
| podbudowa z betonu cementowego C16/20 | 12 | cm |
| stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 Mpa | 25 | cm |
| GRUBOŚĆ OGÓŁEM | 47 | cm |

Obrzeża betonowe 8x25x100 cm układać na podsypce piaskowo-cementowej.

Chodnik powinien mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu

(PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

Przed wejściem głównym do budynku wykonać pas ostrzegawczy o szerokości 50 cm ułożony w odległości 50 cm przed drzwiami z płytek ostrzegawczych dla niewidomych W-3S o dł. 165cm (5 płytek)

oraz zagłębienie pod wycieraczkę zewnętrzną z wypełnieniem z kraty stalowej seratowanej i ocynkowanej wym. 165x40cm.

Wycieraczka zewnętrzna musi stanowić kompleksowe rozwiązanie z ramą montażową, osadnikiem

aluminiowym bądź profilem najazdowym.

Wycieraczka musi zostać zamontowana tak, by jej powierzchnia była na jednym poziomie z kostka

chodnikową.

Stanowisko postojowe dla samochodów

Na istniejącym utwardzeniu należy oznakować jedno stanowisko-kopertę poprzez malowanie podłoża

białymi liniami na tle w kolorze niebieskim znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią – oznakowanie zalecane do stosowania w strefach gdzie dopuszczony jest postój pojazdów (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie występują pojedyncze koperty.

Do znaków poziomych zaleca się stosowanie farby antypoślizgowej.

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oznakować:

- znakiem pionowym nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29)

Budynek B -  strefa wejścia

Wejście główne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wokół głównego wejścia do budynku zapewniono  swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, czyli przed i po wejściu przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150×150 cm. Utwardzenie zewnętrzne pozbawione stopni zewnętrznych.

Wszystkie drzwi wejściowe muszą być pozbawione progu.

Drzwi wejścia głównego wykonać z automatycznym otwieraniem (rozwiązanie to ułatwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchu) przez doposażenie w czuję ruchu oraz siłownik projektowanych do wymiany (na podst. proj. pierwotnego) drzwi wejścia głównego do budynku  (Dz1);

| Wejście główne do budynku zostanie zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. |  |
| --- | --- |

## Drzwi i przegrody szklane

## Należy unikać stosowania szkła posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojące krawędzie szklanych ekranów powinny mieć krawędź oznakowaną pasem ostrzegawczym kontrastującym z otoczeniem.

| # Szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć dwoma pasami taśmy ostrzegawczej na szyby z folii dwustronnie barwionej w kolorze żółtym ## umieszczonymi na wysokości: ## od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas). Dolna krawędź przeszklonych drzwi wejściowych musi być zabezpieczona w sposób chroniący przed uderzeniem kołami wózka do wysokości 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokości lub innego elementu chroniącego szkło). |  |
| --- | --- |

Wewnątrz budynku (na posadzce w holu głównym) wykonać ścieżkę prowadzącą dla niewidomych

i niedowidzących do punktu montażu tablicy tyflograficznej (wg rys 2).

Listwy prowadzące z powierzchnią ryflowaną z poliuteranu o wymiarze 293 mm x 35 mm wysokości 3,3 mm w kolorze czarnym na taśmie VHB 3M w połączeniu z guzami ostrzegawczymi - mocować do podłoża za pomocą dedykowanych do tego szablonów.

| Przy wszystkich drzwiach do pomieszczeń, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne należy umieścić tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie dotykowej (alfabet Braille’a). |  |
| --- | --- |
| Informacja dotykowa powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki). Tabliczki muszą być dobrze oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 100 lx. |  |

W centralnym miejscu holu – na słupie zamontować tablice tyflograficzną na uchwycie do mapy 32x19 cm

obrazującą plan parteru budynku B (rzut rys 2), z zaznaczeniem punktu „tu jesteś” w formie graficznej

z uwzględnieniem konieczności odczytania informacji przez osoby niewidzące i słabowidzące.

Na tablicy należy zamieścić informacje o funkcji danego pomieszczenia/ strefy w obiekcie,

o lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji toalet. Nie należy oznaczać przestrzeni nie mających

znaczenia dla ruchu osób jak np. powierzchnie techniczne niedostępne dla osób postronnych korzystających z obiektu. Pokazane powinny być tylko przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji.

| Tablicę zamontować na uchwycie skośnym wykonanym ze stali, malowanym proszkowo na kolor czarny. |  |
| --- | --- |

UWAGA: wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu graficznego systemu identyfikacji i orientacji wizualnej oraz  dotykowej (alfabet Braille’a) i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu.

Piktogramy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-ISO 3864-1:2006 ‚‚Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”.

Nad tablicą, w osi słupa zamontować nadajnik z głośnikiem w obudowie, z wgraną informacją o rozkładzie pomieszczeń.

| Elektronicznye urządzenie YourWay Box AC Boxy. zasilane prądem z gniazdka. W pamięci zapisać komunikat głosowy dotyczący rozkładu pomieszczeń znajdujących się w ich pobliżu. Po wciśnięciu metalowego przycisku osoba niewidoma słyszy komunikat dobiegający wprost z głośnika YourWay Box. Przy z urządzeniu umieścić tabliczkę w czarnym druku i w brajlu informującą o funkcji tego urządzenia. |  |
| --- | --- |

Wartownię  wyposażyć w:

| - pętlę indukcyjną (urządzenia ułatwiające osobom słabosłyszącym zrozumienie pracownika). Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego, dzięki czemu głos nie jest zakłócany przez odgłosy otoczenia, ### w zestawie: Wzmacniacz, mikrofon biurkowy, system pętli, zasilacz i naklejka z piktogramem pętli do oznaczenia miejsca. |  |
| --- | --- |
| ### lupę montowaną na ścianie w zestawie z naklejką z napisem: „TUTAJ POWIĘKSZYSZ TEKST" |  |
| ### miskę stalową dla psa przewodnika |  |

Toaleta dla niepełnosprawnych - wytyczne

muszle ustępowe

- obok muszli ustępowej, należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód o szerokości min. 90 cm,

- górna krawędź deski powinna się znajdować na wysokości 42-48 cm,

- oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany,

- deska klozetowa powinna być jednolita, bez wycięć, stabilna,

- poręcze:

- długości 75 – 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),

- montowane w odległości 30 – 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 – 15 cm przed muszlę,

- podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60 – 70 cm od posadzki, w okolicy

przedniej krawędzi miski ustępowej.

## umywalka:

- wysokość umywalki:

  - górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki,

  - dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki,

- przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką,

- baterie:

  - powinny być uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie,

  - nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków,

- lustro powinno być zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się max. 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką,

- dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80–110 cm od poziomu posadzki,

- poręcze:

  - montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 – 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

## Toalety – inne wymagania

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150×150 cm,

- wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe powinny znajdować się poza przestrzenią manewrową wózka,

-  urządzenia alarmowe:

toalety wyposażyć w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi,

wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg powinny mieć jednolitą barwę, bez wzorów.

Podłogi w toaletach muszą być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek,

wszystkie drzwi prowadzące do toalet powinny być kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30),

Drzwi toalet muszą być wyposażone w system otwarcia umożliwiały ich awaryjne otwarcie kluczem przez obsługę.

Włączniki światła w toaletach dla osób niepełnosprawnych na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki.

KLATKA SCHODOWA BC:

- doposażenie balustrad (wg. projektu pierwotnego) w nakładki na poręcze z alfabetem Braille’a - 3 szt.;

Nakładki na poręcze z alfabetem Braille’a. Wykonane metodą tłoczenia w aluminium.

Na każdej z kondygnacji umieścić napis w alfabecie Braille’a stanowiący informację dla osoby niewidomej   o kondygnacji, na którą prowadzą schody (tj: wejście na 1 piętro, wejście na 2 piętro, wejście na 3 piętro)

- tabliczki przy drzwiach opisujące przejścia przy drzwiach do bud B i C w formie  dotykowej (alfabet Braille’a) - 7 sztuk; (jak w budynki B)

Pozostałe roboty należy wykonać zgodnie z opracowaniami:

- projekt wykonawczy „remont budynku B na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Biuro Inżynierskie Przemysław Goździcki;

- projekt: „Remont budynku B Poziom 0 na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Staży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin sp. z o.o.

- „projekt robót budowlanych dla budynków B, BC, C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bydgoszczy” opracowany przez Biuro Inżynierskie Przemysław Goździcki;

inne

## Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu jest zobowiązany m. in. do:

- zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji (art. 4 ust. 1 pkt 4),

- zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (art. 4 ust. 1 pkt 6),

- ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (art. 4 ust. 1 pkt 7).

Drogi ewakuacji powinny być wolne od przeszkód i pozwalać osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na samodzielną ewakuację z budynku.