Zał. nr 8 do SWZ

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Remont nawierzchni dróg powiatowych" |  |  |  |  |  |
| lp. | Wyszczególnienie elementów robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto |
| I.1 | Koszty ogólne: koszt prac przygotowawczych i wykończeniowych; organizacji placu budowy w tym dokumentowanie postępu i etapów prac; koszt opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, jej wprowadzenie, utrzymanie w czasie robót, | kpl. | 1,00 |  |  |
| II | element "przełomy" |  |  |  |  |
| II.1 | Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną do głębokości 10 cm | mb | 1200,00 |  |  |
| II.2 | Rozbiórka uszkodzonej nawierzchni i podbudowy do głębokości 0,30m przy pomocy koparki podsiębiernej, wyrównaniem podłoża, i z odwozem materiału z rozbiórki do 5 km i utylizacją. | m2 | 1800,00 |  |  |
| II.3 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5; grubość wa-y po zagęszczeniu 0,24 m | m2 | 1800,00 |  |  |
| II.4 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o gr. 6 cm po zagęszczeniu [KR 3-4] wraz ze skropieniem podbudowy z kruszywa i krawędzi remontowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 1800,00 |  |  |
| III | element "nakładki" |  |  |  |  |
| III.1 | Frezowanie mechaniczne frezarką do nawierzchni do głębokości 6 cm z wbudowaniem materiału (destruktu) w pobocze drogi w miejscu prowadzonych robót | m2 | 1500,00 |  |  |
| III.2 | Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną do głębokości 6 cm | mb | 1800,00 |  |  |
| III.3 | Oczyszczenie nawierzchni przy użyciu szczotki mechanicznej, zebraniem, wywozem i utylizacją materiału. | m2 | 1500,00 |  |  |
| III.4 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. | m2 | 1500,00 |  |  |
| III.5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej [KR 3-4] o gr. 6 cm po zagęszczeniu, zalanie krawędzi połączeniowych asfaltem i uporządkowanie terenu. | m2 | 1500,00 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  |  |
| podatek VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |
|  | Sporządził: Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy: |  |  |  |  |