| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans transportowy typu A (2 szt.) spełniający warunki określone w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502) oraz wymagania określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024, poz. 1620). Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania norm PN EN 1789+A1:2024-06 (w zakresie ambulansu typu typu A) i PN EN 1865 – lub nowszych aktualnych adekwatnych norm (jeżeli takie występują). |  |  |  |  |
| PARAMETRY WYMAGANE |  | Należy wpisać: TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| I. | Nadwozie |  |  |  |
| 1. | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |  |  |
| 2. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |  |  |  |
| 3. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |  |  |
| 4. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |  |  |
| 5. | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodny PN EN 1789 |  |  |  |
| 6. | Kabina kierowcy min. dwuosobowa, fotel kierowcy z funkcją podparcia lędźwiowego |  |  |  |
| 7. | Pojazd fabrycznie nowy lub zarejestrowany z przebiegiem max 1000 km (rejestracja nie wcześniej niż ostatni kwartał 2025) |  |  |  |
| II. | Silnik i układ jezdny |  |  |  |
| 1. | Turbodiesel o pojemności min. 1950 cm³ |  |  |  |
| 2. | Spełniający wymagania normy emisji spalin umożliwiający rejestrację w Polsce |  |  |  |
| 3. | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 15l |  |  |  |
| 4. | Moc silnika min. 140 KM, moment obrotowy min. 320 Nm. |  |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń + bieg wsteczny |  |  |  |
| 6. | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |  |  |
| 7. | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |  |  |  |
| 8. | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |  |  |
| 9. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  |  |  |
| 10. | Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |  |
| 11. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |  |  |
| 12. | System rozdziału siły hamowania |  |  |  |
| 13. | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie, czujniki ciśnienia w oponach |  |  |  |
| III. | Wyposażenie pojazdu bazowego |  |  |  |
| 1. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 2. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |  |  |
| 3. | Autoalarm i immobilizer |  |  |  |
| 4. | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |  |  |
| 5. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 6. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 7. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |  |
| 8. | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  |  |  |
| 9. | Fabryczne światła do jazdy dziennej LED. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |  |  |
| 10. | Klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |  |
| 11. | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 12. | Minimum dwa gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 13. | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |  |
| 14. | Czujnik parkowania z tyłu z sygnalizacją dźwiękową |  |  |  |
| 15. | Czujnik deszczu i czujnik światła dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |  |  |
| IV. | Przedział medyczny |  |  |  |
| 1. | Długość przedziału medycznego min. 270 cm |  |  |  |
| 2. | Szerokość przedziału medycznego min. 160 cm |  |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.180 cm |  |  |  |
| 4. | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne |  |  |  |
| 5. | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |  |  |
| 6. | Na ścianie lewej zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek Szafka na ścianie działowej z min. jedną szufladką i miejscem na plecak |  |  |  |
| 7. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |  |
| 8. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami z możliwością przejścia |  |  |  |
| 9. | Na drzwiach tylnych miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego |  |  |  |
| 10. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałami -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |  |
| 11. | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - wyświetlający czas i datę - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |  |
| 12. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu medycznego |  |  |  |
| 13. | Dwa fotele na prawej stronie przedziału medycznego wyposażone w czujniki nie zapięcia pasów, obrotowe min. 90 stopni, z możliwością złożenia siedziska do oparcia |  |  |  |
| V. | Podstawa pod nosze |  |  |  |
| 1. | Podstawa noszy głównych ze schowkiem na deskę ortopedyczną i nosze podbierające z klapką najazdową z funkcją przesuwu bocznego |  |  |  |
| VI. | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 1. | Grzałka silnika, działająca po podłączeniu pojazdu do sieci zewnętrznej 230V |  |  |  |
| 2. | Dwa akumulatory - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek |  |  |  |
| 3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego. |  |  |  |
| 4. | Gniazda zasilające 12V (min. 3) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki – typ lexel |  |  |  |
| 5. | Gniazda zasilające 230V (min. 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  |  |  |
| 6. | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1200W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej (w czasie jazdy) – przetwornica działająca tylko podczas uruchomionego silnika |  |  |  |
| 7. | Dodatkowy głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia w kabinie kierowcy z wyłącznikiem |  |  |  |
| VII. | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW |  |  |  |
| 2. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |  |  |
| 3. | Niezależnego ogrzewanie wodne (ogrzewanie przedziału medycznego oraz kabiny kierowcy) |  |  |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca wymianę powietrza |  |  |  |
| 5. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna. |  |  |  |
| VIII. | Sygnalizacja uprzywilejowana |  |  |  |
| 1. | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS (belka niskoprofilowa) |  |  |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego (kogut) |  |  |  |
| 3. | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |  |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |  |
| 5. | Sygnały pneumatyczne włączane osobnym przyciskiem |  |  |  |
| IX. | Oświetlenie |  |  |  |
| 1. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |  |
| 2. | Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu |  |  |  |
| 3. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |  |  |
| 4. | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu |  |  |  |
| 5. | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |  |
| 6. | Oświetlenie punktowe (punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |  |  |
| 7. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |  |
| 8. | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |  |  |
| 9. | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |  |  |
| X. | Oklejenie i oznakowanie |  |  |  |
| 1. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |  |  |
| 2. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |  |
| 3. | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |  |
| 4. | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |  |
| 5. | Końcowy projekt oklejenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego |  |  |  |
| XI. | Instalacja tlenowa |  |  |  |
| 1. | Miejsce na butle tlenowe 10l (dwie butle) (bez butli oraz reduktorów) |  |  |  |
| 2. | Podwójne gniazdo AGA ściana lewa |  |  |  |
| XII. | Łączność |  |  |  |
| 1. | Bez elementów oraz instalacji do radiotelefonu oraz systemu SWD PRM. |  |  |  |
| XIII. | Sprzęt medyczny – mocowania |  |  |  |
| 1. | Na ścianie lewej - dwa panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane (bez uchwytów do sprzętu medycznego) |  |  |  |
| 2. | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  |  |  |
| XIV. | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |  |  |
| 1. | Stopień elektryczny do przedziału medycznego przy prawych drzwiach przesuwnych |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |  |  |
| XV. | Wyposażenie medyczne |  |  |  |
| 1. | Nosze główne wraz z transporterem noszy Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 80 stopni Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy Bez uprzęży do przewożenia dzieci. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wykonane z materiału odpornego na korozją lub innego odpowiedniego materiału i zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, wydzielin, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. Regulacja wysokości transportera w min. 7 poziomach Cztery koła, dwa wyposażone w hamulce, możliwość prowadzenie transportera bokiem. Dopuszczalne obciążenie noszy min. 250 kg Waga noszy max. 23 kg Dopuszczalne obciążenie transportera min. 270 kg Waga transportera max. 28 kg Podać markę i model noszy oraz transportera |  |  |  |
| XVI. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |

Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (punktowanych/nie wymaganych)

Pozycje tak/nie wypełnia Wykonawca

| Lp. | Parametry punktowane | TAK/NIE (określić) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kółek transportera noszy co najmniej 200mm | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Dodatkowe poduszki powietrzne kurtynowe w kabinie kierowcy | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3. | Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Skrócenie terminu dostawy do 30 dni kalendarzowych | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |