OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia "Uzupełnienie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Rokietnica”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 3 części, na które składają się następujące zadania:

- Część I zamówienia

Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo, gm. Rokietnica. Obejmujące inwestycję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bytkowie – roboty budowlane.

- Część II zamówienia

Zadanie 3: Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Obejmujące inwestycję:

Budowa SUW Kiekrz w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- Część III zamówienia

Zadanie 2: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rokietnica. Obejmujące inwestycje:

- Rokietnica ul. Rubinowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – roboty budowlane.

- Rogierówko ul. Rogera Raczyńskiego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

- Rostworowo ul. Rokietnicka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

Zadanie 3: Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Obejmujące inwestycje:

- Modernizacja sieci wodociągowej Napachanie, ul. Rokietnicka (od Majątkowej do Gościnówki)
i przejście od SUW Napachanie do ul. Poznańskiej - roboty budowlane.

- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kobylniki, ul. Kierska - roboty budowlane.

- Sieć wodociągowa Napachanie, ul. Majątkowa, PE 160 mm - roboty budowlane.

- Magistrala wodociągowa Mrowino - Rokietnica od Traktu Napoleońskiego, ul. Szamotulska, wymiana na PE 200 mm - roboty budowlane.

- Sieć wodociągowa Krzyszkowo ul. Obornicka - wymiana PVC, stal na PE 110 mm - roboty budowlane.

Przedmiot umowy dofinansowany jest  z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.03 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

- Nadzorowana inwestycja dotyczyć będzie:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo,
gm. Rokietnica.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo gm. Rokietnica obejmująca budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz modernizację i rozbudowę istniejących obiektów istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni ścieków w celu dostosowania do współpracy z nowymi obiektami. Zakres zamówienia obejmuje pełen rozruch i uruchomienie oczyszczalni wraz z przygotowaniem wniosku wraz operatem umożliwiającym uzyskanie przez Zamawiającego nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Rozbudowa oczyszczalni w Bytkowie została zaprojektowana w tej samej technologii oczyszczania ścieków jaka funkcjonuje na istniejącym obiekcie polegającej na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem reaktorów pracujących w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną w układzie przepływu ciągłego ze względu na jej dotychczasową wysoką efektywność.

Planowa przepustowość oczyszczalni będzie wynosić Qśrd. = 5 000 [m3/d] a jej obciążalność 42 891 RLM.

Zakres zamierzonych prac obejmuje budowę oraz przebudowę i modernizację następujących obiektów:

ob. nr 1A	budowa pompowni ścieków surowych

ob. nr 1B	przebudowa istniejącej pompowni ścieków surowych

ob. nr 2A	nadbudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku technicznego

ob. nr 2B	budowa budynku technicznego

ob. nr 3.1A	przebudowa istniejącego reaktora biologicznego I ciągu technologicznego

ob. nr 3.1B	przebudowa istniejącego reaktora biologicznego II ciągu technologicznego

ob. nr 3.1C	przebudowa istniejącego reaktora biologicznego III ciągu technologicznego

ob. nr 3.2A	budowa reaktora biologicznego IV ciągu technologicznego

ob. nr 3.2B	budowa reaktora biologicznego V ciągu technologicznego

ob. nr 3.2C	budowa reaktora biologicznego VI ciągu technologicznego

ob. nr 4A	remont tacy najazdowej punktu zlewnego

ob. nr 4B	wymiana wyposażenia istniejącego punktu zlewnego

ob. nr 5A	budowa zadaszonego stanowiska kontenera z odpadami

ob. nr 5B	budowa punktu zrzutu zawartości samochodów z czyszczenia kanalizacji

ob. nr 6A	przebudowa istniejącego zbiornika osadu – kom. zagęszczania

ob. nr 6B	budowa zbiornika osadu – kom. Zagęszczania

ob. nr 6C	budowa zbiornika osadu – kom. stabilizacji

ob. nr 7	przebudowa istniejącego budynku mechanicznego odwadniania osadów – pomieszczenia prasy (ob. 7A), pomieszczenia kontenerów (7B) oraz pomieszczenia technicznego (7C)

ob. nr 7	rozbudowa istniejącego budynku mechanicznego odwadniania osadów – budowa pomieszczenia zagęszczarek (7D)

ob. nr 8	przebudowa/remont istniejącej wiaty na agregat prądotwórczy

ob. nr 9A	remont istniejącego SZR (samoczynne załączanie rezerwy)

ob. nr 10A	remont istniejącego zbiornika PIX/PAX dla I, II i III ciągu technologicznego

ob. nr 10B	budowa zbiornika PIX/PAX dla IV, V i VI ciągu technologicznego

ob. nr 12	przebudowa istniejącego budynku wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowa o zadaszone stanowisko na kontenery skratek i piasku (12A)

ob. nr 13	zmiana funkcji istniejącej suszarni osadu na pomieszczenie magazynowe

ob. nr 14	przebudowa istniejącego zbiornika uśredniającego ścieków i osadów dowożonych

ob. nr 15	przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-administracyjnego

ob. nr 16	budowa fundamentu pod silos na wapno

ob. nr 17	przebudowa istniejących zbiorników ścieków nadmiarowych (17A i 17B)

ob. nr 18	budowa przepompowni ścieków i osadów dowożonych

ob. nr 19	przebudowa/remont istniejącego pomieszczenia separatora piasku

ob. nr 20A	przebudowa istniejącego pomieszczenia prasy na pomieszczenie warsztatowe

ob. nr 20B	przebudowa istniejącego pomieszczenia przyczepy na pomieszczenie magazynowe

ob. nr 21	remont istniejącego pomieszczenia dmuchaw

ob. nr SPO1, SPO2 i SPO3	budowa studni pomiarowych ścieków oczyszczonych

ob. nr SWT1, SWT2	budowa studni wody technologicznej

ob. nr KZ1-KZ5 budowa komór zasuw

ob. nr KP	budowa komory pomiarowej

ob. nr KR1	budowa komory rewizyjnej

ob. nr SCH-1	budowa schodów terenowych z barierami

ob. nr MR1, MR2 i MR3budowa murów oporowych

ob. nr SR	komora rozprężna ścieków surowych

ob. nr FS-1	fundament pod schody techniczne (11 kpl.)

ob. nr SCH-1	schody na nasyp

ob. nr SP studnia podziału

Nasadzenia drzew i ewentualne przeniesienie istniejących w inne wyznaczone miejsce.

- Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Obejmujące:

- budowę SUW Kiekrz w trybie zaprojektuj i wybuduj: w zakresie zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowę nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesną technologią, obiektami i instalacjami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu wraz z opracowaniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

W zakresie niniejszego zadania przewiduje się budowę nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesną technologią, obiektami i instalacjami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu. Podstawowym celem budowy stacji uzdatniania wody będzie podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o odpowiedniej jakości i ilości. W wyniku realizacji budowy, mieszkańcy otrzymają wodę o parametrach zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych walorach smakowych w ilości zapewniającej zapotrzebowanie socjalne i zasilanie hydrantów zewnętrznych. Efektem budowy będzie niezawodna praca SUW poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. Wydajność układu technologicznego Q suw = 55 m3/h, Wydajność dobowa Q dobowe = 55 * 19 h = około 1 045 m3/dobę.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

## Zakres projektowania:

## sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi,

## uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, (Zamawiający dysponuje uzgodnieniami i decyzjami zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do SWZ)

## sporządzenie dokumentacji wykonawczej (projektów technicznych) dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

## Zakres robót budowlanych:

## Budynek SUW z wydzielonymi pomieszczeniami: hala filtrów, chlorownia, toaleta, pomieszczenie techniczne. Powierzchnia zabudowy budynku około 130 m2. Dach jednospadowy przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych.

## Technologia uzdatniania wody:

## montaż kompletnego zestawu aeracji o średnicy 1200 mm z osprzętem,

## montaż czterech kompletnych czterech zestawów filtracyjnych o średnicy 1800 mm z osprzętem oraz złożem,

## montaż nowego zestawu hydroforowego ze sterowaniem energooszczędnym w oparciu o lokalną korektę ciśnienia,

## montaż kompletnego zestawu pompy płuczącej filtry,

## montaż dmuchawy powietrza,

## montaż dwóch agregatów sprężarkowych tłokowych bezolejowych,

## montaż 2 szt. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,

## montaż wyposażenia pomieszczenia chloratora,

## montaż wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w budynku,

## montaż instalacji technologicznej i sprężonego powietrza,

## montaż czerpni powietrza i wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu chloratora,

## montaż grzejników elektrycznych w budynku,

## wykonanie instalacji wewnętrznych,

## montaż innych urządzeń, wymaganych przez technologię SUW,

## dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych,

## Budowa instalacji elektrycznej i AKPiA

## Pozostałe obiekty technologiczne:

## studnia głębinowa OT.

## zbiorniki retencyjne wody czystej.

## odstojnik popłuczyn wraz z kanałem odpływowym.

## neutralizator ścieków z pomieszczenia chloratora.

## sieci między obiektowe.

## Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

## Agregat prądotwórczy.

## Zagospodarowanie terenu.

## Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego SUW. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska. SUW powinna być zautomatyzowana, charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. SUW po budowie powinna stanowić zamkniętą technologicznie, spójną całość zapewniającą niezakłóconą produkcję wody o normatywnych parametrach, przy ograniczeniu obsługi na korzyść automatyki i nowoczesnego sterowania.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rokietnica. Obejmujące:

- Rokietnica ul. Rubinowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – roboty budowlane.

Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami o długości ok. 262 m, z rur  PVC-U DN200, PE TS DN200, PVC-U DN160.

- Rogierówko ul. Rogera Raczyńskiego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami o łącznej długości ok. 362m, z rur PVC-U DN200, PVC-U DN160.

- Rostworowo ul. Rokietnicka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 82 m, z rur PVC-U DN200.

Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Obejmujące:

- Modernizacja sieci wodociągowej Napachanie, ul. Rokietnicka (od Majątkowej do Gościnówki) i przejście od SUW Napachanie do ul. Poznańskiej - roboty budowlane.

Modernizacja sieci wodociągowej Napachanie, ul. Rokietnicka (od ulicy Majątkowej do Gościnówka) i przejście od SUW Napachanie do ul. Poznańskiej. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącej sieci azbestocementowej poprzez wykonanie nowego odcinka z rur PE z przełączeniem istniejących przyłączy. Łączna długość ok. 752 m.

- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kobylniki, ul. Kierska - roboty budowlane.

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kobylniki, ul. Kierska. Planuje się modernizację sieci azbestocementowej poprzez wykonanie nowego odcinka z rur PE, z przełączeniem istniejących przyłączy, o długości łącznej ok. 405 m.

- Sieć wodociągowa Napachanie, ul. Majątkowa, PE 160 mm - roboty budowlane.

Sieć wodociągowa Napachanie, ul. Majątkowa. Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości ok. 472 m.

- Magistrala wodociągowa Mrowino - Rokietnica od Traktu Napoleońskiego, ul. Szamotulska, wymiana na PE 200 mm - roboty budowlane.

Magistrala wodociągowa Mrowino - Rokietnica od Traktu Napoleońskiego, ul. Szamotulska. Wymiana azbestocementowej sieci wodociągowej na sieć z rur PE wraz z przełączeniem przyłączy, na długości łącznej ok. 1472 m.

- Sieć wodociągowa Krzyszkowo ul. Obornicka - wymiana PVC, stal na PE 110 mm - roboty budowlane.

Sieć wodociągowa Krzyszkowo ul. Obornicka. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych i PVC na rury PE na długości ok 308 m.