| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-III na całej szerokości terenu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę <pod nawierzchnię bezpieczną z piasku > | m2 | 797,500 |  |  |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż zestawu linowego wspinaczowego ze zjeżdżalnią wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż urządzenia "domek wóz strażacki" wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż urządzenia - bujak sprężynowy urządzenie nr 2 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 6 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż urządzenia - huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 3 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 7 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż urządzenia - huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 8 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia> | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 9-11 0101-04 analogia | Ułożenie agrowłókniny wraz z zakotwieniem w gruncie <zabezpieczenie przerastania chwastów> | m2 | 797,500 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0104-04 | Warstwa bezpieczna z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 30 cm <piasek płukany o wielkości ziaren w przedziale od 0,25mm do 8 mm pozbawiony zanieczyszczeń i pyłu> Krotność = 1,5 | m2 | 797,500 |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |  |  |  |
| 10 d.3 | analiza indywidualna | Zakup i montaż urządzenia - zestaw zabawowy duży <urządzenie nr 1 - zgodnie z PZT oraz specyfikacją> | kpl. | 1,000 |  |  |
| 11 d.3 | analiza indywidualna | Zakup i montaż urządzenia - regulamin placu zabaw <urządzenie nr 13 - zgodnie z PZT oraz specyfikacją> | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 12 d.4 | analiza indywidualna | Ogrodzenie panelowe <panel wys. min. 100 cm (max. wys. 125 cm), dł. 250 cm, grubość pręta 4 mm, ilość przetłoczeń 2, rozmiar oczka 50x200 mm, całość ze stali ocynkowana i malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem, zakończenie bezpieczne góry panela> materiał wraz dowozem i montażem | m | 114,450 |  |  |
| 13 d.4 | analiza indywidualna | Słupki do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz z uchwytami <przekrój słupka: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25MPa> materiał wraz dowozem i montażem | szt | 49,000 |  |  |
| 14 d.4 | analiza indywidualna | Furtka systemowa dwuskrzydłowa w ramie do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz zawiasami, klamką i ryglem (wym. wys. 1,00 - 1,20 m x szer. 1,25 m) x 2, dostosowana do otwierania jedno lub dwuskrzydłowego - urządzenie nr 11 - zgodnie z PZT <przekrój słupka min: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25 MPa> materiał wraz dowozem i montażem | kpl. | 1,000 |  |  |
| 15 d.4 | analiza indywidualna | Furtka systemowa w ramie do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz zawiasami, klamką i ryglem wym. wys. 1,00 - 1,20 m x szer. 1,25 m - urządzenie nr 12 zgodnie z PZT <przekrój słupka min: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25 MPa> materiał wraz dowozem i montażem | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: OGRODZENIE |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNR 2-01 0506-05 | Plantowanie terenu przyległego ręczne w gruntach kat. IV wraz z obsianiem trawą | m2 | 180,000 |  |  |
| 17 d.5 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe U-12a biało czerwone wraz z montażem <montaż dwóch barierek U-12a na końcu chodnika zabezpieczenie przed wejściem pieszych pod linoślizg> | m | 4,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | WYMIANA PODŁOŻA NA TERENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-III na całej szerokości terenu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę <pod nawierzchnię bezpieczną z piasku > | m2 | 225,000 |  |  |
| 19 d.6 | KNR 9-11 0101-04 analogia | Ułożenie agrowłókniny wraz z zakotwieniem w gruncie <zabezpieczenie przerastania chwastów> | m2 | 225,000 |  |  |
| 20 d.6 | KNNR 6 0104-04 | Warstwa bezpieczna z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 30 cm <piasek płukany o wielkości ziaren w przedziale od 0,25mm do 8 mm pozbawiony zanieczyszczeń i pyłu> Krotność = 1,5 | m2 | 225,000 |  |  |
| Razem dział: WYMIANA PODŁOŻA NA TERENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |
| 21 d.7 | analiza indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Brutto |  |  |  |  |  |  |