Książka 4-6 i ulotka-miarka:

- Książka dla dzieci:

- Nakład: 150 000 egzemplarzy;

- Format okładki: 200 mm x 236 mm, format bloku: 190 mmx 230 mm,

- Liczba stron: 36 stron + wyklejki (4+4),

- Środek: papier Arctic volume White 150 g/m2 lub równoważny, kolory 4+4,

wyklejki offset 140 g/m2 4+4

Za papier równoważny uznaje się:

Papier powlekany matowy o właściwościach:

grubość - 165 mikrometrów +- 5 µm

gramatura - 150 g/m2

wolumen - 1.1 cm3/g (+- 0.03)

białość CIE – 120 (+- 8)

nieprzezroczystość – przynajmniej 97

- Oprawa: twarda, szyta nićmi, oklejka 4+0, tektura 2,5 mm, grzbiet prosty, kapitałka, papier powlekany 130 g + uszlachetnienie: folia matowa

- Książka ma nadany numer ISBN.

- Ulotka -miarka:

- Nakład: 53 000 egzemplarzy

b)  Format: 980 mm (zakładamy możliwość różnicy +/- 20 mm) x 200 mm (zakładamy możliwość różnicy +/- 20 mm);

c)  papier: kreda mat 170g/m2; kolor: 4+4
Falcowanie 4 razy na dłuższym boku;

W ramach nakładu 150 tys. mają zostać wydrukowane trzy różne tytuły książek (po 50 tys. egz. każdy) o takich samych parametrach technicznych.

Wymaganą opcją pakowania kompletów (3 książki + 1 broszura) jest pudełko kartonowe, w którym znajdzie się 40 kompletów. Każdy z trzech tytułów powinien być zapakowany oddzielnie.

- Harmonogram druku:

| Rzuty | Nakład | termin Wydawcy |
| --- | --- | --- |
| Rzut 1 | 60 000 (po 20 000 każdego tytułu) plus 23 000 ulotek-miarek | 28.08.2026 |
| Rzut 2 | 60 000 (po 20 000 każdego tytułu) plus 20 000 ulotek-miarek | 19.09.2026 |
| Rzut 3 | 30 000 (po 10 000 każdego tytułu) plus 10 000 ulotek-miarek | 02.10.2026 |

Załącznik nr 1  - rozrys i sposób składania ulotki-miarki