Załącznik nr 2 do umowy nr………………. z dnia …………2026 r.

UWAGI TECHNICZNE DO MODERNIZACJI

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘBU NOWE ZAŁUBICE GMINA RADZYMIN

- Pliki do zasilenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w programie e-property należy sporządzić w formacie GML. Część graficzną należy przekazać w formacie MAP (plik GEO-MAP).

- Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić, że:

  - operat winien zawierać pomiar szczegółów sytuacyjnych istotnych dla ustalenia przebiegu granic (w szczególności krawędzi budynków),

  - plik operatu winien zawierać zakładki umożliwiające szybkie odnajdowanie szukanych treści (indeksowanie tytułów w pliku PDF),

  - operat winien zawierać skorowidz działek umożliwiający szybkie odnalezienie protokołu badań hipotecznych działki, protokołów granicznych, szkicu polowego,

  - w przypadku ustalania przebiegu granic na podstawie § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.), dalej zwanego rozporządzeniem egib, w przypadku granic biegnących wzdłuż ścian budynków niedopuszczalne jest 10-20 centymetrowe przecinanie ich liniami granicznymi – granice ustala się wzdłuż istniejących ścian,

  - należy dokonać nowego pomiaru sytuacyjnego rowów (w przypadku rowów nie stanowiących odrębnych działek ewidencyjnych użytek „W” dostosować do jego rzeczywistego przebiegu (wyjątkiem są rowy, które zostały przekopane bądź zasypane – tych nie wolno usuwać),

  - należy dokonać szczegółowej analizy operatów jednostkowych i uzasadnić ich wykorzystanie bądź odrzucenie (nie wystarczy lakoniczne stwierdzenie: „nie wykorzystano”),

  - należy dokonać analizy pól powierzchni przed i po modernizacji z podaniem przyczyn ich rozbieżności (szczegółowe uzasadnienie dla rozbieżności powyżej 10% dla działek do 0,01 ha i powyżej 200 m2 dla działek powyżej 0,01 ha),

  - protokoły ustalenia granic winny być sporządzane na druku stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia egib dla poszczególnych odcinków granic,

  - należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnianie protokołów granicznych, podpisy stron powinny być we właściwej kolumnie 9 lub 10 w zależności od okoliczności oraz na szkicach polowych,

  - w przypadku ustalenia granic na podstawie wszelkiej dostępnej dokumentacji (§ 33 ust. 3 rozporządzenia egib) nie wystarczy w kolumnie 7 wpis „zgodnie z ewidencją” – należy sporządzić opis przeprowadzonej analizy i załączyć do protokołu (zał. nr 7 do rozporządzenia egib),

  - w przypadku granic spornych należy oznaczyć je na mapie ewidencyjnej symbolem” $” i omówić w sprawozdaniu,

  - należy sporządzić listę działek nie posiadających księgi wieczystej oraz ze starymi bądź błędnymi ich numerami i przekazać ją Staroście Wołomińskiemu celem zwrócenia się w trakcie prac modernizacyjnych do Sądu Wieczysto-Księgowego o weryfikację i uzupełnienie brakujących danych.

- Wytyczne do przygotowania pliku wsadowego mapy ewidencyjnej w formacie MAP w programie GEO-MAP:

  - dane XY nowotworzonych: działek, punktów granicznych, użytków i klasoużytków należy wykazać z dokładnością 1cm; zabrania się zaokrąglania całego pliku wsadowego – w takiej operacji powstają nowe obiekty przypisywane do nowego pliku,

  - działki przyjęte na podstawie danych PODGiK – istniejących w bazie mapy numerycznej wymagają uzupełnienia w atrybucie „Uwagi” poprzez dokonanie wpisu: #nr umowy (bez spacji).

  - atrybuty działek powstałych w wyniku ustalenia granic wypełnić poprawnie: A2 – nr dz. ew., A3 – nr obrębu pełny TERYT-owy, Uwagi - nr umowy, metoda pozyskania - „pomiar bezpośredni”.

  - istniejące punkty graniczne (o kodzie 1246) z numeracją TERYT-ową zostają, należy jedynie sprawdzić poprawność atrybutów, w atrybucie „Uwagi” dodać  #nr umowy (bez spacji).

  - istniejące punkty graniczne lub pozyskane z operatów archiwalnych bez numeracji TERYT-owej (np. atrybut A2=B) należy zmienić na numer roboczy w ciągłej numeracji własnej operatu modernizacji, z zachowaniem informacji w atrybucie „Uwagi” (np.: „1000-roboczy=B, nr operatu archiwalnego #nr umowy”).

  - punkty graniczne pozyskane w wyniku ustalenia granic w atrybucie A2 – kolejna numeracja własna robocza, poprawnie wypełnić pozostałe atrybuty tj. A1, A4, A5 zgodnie z ustaleniem, w atrybucie „Uwagi nr umowy”

  - kontury użytków, klasoużytków - wypełnić atrybuty: A1 - numer użytku, A2 – oznaczenie użytku, A3 - numer obrębu pełny TERYT-owy, Uwagi – nr umowy, metoda pozyskania – „inna”.

  - dla załamań punktów konturów należy przyjąć numerację punktów roboczą ciągłą dla danego obrębu, inną niż numeracja punktów granicznych działek; jeżeli punkt załamania jest punktem granicznym działki (tożsamym, pokrywa się), pozostawić numerację punktu granicznego.