# Załącznik F do SWZ

# Nr postępowania: RI.271.1.12.2026.TF

Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR -rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ  IV ZAMÓWIENIA  – DOSTAWA OŚWIETLENIA

## Iluminacja elewacji budynków – Biblioteka Publiczna oraz budynek dawnego sklepu mięsnego (Centrum Infromacji Turystycznej)

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Dostarczone oświetlenie musi być:

- fabrycznie nowe, nieużywane,

- wolna od wad fizycznych i prawnych,

- dopuszczona do obrotu na terenie UE,

- zgodna z obowiązującymi normami PN-EN,

- oznakowana CE (jeśli dotyczy).

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz zbliżonego charakteru wizualnego i jakościowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia min. 24 miesięcy gwarancji,

- zapewnienia serwisu gwarancyjnego.

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz regulacja systemu iluminacji architektonicznej dwóch budynków zlokalizowanych w centrum miejscowości, tj.: budynek 1 - budynku Biblioteki Publicznej
budynek 2 - budynku dawnego sklepu mięsnego (Centrum Infromacji Turystycznej).

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie lokalizacji opraw i sposobu zasilania z właścicielami nieruchomości / budynków lub słupów oraz gestorem sieci, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniem z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytku, wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia elewacyjnego wraz z montażem, zasilaniem, sterowaniem oraz uruchomieniem systemu.

Schemat 1  - lokalizacja budynków.

### 2. Charakter iluminacji

Iluminacja powinna mieć charakter:

- architektoniczny, zalewowy (flood lighting),

- równomierny, podkreślający detale architektoniczne,

- dostosowany do historycznego charakteru zabudowy.

Oświetlenie ma eksponować w szczególności:

- całą płaszczyznę elewacji,

- gzymsy, opaski okienne, pilastry i podziały pionowe,

- detale sztukatorskie,

- szczyty i elementy dachowe,

- wejścia główne.

Efekt końcowy powinien być zbliżony do stosowanego w iluminacji obiektów zabytkowych i reprezentacyjnych, z równomiernym rozkładem światła i bez widocznych punktów świetlnych.

### 3. Zasada lokalizacji opraw – montaż poza elewacją oświetlaną

Ze względu na charakter architektoniczny budynków oraz wymagania estetyczne, przyjmuje się następującą zasadę:

- Oprawy oświetleniowe nie mogą być montowane na elewacjach iluminowanych budynków, jeżeli istnieje możliwość oświetlenia ich z innych obiektów.

- Oświetlenie należy realizować poprzez montaż opraw na:

  - budynkach przeciwległych,

  - budynkach sąsiednich,

  - dachach,

  - elewacjach bocznych,

  - konstrukcjach pomocniczych niewidocznych z poziomu chodnika,

  - innych elementach niewidocznych z poziomu chodnika.

- Oprawy powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby:

  - nie były widoczne w normalnym polu widzenia pieszego,

  - nie powodowały olśnienia,

  - nie świeciły bezpośrednio w okna budynków mieszkalnych,

  - nie zakłócały ruchu drogowego.

- Przewody, uchwyty i elementy montażowe muszą być prowadzone w sposób możliwie niewidoczny.

### 4. Wzorzec efektu iluminacji

Jako wzorzec jakościowy przyjmuje się iluminację obiektów historycznych wykonywaną z zastosowaniem opraw montowanych w oddaleniu od elewacji, zapewniającą równomierne podświetlenie całej bryły oraz detali architektonicznych, bez widocznych opraw na fasadzie.

Iluminacja powinna odpowiadać standardom stosowanym w oświetleniu obiektów zabytkowych, w których stosuje się:

- projektory LED o optyce asymetrycznej lub szerokokątnej,

- montaż na budynkach przeciwległych,

- oświetlenie wielopunktowe,

- wyrównanie natężenia światła na całej powierzchni elewacji,

- ciepłą barwę światła.

### 5. Parametry światła

Wymagane parametry:

- technologia: LED,

- temperatura barwowa: 3000 K (dopuszcza się zakres 2700–3000 K),

- wskaźnik oddawania barw: CRI ≥ 80,

- brak migotania,

- równomierne oświetlenie całej elewacji,

- brak olśnienia,

- brak emisji światła w górę powyżej wymaganej strefy.

Natężenie oświetlenia należy dobrać tak, aby:

- elewacje były czytelne po zmroku,

- detale architektoniczne były wyraźnie widoczne,

- nie powodować nadmiernej luminancji.

### 6. Wymagania dotyczące opraw

Oprawy muszą spełniać następujące wymagania:

- źródło światła LED,

- stopień szczelności min. IP66,

- odporność mechaniczna min. IK08,

- trwałość min. 50 000 h,

- możliwość regulacji kąta świecenia,

- możliwość regulacji mocy,

- możliwość sterowania,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne,

- kolor obudowy dopasowany do miejsca montażu.

Dopuszcza się stosowanie:

- naświetlaczy architektonicznych,

- projektorów LED,

- opraw typu wallwasher,

- opraw asymetrycznych.

### 7. Szacunkowa liczba opraw

Dla potrzeb określenia zakresu zamówienia przyjmuje się następującą orientacyjną liczbę opraw iluminacyjnych:
Biblioteka Publiczna -  min. 5 szt.
Budynek dawnego sklepu mięsnego – min. 7 szt.

Przyjęta liczba opraw wynika z konieczności uzyskania równomiernego oświetlenia całych elewacji z wykorzystaniem opraw montowanych na budynkach przeciwległych lub sąsiednich.

Dopuszcza się zmianę liczby opraw na etapie projektu wykonawczego wyłącznie na podstawie obliczeń fotometrycznych i wizualizacji nocnej, pod warunkiem uzyskania efektu równoważnego lub lepszego.

### 8. Instalacja elektryczna i sterowanie

Instalacja musi obejmować:

- zasilanie opraw,

- zabezpieczenia,

- układ sterowania,

- możliwość automatycznego włączania,

- zegar astronomiczny lub równoważny system,

- możliwość redukcji mocy w godzinach nocnych.

Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

### 9. Wymagania estetyczne i konserwatorskie

W trakcie realizacji należy:

- nie uszkadzać elewacji,

- nie ingerować w detale architektoniczne,

- nie prowadzić widocznych przewodów,

- stosować uchwyty o minimalnej widoczności,

- zachować historyczny charakter zabudowy

### 10. Odbiór

Odbiór nastąpi po:

- uruchomieniu instalacji,

- regulacji opraw,

- sprawdzeniu równomierności oświetlenia,

- potwierdzeniu niewidoczności opraw,

- zatwierdzeniu efektu nocnego przez Zamawiającego.