Informacje do przetargu – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca na dz. nr 109, 701/1, 700/7, 701/2.

Zakres prac do wykonania:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø200 o długości ok. 784,5 m (odcinek od S38 do S54 – studnia S38 jest studnią istniejącą – należy wymienić kinetę studni),

- odcinki boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø160 o długości ok. 238,5 m (55 szt.).

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- dostarczenie niezbędnych materiałów,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej według załączonej dokumentacji z uwzględnieniem ewentualnego odwodnienia rejonu robót,

- wyznaczenie (wytyczenie) geodezyjne i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- wykonanie próby szczelności kolektora i studzienek za pomocą wody,

- dokonanie przeglądu wykonanej kanalizacji sanitarnej za pomocą kamery 
(inspekcja TV rurociągów) wraz z pomiarem spadków,

- czyszczenie wysokociśnieniowe wybudowanej kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem inspekcji TV rurociągów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.

Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z marca 2015 r. „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PG”, dla której Gmina Szydłowo posiada ważne pozwolenie 
na budowę nr 480 z dnia 19.06.2015 r., znak: AB.6740.502.2015.XII udzielonej przez Starostę Pilskiego. Dla ww. decyzji pozwolenia na budowę została wydana w 2021 r. zmiana decyzji pozwolenia na budowę, jednakże zmiany wynikające z tej decyzji nie dotyczą zakresu prac do wykonania w ramach przetargu.

Prace wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w projekcie budowlanym (opis techniczny + profile).

Zaprojektowano podwyższenie istniejącego terenu na odcinkach S39-S41 oraz S48-S52. Według wiedzy Zamawiającego nastąpiła niwelacja terenu i zmiana terenu zawarta w projekcie nie będzie konieczna. Podwyższenie istniejącego terenu będzie konieczne w przypadku, gdy przekrycie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej będzie mniejsze niż 1m. Podwyższenie terenu należy dokonać na całej szerokości pasa drogowego (szerokość pasa drogowego wynosi 8m). Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w celu sprawdzenia czy konieczna będzie zmiana rzędnych istniejącego terenu.

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano sposobu oznaczenia zaślepionego odcinka bocznego doprowadzonego do granicy poszczególnych działek (nieruchomości), Wykonawca oznaczy te odcinki np. za pomocą słupka z tabliczką, na której będzie widniała informacja o głębokości posadowienia odcinka bocznego.

Wykonawca do swojej oferty dołączy kosztorys ofertowy uwzględniający między innymi całkowity koszt materiałów.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z inicjatorem, który poniesie całkowite koszty materiałów oraz część pozostałych kosztów w kwocie 45 437,55 zł brutto.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do realizacji robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, Wykonawca prowadzi roboty budowlane ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących projekt budowlany.

Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie ochronę swoich materiałów na terenie budowy.

Wykonawca zapewnia własne biuro i zaplecze socjalne dla pracowników.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również:

- koszty zajęcia pasa drogowego i zapewnienia dojścia i dojazdów do wszystkich posesji,

- koszty zorganizowania zaplecza budowy (dostawa wody, sanitariaty, energii elektrycznej, dozorowania),

- koszty badań i sprawdzeń wymaganych przepisami technicznymi,

- koszty zagospodarowania odpadów,

- inne nie wymienione wyżej koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa w dniu 30.10.2026 r.

Roboty uważa się za zakończone, jeżeli Wykonawca dostarczy Inwestorowi ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych wraz z pełną dokumentacją powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza zawiera m.in.: pozwolenia, dziennik budowy, rysunki wraz ze zmianami, operaty geodezyjne, protokoły szczelności, protokoły odbiorowe, atesty materiałów, instrukcje obsługi i konserwacji.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dodatkowo w formie elektronicznej w formacie pdf i dxf lub dwg.