WYTYCZNE DO ODTWORZENIA DRÓG

po robotach związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej - dz. nr 109, 700/7 oraz 701/1 
w miejscowości Dobrzyca.

1. Obowiązki formalne Wykonawcy

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego oraz właściwego zarządcy drogi o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni.

1.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, określającego sposób zabezpieczenia robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na czas ich prowadzenia,

- uzgodnienia i zatwierdzenia projektu z zarządcą drogi.

Rozpoczęcie robót dopuszcza się wyłącznie po wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu.

2. Wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni

2.1. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia konstrukcji drogi w miejscach wykonanych wykopów.

2.2. Wykopy należy zasypać materiałem układanym warstwami, z jednoczesnym ich zagęszczaniem zgodnie z projektem.

2.3. Na warstwie zasypki należy wykonać warstwę konstrukcyjną nawierzchni o grubości minimum 10 cm z kruszywa łamanego granitowego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.4. Odtworzona nawierzchnia musi zostać wyprofilowana zgodnie z istniejącą niweletą drogi oraz zapewniać prawidłowe odwodnienie terenu.

3. Wymagania materiałowe

3.1. Niedopuszczalne jest wykorzystanie do zasypki materiału rodzimego z wykopu, który nie spełnia wymagań jakościowych lub nie pozwala na uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności.

3.2. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności gruntu rodzimego, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na materiał spełniający wymagania techniczne, na własny koszt.

4. Zagęszczenie i nośność

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania takiego stopnia zagęszczenia gruntu oraz warstw konstrukcyjnych, który zapewni możliwość bezpiecznego użytkowania drogi przez pojazdy osobowe i ciężarowe.

4.2. Odtworzona nawierzchnia nie może wykazywać oznak deformacji, koleinowania ani zapadnięć.

4.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników badań zagęszczenia.

5. Rękojmia i odpowiedzialność

5.1. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty odtworzeniowe nawierzchni na okres 
równy okresowi rękojmi wg umowy na przedmiotowe zadanie.

5.2 W okresie rękojmi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan odtworzonej nawierzchni. W przypadku ujawnienia się osiadań gruntu, deformacji nawierzchni, kolein, zapadnięć lub innych uszkodzeń – w szczególności powstałych w wyniku opadów atmosferycznych lub naturalnej konsolidacji gruntu – Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oraz przywrócenia tego terenu do stanu umożliwiającego jego prawidłowe użytkowanie, w szczególności poprzez jego wyrównanie oraz usunięcie wszelkich deformacji powstałych w wyniku ruchu sprzętu budowlanego.

5.4. Niedopuszczalne jest pozostawienie jako warstwy wierzchniej materiału pochodzącego 
z wykopu (urobku) w pozostałym zakresie terenu budowy. Warstwa wierzchnia musi być wykonana z materiału zapewniającego właściwe parametry użytkowe oraz estetyczne terenu.

6. Wymagania dodatkowe

6.1. Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający utrudnienia dla użytkowników dróg.

6.2. W miarę możliwości technicznych należy zapewnić dojazd do posesji przez cały okres realizacji robót.

6.3. Teren robót należy właściwie oznakować oraz zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

6.4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
i przywrócenia go do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac.