PROJEKT TECHNICZNY

Zadanie:

„Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Smogóry”

Inwestor:

GMINA OŚNA LUBUSKIE

ul. Rynek 1,

69-220 Ośno Lubuskie

Biuro Projektowe:

VIA Projekt Sp. z o.o. ul. Piskorskiego 21

70-809 Szczecin

Adres:

Dz. ewid. nr 197, 199/2, 194, 223, 195/2 obręb 0008 Smogóry

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi).

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Projektanci i sprawdzający zgodnie oświadczają, że projekt opracowano w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODPIS:

| Projektant: | mgr inż. Mateusz Zdun uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21 |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: | Krzysztof Mieszko |  |

EGZ……

Czerwiec 2025

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1.	Podstawa opracowania.	4

1.2.	Cel i zakres opracowania	4

1.3.	Opis stanu istniejącego.	5

1.4.	Stan projektowany – Branża drogowa.	6

1.4.1.	Warunki przyjęte do projektowania.	6

1.4.2.	Projektowana droga w planie.	6

1.4.3.	Projektowana droga w przekroju poprzecznym.	6

1.4.4.	Projektowana droga w przekroju podłużnym.	6

1.4.5.	Konstrukcja nawierzchni.	7

1.5.	Zieleń.	7

1.6.	Warunki gruntowo-wodne.	8

1.7.	Odwodnienie.	8

1.8.	Ochrona środowiska.	8

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

1.	Rys. 1 Plan orientacyjny   skala 1:10 000  Arkuszy: 1	10

2.	Rys. 2 Plan sytuacyjny    skala 1:500  Arkuszy: 1	10

3.	Rys. 3 Przekroje normalne   skala 1:50  Arkuszy: 1	10

4.	Rys. 4 Profil podłużny    skala 1:1000/100 Arkuszy: 1	10

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania.

Postawą opracowania projektu jest:

- Umowa z Inwestorem – Gmina Ośno Lubuskie;

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 poz. 602, z późn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 poz. 1729 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U 2002 poz.1393 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 poz. 2181 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn.zm.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 20221r. poz. 1376 z późn.zm.);

- Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

## Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 004110F i 004259F w miejscowości Smogóry (gm. Ośno Lubuskie) i obejmuje w swoim zakresie:

- korektę geometrii poziomej i pionowej drogi,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 3,5 – 5 m,

- budowę poboczy o szer. 1,0 m,

- przebudowę istniejących i wykonanie nowych zjazdów do posesji,

- przebudowę istniejących skrzyżowań,

- wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego,

- zabezpieczenie istniejących sieci,

- prace wykończeniowe i porządkowe, w tym humusowanie terenów zielonych i obsianie mieszanką traw.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, nadanie jej stałych, normatywnych wartości geometrycznych, zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu oraz poprawę estetyki w obrębie przebudowywanego układu komunikacyjnego.

## Opis stanu istniejącego.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o długości 195,90 m. Na początku projektowanego odcinka, w rejonie skrzyżowania, znajduje się nawierzchnia asfaltowa w stanie dobrym – bez ubytków, spękań ani wyraźnych nierówności. W miejscu rozpoczęcia opracowania kończy się obustronny chodnik wykonany z betonowej kostki brukowej.

Rys. 1 - Droga w stanie istniejącym (początek opracowania).

Po około 10 metrach rozpoczyna się odcinek drogi o nawierzchni z bruku kamiennego (kamień polny), o szerokości około 3,0 m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej, które występują aż do końca analizowanego odcinka.

Większość zjazdów indywidualnych do posesji nie posiada utwardzenia. Droga jest wyposażona w oświetlenie uliczne. Ruch pieszy na całej długości opracowania odbywa się w pasie pobocza. Droga w znacznym stopniu jest pokryta luźnym piaskiem.

Rys. 2 - Droga w stanie istniejącym (nawierzchnia z bruku kamiennego).

Zgodnie z obowiązująca stałą organizacją ruchu jest to droga dwukierunkowa.

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie obejmującym następujące uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa,

- przewody elektroenergetyczne,

- przewody telekomunikacyjne.

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej.

## Stan projektowany – Branża drogowa.

### Warunki przyjęte do projektowania.

Projektowana klasa techniczna drogi: 					D-dojazdowa;

Przyjęta kategoria ruchu:						KR1-2

Przekrój:								1/1

Szerokość jezdni:							3,50-5,00 m

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej:		           		2,00%

Pochylenie poprzeczne jezdni na łukach:				2,00% (jak na prostej)

Szerokość pobocza:							1,00 m

### Projektowana droga w planie.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym). Projektowana droga ma długość około 196,0 m. Nawierzchnie jezdni i zjazdów zaprojektowano z kostki brukowej typu “EKO”. Szerokość jezdni wynosi 3,5 m. Na początku opracowania występuje poszerzenie jezdni do 5,0 m. Szerokość zjazdów dopasowano do szerokości istniejących bram. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 1,0 m.

### Projektowana droga w przekroju poprzecznym.

Na fragmencie odcinka gdzie szerokość jezdni wynosi 5 m - zaprojektowano dwustronny spadek o wartości 2,0%. Z kolei tam gdzie szerokość jezdni wynosi 3,5 m, ten spadek jest jednostronny, lecz również wynosi 2,0%. Wszystkie zjazdy posiadają spadki dostosowane do terenu istniejącego z zachowaniem wymagań narzuconych stosownymi przepisami. Pochylenia poprzeczne poboczy wynoszą 6%.

### Projektowana droga w przekroju podłużnym.

Niwelety poszczególnych odcinków zaprojektowano przy założeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejącego terenu z uwzględnieniem istniejących zjazdów do posesji. Początek i koniec opracowania należy dowiązać do stanu istniejącego.

Minimalny spadek podłużny założony w projekcie to 0,49 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi 1,84 %. Projektowane zjazdy z przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu. Łuki jakie zastosowano w przekroju pionowym posiadają promień w zakresie 600-1000 m.

### Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja jezdni z kostki eko behaton (gr. 33 cm):

- Kostka brukowa, dwuteowa typu „EKO” szara, wypełniona grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm.           gr. 8 cm;

- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 20 cm;

Konstrukcja zjazdu z kostki eko behaton (gr. 33 cm):

- Kostka brukowa, dwuteowa typu „EKO” grafitowa, wypełniona grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm.  gr. 8 cm;

- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 20 cm;

Konstrukcja jezdni z kruszywa (gr. 25 cm):

- Przekrusz z litej skały 0/31,5 stabilizowany mechanicznie (C90/3), wraz z miałowaniem miałem kamiennym, gr. 25 cm;

Konstrukcja pobocza z kruszywa (gr. 15 cm):

- Przekrusz z litej skały 0/31,5 stabilizowany mechanicznie (C90/3), wraz z miałowaniem miałem kamiennym, gr. 15 cm;

Zaplanowano rozbiórkę konstrukcji drogi składającej się z żużlu i kamieni-otoczaków oraz istniejącego nasypu budowlanego o średniej grubości 20 cm. Pozostały nasyp budowlany w postaci piasków średnich i grubych należy zagęścić dogęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97.

## Zieleń.

W ramach przebudowy drogi zakłada się niewielką korektę geometrii drogi, która nie spowoduje znacznego zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej.

Wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób nieszkodzący drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemów korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5 m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie.

Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad:

- Niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew – bez względu na rodzaj i przyczynę,

- Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów budowlanych,

- Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających masy korzeniowe.

## Warunki gruntowo-wodne.

W podłożu gruntowym zalegają:

- żużel,

- kamienie-otoczaki,

- nasyp budowlany,

- piasek średni,

- żwir,

- piasek gruby,

- piasek gliniasty.

Podczas wykonywania odwiertów, odwiercono warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle na głębokości 1,8 m p.p.t.

Zaplanowano rozbiórkę konstrukcji drogi składającej się z żużlu i kamieni-otoczaków oraz istniejącego nasypu budowlanego o średniej grubości 20 cm. Pozostały nasyp budowlany w postaci piasków średnich i grubych należy zagęścić dogęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97.

Grupa nośności podłoża : G1

Warunki wodne: przeciętne

Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu geotechnicznego: I

## Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak w stanie istniejącym tj. odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych z wykorzystaniem retencji gruntów przyległych do drogi/ terenów zielonych.

## 1.8.	Ochrona środowiska.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów niepowodujących degradacji środowiska. Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu budowy należy wywieźć na wysypisko.

Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy hałasu.

Ochrona wód - Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie powierzchniowe obiektu uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłużnych.

Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę obiektu nie projektuje się urządzeń zabezpieczających.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę obiektu nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.

Opracował: Krzysztof Mieszko

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Rys. 1 Plan orientacyjny			skala 1:10 000		Arkuszy: 1

## Rys. 2 Plan sytuacyjny				skala 1:500		Arkuszy: 1

## Rys. 3 Przekroje normalne			skala 1:50		Arkuszy: 1

## Rys. 4 Profil podłużny				skala 1:1000/100	Arkuszy: 1