PROJEKT STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Zadanie:

„Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Smogóry”

Inwestor:

Gmina Ośno Lubuskie

ul. Rynek 1

69-220 Ośno Lubuskie

Adres:

Dz. ewid. nr 197, 199/2, 223, 194, 195/2 obręb Smogóry

PODPIS:

| Opracował: | Krzysztof Mieszko |  |
| --- | --- | --- |

Szczecin, czerwiec 2025

EGZ……

Zawartość opracowania

Spis treści

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1.	Podstawa opracowania.	3

1.2.	Cel i zakres opracowania	3

1.3.	Opis stanu istniejącego	3

1.4.	Opis organizacji ruchu	5

1.5.	Zasady oznakowania	5

1.6.	Zestawienie znaków pionowych	6

1.7.	Termin wprowadzenia organizacji ruchu	7

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

2.1.	Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10 000 / Arkuszy 1	8

2.2.	Plansza stałej organizacji ruchu rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 1	8

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania.

Postawą opracowania projektu jest:

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 poz. 602, z późn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 poz. 1729 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U 2002 poz.1393 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 poz. 2181 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn.zm.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 20221r. poz. 1376 z późn.zm.);

- Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej położonej na dz. ewid nr  197 i 199/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w celu dostosowania istniejącego oznakowania do zaprojektowanych rozwiązań drogowych – przebudowy drogi.

Zakres opracowania obejmuje działki: Dz. ewid. Nr197, 199/2, 194, 223, 195/2, obręb 0008 Smogóry.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Dostosowanie oznakowania pionowego do stanu projektowego;

## Opis stanu istniejącego

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o długości 195,90 m. Na początku projektowanego odcinka, w rejonie skrzyżowania, znajduje się nawierzchnia asfaltowa w stanie dobrym – bez ubytków, spękań ani wyraźnych nierówności. W miejscu rozpoczęcia opracowania kończy się obustronny chodnik wykonany z betonowej kostki brukowej.

Rys. 1 - Droga w stanie istniejącym (początek opracowania).

Po około 10 metrach rozpoczyna się odcinek drogi o nawierzchni z bruku kamiennego (kamień polny), o szerokości około 3,0 m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej, które występują aż do końca analizowanego odcinka.

Większość zjazdów indywidualnych do posesji nie posiada utwardzenia. Droga jest wyposażona w oświetlenie uliczne. Ruch pieszy na całej długości opracowania odbywa się w pasie pobocza. Droga w znacznym stopniu jest pokryta luźnym piaskiem.

Rys. 2 - Droga w stanie istniejącym (nawierzchnia z bruku kamiennego).

Zgodnie z obowiązująca stałą organizacją ruchu jest to droga dwukierunkowa.

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie obejmującym następujące uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa,

- przewody elektroenergetyczne,

- przewody telekomunikacyjne.

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej.

## Opis organizacji ruchu

    - Organizacja istniejąca

Nie występuje.

    - Organizacja projektowana

Na początku opracowania znajduje się kombinacja znaków A-12b, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 10 t” oraz tabliczka T-0 oznajmująca, że dane ograniczenie tonażu nie dotyczy pojazdów dostawczych, mieszkańców i pojazdów służb komunalnych. Za zjazdem nr 1 projekuje się znak B-33, ograniczający prędkość do 40 km/h. Po prawej stronie w km 0+037, km 0+075 oraz km 0+111 drogi znajdują się znaki U-9b umieszczone przed słupami energetycznymi ostrzegające użytkowników ruchu o braku skrajni drogowej. Na końcu opracowania, przed wjazdem na droogę z kostki eko behaton zaprojektowano kombinację znaków B-33 (40 km/h), B-18 (10 t) oraz T0 (“Nie dotyczy dostaw, mieszkańców i służb komunalnych”) w celu zapewnienia spójności oznakowania na projektowanym odcinku.

## Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciągu drogi gminnej projektuje się wielkości małej (M). Wielkość każdej z tablic pokazano w tabeli poniżej. Na licach wszystkich znaków pionowych stosować folię odblaskową typu „2”. Znaki pionowe umieszczać na słupkach z rur stalowych ocynkowanych min. Ø 60 mm. Znaki pionowe należy ustawić w odległości minimum 0,50 m od krawędzi korony drogi, licząc od brzegu znaku i na wysokości min. 2,20 m nad poziomem chodnika. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi powinna być odchylona od kąta prostego o 5 stopni w kierunku środka drogi.

Ryc. 1. Sposób umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.

Ryc. 2. Wysokości umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.

Ryc. 3. Kąt umieszczania znaków drogowych.

Znaki pionowe powinny być ustawione w sposób taki, aby zachowana została ich stabilność i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie masy chemoutwardzalnej.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonać zgodnie z projektem i Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

## Zestawienie znaków pionowych

| Nazwa | Stan | Ilość |
| --- | --- | --- |
| A-12b | Projektowane | 1 |
| B-18 | Projektowane | 2 |
| B-33 | Projektowane | 2 |
| T-0 | Projektowane | 2 |
| U-9b | Projektowane | 3 |

Łącznie zaprojektowano 10 znaków pionowych i 6 nowych słupków.

## Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizację ruchu należy wprowadzić po zakończeniu prac przy przebudowie drogi. Przewidywany termin to 01.12.2026 r.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10 000 / Arkuszy 1

## Plansza stałej organizacji ruchu rys. nr 2 w skali 1:500 / Arkuszy 1