ARCHITEKTURA

  - Opis techniczny - Architektura

    - INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Bez zmian.

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu po jego remoncie pomieszczeń nie ulegnie zmianie i mieści się w całości na działce nr 52 (Jedn. ewid. : Krosno, Obręb: Białobrzegi).

    - PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń piwnicznych Szkoły  Podstawowej Nr 3 w Krośnie polegający na wykonaniu przepony izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych (iniekcja krystaliczna ciśnieniowa) wraz z remontem pomieszczeń piwnicznych.  Zakres robót budowlanych obejmuje pomieszczenia:

- Pomieszczenie sanitarne (magazynek): (wym. 1,3m x 2,5m) istniejąca wysokość:

2,90 m,

- Korytarz wraz z wnęką pod schodową: (wym. 3,1m x 5,85m) istniejąca wysokość: od 2,90 m do około 0,40 m pod schodami

- Szatnia: (wym. 5,6m x 5,75m) istniejąca wysokość: 2,30m,

Powyższe oznaczenia są zgodne z załącznikiem graficznym- inwentaryzacji.

Obiekt szkoły objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Krośnie  (dz. nr 55, jedn. ewid. : Krosno, Obręb : Białobrzegi) ul. M. Konopnickiej 5

    - PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizje lokalne.

2. Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych.

3. Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

4. Obowiązujące Normy i Przepisy.

5. Ustawa Prawo Budowlane.

    - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

      - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie zakresu remontu  pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie, przy ul. Marii Konopnickiej.

      - Zakres opracowania

Zakres opracowania zaznaczono na załączonych szkicach no niniejszego opracowania.

    - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

      - Istniejący  i projektowany stan zagospodarowania terenu

Obecne zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Romoty remontowe zewnętrzne są objęte w inne części zamówienia.

      - Ochrona specjalna terenu

- Teren inwestycji oraz przedmiotowy budynek  nie jest objęty ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, ani inną ochroną specjalną terenu.

      - Wpływ eksploatacji górniczej

Nie występuje.

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej.

      - Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego  otoczenia

Bez zmian.

Projektowany zakres remontu nie stworzy dodatkowych czynników ponad te, które występowały dotychczas. Projektowana inwestycja nie wpłynie na stan środowiska naturalnego otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

    - PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

      - Opis stanu istniejącego

Budynek jest to obiekt wolnostojący dwukondygnacyjny w części podpiwnicznony. Budynek główny o wymiarach 47,20m x 16,10 m usytuowany na działce nr 52 równolegle do ul. Marii Konopnickiej, wybudowany został pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku.

W późniejszym okresie budynek szkoły był rozbudowany i modernizowany. Dobudowana została sala gimnastyczna i pomieszczenia szatniowe oraz przebudowane zostały pomieszczenia kotłowni z przystosowaniem ich do kotłów gazowych.

      - Przeznaczenie obiektu budowlanego

Bez zmian. Budynek Szkoły pełni funkcje dydaktyczną.

      - Program użytkowy

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej, stropy międzypiętrowe żelbetowe typu kleina, prefabrykowane gęstożebrowe typu Akerman oraz drewniane (część stropu nad parterem w budynku głównym), dach wielospadowy konstrukcji drewnianej stolcowo kleszczowej.

- Fundamenty budynku typu ławowego betonowe,

- Ściany konstrukcyjne piwnic z cegły ceramicznej pełnej,

- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne –cegła ceramiczna pełna,

- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – cegła ceramiczna pełna,

- Ściany działowe cegła ceramiczna pełna,

- Strop żelbetowy płytowy oraz typu kleina,

- Klatka schodowa – żelbetowa,

- Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej stolcowo-kleszczowej kryty blachą,

Ściany zewnętrzne piwnic grubości 60 cm ocieplone warstwą styropianu gr. min 11cm wraz z wykonaniem drenażu opaskowego.

    - FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego nie ulegną zmianie. Remont nie będzie miała wpływu na sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Projektowany remont został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

    - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowe roboty budowlane

Remont części pomieszczeń piwnicznych budynku.

- Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem A-B,

- Wymiana drzwi pomiędzy istniejącym korytarzem a korytarzem (pomieszczenie B),

- Demontaż ościeżnicy pomiędzy pomieszczeniem B-C,

- Rozebranie istniejących płytek podłogowych wraz z cokolikiem,

- Rozbiórka wylewki betonowej zbrojonej,

- Pogłębienie pod konstrukcję posadzek,

- Demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego (oprawy, gniazdka itp.)

- Skucie mokrych tynków piwnicznych na wysokość śr. 1,7 m,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku,

- Ułożenie foli separacyjnej,

- Wykonanie podkładu betonowego B25 o grubości 10 cm (wodoszczelność –W8) zbrojonego przeciwskurczowo siatką fi 8 o rozstawie 20 cm w każdym kierunku,

- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej zawilgoconych ścian ceglanych,

- Wykonanie iniekcji pionowej ciśnieniowej strukturalnej rozstaw otworów siatka co 12-15 cm,

- Uszczelnienie styku ściana - płyta systemową zaprawą uszczelniającą (opcjonalnie taśmą uszczelniającą),

- Wykonanie warstwy uszczelnienia typu wannowego z elastycznego szlamu mineralnego ( wraz z wyobleniem i wywinięciem na ścianę ok. 30 cm powyżej posadzki oraz w miejscach ścian dociskowych 2,0m),

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych (o wysokości średnio ok. 1,7m),

- Wykonanie Izolacji ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm (λ=0,31W/m2)

- Ułożenie folii PE typu szerokiego,

- Wylewka betonowa 5 cm zbrojona,

- Montaż drzwi wewnętrznych (90/200cm w świetle) płytowych ze wzmocnionym ramiakiem, tuleje wentylacyjne w pom. Sanitarnym, III  klasa mechaniczna wg. PN-EN 1192:2001),

- Ułożenie foli w płynie 2 krotne na  wylewce wraz z wywinięciem na ściany do wysokości ok. 20 cm,

- Ułożenie płytek gresowych w stylu karo antypoślizgowych klasa min. R10 układane na elastycznej zaprawie klejowej,

- Wykonanie schodów wewnętrznych wraz z obustronna balustradą (wykonać wnękę na balustradę w ścianie dociskowej- brak miejsca),

- Wykonanie lamperii z płytek ceramicznych o wysokości w pomieszczenia A min 2m w pozostałych min. 1,5 m,

- Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okienno- drzwiowej,

- Przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z po szpachlowaniem,

- Gruntowanie podłoży pod malowanie,

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami ceramicznymi,

- Montaż kratek wentylacyjnych oraz montaż wentylatora z czujnikiem wilgotności w pomieszczeniu A wraz z podłączeniem elektrycznym,

- Wymiana opraw oświetleniowych, przełączników i włączników,

- Wykonanie podokiennika wraz z przygotowaniem podłoża w płytek gresowych,

- Uporządkowanie pomieszczeń (sprzątanie, mycie),

Wszystkie posadzki należy licować wysokościowo do korytarza głównego (bez progowo), wraz z obniżeniem istniejącej posadzki pomieszczenia A i B o ok. 5 cm, C o około 35cm.

W kosztach prac należy uwzględnić ręczny transport materiałów budowlanych i rozbiórkowych z pomieszczeń piwnicznych na zewnątrz.

    - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

- Iniekcja krystaliczna ciśnieniowa.

Wykonanie iniekcji ciśnieniowej poziomej dwurzędowej obwodowej przewidziano w pomieszczeniach A, B. C, D.

Ponadto należy wykonać iniekcję ciśnieniową pionową strukturalną ściany w postaci rękawa o wys. 1,0 m w pomieszczeniu A oraz w pomieszczeniu D pod spocznikiem schodów wejściowych o wys. 1,5m wraz z narożem wklęsłym w pomieszczeniu C- opis zakresu wg. przedmiaru robót i rzutu piwnic.

Przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone tynki cementowo-wapienne powyżej strefy zawilgocenia i oczyścić powierzchnie muru. Otwory iniekcji ciśnieniowej poziomej należy wiercić co 15 cm w dwóch rzędach mijankowo oddalonych od siebie o 8 cm. Średnica otworów powinna wynosić od 12mm do 18mm, a kąt nachylenia 0-300. Natomiast ciśnieniową iniekcję strukturalną wykonać należy w postaci siatki otworów co 15cm x 15cm z przesunięciem pomiędzy rzędami, a kąt nachylenia odwiertów wynosi 0-300. Osie otworów powinny przecinać przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej między cegłami muru.

Długość otworów powinna być jak największa, należy jednak pozostawić  około 5 cm nieprzewierconej ściany. Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy.

Wywiercone otwory należy oczyścić ze zwiercin. Puste wewnętrzne przestrzenie murów, nie całkowicie wypełnione spoiny, miejsca pęknięć oraz nawiercone otwory powinno się wypełnić rzadką zaprawą cementową w dodatkiem napowietrzającym o konsystencji półciekłej. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, należy ponownie wywiercić otwory iniekcyjne. Płyn iniekcyjny na bazie krzemianów i dodatków hydrofobowych aplikować w mur pod ciśnieniem 0,2 do 0,7 MPa. Następnego dnia otwory należy zabezpieczyć zaprawą systemową, nisko skurczową bardzo dobrym upłynnieniu i zdolności do wypełniania pustek.

- Nadproża.

Przewiduje się wstawienie kątowników stalowych 2szt L50x50x4-1100mm celem wzmocnienia nadproża drzwiowego do magazynku,

- Projektowana podłoga na gruncie- układ warstw :

- Płytki Gresowe - 2 cm,

- 2x filia w płynie (wywinięta na ścianę ok. 20cm),

- Wylewka cementowa zbrojona siatką min. 3 mm oczko 10 x10 cm - 5cm (dylatowana w pomieszczeniu A),

- Folia PE - 0,3mm,

- Styropian EPS 100-031  gr. 10cm,

- Szlam mineralny elastyczny (z wyobleniem i wywinięciem na ścianę) –gr. 1cm,

- Beton B 25 W8 (wodoszczelny) grubość 10cm zbrojony siatką fi 8mm 20 x20 cm (zakład 20cm),

- Folia separacyjna,

- Warstwa wyrównująca z piasku – 2 cm,

    - ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

      - Tynki

Tynki renowacyjne:

Kolejność prac

- Dokładne oczyszczenie ścian z kurzu , brudu itp.

- Wykonanie nowych tynków renowacyjnych,

- Malowanie ścian,

Sposób wykonania:

Po usunięciu starych zasolonych, zagrzybiałych tynków i po dokładnym

oczyszczeniu ścian z kurzu , brudu itp. w pierwszej kolejności należy nałożyć na

ściany preparat przeciw migracji soli, który wnika w powierzchnię materiału

budowlanego i wytwarza hydrofobową strefę która przerywa migrację soli i

niszczące naprężenia wywołane przez krystalizację - skutecznie blokuje sole.

Przepuszczalność pary wodnej zostaje dużym stopniu zachowana. Przez

wytrącanie żelu krzemionkowego osiąga się dodatkowe wzmocnienie osłabionego muru .

Po wchłonięciu preparatu na świeże należy nanieść wodorozcieńczalny środek

do zwalczania grzybów w murze który wnika w powierzchnię materiału budowlanego i hamuje rozwój grzybów .

Po zastosowaniu preparatów biochemicznych na świeżo zaimpregnowaną ścianę

należy nałożyć preparat gruntujący oparty na związkach kwasu krzemowego

stosowany w uszczelnieniach rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.

Po ok. 2 dniach można przystąpić do wykonania magazynujący sole tynku renowacyjnego wg instrukcji WTA, zawierającego włókna, do renowacji i naprawy zawilgoconych a także obciążonych solami powierzchni wewnętrznych, tynk jest przepuszczalny dla pary wodnej i hydrofobowy.

      - Posadzki

- Płytki gresowe.

Płytki gresowe nieszkliwione o wymiarach 30x30cm lub 40x40cm lub 60x60 w kolorze kontrastowym do ścian, powierzchnia naturalna (lub według wytycznych inwestora). Cokoliki z płytek o wymiarach 30x15cm o kolorze posadzki. Klasa ścieralności min. 5.

Parametr antypoślizgowości płytek min. R10 (krytyczny kąt poślizgu 10-19o) wg DIN 51130. Płytki układać na elastycznej zaprawie klejowej do gresu. Spoiny o szerokości 4mm należy wypełnić zaprawą do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki posadzki, odporną na wnikanie wody. Spoiny łączące zamknięte w sposób trwale elastyczny.

      - Powłoki malarskie wewnętrzne

- Farba lateksowa wewnętrzna

(ściany wewnętrzne)

Wodorozcieńczalna farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro i utrzymujących strukturę powłok wewnętrznych. Klasa 1 szorowalności i zmywalności wg PN-EN 13300.

Parametry techniczne :

Kolor ścian : biały

Klasa odporności na szorowanie na mokro :  Klasa 1

Stopień połysku :  półmat/mat

Ilość warstw :  2

Sposób nakładania :  wałek, pędzel, natrysk

Temperatura stosowania :  od +5ºC do +25ºC dla malowania i wysychania farby

Palność : niepalne

Przed malowaniem ściany należy pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża i producenta farby. Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Farbę nakładać  za pomocą wałka lub metodą natryskową.  Ściany należy malować dwukrotnie. Warstwę pośrednią wykonać farbą lateksową rozcieńczoną maks. 10% wody. Warstwę wierzchnią wykonać farbą lateksową rozcieńczoną maks. 5% wody.

      - Drzwi

- Drzwi wewnętrzne wzmocnione

Drzwi 1-skrzydłowe, bezprogowe

Parametry techniczne drzwi:

Skrzydło drzwiowe gładkie pełne, w wersji przylgowej, zawieszone na minimalnie 3 zawiasach, wkładka patentowa,

Konstrukcja skrzydła – konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie HDP,

Kolor: kontrastowy do powierzchni ścian (należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły)

Wyposażenie dodatkowe:

- zamek z wkładka patentową,

- komplet klamek stal nierdzewna,

- co najmniej 3 zawiasy, regulowane,

- klasa mechaniczna kompletnych drzwi z ościeżnicą min. 3 wg. PN-EN 1192.2001,

- ościeżnica metalowa,,

- drzwi okleinowane kompletne CPL gr. min 0,2mm.

- drzwi wyposażyć w wentylację (tuleje) o pow. 0,022m 2 w pomieszczeniu A,

    - ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

- Demontaż istniejącego osprzętu i ponowny montaż,

    - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

Charakterystyka cieplna ścian nie ulegnie zmianie. Natomiast poprawie ulegnie charakterystyka przegrody posadzkowej piwnic.

    - WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE  LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Bez zmian

    - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowany remont pomieszczeń  nie zmienia istniejących warunków ochrony ppoż. Istniejącego budynku Szkoły Podstawowej. Projekt nie obejmuje całego budynku, zakres prac obejmuje cząstkowy remont pomieszczeń piwnicznych związany z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych ścian.

      - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy:  			     823,73 m2

Powierzchnia całkowita: 			  2 498,19 m2

Powierzchnia użytkowa: 			  1 660,68 m2

Kubatura:                      			10 125,00 m3

Liczba kondygnacji – 3 (w tym – dwie nadziemne).

    - UWAGI DODATKOWE

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z :

• Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

• Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

• Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

• Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej,

• Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.

Opis opracował :

Sławomir Tomczyk

KONSTRUKCJA

  - Opis techniczny - KONSTRUKCJA

    - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Przepisy prawa budowlanego

- Inwentaryzacja własna

- Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego

    - Zestawienie wykorzystanych norm:

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.

    - Opis elementów konstrukcyjnych

- Fundamenty.

Posadowienie budynku istniejącego na fundamentach betonowych

- Ściany.

Ściany wewnętrzne nośne – ściany murowane tradycyjne ceglane pełne.

- Stropy.

Stropy żelbetowe płytowe żelbetowe.

Na wyższych kondygnacjach gęstożebrowe.

- Dach.

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej stolcowo-kleszczowej kryty blachą.

- Schody wewnętrzne

Żelbetowe, wylewane na mokro.

    - Opis elementów konstrukcyjnych – w zakresie remontu pomieszczeń piwnicznych.

- Nadproża drzwiowe.

Kątowniki stalowe 2 x L50x50x4 – 1100

    - Uwagi końcowe

1. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać aktualne, niezbędne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza się zastosowanie (po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem) rozwiązań i materiałów zamiennych, równoważnych, sprawdzonych w praktyce i posiadających wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

3. Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" (Dz.U. 2019 poz. 1186), ściśle wg. niniejszego projektu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych, a także uwzględniając wszystkie obowiązujące w tym zakresie normatywy i przepisy prawa, pod nadzorem osób mających stosowne (wymagane) uprawnienia budowlane.

4. W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obniżonych temperatur należy stosować wymagania zawarte w „Wytycznych wykonywania robót budowlano- montażowych w obniżonych temperaturach" (ITB 1988)

5. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

6. Wszelkie ewentualne niezgodności i/lub niejasności dotyczące niniejszego projektu, oraz ewentualne zmiany (nieujęte w karcie zmian dopuszczonych) należy bezwzględnie uzgodnić z jednostką projektową (autorem niniejszego opracowania).

Opis opracował:

Sławomir Tomczyk