SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, UL. KONOPNICKIEJ 5 –     MODERNIZACJA BUDYNKU – CZĘŚĆ I,

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE – CZEŚĆ II.

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIELNICY BIAŁOBRZEGI

LOKALIZACJA:    DZ. NR. EW. 55 OBRĘB BIAŁOGRZEGI, PRZY UL. M. KONOPNICJKIEJ 5 W KROŚNIE

INWESTOR: 	GMINA MIASTO KROSNO

UL. LWOWSKA 28A; 38-400 KROSNO

KOD CPV:

45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45000000-7  - Roboty budowlane,

45111300-1  - Roboty rozbiórkowe,

45320000-6 – Roboty izolacyjne (iniekcyjne),

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

marzec 2026 r.

1.     Wstęp

1.1.	 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z remontem nawierzchni placu zabaw oraz pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie polegającej na wykonaniu przepony izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej (iniekcja krystaliczna ciśnieniowa) wraz z remontem pomieszczeń piwnicznych przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Krośnie. Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)", którą sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)" określa zasady postępowania przy wykonywaniu Robót budowlanych w zakresie budynków w skład których wchodzą niżej wymienione kategorie prac:

45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45000000-7  - Roboty budowlane,

45111300-1  - Roboty rozbiórkowe,

45320000-6 – Roboty izolacyjne (iniekcyjne),

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

1.2.	  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1, wg. opisu z punktu 1.2.1

    - Krótka charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zlokalizowany w Krośnie na dz. o nr ew. 2805/1 ob. Śródmieście.

Jest to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, przekryty jednospadowym dachem płaskim o konstrukcji drewnianej. Jest to budynek murowany o stropach żelbetowych. Dach ukryty z trzech stron murem attyki. Budynek z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, przebudowany w latach osiemdziesiątych.

Planowana inwestycja polegać ma na przebudowie części budynku celem wydzielenia pomieszczenia socjalnego oraz toalety. Zakresem opracowania objęte jest również wyprofilowanie wejścia do budynku z istniejącej kostki brukowej..

Informacje o terenie budowy.

Istniejąca zabudowa - działka nr ewid. 52 jest zabudowana istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 3 objętym opracowaniem oraz innym obiektem budowlanym.

Istniejące uzbrojenie – budynek jest przyłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i elektroenergetycznej.

W związku z funkcją przebudowywanego obiektu należy stosować się do następujących zasad:

- Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu.

- Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych;

- Na terenie możliwe jest składowanie materiałów pod warunkiem że nie będą one blokowały przejazdu wokół budynku,

- media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania udostępnione będą odpłatnie; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia na wprowadzeniu na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt

- zaplecze socjalne dostępne jest na terenie obiektu pod warunkiem iż pozostanie ono w stanie pierwotnym po zakończeniu robót

g) W trakcie prac szczególna ochroną należy objąć istniejące otoczenie obiektu i wyposażenie, które w razie uszkodzenia wykonawca naprawi na własny koszt.

  - Określenia

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

d). Zamawiający –Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

e). Inwestor Bezpośredni - Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

f). Roboty budowlane - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

g). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

h). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

i). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

j). Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.  Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów spełniających określone prawem standardy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nieodpowiadające normom i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczy się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne winny być zgodne z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną  do zbioru norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2.	Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Pakowanie, przechowywanie i transport: wszystkie pozostałe materiały powinny być przechowywane i transportowane wg. obowiązujących przepisów i instrukcji producentów.

Zastosowane w specyfikacji i projektach określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z artykułem 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) znaki towarowe przywołane w projekcie określają pożądany standard przedmiotu. Należy stosować przedmioty wymienione lub równoważne, przy czym równoważne oznacza takie same lub lepsze pod względem technicznym, jakości użytkowej i estetycznym. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów:

Układ warstw podłogowych:

- Płytki Gresowe - 2 cm,

- 2x filia w płynie (wywinięta na ścianę ok. 20cm),

- Wylewka cementowa zbrojona siatką min. 3 mm oczko 10 x10 cm - 5cm (dylatowana pomiędzy pomieszczeniami),

- Folia PE - 0,3mm,

- Styropian EPS 100-031  gr. 10cm, (lambda 0-31 W

- Szlam mineralny elastyczny (z wyobleniem i wywinięciem na ścianę) –gr. 1cm,

- Beton B 25 W8 (wodoszczelny) grubość 10 cm zbrojony siatką fi 8mm 20 x20 cm (zakład 20cm),

- Folia separacyjna,

- Warstwa wyrównująca z piasku 2cm,

- nadproża systemowe lub kształtowniki stalowe zgodnie z projektem

- Parametry techniczne drzwi:

Skrzydło drzwiowe gładkie pełne, w wersji przylgowej, zawieszone na minimalnie 3 zawiasach,

Konstrukcja skrzydła – konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie HDP,

Kolor: kontrastowy do powierzchni ścian (należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły)

Wyposażenie dodatkowe:

- zamek z wkładka patentową,

- komplet klamek stal nierdzewna,

- co najmniej 3 zawiasy, regulowane,

- klasa mechaniczna kompletnych drzwi z ościeżnicą min. 3 wg. PN-EN 1192.2001,

- ościeżnica stalowa,

- drzwi okleinowane kompletne CPL gr. min 0,2mm.

- wszystkie drzwi wyposażyć w wentylację (tuleje) o pow. 0,022m 2,

- Drzwi w kolorze białym lub innym standardowym zaproponowanym przez inwestora.

- wodorozcieńczalna farba lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie (klasa 1) na mokro i utrzymujących strukturę powłok wewnętrznych, matowa.

- Wylewki: Wytrzymałość wylewek cementowych badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśma dylatacyjna brzegową,

- płytki gresowe nieszkliwione w kolorze szarym, antypoślizgowe klasa R10, powierzchnia naturalna (lub według wytycznych inwestora). Listwy cokołowe z płytek o kolorze posadzki. Klasa ścieralności min. 5.

- Warstwa wyrównująca z piasku – 2cm,

2.4. Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw:

- wyrównanie istniejącej podbudowy, dostosowanie jej grubości dedykowanej na plac zabaw nowej nawierzchni EPDM.

- nawierzchnia syntetyczna bezpieczna wylewana dwuwarstwowo o łącznej grubości zgodnie z rysunkami dokumentacji oraz przedmiaru

3.  Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4.  Transport

4.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

  - Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne technicznie środki transportu:

-samochód dostawczy o ładowności do 0,9t,

-samochód samowyładowczy do 5t

-samochód skrzyniowy do 5t

Materiały należy układać równomiernie i zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób trzecich. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Sposób wykonania robót rozbiórkowych pozostawia się do decyzji wykonawcy. Zalecane jest wykorzystanie sprzętu lekkiego typu elektronarzędzi lub urządzeń wymienionych w opisie technicznym projektu. Ściany i sufit oczyścić z kurzu, powierzchnię podłoża oczyścić i wyrównać. Usunąć gruz i materiały z rozbiórki, teren uporządkować.

  - Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Ościeżnice zamontować zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

W przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę za pomocą kotew. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach, uszczelnienie ościeży drzwiowych wykonać pianką poliuretanową a szczeliny pokryć listwą. Drzwi ustawiać w otworze na podkładkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawioną stolarkę sprawdzić w pionie i poziomie i umocować za pomocą kotew i kołków rozporowych. Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokości – nie więcej niż 3 mm na całej wysokości. Różnice wymiarów po przekątnej długości ponad 2 m – nie więcej niż 4 mm. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

  - Tynkowanie i okładziny

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powierzchnie ścian należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta tynku. Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Jeżeli istnieje konieczność redukcji chłonności podłoża, należy je zagruntować preparatami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów podłoża.

Uzupełnienia w tynkach istniejących:

Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem odpowiednim do rodzaju podłoża. Słabo związane fragmenty tynków istniejących należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypujące się, usunąć szczotką stalową. Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy.

Uzupełnienia i naprawy w tynkach istniejących należy wykonać przy użyciu uniwersalnej, cementowo-wapiennej zaprawy wyrównującej. Po wyschnięciu zaprawy wyrównującej całą powierzchnię ścian należy zagruntować a następnie wygładzić przy użyciu białej cementowej zaprawy szpachlowej, wzmocnionej mikro włóknami o grubości warstwy dostosowanej do nierówności podłoża.

  - Roboty malarskie

Przed malowaniem ściany należy pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Farbę nakładać  za pomocą wałka lub metodą natryskową.  Ściany należy malować dwukrotnie. Warstwę pośrednią wykonać farbą lateksową rozcieńczoną maks. 10% wody. Warstwę wierzchnią wykonać farbą lateksową rozcieńczoną maks. 5% wody.

  - Podłoża i posadzki

Płytki układać na elastycznej zaprawie klejowej do gresu. Spoiny o szerokości 4mm należy wypełnić zaprawą do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do kolorystyki posadzki, odporną na wnikanie wody. Spoiny łączące zamknięte w sposób trwale elastyczny. Płytki podłogowe układać w stylu karo z uwagi na nierównoległe ściany.

  - Montaż wyposażenia

Armaturę i urządzenia sanitarne i elektryczne należy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

6.     Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami dokumentacji projektowej, oraz  niniejszej specyfikacji.

6.2. Sprawdzenie wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenia powierzchni i prawidłowego działania części ruchomych.

  - Sprawdzenie gładkości i równości powierzchni po wykonaniu tynków.

  - Kontrola poziomów wykonanych posadzek.

  - Pomiar za pomocą niwelatora spadków poprzecznych chodnika oraz pomiar szerokości.

  - Ocena wizualna wykończenia.

7.  Dokumenty Budowy

7.1  Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu prac. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

7.2  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również:

- dokumentację projektowa

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

7.3  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.  Wymagania dotyczące obmiaru robót

8.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót podany w załączniku do SiWZ stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego i winien być wykorzystany przez Wykonawcę w celu określenia ryczałtowej ceny ofertowej. Przedmiary Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i o ewentualnych rozbieżnościach powiadomić Zamawiającego.

9.  Odbiór robót

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego.

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z  projektem  budowlanym,  prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

9.2	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.3	Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika  i Wykonawcy.

9.4   Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

- Dokumentację powykonawczą z wykonanych prac.

- Dziennik budowy

- Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

10.  Sposób rozliczenia robót  tymczasowych  i  towarzyszących

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do realizacji prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

11.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12.  Przepisy związane

1. Szczegołowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych – Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z poźniejszymi zmianami.

2. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisow ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobow budowlanych.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z poźniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowień publicznych z poźniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1133).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

17. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

18. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 10.2. Branżowe Normy

19. PN-80/B-06259 - Beton komórkowy

20. Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.

21. PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

22. PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie.Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

23. PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.

24. PN-87/B-06200 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

25. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.