ZP.26.1.10.2026

Załącznik numer 1 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

Zadanie 1. Zestaw komputerowy – 8 zestawów.

Na jeden (1) zestaw komputerowy składa się jednostka centralna (1 sztuka) i monitor (1 sztuka).

Pozycja 1. Jednostka centralna – 8 sztuk

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Stacja robocza lub komputer typu Desktop PC | Producent:_________ (należy uzupełnić) Model:____________ (należy uzupełnić) Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ____________ (należy uzupełnić) |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 27015 punktów w teście Passmark CPU Mark https://www.ujd.edu.pl/uploads/files/www_ujd_edu_pl/kz/specyfikacje0226/benchmark_cpu_012026.pdf | Producent i model procesora: ___________ (należy uzupełnić) Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ____________ (należy uzupełnić) |
| Chłodzenie procesora | Min 4 ciepłowody, min. dwa wentylatory, TDP min 220W | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Pamięć operacyjna | min. 16 GB. Płyta główna musi umożliwiać zainstalowanie min. 128GB pamięci oraz musi posiadać min. cztery sloty | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) Pamięć operacyjna:_____ GB (należy podać) |
| Karta graficzna | z obsługą DirectX 12 i OpenGL 4.6 , uzyskująca w teście PassMark G3D Mark https://www.ujd.edu.pl/uploads/files/www_ujd_edu_pl/kz/specyfikacje0226/benchmark_gpu_012026.pdf minimum 20798 punktów, pamięć karty min 8 GB Rodzaje wyjść: min 1x HDMI oraz 2 x Display port. | Producent:_____________ (należy uzupełnić) model karty graficznej: __________(należy uzupełnić) Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ____________ (należy uzupełnić) |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500 RJ-45 | Wielkość pamięci:…… GB RAM |
| kontroler dysku twardego | SerialATA - min. 6 złącz na płycie Min 2x M.2 (z czego min jeden PCI-e 4.0x4) | Pojemność dysku twardego: …………TB (należy uzupełnić) |
| Gniazda rozszerzeń | min 1 x PCIe 4.0 x16, min 1 x PCIe 3.0 x16, Min 3 x PCIe 3.0 x1, | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia (płyta główna) | Panel tylni: minimum 6 porty USB w tym co najmniej dwa porty USB 3.2 Gen 2 (1x typ A i 1x USB typ C), wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1x RJ45 2,5Gb 1 x HDMI 2.1 Panel obudowy : minimum 4 porty USB z czego przynajmniej dwa porty USB 3.0 oraz min dwa porty USB 2.0 podłączony do portów USB 3.0 i 2.0 na płycie głównej wejście mikrofonu wyjście słuchawek | Producent i model płyty głównej__________ (należy uzupełnić) Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ____________ (należy uzupełnić) |
| dysk twardy | min. 1000GB NVMe, prędkość zapisu – min 6300 MB/s prędkość odczytu – min 7200 MB/s | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Obudowa Typ zasilacza | Standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem (zasilacz na dole obudowy) z aktywnym PFC min. 750W o sprawności nie mniej niż 85% Obudowa posiada 3 wolne wewnętrzne zatoki przystosowana do montażu dodatkowego dysku 2,5” oraz 2 wolne wewnętrze zatoki przystosowane do montażu dodatkowego dysku 3,5” | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| Chłodzenie obudowy | Zainstalowane min 2szt wentylatorów Przód – min. 120 mm, tył -min. 120 mm Filtry magnetyczne przeciwpyłowe na górze obudowy oraz pod zasilaczem, oraz filtr na panelu przednim | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
| system operacyjny | W najnowszej wersji, w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik – zgodny (umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: Eset NOD Antyvirus Microsoft Office 2019 ­ oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2. Licencja na dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie). | Nazwa oprogramowania (systemu operacyjnego): __________ (należy uzupełnić) Wersja oprogramowania (systemu operacyjnego): __________ (należy uzupełnić) |
| Inne | Płytka ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 2. Monitor – 8 sztuk

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Monitor | Producent:_________ (należy uzupełnić) Model:____________ (należy uzupełnić) Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: ____________ (należy uzupełnić) |
| przekątna ekranu | Min 27" | Przekątna ekranu:____” (należy uzupełnić) |
| Typ matrycy | matowa | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| technologia podświetlenia | IPS LED | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Rozdzielczość fizyczna | Min. 2560 x 1440 plamka 0.233mm | Rozdzielczość fizyczna:___x___ (należy uzupełnić) |
| Odświeżanie | Min. 75Hz | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Format obrazu | 16:9 | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Jasność | Min. 300 cd/m² | Jasność:____cd/m² (należy uzupełnić) |
| Czas reakcji (GTG) | Min. 5ms | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| kąty widzenia poz./pion. | Min. 178/178 | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Kolory | Min. 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| złącza wejściowe wideo | Min. DVI x1 Min. HDMI x1 Min. DisplayPort x1 | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Wyjście słuchawkowe | tak | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Dodatkowo | Redukcja niebieskiego światła Flicker free Regulacja wysokości min 150 mm Rotacja 90 stopni (PIVOT) Kąt pochylenia min 23° w górę; min 5° w dół Standard VESA 100x100 System zarządzania kablami Wbudowane głośniki min 2x2W | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |
| Wyposażenie | Kabel zasilający, DP | Tak/Nie (należy zaznaczyć) |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu,  nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający jednoczenie umożliwia zaoferowanie procesora i/lub karty graficznej, których nie ma w załączonym przez Zamawiającego do formularza ofertowego testach Pass Mark G3D Mark i/lub Passmark CPU Mark, jedynie w przypadku jeżeli wyniki testu zostaną poświadczone wydrukiem ze strony internetowej załączonym do oferty. Załączony do oferty test nie może być starszy niż test zamieszczony przez Zamawiającego. W przypadku braku załączonego testu do oferty Zamawiający uzna, że treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią SWZ i taką ofertę Wykonawcy odrzuci.

- Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.