„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Szaflarach”

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków w technologii rur preizolowanych układanych w gruncie, wraz z instalacją teletechniczną oraz odtworzeniem terenu po wykonanych pracach.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków

- budowę infrastruktury towarzyszącej: sieć teletechniczna

- przekroczenia bezwykopowe Potoku Furczańskiego

- odtworzenie terenu po wykonanych pracach.

- wejścia przyłączami do budynków.

- Przeprowadzenie wymaganych prób

Miejsca włączenia sieci osiedlowych do istniejącej sieci ciepłowniczej magistralnej zostały zaznaczone na załączonych do postępowania rysunkach. W miejscach włączenia należy przewidzieć demontaż  zabudowanej na odejściu armatury w  studni obiegowej, a w jej miejsce  zabudowę preizolowanej  armatury odwadniającej na rurociągach.

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wraz z przyłączami w obrębie ulic: Ogrodowej, Augustyna Suskiego, Rola Galicowa, Kościelnej, Pod Górą i Szkolnej w miejscowości Szaflary, zgodnie z załącznikiem graficznym o nazwie „Zakres zamówienia”, obrazującym zakres obszaru objętego projektem. Zamawiający informuje, że zakres załączonej dokumentacji projektowej dla dystryktów 8, 9, 10, 11, 12 jest większy niż zakres prac objętych niniejszym zamówieniem, dlatego do wyceny należy przyjąć wykonanie sieci wraz z przyłączami zgodnie z przedmiarem robót i w obszarze jak na ww. załączniku.

Realizowana sieć ciepłownicza składać się będzie ze stalowych rur preizolowanych o średnicy:

- 139,7/225 mm

- 114,3/200 mm

- 88,9/160 mm

- 76,1/140 mm

- 60,3/125 mm

- 48,3/110 mm

- 42,4/110 mm

- 33,7/90 mm

Ilości poszczególnych robót do wyceny zostały  ujęte w przedmiarze  robót który jest załącznikiem do oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z przedmiarem  w oparciu

o załączoną dokumentację oraz obowiązkową wizję lokalną w terenie zakresu 
inwestycji pokazanego  w załączniku graficznym pn. ,,Zakres zamówienia”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:

− projekach budowlanych

- projektach wykonawczych

− Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)

- przedmiarze robót

- niniejszym OPZ

Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności w zakresie  wykonana robót w ww. dokumentach, rozstrzygające są zapisy przedmiaru robót, STWORB i niniejszego OPZ (do przedmiaru przeznaczonego do wyceny przez wykonawcę zostały załaczone przedmiary pomocnicze dotyczące robót instalacyjnych i drogowych,  które mają jedynie charakter pogladowy i powinny być zweryfikowane przez oferenta na podstawie dokumentacji przetargowej oraz wizji w terenie przed złożeniem oferty).

Pozostałe czynności w ramach przedmiotu zamówienia:

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu / złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu wraz z wszystkimi niezbędnymi do ich uzyskania pozwoleniami, decyzjami, protokołami, itp.

- ustanowienie na koszt Wykonawcy kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz kierowników robót w branży inżynieryjnej drogowej oraz teletechnicznej.

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej i innych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, w tym wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz obmiarem do rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego oraz  inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z pozostałą infrastrukturą -   z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Nowotarskim

- zapewnienie tymczasowego zaopatrzenia placu budowy w niezbędne media.

- uzyskanie stosownych decyzji oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy np.: za zajmowanie pasa drogowego za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji, przy czym koszty związane z uzyskaniem tychże decyzji obciążać będą Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest oszacowanie  kosztów zajęcia pasów drogowych dróg gminnych. Zarządcą wszystkich dróg publicznych, w ciągu których prowadzone będą roboty jest Wójt Gminy Szaflary. Obowiązującą uchwałą regulującą stawki za zajecie pasów drogowych ww. dróg jest Uchwała nr XV/107/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Szaflary na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

- organizacja placu budowy, opracowanie i zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych

- zorganizowanie przejazdów, objazdów, oznakowanie w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, oraz innych niezbędnych dla realizacji zadania

- uporządkowanie terenu po budowie, likwidacja placu budowy,

- Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.

- oraz wszelkie inne prace nieobjęte SWZ, a konieczne do wykonania ze względu 
na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną.

- W związku z faktem, iż roboty będą realizowane w pasach drogowych dróg publicznych, Zamawiający wymaga  zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym oraz zabezpieczenia placu budowy przed przedostaniem się osób nieupoważnionych, a także zminimalizowania niedogodności dla mieszkańców związanych z prowadzonymi pracami, w tym zapewnienie dojazdu do nieruchomości przyległych do dróg.

Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

- przed rozpoczęciem prac w pobliżu sieci uzbrojenia terenu, zawiadomienia zarządcę danej sieci o planowanych robotach.

- wykonania wszelkich prób i sprawdzeń oraz przedstawienia dokumentacji w tym zakresie, w szczególności prób ciśnieniowych, badania połączeń spawanych, szczelności połączeń mufowych, działania instalacji alarmowej i zagęszczenia gruntu, odbudowy nawierzchni,

- wywiezienia z terenu budowy i przekazania do zagospodarowania lub utylizacji wszystkich odpadów pochodzących z robót ziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- powiadomienia właścicieli nieruchomości o wejściu na ich teren z min. tygodniowym wyprzedzeniem

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile występują), ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu braku udowodnienia ich równoważności.

- Wykonawca wraz z osobami odpowiedzialnymi za przebieg robót tj. kierownikiem budowy (kierownikami robót) będą uczestniczyć w posiedzeniach koordynacyjnych - tzw. radach budowy prowadzonych i organizowanych przez Zamawiającego, nie częściej niż raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad projektem.

Termin wykonania Zadania: 31.10.2027 r.

Termin ten rozumiany jest jako zakończenie wszystkich robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu / złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż:

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uwaga: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany przebiegu sieci m.in. w przypadku wystąpienia kolizji sieci z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Wszelkie zmiany będą wprowadzane na zasadach określonych w Umowie.