OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia 
(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

„Usługa dwukrotnego przeglądu, konserwacji i serwisowania 786 sztuk klimatyzatorów AUX, ANDE, HISENSE typu SPLIT w kontenerach mieszkalnych i sanitarnych”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

Przegląd, konserwacja i serwisowanie klimatyzatorów typu SPLIT marki AUX, ANDE, HISENSE w kontenerach mieszkalnych i sanitarnych obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu prac dwa razy w ciągu roku kalendarzowego:

      - sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia jak i grzania (uzyskanie temperatury nawiewu)

      - czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej

      - sprawdzenie stanu technicznego jednostki zewnętrznej

      - czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika

      - sprawdzanie drożności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)

      - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

      - sprawdzenie przewodów elektrycznych i izolacji ze względu możliwe uszkodzenia mechaniczne

      - sprawdzenie działania sterowników

      - oczyszczenie obudowy urządzenia

      - wykonanie pisemnej ekspertyzy w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia;

      - wykonanie wpisów w karcie gwarancyjnej z przeglądów klimatyzatorów

### Wymagania dotyczące wykonania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zleconych prac oraz za ich zgodność  z przedłożoną specyfikacją oraz opisem przedmiotu zamówienia.

2)  Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

a) terminu rozpoczęcia robót na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem prac,

b) ilości i nr rejestracyjne samochodów  i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

c) danych osobowych osób realizujących umowny z zakres przeglądu.

4. Termin realizacji:

a) Termin rozpoczęcia umowy – z dniem podpisania umowy

b) Terminy przeglądów:

I przegląd 786 sztuk w ciągu 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy

II przegląd 786 sztuk w ciągu 35 dni roboczych od 01.10.2026r.

Termin zakończenia umowy – 20.11.2026r.

5. Miejsce wykonania przeglądu:

| NAZWA JEDNOSTKI | LOKALIZACJA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 18 BRYGADA ARTYLERII | NOWA DĘBA | 342 |
| 18 BRYGADA ARTYLERII | LIPA pow. stalowowolski | 193 |
| 10 ŚBOT | KIELCE | 68 |
| 8 DPAK | KIELCE | 30 |
| CPdMZ | KIELCE | 1 |
| 3BRT | TUCHLA pow. jarosławski | 3 |
| OSPWL | LIPA pow. stalowowolski | 128 |
| OSPWL | NOWA DĘBA | 12 |
| 33 WOG | NOWA DĘBA | 9 |
| Łącznie |  | 786 |