Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę stanowiska do badań wodoszczelności

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ |  | Podać |
| 2 | Producent |  | Podać |
| 3 | Kraj producenta |  | Podać |
| 4 | Rok produkcji | 2025/2026 | Potwierdzić |
| 5 | Podstawowe wymagania techniczne | - Maksymalne wymiary zewnętrzne nie większe niż: 2400 x 2400 x 2700 mm (wys. x szer. x gł.) - Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 1750 x 1750 x 1750 mm (wys. x szer. x gł.) - Wymiary drzwi komory nie mniejsze niż 950 x 1400mm - Otwór przepustowy w ścianie bocznej o wymiarach co najmniej Ø100 mm - Wymiary stolika na próbki co najmniej Ø600 mm - Przestrzeń testowa powinna być wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, - Oświetlenie przestrzeni testowej strumieniem o wartości co najmniej 1000 lm - Izolacja pomiędzy obudową a przestrzenią symulacyjną powinna być wykonana z wełny mineralnej - Sterowanie pracą urządzenie oraz jego obsługa powinno być poprzez dotykowy panel sterujący o przekątnej ekrany co najmniej 7” - Dodatkowo wymagane jest dostarczenie dodatkowego oprogramowania pozwalającego na zdalne sterowanie pracą urządzenia oraz zapis wyników i przebiegu prowadzonych symulacji - Konstrukcja oraz konfiguracja urządzenia powinna umożliwiać prowadzenie symulacji zgodnie ze stopniami IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, IPX5, IPX6, IPX6K, IPX9K. | Potwierdzić |
| 6 | Wymagane wyposażenie dla stopni IPX1 oraz IPX2: | - taca opadowa o wymiarach 201 x 552 x 512mm, - wymiary powierzchni opadu 400 x 400, - ilość igieł kroplujących co najmniej: 440, - napędzany elektrycznie obrotowy stolik na próbki, prędkość obrotowa: 1 obrót na minutę | Potwierdzić |
| 7 | Wymagane wyposażenie dla stopni IPX3, IPX4 oraz IPX4K | - rura obrotowa o promieniu 600 mm, wykonana ze stali nierdzewnej (gatunek 1.4571) o następującej charakterystyce: odległość pomiędzy dyszami:50 mm, średnica dysz: 0.4 mm, przepływ przez dyszę: 0.07 l/min, kąt obrotu: ±60 lub ±180, napęd elektryczny, - średnica rury obrotowej 1200mm - kąt obrotu ±180° - czas obrotu 60° - dysze do IPX4K o średnicy 0.8 mm W przypadku stopni IPX3, 4 oraz 4K dodatkowo wymaga się dostarczenia urządzenia zapewniającego cyrkulację wody, które składać się powinno z pompy obiegowej wykonanej ze stali nierdzewnej, niezbędnego orurowania, dodatkowego wyłącznika pływakowego do podłączenia wody oraz kontroli niskiego poziomu cieczy w pompie. | Potwierdzić |
| 8 | Wymagane wyposażenie dla stopni IPX5, IPX6 oraz IPX6K | - kanał natryskowy wykonany ze stali nierdzewnej o długości co najmniej 2900 mm, powinien on zawierać zintegrowaną rurę strumieniową z wymienną dyszą, manometr i przepływomierz, - dysza natryskowa odpowiednia do stopni IPX5 oraz IPX6K o średnicy 6,3 mm, powinna być wyposażona w zawór regulacyjny, przepływomierz, manometr oraz wąż o długości co najmniej 5 m, - dysza odpowiednia dla stopnia IPX6, W przypadku stopni IPX5, 6 oraz 6K wymaga się aby wraz z urządzeniem dostarczona została stacja zwiększająca ciśnienie wody. Stacja ta powinna zapewniać zwiększenie ciśnienia wody do minimum 10 bar, oraz zwiększyć przepływ wody do wartości 100 l/min. Dopuszcza się zastosowanie stacji zintegrowanej z obudową komory a co za tym idzie – zwiększenia gabarytów zewnętrznych komory. | Potwierdzić |
| 9 | Wymagane wyposażenie dla stopnia IPX9K | Realizacja symulacji zgodnie ze stopniem 9K powinna być zapewniana przez cztery dysz, przez które woda kierowana jest na próbki pod silnie zwiększonym ciśnieniem. Próbka powinna być umieszczona na stole obrotowym (napędzanym silnikiem elektrycznym). Zimna woda ma być podgrzewana w zbiorniku do temperatury +80°C. Rozpylona woda powinna wracać z powrotem do zbiornika wodnego. W celu spełniania wymagań IPX9K, urządzenie powinno również zapewniać: Ciśnienie wody: od 80 do 100 bar Przepływ wody: od 14 do 16 l/min Temperatura wody: 80±5°C Prędkość obrotowa stolika: 5 obr/min Pojemność zbiornika: minimum 40 l Ilość dysz: 4 | Potwierdzić |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe | Możliwość zaadaptowania pomieszczenia w celu badań większych próbek wykorzystując: Do stopni IPX3/IPX4: - Rura obrotowa o promieniu 200 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,4 - Rura obrotowa o promieniu 400 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,4 - Rura obrotowa o promieniu 600 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,4 - Rura obrotowa o promieniu 800 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,4 Do stopni IPX4K: - Rura obrotowa o promieniu 200 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,8 - Rura obrotowa o promieniu 400 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,8 - Rura obrotowa o promieniu 600 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,8 - Rura obrotowa o promieniu 800 mm (dodatkowa) z zestawem dysz 0,8 Do stopni IPX5/IPX6/IPX6K - Dysza natryskowa o średnicy 12,5mm - Dysza natryskowa o średnicy 6,3mm | Potwierdzić |
| 15 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie | 48 godzin | Potwierdzić |
| 16 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, świadectwa kalibracji powinny być sporządzone w języku polskim wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (pendrive, CD-rom, itp.) | Potwierdzić |
| 17 | Wsparcie techniczne przez 10 lat od dostawy | TAK | Potwierdzić |
| 18 | Szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania | TAK | Potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa stanowiska do badań wodoszczelności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN/EUR/USD/GBP podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 19.06.2026 r. | podać: ........................................ (podać) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczenie | Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” DNSH zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 |
| 11. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 12. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 13. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 14. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 6  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.