Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej spinającej wodociąg w ul. Niepołomickiej, do ul. Szklarki / Juhasa w Szczecinie.

- Stan istniejący:

- wodociąg 110PE w ul. Niepołomickiej, przy budynku nr 32 – pkt. włączenia do istniejącej sieci;

- wodociąg DN100 żel. w ul. Szklarki / Juhasa - pkt. włączenia do istniejącej sieci.

- Stan projektowany:

Dokumentacja budowlana „Budowa odcinka sieci wodociągowej DN100 mm żeliwo                  w ul. Niepołomickiej”, aut. Usługi Projektowe Adela Jackowiak - Olszewska, październik 2025 r.;

W skład dokumentacji budowlanej wchodzą opracowania:

- Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych;

- Informacja BIOZ;

- Dokumentacja geotechniczna;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieci i przyłącza wodociągowe.

- Przedmiar robót (branża sanitarna i drogowa).

Budowa obejmuje odcinek wodociągu DN100 żel. o długości ok. 120 mb w działkach drogowych (o nawierzchni z płyt drogowych oraz w części o nawierzchni asfaltowej):

- 11/23 obr. 2132;

- 13/20 obr. 2132.

- Warunki wykonawstwa, obowiązki Wykonawcy

- Podstawa wykonania

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w oparciu o dokumentację, o której mowa w punkcie 3 , Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zgodnie z warunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień, 
w ścisłej współpracy z Zmawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
i Nadzorem Autorskim. Podstawę wykonania zamówienia stanowią:

- Dokumentacja budowlana;

- Warunki Umowy;

- „Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” Wydanie VI Sierpień 2020 r. ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 
(http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow);

- Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy;

- Zarządzenie Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni;

- Obowiązki Wykonawcy na poszczególnych etapach realizacji inwestycji

Na etapie przygotowania:

- wykonać i zatwierdzić czasową organizację ruchu;

UWAGA! Koszt sporządzenia czasowej organizacji ruchu należy ująć 
w kosztorysie ofertowym jako odrębną pozycję.

- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów, których Wykonawca zamierza użyć do realizacji przedmiotu zamówienia, celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem);

- przejąć plac budowy w obecności Kierownika Budowy.

Na etapie budowy:

- zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad;

- zapewnić stałą obecność Kierownika Budowy na placu budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych;

- oznaczyć plac budowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, przygotować się do realizacji robót oraz koordynować wszelkie prace prowadzone w obrębie terenu budowy;

- przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- zapewnić przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczyć dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP;

- przed przystąpieniem do robót zawiadomić poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót (jeśli wymagane);

- o planowanych pracach na istniejącej sieci wodociągowej powiadomić Dyspozytornię ZWiK Szczecin z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem (kompletne zlecenie z załącznikami);

- z upoważnienia Zamawiającego wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem 
o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie                                 drogowym załączając szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500                   w 2 egzemplarzach;

- niezwłocznie przekazać Zamawiającemu kopię złożonego u zarządcy drogi wniosku o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wraz z załącznikiem graficznym (dokumenty należy zeskanować w kolorze w postaci pliku pdf z opcją OCR, w rozdzielczości 300dpi);

- zapewnić geodezyjną obsługę budowy, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (szkice, mapa powykonawcza), zgłoszenie do MODGiK;

- prowadzić roboty ziemne i rozbiórkowe w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie podziemne oraz istniejące obiekty (w szczególności roboty prowadzone na wiadukcie oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków), a także 
w sposób uwzględniający i umożliwiający prowadzenie ewentualnych badań (nadzorów) archeologicznych i architektonicznych;

- zapewnić ciągłość dostaw wody do odbiorców (w razie konieczności przewidzieć by-passy);

- na cztery dni przed planowanym wstrzymaniem dostawy wody do odbiorców spowodowanym pracami na sieci wodociągowej, powiadomić mieszkańców wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości poprzez wywieszenie 
w widocznym miejscu (wejścia do klatek schodowych, ogrodzenia posesji etc.) zawiadomień zgodnie z załączonym wzorem.

- podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem wykonawcy;

- zachować środki ostrożności zabezpieczając zbiorniki i cieki wodne przed zanieczyszczeniami płynami lub substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- prowadzić roboty sanitarne zgodnie z „Wytycznymi do projektowania 
i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”
(http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow);

- zgłaszać do akceptacji Zamawiającemu wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji;

- usunąć niezwłocznie ujawnione wady;

- kontrolować wszystkie roboty zanikające;

- wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- w trakcie realizacji przedmiotu umowy uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych 
z realizacją przedmiotu umowy oraz współpracować Zamawiającym w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

Na etapie odbioru:

- sporządzić dokumentację powykonawczą;

- uzyskać protokół odbioru z przeglądu technicznego wybudowanej sieci;

- uporządkować teren po zakończeniu robót, odtworzyć ewentualnie uszkodzone elementy i przywrócić je do stanu z dnia przejęcia placu budowy, w tym naprawić uszkodzone w trakcie prowadzenia prac nawierzchnie sąsiadujących jezdni;

- uzyskać protokół odbioru technicznego pasa drogowego dla działek znajdującej się w zarządzie ZDiTM;

- uzyskać protokół odbioru terenu dla działek prywatnych (jeżeli są wymagane);

- Kierownictwo budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni potencjał ludzki do nadzorowania i wykonywania robót objętych zamówieniem. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, 
a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- Materiały przeznaczone do wbudowania

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, opatrzone znakiem budowlanym B (jeżeli są zgodne 
z polską normą PN lub krajową oceną techniczną oraz posiadają krajową deklarację właściwości użytkowych) lub znakiem CE (jeżeli są zgodne z europejską normą zharmonizowaną lub w przypadku ich braku z europejską oceną techniczną oraz posiadają europejską deklarację właściwości użytkowych).

Wszystkie materiały, które Wykonawca planuje wbudować podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z wypełnionym wnioskiem materiałowym (załącznik elektroniczny) wszelkie atesty i certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie ponosi kosztów materiału wbudowanego przez Wykonawcę bez uprzedniego zatwierdzenia.

- Materiały z rozbiórki

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ww. ustawą, w tym ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającym sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania.

- W przypadku materiałów nie nadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do firm zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową.

- Elementy z żeliwa pozyskane w trakcie rozbiórki, stanowią własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Pozyskane materiały (rury pocięte na kawałki max o dł. do 4m, wyczyszczone, składowane na europaletach) powinny być odtransportowane do Magazynu Głównego ZWiK w Szczecinie (ul. 1-go Maja 37, tel. 914426322) w godz. 7.00-15.00 lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka) do załadunku jak 
i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowanie zdemontowanego materiału (zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę ofertową.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu np. materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy, z zastrzeżeniem tiret 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.

- Utrzymanie Terenu budowy

- Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, a także odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

- podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony ppoż.,

- doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,

- ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,

- zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczeń z ich strony powinien je rozpatrywać i załatwiać bez zbędnej zwłoki. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, bądź opieszałość w załatwianiu roszczeń będzie upoważniała Zamawiającego do pokrycia kwot zaspokajających roszczenia z należnych płatności Wykonawcy,

- oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem; w szczególności należy zapewnić bezpieczną komunikację pieszą w ciągu dróg i ulic objętych czasową organizacją ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego przez teren robót; ciągi piesze winny być wygrodzone w sposób ciągły w sposób uniemożliwiających ruch pieszych pod czynnym ruchem; ciągi te winny być utwardzone i przystosowane do ruchu pieszego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, wstępu na teren budowy.

- Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane 
w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty 
w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty 
z terenu budowy.

- Wykonawca winien dbać o ład i czystość w obrębie terenu budowy, w tym zapewnić obsługę przez firmy sprzątające i zajmujące się wywozem nieczystości,

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót,

- W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym tj. od dnia 15 listopada do dnia 15 marca, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zimowego terenu budowy tj. odśnieżania i usuwania gołoledzi w obrębie terenu budowy.

- W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w SWZ oraz Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyklucza ponadto nałożenia kar na Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy.

- Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

- Zieleń

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. plan lokalizacji składowania materiałów budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę osoby sprawującej nadzór dendrologiczny na rozpoczęcie prac ziemnych, rozbiórkowych i budowlanych na terenie inwestycji na podstawie karty raportu dotyczącej zgodności wykonanego zabezpieczenia drzew 
i krzewów z dokumentacją projektową, właściwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do załącznika nr 2 („Obowiązki Podmiotów Miejskich służące wdrożeniu Standardów”) do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. oraz sporządzonego przez kierownika robót i uzgodnionego z osobą pełniącą nadzór dendrologiczny planu organizacji placu budowy obejmującego w wskazanie w formie graficznej przewidywanej lokalizacji placów magazynowych, zaplecza sanitarnego, oraz dróg technologicznych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skierowania wszystkich pracowników realizujących Przedmiot Umowy na szkolenie 
z zakresu ochrony zieleni na placu budowy, prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dendrologicznego. Obowiązek skierowania na szkolenie dotyczy wszystkich pracowników realizujących zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, 
w tym pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

W przypadku ujawnienia kolizji systemów korzeniowych z zakresem prowadzonych robót, która może skutkować koniecznością usunięcia lub przycięcia korzeni strukturalnych drzewa lub usunięciem systemu korzeniowego w ilości przekraczającej 20% masy całego systemu korzeniowego, Wykonawca zobowiązany jest przerwać prowadzone roboty budowlane i niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Dendrologicznego o ujawnieniu kolizji i konieczności wskazania sposobu realizacji robót budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego wszelkie zmiany technologii robót i konieczności zmian lokalizacji komór technologicznych.

- Czynności odbiorowe, dokumentacja powykonawcza:

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego składając w kancelarii ZWiK pismo skierowane do Działu Inwestycji i Remontów wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z „Wytycznymi do projektowania 
i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” ZWiK Sp. z o.o. wydanie VI Sierpień 2020 r. (pkt. II.4 wymagane dokumenty do przeglądu technicznego sieci i przyłączy wodociągowych). Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentację powykonawczą zapisaną w wersji elektronicznej 
w formie linku do pobrania dokumentów. Dokumentacja powinna być zapisana 
w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej 
w programach jak przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Inspektor Nadzoru, po wstępnym sprawdzeniu kompletności dokumentacji, przekazuje ją do właściwego Rejonu Wydziału Sieci Wodociągowej, powołuje komisję odbiorową i ustala wspólnie z właściwym Rejonem termin przeglądu technicznego wybudowanej sieci wodociągowej.

Jeśli w trakcie przeglądu technicznego zostaną stwierdzone wady, które będą się nadawały do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia oraz termin kolejnego przeglądu technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad.

Z przeprowadzonego przeglądu technicznego właściwy Rejon Wydziału Sieci Wodociągowej ZWiK sporządza protokół.

Po uzyskaniu protokołu z przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić przekazaną wcześniej dokumentację powykonawczą, przekazując Inspektorowi Nadzoru oryginalnych dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy w PINB:

- Dziennik Budowy,

- Wypełniona przez Kierownika Budowy karta informacyjna,

- Oświadczenie Kierownika Budowy w przypadku zmian potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru,

- Potwierdzone przez Kierownika Budowy zestawienie długości i średnic wybudowanej sieci wodociągowej z podziałem na wodociąg i przyłącza,

- Kopie rysunków z projektu budowlanego/wykonawczego (plany sytuacyjne 
i profile) z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz rzeczoznawcę ppoż. (w przypadku zmian dotyczących hydrantów),

- Protokół odbioru technicznego wystawiony przez właściwy Rejon,

- Protokół odbioru pasa drogowego i zajmowanych działek,

- Oświadczenie geodety o zgodności wykonania sieci z projektem i pozwoleniem oraz o ewentualnych odstępstwach.

Warunkiem sporządzenia protokołu odbioru końcowego jest uzyskanie przez Wykonawcę Protokołu odbioru technicznego wystawionego przez właściwy Rejon Wydziału Sieci Wodociągowej ZWiK.

- Koszty własne Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:

- bezpośredniego zapoznania się z terenem budowy;

- sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego lub do wykonania stałej organizacji ruchu, jeżeli dokumentacja projektowa wymusi jej zmianę;

UWAGA! Koszt sporządzenia czasowej organizacji ruchu należy ująć 
w kosztorysie ofertowym jako odrębną pozycję.

- wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi i pokrycia opłat za zajęcie pasa drogowego (koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.);

- w przypadku konieczności tymczasowego zajęcia działek przyległych do terenu inwestycji, dokonania uzgodnień z ich właścicielami i pokrycia w całości opłat 
z tym związanych;

- pokrycia kosztów zorganizowania objazdów na czas trwania budowy 
w przypadku jeśli okażą się niezbędne ze względu na zastosowaną technologię wykonania robót,

- zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów przez dostarczenie, zainstalowanie i obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały etc.); zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy;

- dbania o stan i czystość urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia w czasie prowadzenia robót budowlanych istniejącego oznakowania pionowego; w razie konieczności demontażu i ponownego zamontowania po zakończeniu robót budowlanych;

- zabezpieczenia w czasie prowadzenia robót budowlanych istniejącego uzbrojenia oraz istniejących obiektów;

- zapewnienia nadzoru użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej (jeśli wymagany),

- wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- usunięcia wbudowanego materiału, który nie został uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego;

- wykonania na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub jego personelu, dodatkowych pomiarów sprawdzających, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe;

- wykonania pomiarów geodezyjnych – inwentaryzacji zanikających prac, pomiarów powykonawczych łącznie z kompletną mapą powykonawczą;

- wykonanie pełnych badań próbki wody w laboratorium ZWiK Szczecin;

- wykonania dokumentacji powykonawczej;

- poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.