SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla pomp plecakowych wraz z armaturą wodną – 10 zestawów

| Lp. | Lekka motopompa przenośna z wężem ssawnym i systemem flotacyjnym oraz armaturą ɸ25 do podawania środków gaśniczych |
| --- | --- |
| 1 | Pompa przenośna z osprzętem – 10 sztuk |
|  | Wymagania ogólne - W skład zestawu wchodzi pompa przenośna, urządzenie zasysające, wąż ssawny, smok ssawny; system flotacyjny - W celu zapewnienia najwyższego poziomu kompatybilności zestawu, wszystkie powyższe elementy muszą pochodzić od tego samego producenta. Pompa przenośna - Składa się z: - pompa wirowa odśrodkowa - 1-stopniowa, wykonana z materiałów odpornych na korozję, umożliwia stosowanie środków pianotwórczych bez negatywnych następstw; maksymalna wydajność minimum 250l/min, ciśnienie robocze minimum 6,7 bar, wyposażona w jeden krócieć ssawny 2’’ zakończony nasadą STORZ DN 52 oraz jeden krócieć tłoczny 1,5’’ zakończony nasadą STORZ DN 52, w jej górnej części umiejscowione przyłącze przewodu ręcznej pompki zasysającej; - silnik – czterosuwowy zasilany benzyną o zapłonie elektrycznym, - o pojemności minimum 45 cm3, chłodzony powietrzem, spalanie paliwa nie większe niż 3 l/h, rozruch ręczny za pomocą cięgna zwrotnego, wyposażony w dźwignię regulującą obroty silnika; - stelaż – łączy poszczególne elementy pompy przenośnej; - Waga kompletnej pompy przenośnej nie przekracza 10 kilogramów; - Wymiary pompy przenośnej nieprzekraczające: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość 60 cm; - Pompa przenośna możliwa do przenoszenia przez jednego ratownika – za pomocą specjalnej rączki umieszczonej w jej górnej części bądź też poprzez wykorzystanie dedykowanego systemu transportowego; - Wyposażona w zintegrowany zbiornik paliwa o minimalnej pojemności 0,5 litra; - Wszelkie elementy nagrzewające się osłonięte materiałem zapobiegającym przypadkowemu poparzeniu; Urządzenie zasysające - Ręczna pompka zasysająca służąca do odpowietrzenia układu ssawnego oraz zassania wody do układu, zakończona króćcem kompatybilnym z przyłączem znajdującym się w górnej części pompy wirowej odśrodkowej, wyposażona w króciec przelewowy służący odprowadzeniu nadmiaru wody w momencie całkowitego zalania układu wodą, zamontowana na stałe na stelażu pompy; Wąż ssawny - Elastyczny, wzmacniany drutem, średnica 1,5’’, umożliwiający zwinięcie w minimum podwójny okrąg, o długości minimum 3 m (z łącznikami), wyposażony w dwa łączniki: STORZ DN 52 (do podłączenia do nasady ssawnej pompy) oraz drugi łącznik kompatybilny z łącznikiem dostarczonego w zestawie smoka ssawnego; Smok ssawny - Zakończony łącznikiem kompatybilnym z łącznikiem węża ssawnego, wyposażony w zawór zwrotny. System flotacyjny: - Elastyczny, pneumatyczny (z pompką ręczną do pompowania), umożliwiający umieszczenie na nim pompy przenośnej, wąż ssawny o długości 50-100 cm wyposażony w dwa łączniki: STORZ DN 52 (do podłączenia do nasady ssawnej pompy) oraz drugi łącznik kompatybilny z łącznikiem dostarczonego w zestawie smoka ssawnego - Ponton wyposażony w nylonowe linki do mocowania do brzegu oraz zestaw naprawczy |
| 2 | Plecak transportowy – 10 sztuk |
|  | - Przeznaczony do przenoszenia sprzętu i wyposażenia; musi umożliwiać bezpieczne i ergonomiczne przenoszenie m.in.: - odcinków węży pożarniczych, - przenośnych pomp, - zbiorników na wodę lub paliwo, - kanistrów oraz innego sprzętu logistycznego. - Waga systemu nieprzekraczająca 3,5 kilograma; - Wymiary systemu nieprzekraczające granic 60–65 cm (wys.) x 35–40 cm (szer.) x 20–25 cm (gł.); - Maksymalne obciążenie robocze: min. 25 kg - Wytrzymałość konstrukcji: min. 35 kg - Składa się z uprzęży, pasów mocujących oraz stelaża; - Stelaż sztywny, wykonany z aluminium w kształcie litery „L”, posiada liczne otwory na części pionowej w celu poprawy komfortu użytkowania (wymiana powietrza pomiędzy ładunkiem a plecami niosącego), wyposażony w uchwyt w górnej jego części a także uchwyty boczne (po każdej stronie stelaża), - Uprząż składa się z dwóch pasów naramiennych oraz pasa biodrowego, wykonana z materiału odpornego na ścieranie, np. cordura, posiada możliwość regulacji pasów naramiennych oraz pasa biodrowego, wyposażona w dodatkowy pas spinający pasy naramienne na wysokości klatki piersiowej, łączenie pasa biodrowego realizowane za pomocą klamry; - System wyposażony w minimum dwa pasy mocujące (szerokość każdego z nich minimum 4 cm) wyposażone w rzepy, umożliwiające bezpieczne przenoszenie sprzętu i wyposażenia na stelażu. |
| 3 | Plecak transportowy z torbą - 10 sztuk |
|  | - Przeznaczony do przenoszenia sprzętu i wyposażenia; musi umożliwiać bezpieczne i ergonomiczne przenoszenie m.in.: - odcinków węży pożarniczych, - przenośnych pomp, - zbiorników na wodę lub paliwo, - ochrony indywidualnej strażaka. - kanistrów oraz innego sprzętu logistycznego. - Waga systemu nieprzekraczająca 3,5 kilograma; - Wymiary systemu nieprzekraczające granic 60–65 cm (wys.) x 35–40 cm (szer.) x 20–25 cm (gł.); - Maksymalne obciążenie robocze: min. 25 kg - Wytrzymałość konstrukcji: min. 35 kg - Składa się z uprzęży, pasów mocujących oraz stelaża; - Stelaż sztywny, wykonany z aluminium w kształcie litery „L”, posiada liczne otwory na części pionowej w celu poprawy komfortu użytkowania (wymiana powietrza pomiędzy ładunkiem a plecami niosącego), wyposażony w uchwyt w górnej jego części a także uchwyty boczne (po każdej stronie stelaża), - Uprząż składa się z dwóch pasów naramiennych oraz pasa biodrowego, wykonana z materiału odpornego na ścieranie, np. cordura, posiada możliwość regulacji pasów naramiennych oraz pasa biodrowego, wyposażona w dodatkowy pas spinający pasy naramienne na wysokości klatki piersiowej, łączenie pasa biodrowego realizowane za pomocą klamry; System wyposażony w minimum dwa pasy mocujące (szerokość każdego z nich minimum 4 cm) wyposażone w rzepy, umożliwiające bezpieczne przenoszenie sprzętu i wyposażenia na stelażu. System powinien zapewniać transport min. 4 odcinków węży, umożliwić rozwijanie węży bez zdejmowania plecaka, a także powinien mieć możliwość demontażu torby o uwzględniać różne konfiguracje sprzętowe. |
| 4 | Wąż tłoczny W-42/20 - 10 sztuk |
|  | - Średnica taśmy wężowej - 42 mm - Długość węża - 20 metra ( +/-0,5m ) - Wyposażony w łączniki kute STORZ DN 52 na każdym z końców taśmy wężowej; - Materiał taśmy wężowej: oplot (jedwab poliestrowy) wykładzina (PCV lub guma,kauczuk) - Posiadający wysoką wytrzymałość na przetarcia, rozerwania, - Posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP–PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. |
| 5 | Wąż tłoczny W-25/20 - 40 sztuk |
|  | - Średnica taśmy wężowej 25 mm; - Długość węża 20 metrów ( +/-0,5m ); - Wyposażony w łączniki kute STORZ DN 25 na każdym z końców taśmy wężowej; - Materiał taśmy wężowej: oplot (jedwab poliestrowy) wykładzina (PCV lub guma,kauczuk) - Posiadający wysoką wytrzymałość na przetarcia, rozerwania, - Posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP–PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. |
| 6 | Prądownica wodna 25 prosta - 10 sztuk |
|  | - Prądownica bez rękojeści; - Regulacja otwarcia/zamknięcia prądownicy realizowana poprzez obrót głowicy prądownicy; - Minimum dwa przepływy: - Nie mniej niż 30 i nie więcej niż 45 litrów na minutę; - Nie mniej niż 80 i nie więcej niż 100 litrów na minutę; - Ciśnienie robocze 7 bar; - Możliwość podania prądu zwartego lub rozproszonego; - Wszelkie elementy prądownicy dostosowane do współpracy z dostarczonymi pompami przenośnymi; - Zakończona nasadą STORZ DN 25. Wszelkie elementy prądownicy dostosowane do współpracy z dostarczonymi pompami przenośnymi; - Zakończona nasadą STORZ DN 25. |
| 7 | Rozdzielacz kulowy 52/25-52-25 - 10 sztuk |
|  | - Wykonany z materiałów odpornych na korozję; - Korpus odlewany; - Jedna nasada wlotowa rozdzielacza STORZ DN 52; - Jedna nasada wylotowa rozdzielacza STORZ DN 52 umiejscowiona po środku; - Dwie nasady wylotowe rozdzielacza STORZ DN 25 umiejscowione na obu bokach rozdzielacza; - Wszystkie nasady umiejscowione symetrycznie; - Nasady wylotowe rozdzielacza wyposażone w zawory kulowe z rękojeścią (obsługa w zakresie 90 stopni); - Wszelkie elementy rozdzielacza dostosowane do współpracy z dostarczonymi pompami przenośnymi; - Korpus rozdzielacza zawiera informacje o producencie, roku produkcji oraz symbol rozdzielacza; - Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania rozdzielacza o większych średnicach i wymianie nasad na mniejsze. |
| 8 | Rozdzielacz kulowy 52/25-25 - 10 sztuk |
|  | - Wykonany z materiałów odpornych na korozję; - Korpus odlewany; - Jedna nasada wlotowa rozdzielacza STORZ DN 52; - Dwie nasady wylotowe rozdzielacza STORZ DN 25 umiejscowione na obu bokach rozdzielacza; - Wszystkie nasady umiejscowione symetrycznie; - Nasady wylotowe rozdzielacza wyposażone w zawory kulowe z rękojeścią (obsługa w zakresie 90 stopni); - Wszelkie elementy rozdzielacza dostosowane do współpracy z dostarczonymi pompami przenośnymi; - Korpus rozdzielacza zawiera informacje o producencie, roku produkcji oraz symbol rozdzielacza; - Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania rozdzielacza o większych średnicach i wymianie nasad na mniejsze. |
| 9 | Klucz do łączników 52 - 10 sztuk |
|  | - Klucz metalowy; - Przystosowany do łączników DN52. |
| 10 | Gwarancja |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |

Na sprzęcie w widocznym miejscu należy zamieścić naklejkę informującą o źródle dofinansowania. Naklejkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Oznakowanie ma być zgodne ze wzorem z instrukcji używania logotypu programu Interreg, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Logo programu w wersji kolorowej, wersja językowa polska. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 20 szt. naklejek  dla każdego zestawu umożliwiających samodzielne ich naklejanie.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.