# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	2

2.	ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM	2

2.1	USTALENIA OGÓLNE	2

2.2	USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TEREN ELEMENTARNY D.D.7066.MW	4

2.3	USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TEREN ELEMENTARNY D.D.7068.MW	5

3.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

4.1	ROZBIÓRKI	7

4.2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	7

4.3	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	8

4.4	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

4.5	ZAOPATRZENIE W MEDIA	9

4.6	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU	9

4.7	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH	10

4.8	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA	11

4.9	OCHRONA KONSERWATORSKA	11

4.10	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	11

4.11	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	11

4.12	GOSPODARKA ODPADAMI	12

4.13	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12

5.	UWAGI  KOŃCOWE	12

6.	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

7.	SPIS RYSUNKÓW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu SBO pn. „Likwidacja betonozy – aranżacja przestrzeni  do wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Dąbie”.

Adres Inwestycji:

Szczecin, Dąbie,

ul. E. Gierczak 36-38,

ul. Otwocka 28-30,

ul. Otwocka 24-27,

ul. Ustki 11-13,

ul. Ustki 8-10

ID działek:

- 326201_1.4035.26/5;

- 326201_1.4035.34/2;

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Obowiązujące przepisy,

- Aktualna mapa do celów projektowych,

- Karta projektu Szczeciński Budżet Obywatelski 2025

- Zarządzenie Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu

Przedmiotem opracowania jest budowa zagospodarowania terenu polegająca na stworzeniu trzech placów rekreacyjnych o różnorodnym charakterze z kompozycji różnego rodzaju i typu zieleni z placem zabaw, między zabudową wielorodzinną na osiedlu przy ul. E. Gierczak, ul. Otwockiej oraz ul. Ustki.

# ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM

DLA PRZEDMIOTOWYCH  TERENÓW OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NR XL/1093/22 RADY MIASTA SZCZECIN Z DNIA 24.05.2022 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARE DĄBIE” W SZCZECINIE - TEREN ELEMENTARNY D.D.7066.MW ORAZ D.D.7068.MW

## USTALENIA OGÓLNE

USTALENIA FUNKCJONALNE

- Nie lokalizuje się obiektów handlowych,  stacji paliw, wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych, obiektów i terenowych urządzeń sportów motorowych, obiektów obsługi pojazdów (warsztatów mechaniki pojazdowej, warsztatów blacharskich, lakierniczych, wulkanizacyjnych, stacji diagnostyki pojazdów.

- Nie projektuje się inżynieryjnych urządzeń sieciowych

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA EKOLOGICZNE

- Inwestycja  nie znajduje się, w określonym przez rysunek planu, obszarze objętym Systemem Zieleni Miejskiej.

- Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

- Inwestycja przewiduje wprowadzenie zieleni średniowysokiej oraz eliminację gatunków niepożądanych, według projektu zieleni.

- Inwestycja zwiększy ilość terenu biologicznie czynnego.

- Nie projektuje się parkingów naziemnych, ani miejsc postojowych w terenie.

- Inwestycja nie zmienia istniejącego poziomu hałasu.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMPOZYCJI, FORM ZABUDOWY I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej starego miasta Dąbie.

- Inwestycja nie ingeruje w utrzymanie i ekspozycję historycznego układu urbanistycznego starego miasta.

- Inwestycja nie jest obiektem kubaturowym, jej obszar nie ingeruje w przestrzenie określone jako wymagające utrzymania lub odtworzenia zabudowy kwartałowej.

- Inwestycja nie ingeruje w obiekty wskazane jako wartościowe zabytkowo.

- Inwestycja nie ingeruje  w ekspozycję reliktów średniowiecznych murów miejskich Dąbia.

- Inwestycja nie ingeruje w ustaloną strefę E ochrony ekspozycji sylwety zabudowy Starego Dąbia i jej dominanty – kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP.

- Inwestycja znajduje się w strefie WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych – zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych określa decyzja nr 1651/2025 z dn. 8.10.2025, Z.Arch.5183.201.2025.AK.

- Inwestycja nie jest obiektem kubaturowym.

- Nie projektuje się garaży podziemnych.

- Nie projektuje się lokali usługowych.

- Nie projektuje się tymczasowego zagospodarowania terenu.

- Nie projektuje się mikroinstalacji oraz innych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

- Nie projektuje się ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

- Na terenie objętym opracowaniem nie występują  napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMUNIKACYJNE

- Nie ingeruje się w istniejący system komunikacyjny.

- Inwestycja nie jest obiektem kubaturowym, nie dotyczy.

- Nie projektuje się miejsc postojowych.

- Na terenach objętych opracowaniem nie wskazuje się ścieżek rowerowych, wg. rysunku planu, nie dotyczy.

- Teren objęty opracowaniem nie ingeruje w granice pasów drogowych.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA INŻYNIERYJNE

- Nie projektuje się nowych sieci uzbrojenia terenu i inżynieryjnych urządzeń sieciowych.

- Nie ingeruje się w istniejący system wodociągowy, kanalizacyjny oraz ściekowy.

- Nie ingeruje się w istniejący system  zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

- Nie ingeruje się w istniejący drenaż melioracyjny.

- Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w gaz oraz ciepło.

- Nie projektuje się indywidualnych i lokalnych niskoemisyjnych źródeł wytwarzających niezależne lub w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód.

- Nie projektuje się urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

- zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących lub nowych elektroenergetycznych sieci średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn, w obszarze lub poza obszarem planu, poprzez istniejące lub nowe stacje transformatorowe SN/nn oraz z odnawialnych źródeł energii – Na przedmiotowym terenie projektuje się lampy solarne

- Nie projektuje się stacji transformatorowych.

- Na terenie objętym opracowaniem nie występują  napowietrzne linie elektroenergetyczne.

- Inwestycja nie wymaga obsługi telekomunikacyjnej.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

- Nie planuje się przeprowadzania scalania i podziału nieruchomości.

Warunki zostały spełnione.

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TEREN ELEMENTARNY D.D.7066.MW

USTALENIA FUNKCJONALNE

- Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA EKOLOGICZNE

- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 30% - projekt zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce.

- Obowiązuje program zieleni uzupełniającej – według projektu zieleni.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMPOZYCJI, FORM ZABUDOWY I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowalnej do utrzymania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 – nie ingeruje się w powierzchnię zabudowy na przedmiotowym terenie.

- Maksymalna wysokość zabudowy do najwyższego punktu przekrycia dachu: 17 m – nie projektuje się obiektów kubaturowych, nie dotyczy.

- Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczone na rysunku planu – nie ingeruje się.

- Zakazuje się nowej zabudowy mieszkaniowej i garaży naziemnych – nie projektuje się.

- Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej – nie projektuje się obiektów kubaturowych.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMUNIKACYJNE I INŻYNIERYJNE

- Obsługa komunikacyjna z terenu D.D.7095.KD (ul. Drukarskiej), z terenu D.D.7098.KD.D (ul. Otwockiej), lub poprzez tereny D.D.7069.ZP i D.D.7070.UK – inwestycja w pełni dopasowuje się do istniejącej obsługi komunikacyjnej.

- Liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w §6 ust. 4 – nie projektuje się miejsc postojowych.

- Zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i zagospodarowanie wód opadowych realizuje się zgodnie z § 6 ust. 5 – nie ingeruje się.

- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej nn, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – nie projektuje się.

Warunki zostały spełnione.

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TEREN ELEMENTARNY D.D.7068.MW

USTALENIA FUNKCJONALNE

- Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA EKOLOGICZNE

- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 30% - projekt zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce.

- Obowiązuje program zieleni uzupełniającej – według projektu zieleni.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMPOZYCJI, FORM ZABUDOWY I SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowalnej do utrzymania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 – nie ingeruje się w powierzchnię zabudowy na przedmiotowym terenie.

- Maksymalna wysokość zabudowy do najwyższego punktu przekrycia dachu: budynków mieszkalnych: 17 m, pozostałych budynków: 5 m – nie projektuje się obiektów kubaturowych, nie dotyczy.

- Budynki kryte dachami płaskimi - nie projektuje się obiektów kubaturowych, nie dotyczy.

- Nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu – nie ingeruje się.

- Zakazuje się nowej zabudowy mieszkaniowej i garaży naziemnych – nie projektuje się.

- Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej – nie projektuje się obiektów kubaturowych.

Warunki zostały spełnione.

USTALENIA KOMUNIKACYJNE I INŻYNIERYJNE

- Obsługa komunikacyjna z terenu D.D.7095.KD (ul. Drukarskiej), z terenu D.D.7096.KD.D (ul. Ustki), lub z terenu D.D.7098.KD.D (ul. Otwockiej) – inwestycja w pełni dopasowuje się do istniejącej obsługi komunikacyjnej.

- Liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w §6 ust. 4 – nie projektuje się miejsc postojowych.

- Zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i zagospodarowanie wód opadowych realizuje się zgodnie z § 6 ust. 5 – nie ingeruje się.

- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: cieplnej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – nie projektuje się.

- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych – nie projektuje się.

Warunki zostały spełnione.

# ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe działki nr 26/5 oraz 34/2 obr. 4035 zagospodarowane są zabudową wielorodzinną  wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Układ budynków mieszkalnych przeplata się z układem betonowych placów wewnętrznych, stanowiących dopełnienie zabudowy. Place, występujące na danych działkach, będące przedmiotem projektu znajdują się w trzech lokalizacjach, wyszczególnionych w projekcie.

Na działce nr 26/5 obr. 4035, znajdują się place przy lokalizacji nr I, między ul. E. Gierczak 36-38, a ul. Otwocką 28-30 oraz lokalizacji nr II, między ul. Otwocką 28-30, a ul. Otwocką 24-27. Na danej działce występują ciągi piesze wykonane z kostek betonowych. Place zagospodarowane się znikomo, poprzez występowanie małych betonowych donic oraz ławek, koszy śmietnikowych, stojaków rowerowych. Istniejące wyposażenie placów wymaga renowacji lub wymiany. Na obrzeżach istniejącego chodnika, naprawy wymagają jego obrzeża.

Na działce nr 34/2 obr. 4035, znajduje się plac przy lokalizacji nr III, między ul. Ustki 11-13, a ul. Ustki 8-10. Na danej działce występują ciągi piesze wykonane z kostek betonowych. W zagospodarowaniu placu pojawia się betonowa donica, stojak na rowery oraz ławki. Przy placu znajduje się ogrodzony plac zabaw, który wyposażony jest w podwójną huśtawkę (1 szt.), zjeżdżalnię (1 szt.), piaskownicę (1 szt.), kiwak (1 szt.).

Istniejące wyposażenie placu, jak i placu zabaw wymaga renowacji lub wymiany. We fragmentach, przy budynku mieszkalnym, na obrzeżach, chodnik wymaga uporządkowania/naprawy.

Przedmiotowe działki porośnięte są zielenią różnego rodzaju - niską, średniowysoką oraz wysoką. Zieleń wysoka znajdująca się na działkach jest dość zróżnicowana i bogata.

Istniejące ukształtowanie terenu charakteryzuje się powierzchnią płaską.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA: Na terenie dz. nr 34/2 oraz 26/5, mogą znajdować się siedliska kotów wolnożyjących, które zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (art. 21, art.11a) podlegają ochronie. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy poinformować opiekuna i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie o konieczności zabezpieczenia miejsca ich bytowania. W przypadku wykonania prac będących w kolizji z siedliskiem kotów wolnożyjących należy przenieść je w inne, bezpieczne miejsce. Zabezpieczenie i ewentualne przenosiny muszą być wykonane przez TOZ Szczecin.

## ROZBIÓRKI

Na terenie inwestycji planuje się usunięcie:

- Istniejących utwardzeń terenu w obrębach placów, wykonanych z betonu, na działce 26/5 oraz 34/2;

- Istniejącego murku oporowego sąsiadującego z betonowym placem na działce 26/5;

- Ogrodzenia stalowego istniejącego na placu zabaw na działce 26/5;

- Istniejących małych betonowych donic,

- Istniejących ławek, koszy śmietnikowych i innych elementów istniejącej małej architektury,

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu  przewiduje się odrębny program funkcjonalny dla każdego z analizowanych placów. Zapewnia się  różnorodne formy wypoczynku, komfortu użytkowania dla różnych grup wiekowych użytkowników, zaspakajające wszelakie potrzeby mieszkańców.  Ustalono następujący podział funkcjonalny:

Lokalizacja I

Plac, między ul. E. Gierczak 36-38, a ul. Otwocką 28-30, przeznaczony jest dla młodzieży, mieszkańców w średnim wieku, którzy chcą spędzać czas w ruchu i korzystać z urządzeń siłowni.

Istniejąca posadzka betonowa placu, zostaje przeznaczona do usunięcia. Istniejący  murowany kwietnik, znajdujący się w centrum placu, przeznacza się do renowacji i uporządkowania. Plac wytyczają ścieżki poprowadzone po głównych liniach komunikacji, wykonane z nawierzchni mineralnej. Na placu projektuje się zieleń niską – dopełniającą, średniowysoką w postaci nasadzeń krzewów oraz wysoką w postaci 3 szt. drzew. Na placu projektuje się urządzenia siłowni o stonowanej i jednolitej kolorystyce, w zacienieniu między istniejącą zielenią wysoką. Dodatkowo projektuje się nowe ławki parkowe, kosze śmietnikowe, stojaki na rowery.

Lokalizacja II

Plac, między ul. Otwocką 28-30, a ul. Otwocką 24-27,  jest zagospodarowany jako strefa seniora, przystosowany do spokojnego wypoczynku, dedykowany dla osób starszych, chorych, preferujących wyciszenie.

Istniejąca posadzka betonowa placu, zostaje przeznaczona do usunięcia. Istniejący  murowany kwietnik, znajdujący się w centrum placu, przeznacza się do renowacji i uporządkowania. Plac zaprojektowany na planie okręgu wytyczają ścieżki poprowadzone po głównych liniach komunikacji, wykonane z nawierzchni mineralnej lub płyt betonowych. Na placu projektuje się zieleń niską – dopełniającą, średniowysoką w postaci nasadzeń krzewów oraz wysoką w postaci 2 szt. drzew. Na placu projektuje się urządzenie rekreacyjne w postaci stołu do gry w szachy oraz ławko-hustawki. Dodatkowo projektuje się nowe ławki parkowe, kosze śmietnikowe, stojaki na rowery.

Lokalizacja III

Plac między ul. Ustki 11-13, a ul. Ustki 8-10, jest terenem przeznaczonym na plac zabaw i rekreację dla dzieci i rodziców.

Istniejąca posadzka betonowa placu, zostaje przeznaczona do usunięcia. Plac wytyczają ścieżki poprowadzone po głównych liniach komunikacji, wykonane z nawierzchni mineralnej lub płyt betonowych. Wytycza się przestrzeń ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią z piasku płukanego. Wyposażenie placu zabaw stanowić będą nowe urządzenia.

Na placu projektuje się zieleń niską – dopełniającą, średniowysoką w postaci nasadzeń krzewów oraz wysoką w postaci 3 szt. drzew. Dodatkowo projektuje się nowe ławki parkowe, kosze śmietnikowe, stojaki na rowery.

Na terenie opracowania planuje się:

- Wysypanie czarnoziemu w obrębie usuniętej nawierzchni betonowej placów,

- Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej,

- Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych – chodników (w obrębie naprawy nawierzchni istniejącej), nawierzchni mineralnych, ścieżek z płyt betonowych,

- Wykonanie ogrodzenia wydzielającego strefę placu zabaw od strefy rekreacji,

- Wykonanie montażu nowych urządzeń rekreacyjnych,

- Wykonanie renowacji i konserwacji dużych murowanych kwietników,

- Wykonanie montażu małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery etc.)

- Wykonanie montażu lamp oświetlenia terenu,

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Układ komunikacyjny oplatający projektowane tereny zielone pozostawia się bez zmian, w postaci istniejących utwardzonych chodników, wykonanych z kostki betonowej. We fragmentach obrzeża będą wymagały wymiany lub naprawy. W centralnej części placu w lokalizacji I zaprojektowano urządzenia siłowni, w lokalizacji III urządzenia placu zabaw. We wszystkich lokalizacjach nowoprojektowane są ciągi piesze i placyki utwardzone z nawierzchni naturalnej.

## ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Chodniki:

– kostka betonowa – w części istniejących chodników utwardzonych, które wymagają naprawy,

- nawierzchnia mineralna – w części projektowanych alejek,

- ścieżki z płyt betonowych,

- Nawierzchnia placu zabaw – bezpieczna z piasku płukanego,

- Ławki z oparciem – stelaż z podłokietnikiem stalowym, siedzisko i oparcie – drewno dębowe, 7 szt.,

- Kosz śmietnikowy – betonowe, pojemność 60L, 7 szt.,

- Stół do gry w szachy – 1 szt.,

- Stojak na  rowery – 6 szt.,

- Ławko-huśtawka – 1 szt.,

- Mała siłownia plenerowa – 3 urządzenia – orbitrek (1 szt.), narciarz (1 szt.), rowerek (1 szt.)

- Nowe urządzenia zabawowe - plac zabaw – zestaw zabawowy (1 szt.), bujak na sprężynie (1 szt.), huśtawka z zawiesiami (1 szt.), domek Tipi (1 szt.), piaskownica (1 szt.),

- Ogrodzenie panelowe placu zabaw o wys. 120cm,

- Słupy oświetleniowe solarne – aluminiowe, 6 szt.

Chodniki  – nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna:

- warstwa ścieralna (nawierzchnia mineralna) ze  stabilizowanego kruszywa naturalnego w kolorze piaskowym, gr. 3 cm,

- warstwa nośna o frakcji 6,6*10-3 9cm/s– 5cm,

- podbudowa wodoprzepuszczalna ze spadkiem 2% ,  mieszanka kruszywa łamanego 0/32 mm z łamanego kamienia naturalnego -12cm,

- obrzeża  betonowe w celu stabilizacji nawierzchni i ochrony przed rozsypywaniem się nawierzchni,

W ciągach pieszych zastosować spadki podłużne/poprzeczne min. 1-2%, w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

Nawierzchnia placu zabaw – bezpieczna z piasku płukanego, z obrzeżami betonowymi.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego:

- nawierzchnia wykonana z piasku płukanego o wielkości ziarna od 0,2 do 2,0 mm o luźnej strukturze, bez domieszek. Grubość warstwy  piasku musi być dostosowana do HIC urządzeń zabawowych (min. 20 cm dla HIC ≤1,0 m, nawet 60 cm dla HIC ≥2,5 m)spełniająca wymogi normy EN 1177 , gr. 30cm;

- geowłóknina filtracyjna, oddzielająca grunt rodzimy od warstw konstrukcyjnych,

Zieleń:

•	trawnik  -  trawniki z siewu

•	nasadzenia – rabaty z krzewami okrywowymi

•	nasadzenia drzew

## ZAOPATRZENIE W MEDIA

Na przedmiotowych działkach znajduje się kanalizacja teletechniczna, ciepłociąg, instalacja elektroenergetyczna i instalacja sanitarna. W zakresie prac nie planuje się przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Wody roztopowe i opadowe odprowadzane są na dotychczasowych warunkach, poprzez istniejącą kanalizację deszczową.

Oświetlenie terenu za pomocą lamp solarnych, na słupie aluminiowym o wysokości 4,5m.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Lokalizacja I, dz. nr 34/2

STAN ISTNIEJĄCY

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 34/2 | 5009[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 34/2, w tym: | 747,13[m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 633,40[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 113,73[m2] |

STAN PROJEKTOWANY:

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 34/2 | 5009[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 34/2, w tym: | 747,13 [m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 178,40[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 568,73[m2] |

Lokalizacja II, dz. nr 34/2

STAN ISTNIEJĄCY

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 34/2 | 5009[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 34/2, w tym: | 544,50[m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 531,75[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 12,75[m2] |

STAN PROJEKTOWANY:

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 34/2 | 5009[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 34/2, w tym: | 544,50[m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 91,66[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 452,84[m2] |

Lokalizacja III, dz. nr 26/5

STAN ISTNIEJĄCY

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 26/5 | 6317[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 26/5, w tym: | 1023,32[m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 554.77[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 468,55[m2] |

STAN PROJEKTOWANY:

| POWIERZCHNIA DZIAŁKI 26/5 | 6317[m2] |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM – CZĘŚĆ DZ. NR 26/5, w tym: | 1023,32[m2] |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | - [m2] |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA | 151,52[m2] |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 879,69[m2] |

W tym, ogółem,  projektuje się ścieżki z nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni – 124,98 [m2]

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

Dojście do projektowanych placów dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych i terenowych.

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

| Podstawa prawna | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1 |
| --- | --- |
| Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (…) |  |

| Podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie |
| --- | --- |
| § 40 ust.4 | Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w § 19 ust. 1. |
| § 19 ust.1 | Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż - dla samochodów osobowych 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie. |

Na podstawie powyższego - obszar oddziaływania obiektów związanych z inwestycją obejmuje dz nr.: 26/5, 34/2.

## OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej starego miasta Dąbie oraz w  strefie  WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych został określony w decyzji nr 1651/2025 z dn. 8.10.2015, o sygnaturze Z.Arch.5183.201.2025.AK.

Wg. wytycznych ustaleń ogólnych planu.

## WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

## WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla inwestycji stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa szkodliwie na otaczające środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sąsiadujące.

ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIOM NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe i znaczące zmiany środowiska.

Podczas całego cyklu budowy należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

- Niedopuszczalne jest składowanie na placu budowy, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew nie zabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, itp.) oraz składowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających warunki glebowe.

- Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatów lub palenia odpadów pobudowanych.

- Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających systemy korzeniowe.

Dostawa materiałów i elementów budowlanych musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych użytkowników dróg dojazdowych.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac będzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

ODPADY POWSTAJĄCE W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Przewidywany rodzaj odpadów pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po materiałach budowlanych, gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstałe w trakcie prac odpady należy gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. należy przechowywać w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozszczelnienie opakowań. Wywóz zgromadzonych odpadów przez służby specjalistyczne wg zasad określonych obowiązującymi przepisami i normami.

Składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji sprzętu mechanicznego środków transportu należy zlikwidować przez rekultywację terenu zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

## GOSPODARKA ODPADAMI

W pobliżu terenu  inwestycji znajdują się miejsca na gromadzenie odpadów stałych.  Projektowana inwestycja nie zwiększa ilości odpadów, przyjęto więc, że istniejące miejsca gromadzenia odpadów są wystarczające i nie wymagają modyfikacji.

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zakres opracowania nie zmienia istniejącej obsługi przeciwpożarowej przedmiotowego terenu.

Usytuowanie budynków oraz warunki bezpieczeństwa pożarowego nie ulegną zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.

# UWAGI  KOŃCOWE

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.  Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich na terenie Polski.

W przypadkach nieokreślonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentów i dostawców poszczególnych materiałów i elementów, powinna być stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy pełnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiału, elementu czy świadczonej usługi oferenta. Należy zwracać szczególną uwagę na gwarancje producenta oraz szybkość i koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie wątpliwości dot. dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i nadzoru inwestorskiego.

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski

# ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zał. nr 1 – Proponowane wyposażenie placów

Zał. nr 2 – Oświadczenie PT – Piotr Czujkowski

Zał. nr 3 – Oświadczenie PT – Anita Stańkowska

Zał. nr 4 – Decyzja o nadaniu uprawnień i Zaświadczenie o przynależności do Izby Piotr Czujkowski

Zał. nr 5 – Decyzja o nadaniu uprawnień i Zaświadczenie o przynależności do Izby Anita Stańkowska

# SPIS RYSUNKÓW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. Z01 – PLANSZA ROZBIÓREK – LOKALIZACJA I, skala 1:250

Rys. Z02 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – LOKALIZACJA I, skala 1:250

Rys. Z03 – PLANSZA WYMIAROWA – LOKALIZACJA I, skala 1:250

Rys. Z04 – PLANSZA ROZBIÓREK – LOKALIZACJA II, skala 1:250

Rys. Z05 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – LOKALIZACJA II, skala 1:250

Rys. Z06 – PLANSZA WYMIAROWA – LOKALIZACJA II, skala 1:250

Rys. Z07 – PLANSZA ROZBIÓREK – LOKALIZACJA III, skala 1:250

Rys. Z08 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – LOKALIZACJA III, skala 1:250

Rys. Z09 – PLANSZA WYMIAROWA – LOKALIZACJA III, skala 1:250