Załącznik nr 6

Znak Sprawy RPG.271.1.5.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy i montażu urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia na plac zabaw zlokalizowany na działkach nr 661/12, 657/6 w Sejnach.

Charakterystyka przedmiotu zakupu:

- Dostawa i montaż elementów placu zabaw, tj.:

- 1 duży zestaw zabawowy – temat przewodni LAS

- 1 zjazd linowy

- 1 huśtawka na trójnogu typu ,,gniazdo”

- 1 huśtawka łączona stalowa

- 1 mały zestaw zabawowy  - kolorystycznie nawiązujący do zestawu dużego

- 1 tablica z regulaminem użytkowania placu zabaw

- 6 ławek parkowych

- 6 koszy na śmieci

- ogrodzenie placu zabaw

- podstawa pod rzeźbę

Parametry techniczne urządzeń:

- duży zestaw zabawowy typu ,,leśny zestaw z wieżami i ślizgawkami”

Dane techniczne:

Wysokość urządzenia: ok. 860 cm

Długość urządzenia: ok. 2000 cm

Szerokość urządzenia: ok. 1220 cm		,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 cm”

Konstrukcja stalowa rury Ø14 ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym, np. RAL 6018

Zestaw powinien zawierać min.:

- 2 wieże wysokie sześciokątne z podestami na różnych wysokościach (np. 90, 180, 270, 360 i 450 cm) z dachem sześciokątnym (wykonanym z kolorowych płyt HPL o grubości min. 13 mm) zakończonym masztem ozdobnym w kształcie drzewa. Podesty z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV

- ślizgawki tubowe z różnych podestów wieży min. 4 sztuki, w tym min. 2 spiralne

- ślizgawki  otwarte min. 2 sztuki

- wieżę niską bez dachu łączącą się z pierwszą wieżą wysoką za pomocą mostu linowego, a z drugą wieżą wysoką za pomocą tunelu linowego, posiadającą dodatkowe wejście (np. schodki, drabinka, stopnie)

- elementy zabawowe: rura strażacka, ścianki wspinaczkowe, drabinki,

- ozdobne elementy- temat przewodni LAS np. ścianki z wzorami

ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- zjazd linowy jednostanowiskowy – przeznaczonego do użytku publicznego

Długość przejazdu: od 23 do 25 metrów- należy dostosować do ukształtowania terenu.

Napięcie liny: Wykonawca musi zapewnić mechanizm napinający (np. śruba rzymska 
z zabezpieczeniem), umożliwiający regulację zwisu liny przez konserwatora.

Nawierzchnia amortyzująca: Pod trasą zjazdu należy wykonać nawierzchnię bezpieczną piasek zgodnie z wymaganą wysokością swobodnego upadku (HIC).

Konstrukcja stalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym, np. RAL 6018

Urządzenie zawiera dwie wieże stalowe z zakończeniem z jednej strony z podestem oraz liną z wózkiem i siedziskiem.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- huśtawka na trójnogu typu ,,gniazdo”

Dane techniczne

Wysokość urządzenia: ok. 270 cm

Długość urządzenia: ok. 520 cm

Szerokość urządzenia: ok. 600 cm		,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 30 cm”

Strefa bezpieczna: ok 50 m2

Konstrukcja stalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym, np. RAL 6018 z siedziskiem typu bocianie gniazdo o średnicy min. 100 cm

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- huśtawka łączona stalowa potrójna, 2 siedziska klasyczne, 1 kubełkowe

Dane techniczne

Wysokość urządzenia: ok. 230 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Długość urządzenia: ok. 600 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Szerokość urządzenia: ok. 190 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Konstrukcja stalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym,  np. RAL 6018.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- mały zestaw zabawowy - kolorystycznie nawiązujący do zestawu dużego

Dane techniczne

Wysokość urządzenia: ok. 450 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Długość urządzenia: ok. 760 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Szerokość urządzenia: ok. 630 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Maksymalna wysokość upadku: ok. 150 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 %”

Konstrukcja stalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym, np. RAL 6018

Zestaw powinien zawierać min. 2 wieże z daszkiem z podestem na wysokości ok 90 cm, połączone ze sobą mostkami, min. 1 zjeżdżalnię  odkrytą.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- tablica z regulaminem

Tablica powinna zawierać informację dotyczące zasad i sposobu bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Dane techniczne:

Wysokość: ok. 215 cm

Szerokość: ok. 60 cm

Materiał słupków: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym np. RAL 6018

,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 cm”

- ławka z oparciem

Wymiary urządzenia: 160 x 50 cm 	,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 20 cm”

Wysokość: ok 87 cm

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, pomalowana proszkowo kolor ustalony z Zamawiającym.

Konstrukcja: słupy nośne ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
Siedzisko i oparcie: antypoślizgowa płyta HPL o grubości 10 mm.
Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej.
Urządzenie zawiera minimum:
1 x siedzisko z oparciem osadzone na konstrukcji stalowej

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- Kosz na odpady 
Wymiary: 
Wymiary urządzenia: 45 cm x 45 cm ,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 5 cm”

Obudowa: wykonana z kolorowego tworzywa HPL o grubości 10 mm.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- ogrodzenie

Należy ogrodzić teren placu zabaw zgodnie z projektem PZT. Ogrodzenie z płyty HDPE o grubości minimum 15 mm- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym.

Konstrukcja ze stali czarnej cynkowanej i malowanej proszkowo kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wyposażenie dodatkowe: brama dwuskrzydłowa szer. 4 m oraz 3 furtki wejściowe  szer. min. 1 m.

Dane techniczne ogrodzenia:

wymiary 197 x 6 x 100 cm

,,Dopuszcza się odchylenie od wymiarów o + - 15cm”

ZDJĘCIE POGLĄDOWE- Załączone rysunki stanowią informację poglądową.

- podstawa pod rzeźbę

Wykonanie utwardzonej podstawy pod rzeźbę z kostki brukowej 8 cm w palisadzie o średnicy 2 m. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 50% 0/31,5 mm -grubości 30 cm. Nasyp z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm.

Wszelkie materiały, konstrukcje, elementy wyposażenia i inne stanowiące przedmiot niniejszego postępowania przed zamówieniem i montażem należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu, w tym kolorystykę urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania przez osoby dorosłe i dzieci.

Dostawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia fabrycznie nowych elementów, tzw. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów, wraz z ich transportem, ustawieniem i montażem według projektu,

- dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganych do obsługi instrukcji w języku polskim, jeżeli jest wymagana,

- dostarczenia kart katalogowych przedstawiających rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa oraz wysokość swobodnego upadku.

- Dostarczenia Certyfikatów zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, (w przypadku urządzeń fitness i streetworkout jest to norma EN 16630:2015) wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.  Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez jednostkę nieakredytowaną. Nie dopuszcza się również złożenia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności (atestu) wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

- dostawa wyposażenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy,

- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

- Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń  powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

- udzielenie gwarancji jakości na dostarczone przedmioty zamówienia min. 5 lat,

- posprzątania placu budowy, na którym realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem 
i zagospodarowaniem na koszt Dostawcy zużytych opakowań (utylizacja),

- podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu montażu i odbiorze przez Zamawiającego