Pakiet nr 1 – Aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej TECAR

| Pakiet nr 1 – Aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej TECAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej TECAR | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | kolorowy ekran dotykowy 8,4” +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4. | Protokoły ULUBIONE | Tak, podać |  |  |
| 5. | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak, podać |  |  |
| 6. | Gotowe programy terapeutyczne – minimum 30 | Tak, podać |  |  |
| 7. | Programy użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 8. | Baza danych pacjentów | Tak, podać |  |  |
| 9. | Moc maksymalna 320 W +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10. | Częstotliwość pracy 480 – 520 kHz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11. | Tryb pracy ciągły/impulsowy | Tak, podać |  |  |
| 12. | Wyjście minimum jedno dla elektrod: pojemnościowej / rezystywnej / neutralnej | Tak, podać |  |  |
| 13. | aplikator pojemnościowy z funkcją audiowizualnej kontroli kontaktu | Tak, podać |  |  |
| 14. | aplikator rezystywny z funkcją audiowizualnej kontroli kontaktu | Tak, podać |  |  |
| 15. | Elektrody pojemnościowe izolowane 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 16. | Elektrody rezystywne izolowane 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 17. | Elektroda neutralna metalowa (160 × 240 mm) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 18. | Wymiary 320 × 190 × 280 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 19. | Waga 5 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 20. | Funkcja wygaszacza ekranu i wyłączania aparatu | Tak, podać |  |  |
| 21. | Oryginalny stolik producenta aparatu | Tak, podać |  |  |
| 22. | Stół rehabilitacyjny, 2-częściowy - Długość: 203cm +/-3% - Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm +/-3% - Szerokość: 70cm +/-3% - Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% - Waga: 82kg +/-3% - Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 23. | Taboret z kółkami i podnóżkiem - Średnica podstawy: 60 cm +/-3% - Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% - Średnica siedziska: 34 cm +/-3% - Waga: 7,5 kg +/-3% - Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 24. | Specjalny uchwyt na krem sprzęgający montowany do stolika | Tak, podać |  |  |
| 25. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż | Tak, podać |  |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 27. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 28. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 29. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.