Pakiet nr 2 – Laser wysokoenergetyczny

| Pakiet nr 2 – Laser wysokoenergetyczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Laser wysokoenergetyczny | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
|  | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
|  | Moc regulowana do min. 20W | Tak, podać |  |  |
|  | Długość fali 1064 nm +/-3% | Tak, podać |  |  |
|  | Wprowadzenie do terapii na urządzeniu indywidualnych cech osobniczych pacjenta takich jak grubość tkanki tłuszczowej, kolor skóry, przewlekłość, skala bólu. | Tak, podać |  |  |
|  | Gotowe protokoły postępowania i encyklopedia terapeutyczna zabiegów: z podziałem na obszary anatomiczne | Tak, podać |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej nim. 8,4” z możliwością zmiany kolorów ekranu, tła, czcionki, kontrastu dla osób słabo widzących | Tak, podać |  |  |
|  | Układ optyczny z regulacją wielkości plamki w zakresie min. 10-30 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja parametrów w trakcie terapii za pomocą przycisków sondy laserowej | Tak, podać |  |  |
|  | Ciągła, wielopoziomowa kontrola mocy | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowane gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapeutyczna z dokładnym opisem jednostek chorobowych, zaleceniami, sposobem postępowania | Tak, podać |  |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak, podać |  |  |
|  | Autokalibracja sondy laserowej | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł Zrobotyzowanego Systemu Skanowania z wbudowaną kamerą termowizyjną, czujnikiem temperatury oraz czujnikiem dystansu i skanem percepcji termicznej | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb pracy: Ciągły, impulsowy, trójkątny, superpulse | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba protokołów min. 61 | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik drzwiowy | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary 320 × 190 × 280 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
|  | Waga sterownika min. 8 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
|  | Kolumna jezdna aparatu, min. pięć uchylnie otwieranych schowków, kolumna mechanicznie i wizualnie tworzy integralną całość ze sterownikiem aparat stabilnie przymocowany do kolumny | Tak, podać |  |  |
|  | Stół rehabilitacyjny, 2-częściowy - Długość: 203cm +/-3% - Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm +/-3% - Szerokość: 70cm +/-3% - Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% - Waga: 82kg +/-3% - Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
|  | Taboret z kółkami i podnóżkiem - Średnica podstawy: 60 cm +/-3% - Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% - Średnica siedziska: 34 cm +/-3% - Waga: 7,5 kg +/-3% - Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Klasa lasera IV | Tak, podać |  |  |
|  | Klasa ochronności sprzętu IIB | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.