Pakiet nr 20 – Aparat do terapii falą uderzeniową skupioną

| Pakiet nr 20– Aparat do terapii falą uderzeniową skupioną |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Aparat do terapii falą uderzeniową skupioną | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Technologia oparta na działaniu pojedynczego kryształu piezoelektrycznego co sprawia, że przez całą żywotność głowica utrzymuje 100% pełnej sprawności | Tak, podać |  |  |
| 4 | Ekran dotykowy 8,4’’ +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Gotowe programy terapeutyczne min. 25 | Tak, podać |  |  |
| 6 | Intensywność (natężenie) min. 0,01 - 0,65 mJ/mm2 +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Regulacja intensywności 0-100% (płynnie co 1%) | Tak, podać |  |  |
| 8 | Częstotliwość min. 0-25 Hz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9 | Tryb pracy pojedyncza, sekwencja | Tak, podać |  |  |
| 10 | Szybki dostęp do min. 8 najczęściej używanych programów | Tak, podać |  |  |
| 11 | Wymiary 320x190x280 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12 | Liczba uderzeń w trakcie zabiegu min. 0-9999 | Tak, podać |  |  |
| 13 | Programy użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 14 | Możliwość modyfikacji poszczególnych sekcji w sekwencji terapii | Tak, podać |  |  |
| 15 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 16 | Licznik uderzeń | Tak, podać |  |  |
| 17 | Aplikator bez obiegu wody, przycisk wyświetlania i uruchamiania | Tak, podać |  |  |
| 18 | Żywotność aplikatora min. 3 mln uderzeń | Tak, podać |  |  |
| 19 | Test jakości uderzeń | Tak, podać |  |  |
| 20 | Wkładki sprzęgające 3 szt. (S, M, L) | Tak, podać |  |  |
| 21 | Głębokość penetracji 0-65 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 22 | Maksymalna głębokość penetracji minimum 65 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 23 | Strefa ogniskowa 5 x 5 x 35 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 24 | Regulacja parametrów terapii: na aparacie i aplikatorze | Tak, podać |  |  |
| 25 | Wymiary 580 × 980 × 550 mm+/-3% | Tak, podać |  |  |
| 26 | Waga min. 30kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 27 | Urządzenie jezdne na kółkach | Tak, podać |  |  |
| 28 | Akcesoria: aplikator, 3 nakładki sprzęgające (S, M, L), 2 pierścienie mocujące, uchwyt na żel, uchwyt na nakładki, nakładka U-Shape do zabiegów urologicznych | Tak, podać |  |  |
| 29 | Stół rehabilitacyjny, 2-częściowy Długość: 203cm +/-3% Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm +/-3% Szerokość: 70cm +/-3% Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% Waga: 82kg +/-3% Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 30 | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 31 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 33 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 34 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 35 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.