Pakiet nr 22 – Przenośny system przyzywowy

| Pakiet nr 22 – Przenośny system przyzywowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Przenośny system przyzywowy | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów | Tak, podać |  |  |
| 3 | System komunikacji: Bezprzewodowy, częstotliwość transmisji 433 MHz. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Zasięg działania: Do 300 m w przestrzeni otwartej | Tak, podać |  |  |
| 5 | Punkty przyłóżkowe (30 szt.): Nadajnik z przyciskiem SOS, przyciskiem odwołania oraz pilotem na kablu o długości < 2 m. Obudowa z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Klasa szczelności IP56 | Tak, podać |  |  |
| 6 | Punkty w toaletach (8 szt.): Bezprzewodowy przycisk pociągany ze sznurkiem o długości 140 cm +/-3% i rączką. Klasa szczelności IP56. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Centralna jednostka odbiorcza: Wyświetlacz z ekranem dotykowym 10.1" +/-3%. System operacyjny Linux. Obsługa do 300 nadajników | Tak, podać |  |  |
| 8 | Wyświetlacz dodatkowy: Autonomiczny wyświetlacz LED o wymiarach 289 x 116 x 28 mm. +/-3%. Wyświetlanie numerów z zakresu 01–999. Regulowany sygnał dźwiękowy (głośnik 2W). | Tak, podać |  |  |
| 9 | Sygnalizacja korytarzowa (15 szt.) Sygnalizatory optyczno-akustyczne montowane przed wejściem do sal. 8 kolorów światła do wyboru (np. czerwony, zielony, niebieski). Możliwość przypisania unikalnego koloru i dźwięku do nadajnika. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Odbiornik mobilny: Pager w formie zegarka naręcznego z wyświetlaczem 1,54" +/-3%. Powiadomienia: wibracja, dioda LED, sygnał dźwiękowy. Klasa szczelności IP65. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie systemu: zasilacz buforowy 13.8V 5,0A z akumulatorem 12V 18Ah zapewniającym podtrzymanie pracy przy braku zasilania sieciowego. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Deklaracja Zgodności UE (DZ) | Tak, podać |  |  |
| 12 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.