Pakiet nr 5 – Wanna do masażu kończyn górnych

| Pakiet nr 5 – Wanna do masażu kończyn górnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Wanna do masażu kończyn górnych | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wanna przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych | Tak, podać |  |  |
| 4 | Półautomatyczny spust wody z misy | Tak, podać |  |  |
| 5 | 4 dysze z regulacją kierunku do masażu podwodnego | Tak, podać |  |  |
| 6 | Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności | Tak, podać |  |  |
| 7 | Prysznic ręczny | Tak, podać |  |  |
| 8 | Krzesło do wirówek | Tak, podać |  |  |
| 9 | Pojemność całkowita mierzona do przelewu wody z misy: min 37l. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Pojemność użytkowa: 20l. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11 | Częstość zasilania: 50Hz. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Zasilanie: 230V. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Klasa: I. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Moc: 1,1kW. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Wymiary: długość 760mm, szerokość 790mm, wysokość 1020mm. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 16 | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 17 | Montaż i instalacja w zestawie | Tak, podać |  |  |
| 18 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 22 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.