OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa narzędzi chirurgicznych (zestawy dla chirurgii naczyniowej, mikrochirurgii w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz narzędzi ogólnochirurgicznych (mikro narzędzia, narzędzia mikrochirurgiczne i endoskopowe oraz zestaw narzędzi specjalistycznych) Część 3 mikrochirurgiczne i endoskopowe

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (zestaw) | Cena jednostkowa (za 1 zestaw) brutto* (w zł) | Cena brutto* oferty (w zł) [ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi (mikrochirurgiczne i endoskopowe) | 1 |  |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany / wartość | Parametr oferowany | Lokalizacja w mat. firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik] | SPOSÓB OCENY |
|  | Doposażenie zestawów FESS |  |  |  |  |  |
| 1 | Odgryzacz do zatoki czołowej typu hosemann, zagięty 70 stopni do góry, średnica końcówki 3,5 mm, górna część nieruchoma, dolna tnąca, ruchoma; płaszcz o średnicy 2,5mm, długość robocza 130 mm, Z centralnym kanałem płuczącym i podłączeniem typu LUER-Lock do mycia | 4 | Tak |  |  | - |
| 2 | Odgryzacz do zatoki czołowej typu hosemann, prosty, średnica końcówki 3,5 mm, przednia część nieruchoma, tylna tnąca, ruchoma; płaszcz o średnicy 2,5mm ,długość robocza 130 mm, Z centralnym kanałem płuczącym i podłączeniem typu LUER-Lock do mycia | 4 | Tak |  |  | - |
|  | Komplet sond do ślinianek |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 0000 | 2 | Tak |  |  | - |
| 4 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 000 | 2 | Tak |  |  | - |
| 5 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 00 | 2 | Tak |  |  | - |
| 6 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 0 | 2 | Tak |  |  | - |
| 7 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 1 | 1 | Tak |  |  | - |
| 8 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 2 | 1 | Tak |  |  | - |
| 9 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 3 | 1 | Tak |  |  | - |
| 10 | Rozszerzadło do przewodów ślinowych, rozm. 4 | 1 | Tak |  |  | - |
| 11 | Pojemnik plastikowy, wyposażony w przezroczystą pokrywę perforowany, z silikonową matą, do sterylizacji i przechowywania, wymiary zewnętrzne 260x233x65mm | 1 | Tak |  |  | - |
|  | Laryngologia |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki typu kleinsasser, proste, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 230 mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 13 | Nożyczki typu kleinsasser, zagięte 45°, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 230 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 14 | Nożyczki typu kleinsasser, zakrzywione w prawo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 230 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 15 | Nożyczki typu kleinsasser, zakrzywione w lewo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 230 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 16 | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 230 mm, przeznaczony do dedykowanego uchwytu | 4 | Tak |  |  | - |
| 17 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, do nosa, prosta, ssąca, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 100 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 18 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 140 mm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi | 10 | Tak |  |  | - |
|  | Neurochirurgia |  |  |  |  |  |
| 19 | Kaniula zatokowa typu EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 125 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 20 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, do nosa, prosta, ssąca, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 100 mm | 2 | Tak |  |  | - |
|  | Optyki |  |  |  |  |  |
| 21 | Optyka 30° o średnicy 4 mm, długości 180 mm, z system soczewek wałeczkowych, potwierdzonym oświadczeniem producenta. | 10 | Tak |  |  | - |
| 22 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania jednego sztywnego endoskopu, z silikonowymi zapinkami, z pokrywą, wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) min. 290x60x50 mm, do sztywnych endoskopów o średnicy do 5 mm i długości roboczej 200 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 23 | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 2300 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 24 | Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia poz. 1-23: Dla długości całkowitej nie więcej niż +/- 2 [mm] Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%. | - | Tak | - | - | - |
| 25 | Narzędzia posiadają możliwość: -mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 °C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) | - | Tak, podać |  |  | - |
| 26 | Oferowane narzędzia spełniają poniższe warunki: -wysoka jakość materiałów, z których są wykonane Narzędzia spełniają normę stali – ISO-7153-1 lub równoważną, - odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 lub równoważną | - | Tak |  |  | - |
| 27 | Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) lub równoważnej zawierające informację o stali użytej do produkcji narzędzi | - | Tak |  |  | - |
| 28 | Narzędzia chirurgiczne oznakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki | - | Tak, |  |  | - |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| 1 | Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt., Inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
| 2 | Naprawa sprzętu (rozumiana jako usunięcie wady) w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia | Tak |  | - |
| 3 | W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia. | Tak |  | - |
| 4 | W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt pierwotnie dostarczony, czas wymiany bądź zakończenia naprawy będzie wynosił 60 dni od dnia dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  | - |
| 5 | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. | Tak |  | - |
| 6 | Oznaczenie laserowe producenta i numeru katalogowego na każdym narzędziu, | Tak |  | - |
| 7 | Narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji | Tak |  | - |