OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa narzędzi chirurgicznych (zestawy dla chirurgii naczyniowej, mikrochirurgii w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz narzędzi ogólnochirurgicznych (mikro narzędzia, narzędzia mikrochirurgiczne i endoskopowe oraz zestaw narzędzi specjalistycznych)) Część 4 Narzędzia Specjalistyczne

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (zestaw) | Cena jednostkowa (za 1 zestaw) brutto* (w zł) | Cena brutto* oferty (w zł) [ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi (Narzędzia specjalistyczne) | 1 |  |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Parametr wymagany / wartość | Parametr oferowany | Lokalizacja w mat. firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik] | SPOSÓB OCENY |
| 1 | Dźwignia typu Bein do usuwania korzeni, fig 2 | 6 | Tak |  |  | - |
| 2 | Dźwignia typu Bein do usuwania korzeni, fig 3 | 6 | Tak |  |  | - |
| 3 | Dźwignia typu Bein do usuwania korzeni, fig 1 | 4 | Tak |  |  | - |
| 4 | Nożyczki delikatne, oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 105 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 5 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagięte, dł.120 mm | 20 | Tak |  |  | - |
| 6 | Pęseta bipolarna bagnetowa, izolowana, końce ostre, 0,3 mm, dł. 20 cm | 5 | Tak |  |  | - |
| 7 | Pęseta bipolarna bagnetowa, izolowana, końce tępe, 1,2 mm, dł. 20 cm | 10 | Tak |  |  | - |
| 8 | Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia poz. 1-7: Dla długości całkowitej nie więcej niż +/- 2 [mm] Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%. | - | Tak | - | - | - |
| 9 | Narzędzia wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 lub równoważnych spełanijące standard dla stali ISO 7153-1 lub równoważnej | - | Tak |  |  | - |
| 10 | Dla poszczególnych grup wyrobów, narzędzia posiadają stal wg norm DIN lub równoważnych (wraz z potwierdzeniem parametrów stali oświadczeniem producenta dołączonym do oferty): -nożyczki - X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodz. nożyczek, -kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; -imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; retraktory- X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie min. 185 HV 10. | - | Tak/ podać |  |  | - |
| 11 | Narzędzia posiadają możliwość: -mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 °C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) | - | Tak, podać |  |  | - |
| 12 | Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) lub równoważnych zawierające informację o stali użytej do produkcji narzędzi. | - | Tak |  |  | - |
| 13 | Narzędzia wykonane z materiałów pozwalających na kompleksową regenerację narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności –nacisku, symetria ostrza, wymianę twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta). | - | Tak |  |  | - |
| 14 | Narzędzia chirurgiczne oznakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. | - | Tak |  |  | - |

|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| 1 | Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt., Inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
| 2 | Naprawa sprzętu (rozumiana jako usunięcie wady) w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia | Tak |  | - |
| 3 | W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia. | Tak |  | - |
| 4 | W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt pierwotnie dostarczony, czas wymiany bądź zakończenia naprawy będzie wynosił 60 dni od dnia dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  | - |
| 5 | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. | Tak |  | - |