ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Element modelu nowej sieci | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik typu A | 51 |
| 2 | Przełącznik typu B | 25 |
| 3 | Przełącznik typu C | 4 |
| 4 | Przełącznik typu D | 10 |

Wymaga się, żeby urządzenia spełniały poniższe kryteria:

- muszą pochodzić od jednego producenta, tj. nie dopuszcza się możliwości dostawy urządzeń wielu producentów w obrębie jednego zadania;

- muszą umożliwiać pełne zarządzanie z poziomu oprogramowania zarządzającego Extreme Networks NMS posiadanego przez Zamawiającego. Zarządzanie musi obejmować m.in.: aktualizacje oprogramowania, tworzenie backupów konfiguracji, zarządzanie politykami, zarządzanie połączeniami.

Dodatkowo do każdego z przełączników typu C musi zostać dołączony odpowiedni kabel stackujący o długości 3m (w sumie 4 kable stackujące każdy o długości 3m). Do każdego z przełączników typu A i B musi zostać dołączony odpowiedni kabel stackujący o długości 1m (w sumie 76 kabli stackujących każdy o długości 1m).

Każdy z przełączników musi mieć wypełnione porty SFP+/SFP odpowiednimi wkładkami światłowodowymi i miedzianymi (pomijając porty stackujące w przełącznikach typu A,B,C,D pozostałe porty SFP+/SFP muszą zostać wypełnione wkładkami: w każdym przełączniku typu A trzy porty wkładkami SFP+ MM 10G – w sumie min. 153 wkładek SFP+ MM 10G i trzy porty wkładkami SFP+ SM 10G – w sumie min. 153 wkładek SFP+ SM 10G, wszystkie porty SFP+ w każdym przełączniku typu B wkładkami  SFP 1G RJ45 – w sumie min. 150 wkładek SFP 1G RJ45, a także jeden port SFP+ w każdym przełączniku typu C wkładką MM SFP 1G i jeden port SFP+ w każdym przełączniku typu C wkładką SM SFP 1G - w sumie min. 4 wkładki MM SFP 1G i min. 4 wkładki SM SFP 1G oraz wszystkie porty w każdym przełączniku typu D według zasady - połowa portów wkładkami MM SFP 1G i połowa portów wkładkami SM SFP 1G - w sumie min. 20 wkładek MM SFP 1G i min. 20 wkładek SM SFP 1G).

Do każdej wkładki światłowodowej MM SFP+ 10G dla przełączników typu A należy dostarczyć patchcord światłowodowy MM OM4 o wskazanej długości (do każdego z przełączników typu A: min. 1 sztuka długości 1m, 1 sztuka długości 2m, 1 sztuka długości 3m) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 51 patchcordów każdy o długości 1m, min. 51 patchcordów każdy o długości 2m, min. 51 patchcordów każdy o długości 3m). Do każdej wkładki światłowodowej SM SFP+ 10G dla przełączników typu A należy dostarczyć patchcord światłowodowy SM OS2 o wskazanej długości (do każdego z przełączników typu A: min. 1 sztuka długości 1m, 1 sztuka długości 2m, 1 sztuka długości 3m) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 51 patchcordów każdy o długości 1m, min. 51 patchcordów każdy o długości 2m, min. 51 patchcordów każdy o długości 3m).

Do każdej wkładki światłowodowej MM SFP 1G dla przełączników typu C należy dostarczyć patchcord światłowodowy MM OM4 o długości 0,5m (min. 1 sztuka długości 0,5m) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 4 patchcordy każdy o długości 0,5m). Do każdej wkładki światłowodowej SM SFP 1G dla przełączników typu C należy dostarczyć patchcord światłowodowy SM OS2 o długości 0,5m (min. 1 sztuka długości 0,5m) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 4 patchcordy każdy o długości 0,5m).

Do każdej wkładki światłowodowej MM SFP 1G dla przełączników typu D należy dostarczyć patchcord światłowodowy MM OM4 o długości 0,5m (min. 2 sztuki długości 0,5 m) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 20 patchcordów każdy o długości 0,5m). Do każdej wkładki światłowodowej SM SFP 1G dla przełączników typu D należy dostarczyć patchcord światłowodowy SM OS2 o długości 0,5m (min. 2 sztuki długości 0,5m do przełącznika typu D) typu LC/PC-LC/PC (w sumie min. 20 patchcordów każdy o długości 0,5m).

Powyższe patchcordy światłowodowe muszą oferować szereg funkcji oraz spełniać określone parametry. Z uwagi na wysoki poziom zagęszczenia portów w przełącznicach, wtyk patchcordu musi posiadać mechanizm, który pozwoli na łatwiejszą obsługę – odłączanie i podłączanie do portu. Mechanizm musi działać w taki sposób, aby odłączanie wtyku odbywało się poprzez pociągniecie osłonki wtyku lub innego elementu będącego przedłużeniem standardowej dźwigni służącej do odblokowania i odłączenia złącza. Nie dopuszcza się standardowych złączy, gdzie odłączenie odbywa się tylko poprzez naciśnięcie dźwigni złącza. Nie dopuszcza się rozwiązań, gdzie pociągnięcie za kabel spowoduje odłączenie złącza z portu.

Pomimo specjalnego mechanizmu złącze musi oferować możliwość wielokrotnej zmiany polaryzacji RX <--> TX. Złącze musi mieć możliwość rozbudowy w znacznik RFID do elektronicznej dokumentacji.

Parametry  techniczne patchcordu dla techniki wielomodowej (MM) ze złączami typu LC Duplex – LC Duplex:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ złącza | LC Duplex |
| Kolor obudowy złącza | Fuksjowy (Erica Violet, Magenta) |
| Typ włókna | Wielomodowy – multimode (MM) |
| Kategoria włókna | OM4 |
| Tłumienie włókna (db/km) | ≤ 0.2.5 przy 850 nm oraz ≤ 0.7 przy 1300 nm |
| Minimalna Klasa (Grade) złącza | Am/2 wg IEC 61753-1 |
| Parametry złącza IL dla 95% mierzonych | IL ≤ 0.25 dB |
| Parametry złącza IL wartość typowa | IL ≤ 0.15 dB |
| Parametry złącza RL | RL ≥ 45 dB |
| Rodzaj szlifu | PC |
| Typ kabla | Kabel duplex, oba włókna we wspólnej izolacji |
| Max średnia kabla | 1.4 – 2.1 mm (± 0.1 mm) |
| Reakcja na ogień | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-25 IEC 60754-2 |
| Typ powłoki kabla | LSZH |
| Odporność na wibracje | Test zgodnie IEC 61300-2-1 |
| Trwałość złącza według IEC 61300-2-2 | Minimum 500 cykli połączeniowych |

Parametry  techniczne	patchcordu dla techniki jednomodowej (SM) ze złączami typu LC Duplex – LC Duplex:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ złącza | LC Duplex |
| Kolor obudowy złącza | Niebieski dla PC |
| Typ włókna | Jednomodowe – singlemode SM |
| Kategoria włókna | OS2 G.657A |
| Tłumienie włókna (db/km) | ≤ 0.35 przy 1310 nm oraz ≤ 0.20 przy 1550 nm |
| Minimalna Klasa (Grade) złącza dla PC | A/2 wg IEC 61753-1 |
| Minimalna Klasa (Grade) złącza dla APC | A/1 wg IEC 61753-1 |
| Parametry złącza IL dla 97% mierzonych | IL ≤ 0.15dB dla PC IL ≤ 0.15dB dla APC |
| Parametry złącza IL wartość typowa | IL ≤ 0.07dB dla PC IL ≤ 0.15dB dla APC |
| Parametry złącza RL | RL ≥ 50dB dla PC RL ≥ 80dB dla APC |
| Typ kabla | Kabel duplex, oba włókna we wspólnej izolacji |
| Max średnia kabla | 1.4 – 2.1 mm (± 0.1 mm) |
| Reakcja na ogień | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-25 IEC 60754-2 |
| Typ powłoki kabla | LSZH |
| Odporność na wibracje | Test zgodnie IEC 61300-2-1 |
| Trwałość złącza według IEC 61300-2-2 | Minimum 500 cykli połączeniowych |

Dodatkowo do każdego z przełączników typu A, B, C i D należy dostarczyć patchcordy miedziane o długości 0,5m kategorii 6A w ilości odpowiadającej ilości portów miedzianych w przełączniku oraz ilości wkładek SFP 1G RJ45 (w sumie min. 3502 patchcordów miedzianych o długości 0,5m kategorii 6A). Miedziane patchcordy muszą spełniać następujące parametry:

- Kategoria kabla 6A ekranowana;

- Maksymalna średnica kabla 4.7 mm;

- Reakcja izolacji na ogień LSZH;

- Izolacja kabli musi być dostępna w kolorze białym lub szarym;

- Połączenie kabla z wtykiem musi być realizowane przez złącze IDC, które gwarantuje stabilność niezależnie od temperatury i wibracji. Połączenie tego typu jest zalecane dla połączeń obsługujących zasilanie zdalne PoE;

- Wtyki patchcordu muszą umożliwiać zakładanie dodatkowych osłonek dostępnych w różnych kolorach w celu łatwego odróżnienia wśród innych połączeń;

- Patchcordy muszą umożliwiać założenie blokady mechanicznej z kluczem;

- Dźwignia złącza RJ45 musi być dodatkowo chroniona przez element obudowy wtyku;

- Dźwignia złącza RJ45 musi być odporna na wielokrotne wygięcie w przeciwnym kierunku;

- Zgodność ze standardami zasilania zdalnego -  PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt).

W ramach postępowania dla każdego przełącznika typu B i D proszę dostarczyć po 1 sztuce listew zasilających z min. 7 gniazdami do szafy RACK (w sumie 35 listew zasilających).

W ramach postępowania dla każdego przełącznika typu A, B, C i D proszę dostarczyć po 1 sztuce organizera poziomego na patchcordy miedziane do szafy RACK (w sumie 90 sztuk organizerów poziomych).

Wraz z dostawą przełączników należy zapewnić:

- usługę wdrożenia obejmującą przygotowanie koncepcji działania sieci, stworzenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, implementację koncepcji, przygotowanie konfiguracji przełączników oraz ich instalacji w wyznaczonych miejscach;

- usługę 3 letniego wsparcia 8/5 obejmującego rozwiązywanie problemów zdalnie oraz jeśli wymaga tego sytuacja na miejscu instalacji;

- usługę konsultacyjną w wymiarze 2 godzin miesięcznie przez 3 lata trwania wsparcia;

- szkolenie dwóch administratorów sieci UPP w poniższym zakresie:

- podstawowa administracja przełącznika sieciowego;

- konfiguracja, tworzenie oraz troubleshooting sieci VLAN;

- zarządzanie dostępem - SSH, SNMP, telnet ,web - oraz tworzenie użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami;

- integracja przełącznika z RADIUS;

- konfiguracja i zarządzanie stosem przełączników;

- konfiguracja i zarządzanie systemem zarządzania SD-WAN;

- konfiguracja i zarządzanie połączeniami typu Multi-chassis LAG;

- zarządzenie, wgrywanie oraz instalacja oprogramowania przełącznika oraz stosu przełączników.

Zamawiający wymaga gwarancji producenta na przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy dla przełączników typu A, B, C i D uwzględniającą:

  - wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

  - aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

  - wsparcie techniczne producenta przez e-mail i serwis www oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-17,

  - dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

| Przełączniki typu A – liczba sztuk – 51 Producent…………..typ………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego: |  | Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
|  | Przełącznik musi posiadać 48 portów 10/100/1000BASE-T z PoE+; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum 8 interfejsów 10GB Base-X SFP+; |  |
|  | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 256 Gbps i matrycy przełączającej z szybkością minimum 190 milionów pakietów na sekundę (Mpps); |  |
|  | Wysokość urządzenia 1U; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 740W; |  |
|  | Pojemność tablicy ARP to minimum 15 000 wpisów |  |
|  | Minimum 12 000 wpisów w tablicy routingu IPv4 oraz minimum 6 000 wpisów w tablicy routingu IPv6; |  |
|  | Wbudowany port konsoli szeregowej RJ45 oraz USB/Micro-USB; |  |
|  | Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami musi być możliwe z przepustowością minimum 40Gbps; |  |
|  | Wbudowany system zasilania 230VAC; |  |
|  | Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000; |  |
|  | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9000 bajtów); |  |
|  | Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym); |  |
|  | Modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora; |  |
|  | Możliwość monitorowania zajętości CPU; |  |
|  | Pojemność tablicy adresów MAC: minimum 32 000 wpisów; |  |
|  | Możliwość przypisania minimum 1000 ACL (sumarycznie wejściowe i wyjściowe); |  |
|  | Obsługa routingu IPv4/IPv6 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIP i OSPF; |  |
|  | Obsługa protokołów IS-IS, BGP4, MBGP - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Policy Based Routing dla IPv4 oraz IPv6 |  |
|  | Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) |  |
|  | Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
|  | Obsługa protokołu PIM-SM; |  |
|  | Obsługa protokołów PIM DM oraz PIM SSM - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Minimum 4000 wpisów multicast (S,G,V); |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania do sieci z wykorzystaniem: • protokołu IEEE 802.1x, • formularza www, • adresu MAC; |  |
|  | Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania z możliwością wyboru kolejności stosowanych mechanizmów – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www); |  |
|  | Obsługa wielu sesji uwierzytelniania (min. 12) na jednym porcie (multiple supplicants); |  |
|  | Możliwość integracji funkcjonalności uwierzytelniania z systemem klasy NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z poziomu systemu NAC; |  |
|  | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas autentykacji; |  |
|  | Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: • definicji sieci VLAN, • reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4; |  |
|  | Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) wraz z funkcjonalnością per-command authentication; |  |
|  | Bezpieczeństwo adresów MAC: • ograniczenie liczby MAC adresów na porcie, • zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie, • możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan, • możliwość wyłączenia uczenia MAC adresów; |  |
|  | Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS: • Networks Ingress Filtering RFC 2267, • SYN Attack Protection, • Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania; |  |
|  | Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika); |  |
|  | Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation; |  |
|  | Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard; |  |
|  | Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768); |  |
|  | Wsparcie dla technologii Ethernet VPN (EVPN) oraz tunelowania GRE - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Obsługa protokołów drzewa rozpinającego (spanning tree) w zakresie STP, RSTP, MSTP, PVST+; |  |
|  | Obsługa protokołu MVRP; |  |
|  | Obsługa protokołu EAPS (RFC 3619), ERPS (ITU G.8032) lub równoważnego; |  |
|  | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z mechanizmem LACP; |  |
|  | Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM; |  |
|  | Obsługa mechanizmu MC-LAG/VSS/MLAG/IRF lub równoważnego umożliwiającego agregację połączeń do dwóch niezależnych przełączników. Urządzenia dołączające się do pary przełączników muszą widzieć je jako pojedyncze urządzenie z punktu widzenia warstwy L2. Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów łączenia w stos; |  |
|  | Zarządzany za pomocą SSH/Telnet, SNMP v1/v2/v3, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta; |  |
|  | Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów; |  |
|  | Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego; |  |
|  | Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021); |  |
|  | Usługi wirtualizacji warstwy L2 i L3 (Fabric Network): • Przełącznik musi udostępniać możliwość wirtualizacji usług sieciowych w warstwie L2 i L3 modelu OSI, • Przełącznik musi zapewniać „multi-tennancy” dla usług sieciowych L2 jak i L3. Rozumiemy przez to przypadek, w którym do przełącznika doprowadzone są nakładające się numery VLAN (vlan overlap) lub podsieci IP (subnet overlap). W takim przypadku przełącznik musi zapewniać izolację tego ruchu od siebie, • Przełącznik musi zapewniać usługi zwirtualizowane L2 i L3 w oparciu o standardowe protokoły sieciowe (SPB 802.1aq lub EVPN), • Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie usług wirtualizacji w L2, • Przełącznik musi umożliwiać obsługę usług multicast dla L2 jak i L3 bez konieczności używania protokołu PIM, • Przełącznik musi zapewniać możliwość zastosowania dowolnej topologii połączeń przy współpracy z innymi urządzeniami tworzącymi węzły sieci szkieletowej, • Przełącznik musi zapewniać możliwość dokładania nowych węzłów w sieci bez wpływu na już działające usługi sieciowe; |  |
|  | Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych); |  |
|  | Możliwość uruchamiania skryptów: • ręcznie, • w określonym czasie lub co wskazany okres czasu, • na podstawie wpisów w logu systemowym; |  |
|  | Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS; |  |
|  | Obsługa protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE) na wszystkich portach urządzenia (zarówno porty miedziane jak i światłowodowe) – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych modułów lub licencji Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |

| Przełączniki typu B – liczba sztuk – 25 Producent…………..typ………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego: |  | Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum 24 portów 10/100/1000BASE-T z PoE+; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum 8 interfejsów 10GB Base-X SFP+; |  |
|  | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 208 Gbps i matrycy przełączającej z szybkością minimum 154 milionów pakietów na sekundę (Mpps); |  |
|  | Wysokość urządzenia 1U; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 370W; |  |
|  | Pojemność tablicy ARP to minimum 8 000 wpisów |  |
|  | Minimum 8 000 wpisów w tablicy routingu IPv4 oraz minimum 4 000 wpisów w tablicy routingu IPv6; |  |
|  | Wbudowany port konsoli szeregowej RJ45 oraz USB/Micro-USB; |  |
|  | Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami musi być możliwe z przepustowością minimum 40Gbps; |  |
|  | Wbudowany system zasilania 230VAC; |  |
|  | Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000; |  |
|  | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9000 bajtów); |  |
|  | Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym); |  |
|  | Modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora; |  |
|  | Możliwość monitorowania zajętości CPU; |  |
|  | Pojemność tablicy adresów MAC: minimum 32 000 wpisów; |  |
|  | Możliwość przypisania minimum 1000 ACL (sumarycznie wejściowe i wyjściowe); |  |
|  | Obsługa routingu IPv4/IPv6 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIP i OSPF; |  |
|  | Obsługa protokołów IS-IS, BGP4, MBGP - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Policy Based Routing dla IPv4 oraz IPv6 |  |
|  | Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) |  |
|  | Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
|  | Obsługa protokołu PIM-SM; |  |
|  | Obsługa protokołów PIM DM oraz PIM SSM - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Minimum 2000 wpisów multicast (S,G,V); |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania do sieci z wykorzystaniem: • protokołu IEEE 802.1x, • formularza www, • adresu MAC; |  |
|  | Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania z możliwością wyboru kolejności stosowanych mechanizmów – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www); |  |
|  | Obsługa wielu sesji uwierzytelniania (min. 12) na jednym porcie (multiple supplicants); |  |
|  | Możliwość integracji funkcjonalności uwierzytelniania z systemem klasy NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z poziomu systemu NAC; |  |
|  | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas autentykacji; |  |
|  | Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: • definicji sieci VLAN, • reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4; |  |
|  | Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) wraz z funkcjonalnością per-command authentication; |  |
|  | Bezpieczeństwo adresów MAC: • ograniczenie liczby MAC adresów na porcie, • zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie, • możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan, • możliwość wyłączenia uczenia MAC adresów; |  |
|  | Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS: • Networks Ingress Filtering RFC 2267, • SYN Attack Protection, • Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania; |  |
|  | Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika); |  |
|  | Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation; |  |
|  | Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard; |  |
|  | Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768); |  |
|  | Wsparcie dla technologii Ethernet VPN (EVPN) oraz tunelowania GRE - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Obsługa protokołów drzewa rozpinającego (spanning tree) w zakresie STP, RSTP, MSTP, PVST+; |  |
|  | Obsługa protokołu MVRP; |  |
|  | Obsługa protokołu EAPS (RFC 3619), ERPS (ITU G.8032) lub równoważnego; |  |
|  | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z mechanizmem LACP; |  |
|  | Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM; |  |
|  | Obsługa mechanizmu MC-LAG/VSS/MLAG/IRF lub równoważnego umożliwiającego agregację połączeń do dwóch niezależnych przełączników. Urządzenia dołączające się do pary przełączników muszą widzieć je jako pojedyncze urządzenie z punktu widzenia warstwy L2. Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów łączenia w stos; |  |
|  | Zarządzany za pomocą SSH/Telnet, SNMP v1/v2/v3, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta; |  |
|  | Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów; |  |
|  | Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego; |  |
|  | Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021); |  |
|  | Usługi wirtualizacji warstwy L2 i L3 (Fabric Network): • Przełącznik musi udostępniać możliwość wirtualizacji usług sieciowych w warstwie L2 i L3 modelu OSI, • Przełącznik musi zapewniać „multi-tennancy” dla usług sieciowych L2 jak i L3. Rozumiemy przez to przypadek, w którym do przełącznika doprowadzone są nakładające się numery VLAN (vlan overlap) lub podsieci IP (subnet overlap). W takim przypadku przełącznik musi zapewniać izolację tego ruchu od siebie, • Przełącznik musi zapewniać usługi zwirtualizowane L2 i L3 w oparciu o standardowe protokoły sieciowe (SPB 802.1aq lub EVPN), • Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie usług wirtualizacji w L2, • Przełącznik musi umożliwiać obsługę usług multicast dla L2 jak i L3 bez konieczności używania protokołu PIM, • Przełącznik musi zapewniać możliwość zastosowania dowolnej topologii połączeń przy współpracy z innymi urządzeniami tworzącymi węzły sieci szkieletowej, • Przełącznik musi zapewniać możliwość dokładania nowych węzłów w sieci bez wpływu na już działające usługi sieciowe; |  |
|  | Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych); |  |
|  | Możliwość uruchamiania skryptów: • ręcznie, • w określonym czasie lub co wskazany okres czasu, • na podstawie wpisów w logu systemowym; |  |
|  | Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS; |  |
|  | Obsługa protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE) na wszystkich portach urządzenia (zarówno porty miedziane jak i światłowodowe) – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych modułów lub licencji Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |

| Przełączniki typu C – liczba sztuk – 4 Producent…………..typ………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego: |  | Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum 16 portów 10/100/1000BASE-T z PoE+; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum 4 interfejsy 10GB Base-X SFP+; |  |
|  | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 112 Gbps i matrycy przełączającej z szybkością minimum 83 milionów pakietów na sekundę (Mpps); |  |
|  | Wysokość urządzenia 1U; |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 185W; |  |
|  | Pojemność tablicy ARP to minimum 8 000 wpisów |  |
|  | Minimum 8 000 wpisów w tablicy routingu IPv4 oraz minimum 4 000 wpisów w tablicy routingu IPv6; |  |
|  | Wbudowany port konsoli szeregowej RJ45 oraz USB/Micro-USB; |  |
|  | Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami musi być możliwe z przepustowością minimum 40Gbps; |  |
|  | Wbudowany system zasilania 230VAC; |  |
|  | Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000; |  |
|  | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9000 bajtów); |  |
|  | Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym); |  |
|  | Modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora; |  |
|  | Możliwość monitorowania zajętości CPU; |  |
|  | Pojemność tablicy adresów MAC: minimum 32 000 wpisów; |  |
|  | Możliwość przypisania minimum 1000 ACL (sumarycznie wejściowe i wyjściowe); |  |
|  | Obsługa routingu IPv4/IPv6 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIP i OSPF; |  |
|  | Obsługa protokołów IS-IS, BGP4, MBGP - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Policy Based Routing dla IPv4 oraz IPv6 |  |
|  | Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) |  |
|  | Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
|  | Obsługa protokołu PIM-SM; |  |
|  | Obsługa protokołów PIM DM oraz PIM SSM - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Minimum 2000 wpisów multicast (S,G,V); |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania do sieci z wykorzystaniem: • protokołu IEEE 802.1x, • formularza www, • adresu MAC; |  |
|  | Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania z możliwością wyboru kolejności stosowanych mechanizmów – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www); |  |
|  | Obsługa wielu sesji uwierzytelniania (min. 12) na jednym porcie (multiple supplicants); |  |
|  | Możliwość integracji funkcjonalności uwierzytelniania z systemem klasy NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z poziomu systemu NAC; |  |
|  | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas autentykacji; |  |
|  | Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: • definicji sieci VLAN, • reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, • realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4; |  |
|  | Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) wraz z funkcjonalnością per-command authentication; |  |
|  | Bezpieczeństwo adresów MAC: • ograniczenie liczby MAC adresów na porcie, • zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie, • możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan, • możliwość wyłączenia uczenia MAC adresów; |  |
|  | Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS: • Networks Ingress Filtering RFC 2267, • SYN Attack Protection, • Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania; |  |
|  | Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika); |  |
|  | Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation; |  |
|  | Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard; |  |
|  | Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768); |  |
|  | Wsparcie dla technologii Ethernet VPN (EVPN) oraz tunelowania GRE - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |
|  | Obsługa protokołów drzewa rozpinającego (spanning tree) w zakresie STP, RSTP, MSTP, PVST+; |  |
|  | Obsługa protokołu MVRP; |  |
|  | Obsługa protokołu EAPS (RFC 3619), ERPS (ITU G.8032) lub równoważnego; |  |
|  | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z mechanizmem LACP; |  |
|  | Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM; |  |
|  | Obsługa mechanizmu MC-LAG/VSS/MLAG/IRF lub równoważnego umożliwiającego agregację połączeń do dwóch niezależnych przełączników. Urządzenia dołączające się do pary przełączników muszą widzieć je jako pojedyncze urządzenie z punktu widzenia warstwy L2. Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów łączenia w stos; |  |
|  | Zarządzany za pomocą SSH/Telnet, SNMP v1/v2/v3, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta; |  |
|  | Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów; |  |
|  | Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego; |  |
|  | Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021); |  |
|  | Usługi wirtualizacji warstwy L2 i L3 (Fabric Network): • Przełącznik musi udostępniać możliwość wirtualizacji usług sieciowych w warstwie L2 i L3 modelu OSI, • Przełącznik musi zapewniać „multi-tennancy” dla usług sieciowych L2 jak i L3. Rozumiemy przez to przypadek, w którym do przełącznika doprowadzone są nakładające się numery VLAN (vlan overlap) lub podsieci IP (subnet overlap). W takim przypadku przełącznik musi zapewniać izolację tego ruchu od siebie, • Przełącznik musi zapewniać usługi zwirtualizowane L2 i L3 w oparciu o standardowe protokoły sieciowe (SPB 802.1aq lub EVPN), • Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie usług wirtualizacji w L2, • Przełącznik musi umożliwiać obsługę usług multicast dla L2 jak i L3 bez konieczności używania protokołu PIM, • Przełącznik musi zapewniać możliwość zastosowania dowolnej topologii połączeń przy współpracy z innymi urządzeniami tworzącymi węzły sieci szkieletowej, • Przełącznik musi zapewniać możliwość dokładania nowych węzłów w sieci bez wpływu na już działające usługi sieciowe; |  |
|  | Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych); |  |
|  | Możliwość uruchamiania skryptów: • ręcznie, • w określonym czasie lub co wskazany okres czasu, • na podstawie wpisów w logu systemowym; |  |
|  | Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS; |  |
|  | Obsługa protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE) na wszystkich portach urządzenia (zarówno porty miedziane jak i światłowodowe) – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych modułów lub licencji Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w ramach tego postępowania; |  |

| Przełączniki typu D – liczba sztuk – 10 Producent…………..typ………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego: |  | Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
|  | Przełącznik posiadający minimum 24 porty 10/100/1000BASE-T POE+ |  |
|  | Przełącznik posiadający minimum 4 porty uplink SFP |  |
|  | Przełącznik posiadający port USB do podłączenia zewnętrznego dysku USB |  |
|  | Przełącznik posiadający port konsoli |  |
|  | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 56 Gb/s |  |
|  | Szybkość przełączania min. 50 milionów pakietów na sekundę |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 370W. |  |
|  | Przełącznik musi umożliwiać podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia. |  |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność, która umożliwia zasilanie podłączonych do niego urządzeń dostępowych lub IoT jeszcze przed całkowitym uruchomieniem przełącznika, aby maksymalnie przyspieszyć ich rozruch. |  |
|  | Wysokość urządzenia 1U |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T |  |
|  | Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC. |  |
|  | Tablica MAC adresów min. 16000 |  |
|  | Pamięć flash: min. 128MB |  |
|  | Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094, wsparcie dla VLAN prywatnych i protokołowych; |  |
|  | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
|  | Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym) |  |
|  | Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. |  |
|  | Możliwość monitorowania zajętości CPU |  |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. |  |
|  | Pojemność tabeli routingu dla IPv4 min. 32 wpisy |  |
|  | Routing statyczny IPv4 |  |
|  | Policy Based Routing dla IPv4 |  |
|  | Pojemność tabeli routingu dla IPv6 min. 16 wpisów |  |
|  | Routing statyczny IPv6 |  |
|  | Policy Based Routing dla IPv6 |  |
|  | Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration) |  |
|  | Obsługa IGMP v1v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping |  |
|  | Obsługa minimum 64 grup IP Multicast |  |
|  | Obsługa minimum 1500 wpisów IP Multicast |  |
|  | Obsługa Network Login a. IEEE 802.1x b. Web-based Network Login c. MAC based Network Login |  |
|  | Obsługa wielu klientów (min. 12) Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
|  | Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reauthentykacji dołączonego klienta z systemu NAC. |  |
|  | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login. |  |
|  | Musi działać w architekturze bezpieczeństwa opartej o role. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamościami z uwierzytelnianiem opartym o role, autoryzacją, QoS i ograniczaniem poziomu pasma |  |
|  | Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: a. definicji sieci VLAN, b. reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, c. realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6, d. realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4. |  |
|  | Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) – również per-command Authentication |  |
|  | Bezpieczeństwo MAC adresów a. ograniczenie liczby MAC adresów na porcie b. zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie c. możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan d. możliwość wyłączenia MAC learning |  |
|  | Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS a. Networks Ingress Filtering RFC 2267 b. SYN Attack Protection c. zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
|  | Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika) |  |
|  | Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation |  |
|  | Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown |  |
|  | Obsługa STP, RSTP, MSTP, PVST+ |  |
|  | Obsługa EAPS (RFC 3619) oraz G.8032 |  |
|  | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP |  |
|  | Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 |  |
|  | Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów |  |
|  | Sprzętowa obsługa sFlow |  |
|  | Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021) |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania za pomocą standardowego interfejsu GUI jak i CLI, a także za pomocą lokalnego systemu zarządzania oraz chmury producenta. |  |
|  | Wsparcie dla protokołów przeznaczonych do przesyłania w czasie rzeczywistym sygnałów audio, wideo oraz innych przez sieć Ethernet (np. RAVENNA, AVB lub równoważne) – jeśli wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w chwili dostawy; |  |
|  | Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych). |  |
|  | Możliwość uruchamiania skryptów a. ręcznie b. o określonym czasie lub co wskazany okres czasu c. na podstawie wpisów w logu systemowym |  |
|  | Wsparcie dla API (RestConf lub NetConf) |  |