SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

2.2.	Lokalizacja inwestycji	3

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4

4.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

5.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

5.1.	Drogi	4

5.2.	Odwodnienie	4

5.3.	Uzbrojenie	5

5.4.	Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne	5

6.	UKŁAD PROJEKTOWANY – ROZWIĄZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE	5

6.1.	Projektowany układ drogowy	5

6.2.	Rozwiązania sytuacyjne	5

6.3.	Rozwiązania wysokościowe	5

6.4.	Powierzchnie rodzajów nawierzchni	5

7.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO INSTALACYJNEGO	6

7.1.	Odwodnienie	6

8.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	6

8.1.	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	6

8.2.	Oddziaływanie na powietrze	6

8.3.	Oddziaływanie akustyczne	6

8.4.	Obszar oddziaływania obiektu	6

9.	INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJĄCEJ Z USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7

10.	INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

11.	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA	7

12.	INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ROZWIĄZANIA BUDOWLANE	8

13.	DROGI POŻAROWE	8

14.	UWAGI	8

SPIS RYSUNKÓW

1.	 Projekt zagospodarowania terenu						Skala 1:500

INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Odnowienie nawierzchni  drogi powiatowej Nr 5136E  ul. Wiosny Ludów w Zgierzu”.

Inwestor:

Starostwo Powiatowe  w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6a

Podstawa opracowania

Zadanie inwestycyjne

  - Lokalizacja inwestycji

Województwo: łódzkie

Powiat: zgierski

Gmina:

Zgierz

Przedmiotowa droga powiatowa Nr 5136E- zlokalizowana jest na terenie  miejscowości  Zgierz w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych:

-129,/1,54/2,54,3,22/9,11,1821/1,1/1 wszystkie obręb Zgierz 119 Jednostka rejestrowa  G149

-70,1/1  obręb Zgierz 134 Aniołów jednostka rejestrowa G86

-111,1,1 obręb Zgierz Kontrewers jednostka rejestrowa G67

-195,1/1 obręb Jastrzębie Górne jednostka rejestrowa G69

-73/4 obręb Zgierz 134 obręb Aniołów jednostka rejestrowa G248

-130/1,1/1 obręb Zgierz 119 jednostka rejestrowa G312

-72/3 ,88/1,1/1 obręb Zgierz 134 Aniołów jednostka rejestrowa G267

-131/1,1/1 obręb Zgierz 119 jednostka rejestrowa G320

-12/1,13/1,19/1,1/1 obręb Zgierz 119 jednostka rejestrowa G385

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonania robót budowlanych dla zadania:

„Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 5136E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu”.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie frezowania planimetrycznego istniejących nawierzchni,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni

- regulację zjazdów oraz dojść do furtek,

- wykonanie utwardzonych  poboczy,

- Regulacja  peronów przystankowych

- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

- renowacja przepustów

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Załącznik do zarządzenia 
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-63,

- Obowiązujące przepisy i normy branżowe,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Wizja w terenie.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Drogi

Przedmiotowa droga położona jest na obszarze miejskim. Droga posiada przekrój jednojezdniowy o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,0 m. Odcinek od ul. Aleksandrowskiej do drogi S14 posiada przekrój uliczny w krawężnikach na pozostałym odcinku droga posiada przekrój pozamiejski.

  - Odwodnienie

Droga na projektowanym odcinku odwadniana jest powierzchniowo na tereny przyległe oraz przydrożne rowy w granicach pasa drogowego.

  - Uzbrojenie

W granicach pasa drogowego znajdują się:

- sieć elektroenergetyczna podziemna,

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć wodociągowa,

  - Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne

Planowana inwestycja nie będzie wymagała poszerzenia istniejącego pasa drogowego.

UKŁAD PROJEKTOWANY – ROZWIĄZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Parametry techniczne projektowanych elementów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.1518 z dnia 2022.07.20).

  - Projektowany układ drogowy

Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania terenu:

- długość odcinka – 4600m

- klasa techniczna – Z/zbiorcza/

- kategoria ruchu – KR3

- przyjęte obciążenie – 115 kN/oś,

- skrajnia pionowa – 4,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni – według stanu istniejącego, /2%/

- szerokość jezdni – 5,00 m.

  - Rozwiązania sytuacyjne

Zakres planowanej inwestycji związanej z przebudową drogi został przedstawiony na załączonym w części rysunkowej planie sytuacyjnym (rys. 1).

  - Rozwiązania wysokościowe

Wszystkie projektowane elementy układu drogowego zostały zaprojektowane w dowiązaniu do istniejącej niwelety jezdni.

  - Powierzchnie rodzajów nawierzchni

- jezdnia / nawierzchnia z mieszanki AC 11S warstwa ścieralna	gr4cm	/	23300,0m2

- jezdnia / nawierzchnia z mieszanki AC 16W warstwa ścieralna        gr 6cm//            23300,0m2

Na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy działki GDDKiA konstrukcja jezdni będzie wykonana przy zastosowaniu  nawierzchni warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego BBTM gr 3cm,oraz warstwy wiążącej grubości 7cm AC 16W. Beton asfaltowy BBTM jest rodzajem cichej nawierzchni i na tym odcinku  zredukuje hałas drogowy.

- pobocze utwardzone/ nawierzchnia z tłucznia kamiennego	/		 4000,0m2

- regulacja wysokościowe peronów przystankowych			 	 10 szt.

- zjazdy / regulacja wysokościowa/	                                                                  250,0m2

- oznakowanie poziome	                                                                               370,0m2

-oznakowanie pionowego                                                                                    10 szt.

-naprawa przepustów pod koroną drogi                                                               20,0 mb

- ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO INSTALACYJNEGO

  - Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone będą powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe oraz do przydrożnych rowów w granicach pasa drogowego.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji.

  - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone będą powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe oraz do przydrożnych rowów w granicach pasa drogowego.

  - Oddziaływanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem. Nie przewiduje się usuwania oraz utylizacji odpadów i substancji uciążliwych. Projektowana inwestycja nie będzie wywoływać niekorzystnego wpływu na środowisko.

  - Oddziaływanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nieznacznie wzrośnie poziom emisji hałasu spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane oraz dowozem materiałów budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsięwzięcia można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji pracy: sprzętu o jak najniższej emisji hałasu i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 – 22:00. Projektowana inwestycja nie będzie wywoływać niekorzystnego wpływu na środowisko.

  - Obszar oddziaływania obiektu

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (t.j. Dz.U.2025.418 z późn. zm.) przeprowadzono analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 z późn. zm.) na podstawie następujących przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025.418 z późn. zm.): art. 5 ust. 1,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2025.647 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2025.641 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z późn. zm.),

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014.112 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz.U.2024.1292 z późn. zm.) art. 9, art. 17, art. 19,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) § 21 ust. 2.

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJĄCEJ Z USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji, na którym projektuje się układ drogowy:

- nie stanowi terenów zamkniętych;

- nie znajduje się w obszarze NATURA 2000 ani w obszarze chronionego krajobrazu;

- nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej

- INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami). Planowana inwestycja nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.

- INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsięwzięcie nie narusza interesu osób trzecich

- DROGI POŻAROWE

Zaprojektowany obiekt liniowy spełnia rolę drogi pożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Wszystkie parametry projektowanej drogi są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030).

- UWAGI

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na grunty nienośne tj. np. namuły, torfy, należy je wymienić na zagęszczony piasek / kruszywa naturalne;

- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia;

- W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP;

- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy sprawdzić zgodność istniejących rzędnych wysokościowych

- Jeżeli projektowana grubość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest większa niż największa dopuszczalna grubość warstwy technologicznej  to należy ją układać w kilku warstwach technologicznych;

- Za wszelkie uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych odpowiada Wykonawca robót;

- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów gruntów niejednorodnych lub słabonośnych należy każdorazowo sporządzić oraz określić rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego.

- Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem poszczególnych odpowiednich gestorów sieci;

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.);

- Odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 z późn. zm.).