OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont łazienek pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie – pion chemii I, II, III piętro.

Dane ogólne

| Inwestor: | Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Wały Chrobrego 2 70-506 Szczecin |

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia jest określenie zakresu robót budowlanych, a także określenie wymagań do stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów związanych z realizacją zadania pt.: „Remont łazienek pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie – pion chemii I, II, III piętro” w ramach projektu „Morze dostępności-Politechnika bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) obejmujący remont toalet na I, II i IIIp.

- Zakres prac w niniejszym zamówieniu obejmuje roboty budowlane, w tym m.in.:

- Demontaż istniejącego wyposażenia, urządzeń sanitarnych,

- Roboty wyburzeniowe ścian wewnętrznych,

- Demontaż istniejących warstw wykończeniowych ścian, sufitów i posadzek do warstwy konstrukcyjnej budynku (skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych, demontaż sufitów podwieszanych, usuniecie tynków ze ścian i sufitów, demontaż podkładów pod posadzkowych),

- Wymurowanie nowych ścian,

- Wykonanie nowej instalacji c.o., c.w.u., instalacji wod.-kan., elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji przyzywowej w łazienkach dla osób z niepełnosprawnością połączonej z portiernią na parterze, wraz z lokalizacją sygnału,

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych,

- Wykonanie podkładów podposadzkowych,

- Wykonanie ścianek z płyt o zwiększonej odporności na wilgoć, ścianki płytowane podwójnie, dwustronnie;

- Wykonanie prac płytkarskich wraz z robotami przygotowawczymi (hydroizolacje, przygotowanie podłoża),

- Wykonanie robót wykończeniowych (przygotowanie podłoża – roboty przygotowawcze, gładzie dwuwarstwowe, malowanie),

- Wykonanie sufitów podwieszanych oraz sufitów modułowych,

- Montaż urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i elementów wyposażenia,

- Montaż nowej stolarki drzwiowej do kabin ustępowych.

UWAGA: Remont łazienki na parterze został wyłączony z przedmiotu zamówienia. (Wykonanie prac na poziomie parteru w tym m.in. wymiana rozdzielni, dostosowanie do zaprojektowanego schematu pozostaje w zakresie przedmiotu umowy)

Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem poniższych uwag Zamawiającego:

- Roboty remontowe należy wykonać w wysokim standardzie, jakości i estetyki wykończenia.

- Prace budowlane będą wykonywane w czynnym budynku, w związku z czym należy nałożyć większe nakłady na utrzymywanie czystości. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku w obrębie prowadzonych prac oraz systematycznego usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku robót.

Obszar prowadzonych prac, powinien być w sposób czytelny i zrozumiały oznaczony 
i zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia elementów stałych remontowanych pomieszczeń w tym stolarki okiennej, parapetów, stolarki drzwiowej.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastosowanych zabezpieczeń oraz doprowadzenia otoczenia do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

- Niezwłocznie po przejęciu frontu robót Wykonawca dostarczy Kierownikowi Obiektu listę pracowników, pracujących przy przedmiocie zamówienia, wraz z numerami kontaktowymi.

- Mając na uwadze funkcjonowanie obiektu, należy przewidzieć konieczność wykonywania prac głośnych również w godzinach popołudniowych.

- Składowanie materiałów rozbiórkowych, materiałów budowlanych, sprzętu:

- Miejsce składowania materiałów rozbiórkowych, materiałów budowlanych i sprzętu należy odgrodzić i zabezpieczyć w sposób niekolidujący z użytkowaniem obiektu i terenu przyległego, zabezpieczając bezpieczeństwo osób i mienia. Miejsce składowania zostanie wskazane przez Kierownika Obiektu w dniu przekazania frontu robót.

- Składowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca składowania oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Prace murarskie:

- Pod murowane ściany należy ułożyć przekładkę z papy; szczelinę pomiędzy murowaną ścianą, a stropem uzupełnić wełną lub pianą niskorozprężną,

- Nowe wymurowane ścianki należy zakotwić do istniejącego muru za pomocą łączników metalowych nierdzewnych osadzonych w co drugiej warstwie, min. 5 szt. na wysokość kondygnacji.

- Prace płytkarskie:

- Kolor i wzór płytek do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego na etapie realizacji. W celu uniknięcia różnic w wymiarach należy wybrać płytki z jednej serii i kolekcji.

- Płytki ścienne i podłogowe, stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia powinny być ze sobą skontrastowane (różnica wartości LRV wynosić powinna co najmniej 30 jednostek),

- Płytki antypoślizgowe o klasie PTV/SRV≥36 wg PN-EN 13036-4.2011 lub min. R11 wg DIN 51130, matowe, bez refleksów świetlnych, które mogą powodować olśnienia

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kwoty na zakup płytek, aby Zamawiający mógł samodzielnie dokonać wyboru płytek. Wartość zabezpieczenia na poszczególne płytki podano poniżej:

- płytki ścienne glazura do łazienek - do 100,00 zł brutto/m2,

- płytki podłogowe gresowe – do 120,00 zł brutto/m2

- Prace malarskie:

- Ściany (powyżej płytek) i sufity pomalować farbą lateksową. Klasa I odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300:2002), półmat lub mat nałożyć dwuwarstwowo zachowując wszystkie czynności technologiczne. Farba do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, farba o zwiększonej odporności na rozwój bakterii, grzybów i pleśni.

- Prace wykończeniowe:

- Wykonanie prac tynkarskich po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni tynkowanej 
i przygotowaniu podłoża.

- Wykonanie gładzi gipsowych po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni 
i przygotowaniu podłoża.

- Malowanie powierzchni po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni i przygotowaniu podłoża.

- Wykonanie hydroizolacji z folii w płynie na posadzce oraz pionowej w strefie mokrej, przy umywalkach, montaż mankietów uszczelniających, taśm w narożnikach - prace wykonać w systemie jednego producenta zgodnie z instrukcją wykonania – dokładny zakres wykonania hydroizolacji do ustalenia w trakcie realizacji zadania.

- Montaż metalowych drzwiczek rewizyjnych w obudowach pionów i szachtów. Rewizje o wym. 30x30 cm, zamykane na kluczyk.

- Zabudowy pionów, sufity podwieszane wykonać w systemie jednego producenta. Sufity modułowe wykonać w jednym systemie.

- System przyzywowy:

- Doprowadzenie instalacji systemu przyzywowego do portierni należy poprowadzić w poziomie niskiego parteru.

- Toaleta wyposażona jest w oznaczoną kontrastowo instalację alarmową.

- Po wykonanych pracach budowlanych należy wykonać prace odtworzeniowe ścian i sufitów od strony korytarza oraz na poziomie niskiego parteru. Wykonanie prac naprawczych (odtworzeniowych/wykończeniowych) na całej powierzchni ściany „od krawędzi do krawędzi”.

- Stolarka drzwiowa:

- Oznaczenia na drzwi do kabin ustępowych do przedstawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Oznaczenia na drzwiach do toalet od strony korytarzy, dopasować do oznaczeń w innych toaletach na obiekcie.

- Rodzaj klamek do przedstawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Blat pod umywalki:

- Wymiar blatu pod umywalki, podany w projekcie, należy traktować jako wymiar szacunkowy. Dokładny wymiar blatu do określenia na etapie realizacji, indywidualnie w każdej łazience.

- Blat pod umywalki, z konglomeratu gr. 3,0 cm.

- Gniazda w kabinie dla OzN do zamontowania na wysokości 0,40m od poziomu posadzki.

- Wszystkie przejścia instalacji przez strop należy uszczelnić systemowymi rozwiązaniami ogniochronnymi, zapewniającymi klasę odporności ogniowej nie niższą niż REI 60.

- W trakcie prowadzenia prac w toalecie na Ip., podczas montażu wpustu podłogowego, należy uwzględnić konieczność ingerencji w pomieszczenie na parterze i odtworzenie stanu istniejącego sufitu, ew. wykonać kofer pod sufitem, w celu zakrycia widocznej instalacji.

- Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej, wodnej do poziomu I-go piętra włącznie. W miejscu łączenia instalacji starej z nową wykonać rewizję z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na kluczyk.

- Wyposażenie pomieszczeń:

- W przestrzeni dla osób pełnosprawnych lustra łazienkowe, kryształowe, klejone na płytki. Wymiar lustra 160x90 cm, min. gr. szkła 4,0 mm.

- Umywalki dla osób pełnosprawnych o szacunkowych wymiarach 30x40 cm.

- Dozownik papieru toaletowego w kabinie OzN – zmiana lokalizacji w stosunku do zaproponowanego w projekcie – uchwyt papieru toaletowego zamontowany na poręczy stałej – papier toaletowy zamontowany na wysokości 0,60-0,70m od poziomu posdzki.

- Umywalka w kabinie dla OzN - zmiana  w stosunku do zaproponowanego w projekcie – wymiary umywalki dobrać na podstawie wymagań ogólnych p. 4 OPZ, umywalka z niksim syfonem.

- Wyposażenie w kabinie OzN ze stali nierdzewnej.

- Elementy wyposażenia toalety dla OzN są skontrastowane w stosunku do ścian. Różnica wartości LRV wynosi co najmniej 30 jednostek.

- Wyposażenie tj. pochwyty, poręcze, dozowniki mydła, pojemniki papieru toaletowego, pojemniki ręczników papierowych, kosze na śmieci, urządzenia białego montażu, osprzęt elektryczny itp. do zaakceptowania przez Zamawiającego na etapie realizacji (przykładowe elementy wyposażenia poniżej)

| Przykładowe elementy wyposażenia: |  |
| --- | --- |
| Przykładowe elementy wyposażenia – łazienka dla OzN: |  |

- Ogólne wymagania dla łazienek dla osób z niepełnosprawnościami

toaletę oznaczyć znakiem graficznym na drzwiach do kabiny ustępowej oraz na drzwiach z komunikacji ogólnej, opis toalet zawiera alfabet Braille’a;

drzwi otwierane na zewnętrz, w świetle ościeżnicy mają co najmniej 0,90 m szerokości i 2,0 m wysokości;

klamki i włączniki zamontowano na wysokości 0,80 – 1,1 m od poziomu posadzki;

łazienka na 3p. – zmiana w stosunku do projektu - zapewnić boczną przestrzeń transferu szer. 0,90m;

przy ustępie zamontować pochwyt stały z podajnikiem na papier, oraz pochwyt mobilny od strony przestrzenni transferowej;

górna krawędź pochwytów (stałych i ruchomych) przy muszli ustępowej znajduje się na wysokości 0,7 – 0,85 m;

pochwyty ruchome przy muszli ustępowej mają długość 0,75 m – 0,90 m i wystają poza muszlę ustępową na długość 10 – 15 cm;

pochwyty ruchome zamontowane są w odległości 30 – 40 cm od osi muszli ustępowej;

pochwyt stały ma długość co najmniej 0,80 cm i jest zamontowany 20 – 30 cm od ściany za miską ustępową;

deska miski ustępowej jest jednolita, bez wycięć, stabilna;

wysokość siedziska (deski) miski ustępowej 42 – 48 cm, oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany bocznej;

głębokość miski ustępowej 0,70 m mierzona od przedniej krawędzi muszli do ściany za miską ustępową;

wszystkie podajniki (mydło, ręcznik, itp.) zamontowano na wysokości 0,8 – 1,1 m (otwór wyjmowania ręczników, przycisk dozownika mydła) od poziomu posadzki;

toalety są wyposażone w wieszaki na ubrania/bagaż na wysokości 1,1 m oraz 1,8 m;

dolna krawędź lustra znajduje się na wysokości max 0,80 m od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką, opcjonalnie dolna krawędź lustra znajduje się max na wysokości 1,0 m od poziomu posadzki;

lustro uchylne z uchwytem do regulacji na wysokości nie wyższej niż 1.10 m;

w toalecie znajdują się pochwyty po obu stronach umywalki na wysokości 0,9 – 1,0 m w odległości minimum 5 cm od umywalki;

górna krawędź umywalki znajduje się na wysokości 0,75 – 0,85 m;

dolna krawędź umywalki znajduje się nie niżej niż 0,6 – 0,7 m od posadzki;

umywalka posiada niski syfon;

bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem;

elementy wyposażenia toalet (miska ustępowa, umywalka itp.) są skontrastowane kolorystycznie w stosunku do ścian (w celu ich łatwiejszego odnalezienia), różnica wartości LRV wynosi co najmniej 30 jednostek;

ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane lub zastosowano listwy przypodłogowe albo cokoły w kontrastowym kolorze;

przycisk kasowania na wysokości 0,8-1,10 m

przycisk wzywania pomocy na wysokości 0,8-1,1m,

Odpływ podłogowy zamontować w miejscu znajdującym się poza przestrzenią manewrową wózka,

UWAGA:

Na podstawie powyższych wymagań, dokładne wysokości montowanych urządzeń sanitarnych i pochwytów ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji.

- Przedmiary robót

Zamawiający przypomina, że ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, projektów oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

- 5. Klauzula równoważności

Uwaga! Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w  Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.

- Odbiór robót

Rodzaje robót

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót zgodnie z Harmonogramem. Odbiór częściowy dokonywany jest przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 5 dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, e-mailem o zakończeniu części robót przez Wykonawcę. Potwierdzeniem odbioru jest sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie pozbawia go roszczeń związanych z daną częścią robót ani uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 5 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”.

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z STWiOR i PN.

Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających.

Dokumenty odbioru końcowego

- atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały (w tym dokumenty potwierdzające antypoślizgowość płytek posadzkowych),

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

- pomiary elektryczne

- wyniki prób sprawdzeń i szczelności instalacji sanitarnych

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, elektryczne i sanitarne)

- Zatwierdzone karty materiałów

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. Komplet dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej (płytka/pendrive).

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.