Załącznik nr 2 A do Formularza oferty

Formularz specyfikacji technicznej

Systemu centralnego składowania dzienników zdarzeń

| Lp. | Opis |  | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawca winien jest potwierdzić spełnianie minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego w kolumnie trzeciej poprzez podanie w kolumnie czwartej wymaganych danych lub odznaczenie właściwej opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Wymagania ogólne | - Celem zamówienia jest wdrożenie wirtualnej instancji systemu centralnego składowania dzienników zdarzeń do gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji logów z systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych oraz infrastruktury IT Zamawiającego. System powinien stanowić warstwę gromadzenia i analizy danych dla tworzonego systemu bezpieczeństwa, realizując wymagania programu Cyberbezpieczny Samorząd w obszarze technicznego bezpieczeństwa systemów, w szczególności w zakresie ciągłego monitorowania, wykrywania incydentów oraz centralizacji rejestrów zdarzeń. - System musi umożliwiać analizę w czasie rzeczywistym, generowanie alertów oraz współpracę z posiadanymi już przez Zamawiającego systemami klasy analizy bezpieczeństwa Wazuh. Wymiana danych z w/w systemami będzie realizowana w oparciu o standardowe, otwarte protokoły komunikacyjne (np. Syslog, JSON, REST API) i nie może wymagać od Wykonawcy zakupu dedykowanych, płatnych modułów integracyjnych. - Oprogramowanie powinno działać na 64-bitowych systemach operacyjnych i być kompatybilne z platformami wirtualizacyjnymi: Hyper-V, VMware, Proxmox, VirtualBox lub równoważnymi. - Oprogramowanie musi być dostępne w wersji bezpłatnej (Open Source), która zostanie wdrożona w ramach niniejszego zamówienia. Wymagane jest oprogramowanie o otwartym kodzie lub dostępne na licencji typu 'Source Available' (np. SSPL). Wersja bezpłatna systemu musi umożliwiać przetwarzanie danych bez ograniczeń ilościowych (wolumenu), czasowych oraz bez limitu podłączonych urządzeń. Oprogramowanie musi posiadać technologiczną możliwość (gotowość) odblokowania zaawansowanych funkcji klasy Enterprise takich jak: natywna archiwizacja, zaawansowany audyt zmian, raportowanie PDF poprzez zmianę licencji, bez konieczności reinstalacji systemu, migracji danych czy zmiany architektury. - System musi zostać dostarczony wraz z pełną dokumentacją instalacyjną, konfiguracyjną i administracyjną w języku polskim lub angielskim. | (należy podać nazwę i wersję oprogramowania) Nazwa ……………………………….…………….. Wersja …………………………...……………….. |
|  |  | Całkowite koszty posiadania | - System centralnego składowania dzienników zdarzeń musi zostać wdrożony jako nowa, dedykowana maszyna wirtualna VM na infrastrukturze Zamawiającego, niezależna od zasobów przydzielonych dla posiadanego systemu SIEM Wazuh. - System musi wykorzystywać skalowalny, wyspecjalizowany silnik indeksowania logów (wymagana kompatybilność z silnikami OpenSearch lub Elasticsearch) umożliwiający pełnotekstowe wyszukiwanie, filtrowanie, agregacje i wysoką przepustowość. - System musi być skalowalny, umożliwiając w przyszłości rozbudowę o dodatkowe węzły. - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej (architektura x86-64) i dyskowej. - System musi być produktem posiadającym aktywne wsparcie społeczności lub producenta oraz szeroko udokumentowaną bazę wdrożeń. - System musi być rozwiązaniem z rynku SIEM/log management, stosowanym produkcyjnie w organizacjach publicznych lub komercyjnych. - Architektura musi umożliwiać łatwe i niezależne skalowanie komponentów odpowiadających za przetwarzanie logów, wyszukiwanie oraz przechowywanie danych. - System musi zapewniać możliwość uruchomienia natywnego mechanizmu archiwizacji logów do zewnętrznych magazynów (np. S3, NAS lub równoważnych), zarządzanego z poziomu interfejsu graficznego. Z uwagi na architekturę integrującą dwa systemy, konfiguracja musi eliminować nieuzasadnioną duplikację danych. Rolę głównego archiwum logów surowych powinien pełnić wdrażany system centralnego składowania dzienników zdarzeń, natomiast system SIEM Wazuh ma przechowywać i archiwizować przede wszystkim wygenerowane alerty oraz metadane bezpieczeństwa. W ramach wdrożenia podstawowego, dopuszcza się realizację retencji danych poprzez mechanizmy silnika indeksującego (np. zarządzanie indeksami/snapshoty), przy czym system musi być kompatybilny z modułem archiwizacji dostępnym w wyższych wersjach licencyjnych oprogramowania. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Zbieranie i integracja logów | - System musi umożliwiać centralne zbieranie logów z: - systemów operacyjnych stacji roboczych i serwerów (zarówno z rodziny Microsoft Windows, jak i Unix/Linux), - aktywnych urządzeń sieciowych warstwy dostępowej i szkieletowej (przełączniki sieciowe, routery), - rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego klasy NGFW (Next-Generation Firewall), UTM oraz systemów ochrony aplikacji webowych (WAF), - centralnych systemów zarządzania infrastrukturą sieciową i analizy bezpieczeństwa (dedykowane konsole zarządzające i analizatory logów producentów urządzeń), - urządzeń infrastruktury technicznej i serwerowej, w tym sieciowych pamięci masowych (NAS) oraz systemów zasilania gwarantowanego i dystrybucji zasilania (UPS, listwy zarządzane PDU), - systemów ochrony stacji końcowych klasy EPP/EDR (Endpoint Protection Platform / Endpoint Detection and Response), w zakresie zdarzeń bezpieczeństwa i wykryć antywirusowych. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rozwiązanie było niezależne od producentów źródeł danych i umożliwiało integrację z dowolnym urządzeniem wysyłającym logi w standardach branżowych opisanych w pkt 2. - System musi obsługiwać zbieranie danych co najmniej poprzez protokoły: Syslog (UDP/TCP/TLS), SNMP Traps, HTTP/HTTPS (REST API, JSON), Raw TCP/UDP, GELF (Graylog Extended Log Format) lub równoważny format ustrukturyzowany oraz odczyt z plików płaskich. System musi posiadać zdolność przyjmowania logów w formatach ustrukturyzowanych (np. JSON, XML, CEF, LEEF) oraz nieustrukturyzowanych. - System musi posiadać mechanizm do buforowania (kolejkowania) przychodzących logów w celu ochrony przed utratą danych w przypadku chwilowego przeciążenia indeksowania (np. użycie Apache Kafka, RabbitMQ lub wbudowanego mechanizmu buforowania dyskowego tzw. Journal). Wymagana jest widoczność stanu i wielkości bufora na pulpicie administracyjnym. - System musi umożliwiać definiowanie dowolnych portów nasłuchu logów dla każdego źródła danych. - Konfiguracja systemu musi pozwalać na swobodną kategoryzację napływających danych, umożliwiając wydzielenie dedykowanych kanałów przetwarzania tzw. strumieni dla poszczególnych klas infrastruktury IT (w tym dla systemów operacyjnych, sieci i systemów bezpieczeństwa). - System musi posiadać funkcjonalność automatycznej konwersji stref czasowych logów (np. z UTC do lokalnej), aby zapewnić spójność danych. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Przetwarzanie i analiza logów | - Możliwość definiowania ekstraktorów do wydzielania pól z napływających logów oraz możliwość wzbogacania logów o dane kontekstowe (np. geolokalizację, DNS, dane o użytkownikach). - System musi umożliwiać podstawowe alarmowanie oparte na progach i agregacji. Oprogramowanie musi posiadać ścieżkę rozwoju do włączenia silnika korelacji zdarzeń w interfejsie GUI. W ramach obecnego wdrożenia, zaawansowana korelacja pod kątem bezpieczeństwa będzie realizowana przez zewnętrzny, posiadany przez Zamawiającego system klasy SIEM Wazuh, do którego wdrażany system centralnego składowania dzienników zdarzeń ma przekazywać niezbędne, wstępnie przetworzone dane. - System musi umożliwiać przechowywanie logów w dwóch kategoriach: surowe (raw) i wzbogacone (parsed), z możliwością przeszukiwania obu typów. - Możliwość eksportu i importu danych (Content Packs lub równoważne paczki konfiguracyjne) oraz konfiguracji ekstraktorów i dashboardów. - System musi udostępniać repozytorium (Marketplace/Hub) lub bazę wiedzy gotowymi szablonami (ekstraktorów, dashboardów) dla popularnych źródeł. - System musi posiadać skonfigurowany mechanizm automatycznego przekazywania wybranych strumieni logów (np. błędne logowania, wykrycia na firewallu, ruch z czarnych list IP) do nadrzędnego systemu bezpieczeństwa Wazuh w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Integracja powinna umożliwiać przesłanie znormalizowanego logu (np. w formacie JSON) do lokalnego portu nasłuchu agenta lub serwera Wazuh. - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia mapowania pól pomiędzy formatem źródłowym (logi surowe) a formatem akceptowalnym przez system Wazuh (np. JSON), zgodnie z dokumentacją techniczną producenta systemu Wazuh. Mapowanie musi uwzględniać natywne nazewnictwo pól (m.in. ujednolicenie adresów IP, nazw użytkowników), tak aby zapewnić poprawną interpretację zdarzeń przez wbudowane w system Wazuh dekodery i reguły korelacji, bez konieczności angażowania Zamawiającego w definiowanie struktury danych. - Celem integracji jest umożliwienie systemowi analizy bezpieczeństwa podjęcia akcji blokującej lub naprawczej (Active Response) na monitorowanych zasobach (w tym: urządzeniach sieciowych, serwerach oraz stacjach roboczych) na podstawie logów zebranych i znormalizowanych przez wdrażany system centralnego składowania dzienników zdarzeń. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Wizualizacja i raportowanie | - Tworzenie dashboardów w formie graficznej i tabelarycznej, obejmujących dane ze wszystkich źródeł. - Udostępnianie dashboardów w trybie do przeglądu na urządzeniach z przeglądarką WWW lub ekranach typu SMART-TV. - Oprogramowanie musi posiadać technologiczną możliwość rozszerzenia o moduł automatycznego generowania i wysyłki cyklicznych raportów w formacie PDF, uruchamianego np. poprzez klucz licencyjny, bez konieczności instalowania zewnętrznych, niezintegrowanych aplikacji raportujących. W wersji podstawowej wymagana jest możliwość eksportu widoków (np. CSV) lub wydruku dashboardu z poziomu przeglądarki. - Wszystkie widoki muszą posiadać mechanizm szybkiego filtrowania czasowego np. ostatnie 15 min, dowolny zakres oraz możliwość zapisywania widoków. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Wymagania bezpieczeństwa | - System musi umożliwiać szyfrowanie komunikacji (TLS 1.2/1.3) dla wejść Syslog/Beats, API oraz interfejsu webowego. - System musi posiadać RBAC (Role Based Access Control) pozwalający na definiowanie ról, ograniczanie dostępu do konkretnych strumieni logów/dashboardów oraz realizację zasady minimalnych uprawnień. - System musi rejestrować działania użytkowników (logowania, zmiany konfiguracji). Oprogramowanie musi być przystosowane do uruchomienia (w przyszłości) dedykowanego modułu Audit Log w GUI. Na etapie wdrożenia wersji bezpłatnej wymagane jest zapewnienie logowania tych zdarzeń do wewnętrznych dzienników systemowych. - System musi zapewniać mechanizmy przeciwdziałania przeciążeniom. - Wdrożone mechanizmy automatycznej reakcji muszą uwzględniać wyjątki tzw. białą listę dla kluczowych elementów systemu monitoringu, aby wyeliminować ryzyko odcięcia komunikacji z serwerem centralnego składowania dzienników zdarzeń i nadrzędnym systemem analizy bezpieczeństwa. - Zgodność z RODO/GDPR w zakresie logów oraz dobrymi praktykami CIS/OWASP. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Integracja z systemami tożsamości | - Możliwość integracji z Active Directory / LDAP w celu centralnego zarządzania użytkownikami. - Ręczne tworzenie kont użytkowników w systemie zarządzania dziennikami zdarzeń. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Utrzymanie i Zarządzanie Systemem | - System musi udostępniać interfejs API, który pozwoli na konfigurację systemu (m.in. tworzenie wejść, reguł i potoków przetwarzania). Funkcjonalność ta ma umożliwić automatyzację wdrożenia oraz zarządzanie infrastrukturą za pomocą kodu (IaC). - System musi posiadać wbudowany mechanizm do monitorowania własnego zdrowia, wydajności komponentów (np. przepustowości, użycia CPU/RAM węzłów indeksujących) i stanu kolejek, z możliwością generowania alertów dla administratorów. - System musi posiadać jasną i udokumentowaną ścieżkę aktualizacji pomiędzy głównymi wersjami oprogramowania. Wykonawca zainstaluje najnowszą stabilną wersję systemu. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Środowiska fizyczne | - Wdrożenie na maszynie wirtualnej o minimalnych parametrach: - vCPU: 4-8 rdzeni - vRAM: 16 GB - vHDD: 1- 2 TB (w zależności od polityki retencji) Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej zobowiązany jest do zweryfikowania, czy przydzielone przez Zamawiającego zasoby są wystarczające do osiągnięcia wymaganej wydajności. W przypadku stwierdzenia niedoszacowania zasobów, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić rekomendację ich zwiększenia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń do przydzielonych zasobów przed rozpoczęciem instalacji jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Wykonawcę, że gwarantuje on osiągnięcie wymaganych parametrów wydajnościowych na udostępnionej infrastrukturze poprzez optymalizację konfiguracji oprogramowania. - System musi umożliwiać wydajność nie mniej niż 200 zdarzeń na sekundę (EPS). - Wymagane jest utrzymanie online logów z ostatnich 30 dni, co umożliwi szybkie przeszukiwanie w trybie operacyjnym. Dłuższa retencja np. do 90 dni może być realizowana w archiwum zgodnie z punktem 2. Całkowite koszty posiadania pkt 8. - Wykonawca przeprowadzi weryfikację wydajnościową polegającą na potwierdzeniu płynności działania interfejsu oraz braku opóźnień w indeksowaniu przy rzeczywistym ruchu generowanym przez podłączoną infrastrukturę w dniu odbioru. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Licencja i wsparcie | - Prawo do nieograniczonego czasowo użytkowania oprogramowania dostępnego na licencji Open Source. - Oprogramowanie musi umożliwiać późniejsze dokupienie wsparcia producenta bez konieczności wymiany oprogramowania. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
|  |  | Gwarancja | - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace wdrożeniowe, konfigurację systemu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - Gwarancja musi obejmować bezpłatne usuwanie błędów w przetwarzaniu logów, integracji z systemem klasy SIEM Wazuh oraz utrzymanie wydajności systemu. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |

Wdrożenie:

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrożenie | - W ramach zamówienia Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania będącego przedmiotem postępowania według zaleceń Zamawiającego. W ramach zamówienia wymagane w szczególności będzie: - instalacja oprogramowania w środowisku wirtualnym według zaleceń Zamawiającego, - wykonanie aktualizacji i konfiguracja oprogramowania oraz źródeł logów, w tym integracja z eksploatowaną przez Zamawiającego infrastrukturą bezpieczeństwa: systemem klasy SIEM według najlepszych praktyk producenta oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego dla min. serwera, komputera z technologią vPRO, przełącznika sieciowego, ups, - konsultacja obecnej konfiguracji systemu Wazuh oraz rekomendacja niezbędnych zmian optymalizacyjnych, - definiowanie portów nasłuchu oraz reguł przetwarzania i ekstrakcji danych, - utworzenie początkowych dashboardów, raportów i alertów obejmujących wszystkie podłączone źródła danych – stworzenie minimum: 5 dedykowanych dashboardów, 5 reguł korelacji/alarmowania, 5 definicji alertów, - utworzenie min. 2 kont użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień, - wdrożenie i skonfigurowanie procedury tworzenia kopii zapasowej krytycznych elementów systemu (konfiguracja, bazy danych, szablony, klucze) oraz przeprowadzenie testu odtworzenia tej konfiguracji, - prace w zakresie optymalizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu SIEM Wazuh mają charakter prac konfiguracyjnych i ograniczą się do: - weryfikacji poprawności komunikacji zainstalowanych agentów z serwerem, - wdrożenie globalnej konfiguracji aktywującej moduły: Vulnerability Detector, File Integrity Monitoring (FIM) oraz Security Configuration Assessment (SCA) na domyślnych politykach producenta, - przeszkolenie administratorów Zamawiającego z procedury tworzenia wyjątków i wyciszania alertów, aby Zamawiający mógł samodzielnie dostrajać system w trakcie eksploatacji. - W ramach procedury odbioru Wykonawca przeprowadzi test automatycznej reakcji na incydent, polegający na: - wygenerowaniu bezpiecznego zdarzenia testowego (np. symulowany atak brute-force lub testowy plik EICAR) na urządzeniu końcowym lub sieciowym, - weryfikacji, czy log trafił do wdrażanego systemu centralnego składowania dzienników zdarzeń i został poprawnie przetworzony, - weryfikacji, czy system poprawnie przekazał wyselekcjonowane zdarzenie do nadrzędnego systemu analizy bezpieczeństwa Wazuh oraz czy system ten poprawnie skorelował to zdarzenie z innymi logami, - potwierdzeniu, że system SIEM Wazuh przetworzył dane, wygenerował alert i skutecznie zainicjował mechanizm Active Response (np. tymczasowa blokada adresu IP na bramie sieciowej lub wysłanie powiadomienia o blokadzie). | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
| 2. | Instruktaż | - Instruktaż po wdrożeniowy dla pracowników powinien być prowadzony w języku polskim i obejmować swoim zakresem w szczególności: - użytkowanie wdrożonego systemu, - monitorowanie wydajności systemu w szczególności status kolejek, użycie zasobów, dostępność indeksów, - architekturę i konfigurację systemu, - administrowanie wdrożonym środowiskiem. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |
| 3. | Dokumentacja | - Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: - specyfikację techniczną wdrożonego systemu tj. - parametry, - wolumeny, zasoby dyskowe, - adresację sieciową systemu, - opis architektury technicznej, w szczególności opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych oraz schemat logiczny przepływu danych obrazujący, które logi trafiają bezpośrednio do systemu SIEM Wazuh, a które są procesowane i filtrowane przez system centralnego składowania dzienników zdarzeń, - schemat logiczny podłączenia sieciowego wirtualnej maszyny do sieci produkcyjnej LAN w zakresie niezbędnym do uruchomienia, - opis wdrożonej konfiguracji systemu, który powinien obejmować między innymi wersję oprogramowania, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, parametry instancji, - procedury administracyjne i eksploatacyjne w szczególności: - procedurę aktualizacji środowiska VM i aktualizacji systemu, - procedurę odtwarzania systemu po awarii, - listę zdefiniowanych portów nasłuchu oraz ekstraktorów danych, - listę zdefiniowanych dashbordów, raportów i alertów - opis tworzenia nowych portów nasłuchu i podłączania nowych urządzeń i systemów - opis definiowania nowych dashbordów i widoków operacyjnych, - wyszukiwanie pełno tekstowe i filtrowanie, - opis definiowania alertów, - mechanizmy retencji – przechowywanie i kasowanie danych. | Tak Nie (należy zaznaczyć właściwą opcję) |