PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Centrum Integracji Społeczności Akademickiej”

Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Adres inwestycji: Podchorążych 10, 64-920 Piła

Tryb udzielania zamówienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym

Opracował: mgr inż. Paweł Grzybowski

Piła, kwiecień  2026

Spis treści

1.	Część opisowa	4

1.1.	Słownik pojęć	4

1.2.	Opis przedmiotu zamówienia	4

1.3.	Opis ogólny inwestycji	5

2.	Część informacyjna	6

2.1.	Charakterystyczne parametry określające położenie, wielkość obiektu i zakres robót budowlanych	6

3.	Zakres remontowy	12

3.1.	Ogólne wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	12

3.1.1.	Wytyczne do pomieszczenia nr 1 – WC dla osób niepełnosprawnych	12

3.1.2.	Wytyczne do pomieszczenia nr 2 – zaplecze Sali szkoleniowej BK	16

3.1.3.	Wytyczne do pomieszczenia nr 3 – Sala szkoleniowa BK	20

3.1.4.	Wytyczne do pomieszczenia nr 4 – pomieszczenie socjalne	24

3.1.5	Wytyczne do pomieszczenia nr 5 – korytarz	27

3.1.6	Wytyczne do pomieszczenia nr 6 – Strefa relaksu	30

3.1.7	Wytyczne do robót zewnętrznych	32

3.1.8	Okablowanie strukturalne	35

3.1.9	Instalacje elektryczne	35

3.1.10	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz oznakowania ewakuacyjnego	36

3.1.11	System SWiN	36

4	Wytyczne dodatkowe	36

4.1	Wymagania dotyczące robót	36

4.2	Przekazanie terenu budowy	36

4.3	Zabezpieczenie terenu budowy	36

4.4	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	36

4.5	Ochrona przeciwpożarowa	37

4.6	Materiały szkodliwe dla otoczenia	37

4.7	Bezpieczeństwo i higiena pracy	38

4.8	Odbiór robót	38

4.8.1	Rodzaje odbiorów robót	38

4.8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	38

4.8.3	Odbiór częściowy robót	39

4.8.4	Odbiór końcowy robót	39

4.8.5	Odbiór pogwarancyjny	40

5.	Załączniki do PFU	40

- Część opisowa

  - Słownik pojęć

Zamawiający – Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli 
i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 
z Zamawiającym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania  
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zrealizuje prace budowlane, dostarczy dokumentację projektową i powykonawczą zgodną z umową spisaną pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Inwestycja - równoważne określenie dla przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt budowlany.

  - Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania 
i oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycji pt. „Centrum Integracji Społeczności Akademickiej” wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie podstawowym  w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmian.)  na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie robót budowlano–montażowych dotyczących robót opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany, jako dokument przetargowy.  Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, 
w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania 
i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

  - Opis ogólny inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń piwnicznych pełniących funkcję „bufetu” w piwnicy budynku „A” Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w Pile przy ulicy Podchorążych 10. Budynek jest własnością Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w Pile.

Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków (wyłącznie na zewnątrz).

W wydzielonej przestrzeni zostanie utworzone Centrum Integracji Społeczności Akademickiej.

Realizacja inwestycji opisanej w programie funkcjonalno–użytkowym, rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych z doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz wyposażenie pomieszczeń we wszystkie urządzenia przewidziane do realizacji w niniejszym opracowaniu, oraz zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

- Część informacyjna

  - Charakterystyczne parametry określające położenie, wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Budynek położony jest w Pile przy ulicy Podchorążych 10 na działce nr 319. Poniżej na rysunku 1 widoczne jest dokładne położenie obiektu zaznaczone kolorem żółtym.

Rys. 1. Położenie geograficzne w obrębie miasta Piły

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 
[dostęp 30.03.2026 roku]

Rzut części piwnicy wyznaczonej do remontu znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego opracowania. Poniżej znajdują się tabele od 1 do 6 zawierające informacje określające parametry fizyczne poszczególnych pomieszczeń. Inwestycja obejmuje remont 6-ciu  pomieszczeń oraz remont elementów zewnętrznych (schody, murek oporowy, utwardzone dojście do schodów).

Tabela 1. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 1

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | WC dla osób niepełnosprawnych Pomieszczenie numer: 1 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 12,22 m2 |
| Szerokość | 2,81 m |
| Długość | 4,35 m |
| Światło dzienne | Nie |
| Okna ( liczba) | Brak |

Tabela 2. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 2

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | Zaplecze Sali szkoleniowej BK Pomieszczenie nr: 2 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 4,64 m2 |
| Szerokość | 1,65 m |
| Długość | 2,81 m |
| Światło dzienne | Nie |
| Okna ( liczba) | Brak |

Tabela 3. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 3

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | Sala szkoleniowa BK Numer Pomieszczenia: 3 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 45,18 m2 |
| Szerokość | 6,04 m |
| Długość | 8,22 m |
| Światło dzienne | Tak |
| Okna ( liczba) | 3 |

Tabela 4. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 4

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | Pomieszczenie socjalne Numer Pomieszczenia: 4 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 15,95 m2 |
| Szerokość | 2,64 m |
| Długość | 6,04 m |
| Światło dzienne | Tak |
| Okna ( liczba) | 1 |

Tabela 5. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 5

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | Korytarz Numer Pomieszczenia: 5 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 36,43 m2 |
| Szerokość | 2,46 m |
| Długość | 14,81 m |
| Światło dzienne | Tak |
| Drzwi zewnętrzne z szybą (liczba) | 1 |

Tabela 6. Parametry fizyczne pomieszczenia nr 6

| Kondygnacja: | Piwnica Budynek A |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia (przeznaczenie) | Strefa relaksu Numer Pomieszczenia: 6 |
| Informacje ogólne |  |
| Powierzchnia (m2) | 50,98 m2 |
| Szerokość | 6,04 m |
| Długość | 9,72 m |
| Światło dzienne | Tak |
| Okna ( liczba) | 3 |

W budynku nie stwierdzono uszkodzeń i braków, które stanowią zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Stan techniczny budynku zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji. W ramach remontu pomieszczeń „bufetu” zaplanowano następujące prace budowlane:

1. Roboty wewnętrzne:

- demontaż armatury sanitarnej,

- demontaż blatu gastronomicznego,

- demontaż kraty wewnętrznej,

- skucie istniejących tynków dekoracyjnych w pom. 1, 3, 5, 6,

- skucie płytek ściennych w pom. 1, 2, 3,

- rozbiórka ścian działowych wydzielających istniejące pomieszczenia WC,

- demontaż istniejącej zabudowy g-k w pom. 6,

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- wymiana okien,

- demontaż istniejącego okapu wentylacji wyciągowej (gastronomicznej) oraz rozbudowa istniejącej wentylacyjnej mechanicznej wyciągowej,

- wykonanie ścianek działowych wydzielających pomieszczenie „WC dla osób niepełnosprawnych” dla niepełnosprawnych i pomieszczenia zaplecza,

- demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi aluminiowe,

- przygotowanie do montażu wideodomofonu (LAN + PoE, elektrozaczep),

- wymiana drzwi wewnętrznych stanowiących wydzielenie pomieszczeń Centrum Integracji Społeczności Akademickiej od pozostałej części piwnicznej budynku (wymiana na drzwi EI60),

- wykonanie nowych tynków gipsowych,

- montaż wykładziny dywanowej,

- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

- montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych,

- doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu kuchennego do pomieszczenia nr 4,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaż instalacji (sieci) IT,

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu nr 1 „WC dla osób niepełnosprawnych”,

- ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniu nr 4 „Pomieszczenie socjalne”,

- wymiana grzejników,

- prace malarskie.

2. Prace zewnętrzne:

- wykonanie schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej,

- wymiana utwardzenia na kostkę brukową na dojściu do schodów,

- montaż pochwytu zewnętrznego,

- wymiana balustrady na murku oporowym,

- udrożnienie oraz wymiana studzienki odwadniającej na podeście wejściowym,

- remont murku oporowego.

- Zakres remontowy

  - Ogólne wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Budynek został przystosowany do aktualnych przepisów przeciw pożarowych przez co wymaga się by wszystkie przejścia i przepusty realizowane w trakcie prac były zabezpieczone przeciw pożarowo.

Wymagania budowlane oraz zakres przebudowy każdego z pomieszczeń, zostały przedstawione w formie zestawienia robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Pożądany przez Zamawiającego sposób przebudowy pomieszczeń, wraz z ich graficznym przedstawieniem, został zamieszczony w załącznikach do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz poniżej.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 1 – WC dla osób niepełnosprawnych

Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych

W związku z przebudową polegającą na likwidacji istniejącego WC oraz zmianie układu ścian działowych i utworzeniu nowego pomieszczenia WC, należy wykonać następujące roboty:

- demontaż istniejących okładzin z płytek ceramicznych,

- demontaż istniejącej armatury sanitarnej,

- demontaż stolarki drzwiowej,

- rozbiórkę istniejących ścianek działowych,

- skucie dekoracyjnych tynków ściennych.

Po demontażu istniejącej armatury sanitarnej należy wykonać trwałe zaślepienie nieużywanych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przy użyciu dedykowanych zaślepek systemowych, gwintowanych lub zaciskowych, dostosowanych do rodzaju instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań tymczasowych lub prowizorycznych. Wykonane zaślepienia muszą zapewniać pełną szczelność instalacji. Należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodociągowej.

Ściany i przegrody

- Pomieszczenie należy wydzielić za pomocą ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, o grubości całkowitej 12,5 cm, z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości min. 10 cm.

- Po usunięciu istniejących okładzin i tynków należy wykonać tynki wewnętrzne wyrównujące, przygotowujące podłoże pod dalsze warstwy wykończeniowe.

Instalacje sanitarne i wentylacja

- Należy wykonać instalację wentylacji wywiewnej, obejmującą:
a) montaż kanału wentylacyjnego płaskiego,
b) podłączenie do istniejącego przepustu ściennego,
c) montaż wentylatora mechanicznego zapewniającego wymuszony wyciąg powietrza.

- Należy wykonać montaż nowej armatury sanitarnej oraz podejść instalacyjnych zgodnie z projektowanym układem funkcjonalnym.

- Istniejące grzejniki (700x600, 800x600 i 400x600; z podejściem bocznym) należy zdemontować.  W ich miejsce należy przewidzieć montaż jednego grzejnika płytowego o wymiarach 800x600, z bocznym podłączeniem,  dostosowanego do parametrów istniejącej instalacji oraz warunków eksploatacyjnych pomieszczenia.

Wykończenie powierzchni

- Okładziny ścienne w strefie umywalki należy wykonać z płytek ceramicznych o wydłużonym formacie prostokątnym, układanych poziomo, w kolorystyce zielonej, z efektem zróżnicowania tonalnego, zgodnie z wizualizacją i ustaleniem z zamawiającym.

- Fugowanie należy wykonać fugą w kolorze zbliżonym do koloru płytek. Zamawiający nie dopuszcza fug kontrastowych.

- Pozostałe ściany oraz zabudowy należy wykończyć płytkami lub materiałem o wyglądzie lastryko (terrazzo), w jasnej kolorystyce zgodnej z wizualizacją.

- Posadzkę należy wykonać z płytek o wzorze lastryko (terrazzo), w kolorystyce spójnej ze ścianami.

- Przyjęty poziom cenowy materiałów dla okładzin podłogowych wynosi ok. 80 zł/m², dla okładzin ściennych ok. 60 zł/m2.

- Pod wszystkimi okładzinami w strefach mokrych, w szczególności przy umywalce, należy wykonać izolację podpłytkową w postaci folii w płynie.

- Montaż lustra zgodnie z wizualizacją.

Blat i umywalka

- Blat pod umywalkę należy wykonać jako konstrukcję z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, z odpowiednim wzmocnieniem.

- Powierzchnię blatu i jego obudowę należy wykończyć płytkami ceramicznymi zgodnymi z aranżacją.

- Blat należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie folii w płynie wraz z systemowymi taśmami.

- Umywalka nablatowa, owalna, w kolorze białym, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

- Bateria umywalkowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w wykończeniu chrom/mat.

Miska ustępowa i dostępność

- Miska ustępowa wisząca na stelażu podtynkowym.

- Zabudowa stelaża wykończona w systemie spójnym z wykończeniem ścian.

- Montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej jednego uchwytu uchylnego.

- Wyposażenie musi spełniać wymagania dostępności.

Stolarka drzwiowa

- Należy zamontować drzwi wewnętrzne (skrzydło „100”) w istniejącym otworze drzwiowym.

- Skrzydło drzwiowe w kolorze zbliżonym do wizualizacji; kolor katalogowy do wyboru przez Zamawiającego.

- Drzwi należy wyposażyć w kratkę nawiewną.

Oświetlenie i instalacja elektryczna

- Oświetlenie ogólne: oprawy szynowe sufitowe typu track.

- Instalację oświetleniową należy wykonać zgodnie z załącznikiem do PFU.

- Barwa światła: neutralna, ok. 3000–4000 K.

Wysokości montażowe

- umywalka: 85–90 cm,

- blat: 80–85 cm,

- bateria: 105–115 cm,

- miska ustępowa: 45–50 cm,

- przycisk spłukujący: 100–110 cm,

- uchwyty: 75–85 cm,

- włączniki: 105–115 cm.

Dopuszcza się korekty wynikające z warunków montażowych przy zachowaniu funkcjonalności pomieszczenia.

Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały i rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonanie musi zapewniać trwałość, estetykę oraz zgodność z dokumentacją wizualną.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 2 – zaplecze Sali szkoleniowej BK

Stan istniejący

Pomieszczenie objęte zakresem opracowania obecnie stanowi część istniejącego układu sanitarnego. W wyniku przebudowy oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego przewiduje się wydzielenie odrębnego pomieszczenia technicznego, zlokalizowanego bezpośrednio obok projektowanego WC.

Pomieszczenie techniczne powstanie w konsekwencji wykonania nowej ścianki działowej w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej, zgodnie z projektowanym układem funkcjonalnym przedstawionym na rzutach i wizualizacjach.

Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:

- demontażu istniejących okładzin ściennych i posadzkowych w zakresie niezbędnym do realizacji nowego układu funkcjonalnego,

- demontażu istniejących elementów wyposażenia kolidujących z projektowanym pomieszczeniem technicznym,

- demontażu istniejącej armatury sanitarnej oraz elementów instalacyjnych, w zakresie wynikającym z przebudowy,

- wykonania trwałego zaślepienia nieużywanych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przy zastosowaniu rozwiązań systemowych,

- wykonania lokalnych robót rozbiórkowych i przygotowawczych niezbędnych do wykonania nowych przegród, warstw wykończeniowych oraz instalacji.

Po demontażu istniejącej armatury sanitarnej należy wykonać trwałe zaślepienie nieużywanych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przy użyciu dedykowanych zaślepek systemowych, gwintowanych lub zaciskowych, dostosowanych do rodzaju instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań tymczasowych lub prowizorycznych. Wykonane zaślepienia muszą zapewniać pełną szczelność instalacji. Należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodociągowej.

Ściany i przegrody

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wydzielenia pomieszczenia technicznego za pomocą ścianki działowej w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, zgodnie z przyjętym układem funkcjonalnym.

- wykonania przegrody o parametrach analogicznych do przegród projektowanych dla pomieszczenia WC, tj. o grubości całkowitej 12,5 cm, z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości minimum 10 cm.

- wykonania wszystkich połączeń nowej przegrody z istniejącymi elementami budynku w sposób trwały, szczelny i estetyczny.

- wykonania tynków i warstw wyrównujących w miejscach po robotach rozbiórkowych oraz przy połączeniach nowych i istniejących przegród.

Wykończenie powierzchni

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykończenia pomieszczenia technicznego w standardzie spójnym z pozostałą częścią opracowania, z zastrzeżeniem jego technicznego charakteru.

Posadzka

- Posadzkę należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na ścieranie oraz łatwego do utrzymania w czystości.

- Dopuszcza się wykonanie posadzki z płytek lub wykładziny, o ile rozwiązanie będzie zgodne z przyjętym układem projektowym i uzyska akceptację Zamawiającego.

- Przyjęty poziom cenowy materiałów dla okładzin wynosi ok. 80 zł/m².

- Wykończenie posadzki należy dostosować do funkcji technicznej pomieszczenia oraz rozwiązań przyjętych w pomieszczeniach sąsiednich.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki w kolorze białym, zgodnie z przyjętą wizualizacją.

Ściany

- Ściany należy wyrównać i przygotować pod malowanie.

- Ściany należy wykończyć farbą wewnętrzną o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie.

- Kolorystykę należy przyjąć jako jasną, neutralną i spójną z pozostałymi pomieszczeniami.

Sufit

- Sufit należy przygotować i wykończyć poprzez malowanie na kolor biały lub inny uzgodniony z Zamawiającym.

- Wszystkie przejścia instalacyjne i miejsca napraw należy wykończyć w sposób estetyczny i jednolity.

Instalacje

Instalacje sanitarne

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania instalacji sanitarnych w obrębie nowo wydzielonego pomieszczenia technicznego.

- Należy pozostawić wyłącznie te elementy instalacji, które są niezbędne z punktu widzenia funkcji technicznej pomieszczenia lub obsługi pomieszczeń sąsiednich.

- W przypadku pozostawienia instalacji w pomieszczeniu technicznym, należy zapewnić do nich dostęp eksploatacyjny i serwisowy.

Instalacja elektryczna

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania pomieszczenia technicznego.

- Należy przewidzieć oświetlenie ogólne pomieszczenia.

- Należy przewidzieć niezbędne gniazda wtykowe służące obsłudze technicznej pomieszczenia.

- Gniazda oraz łączniki należy wykonać zgodnie z załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

Wentylacja

- Pomieszczenie techniczne należy objąć wentylacją, z włączeniem do istniejącego systemu wentylacji poprzez przyłączenie do kanału zbiorczego.

- W przypadku prowadzenia przez pomieszczenie elementów instalacji wentylacyjnej, należy zapewnić ich prawidłowe wkomponowanie w przestrzeń oraz możliwość dostępu do ewentualnej obsługi.

Stolarka drzwiowa

- Należy zamontować drzwi wewnętrzne (skrzydło „80”) w istniejącym otworze drzwiowym.

- Skrzydło drzwiowe w kolorze zbliżonym do wizualizacji; kolor katalogowy do wyboru przez Zamawiającego.

- Drzwi należy wyposażyć w kratkę nawiewną.

Wymagania ogólne

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie materiały i rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonanie pomieszczenia technicznego musi być spójne z przyjętym układem funkcjonalnym całej kondygnacji.

- Wszelkie przejścia instalacyjne, przepusty oraz ingerencje w przegrody należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z wymaganiami dla budynku.

- Pomieszczenie należy wykonać w sposób zapewniający trwałość, estetykę oraz możliwość późniejszej eksploatacji.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 3 – Sala szkoleniowa BK

Zakres robót rozbiórkowych

Na podstawie stanu istniejącego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- demontażu wszystkich urządzeń sanitarnych i kuchennych, w tym zlewów, umywalek i baterii.

- demontażu blatów roboczych, stołów technologicznych oraz konstrukcji wsporczych.

- demontażu okapu gastronomicznego.

- demontażu podgrzewacza wody.

- demontażu grzejników i przygotowania ich do wymiany.

- likwidacji nieużywanych podejść instalacyjnych wraz z trwałym zaślepieniem przy zastosowaniu zaślepek systemowych.

- skucia wszystkich okładzin ceramicznych ze ścian.

- skucia tynków dekoracyjnych.

- demontażu istniejącego oświetlenia i osprzętu elektrycznego.

- demontażu elementów zabudowy baru.

Po demontażu istniejącej armatury sanitarnej należy wykonać trwałe zaślepienie nieużywanych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przy użyciu dedykowanych zaślepek systemowych, gwintowanych lub zaciskowych, dostosowanych do rodzaju instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań tymczasowych lub prowizorycznych. Wykonane zaślepienia muszą zapewniać pełną szczelność instalacji. Należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodociągowej.

Układ przestrzenny i elementy budowlane

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania istniejących sklepień łukowych oraz układu konstrukcyjnego.

- oczyszczenia otworów łukowych i wykończenia ich tynkiem gładkim.

- wykonania tynków wewnętrznych wyrównujących.

- przygotowania wszystkich powierzchni pod malowanie.

- zamurowania istniejącego bocznego otworu wejściowego do pomieszczenia; zamurowanie należy wykonać w sposób nielicujący z pełną grubością istniejącej ściany, lecz cofnięty względem lica pomieszczenia, tak aby od strony korytarza uzyskać powierzchnię licującą ze ścianą, natomiast od strony pomieszczenia pozostawić wnękę umożliwiającą montaż lustra.

Stolarka okienna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejących 3 szt. okien (50x80 cm) i wymiany ich na nowe z profili PCV,

- zastosowania pakietów trzyszybowych,

- zastosowania okien o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m²K,

- wyposażenia okien w nawiewniki powietrza,

- wykonania montażu zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje

Instalacja elektryczna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowej instalacji elektrycznej w zakresie:
a) oświetlenia,
b) gniazd wtykowych,
c) zasilania urządzeń multimedialnych,

- wykonania oświetlenia w formie opraw szynowych typu track,

- rozmieszczenia opraw zgodnie z wizualizacją, w osi pomieszczenia oraz w strefach bocznych,

- zastosowania światła o barwie 3000–4000 K,

- przewidzenia zasilania dla monitora lub ekranu mobilnego,

- wykonania rozmieszczenia gniazd i włączników zgodnie z załącznikiem do PFU,

- zachowania następujących wysokości montażowych:
a) gniazda standardowe: ok. 30 cm,
b) gniazda użytkowe: 100–110 cm,
c) włączniki: 105–115 cm.

Instalacje sanitarne

- Istniejący grzejnik (800x600 z podejściem bocznym) należy zdemontować i wymienić na nowy, dostosowany do parametrów instalacji. Dodatkowo należy przewidzieć montaż jednego dodatkowego grzejnika o tych samych wymiarach i parametrach.

- Należy pozostawić wyłącznie instalacje wymagane dla pomieszczeń przyległych.

Wentylacja

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozbudowy instalacji wentylacyjnej po demontażu okapu gastronomicznego. Instalacja ma obejmować:

- Pomieszczenie pomocnicze – nr 2.

- Salę do nauki – nr 3.

- Bufet – nr 4

- salę do wypoczynku – nr 6.

Należy przyjąć następujące parametry projektowe:

- 25 m³/h na osobę,

- liczba osób: 5,

- minimalna wydajność instalacji: 125 m³/h.

Kanały wentylacyjne

- Kanał należy prowadzić bezpośrednio pod stropem oraz przez ściany ceglane.

- Przejścia przez przegrody należy wykonać jako szczelne i estetyczne.

- Kanał wywiewny należy podłączyć do istniejącego kanału w ścianie szczytowej.

- Istniejący kanał jest wyposażony w mechaniczny wyciąg.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompatybilności nowej instalacji z istniejącym systemem.

- Należy wykonać regulację instalacji.

5. Wykończenie powierzchni

Posadzka

- Wykładzina dywanowa na istniejących płytkach.

- Kolorystyka: odcienie szarości.

- Klasa użytkowa minimum 33.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki w kolorze białym, zgodnie z przyjętą wizualizacją.

Ściany

- Ściany malowane farbą matową w jasnych kolorach.

- Panele dekoracyjne, preferencyjnie akustyczne:
a) o formach geometrycznych,
b) w kolorystyce niebieskiej, zielonej i szarej.

Sufit

- Sufit malowany na biało.

- Należy zachować istniejące sklepienie.

Lustra i powierzchnie do pisania

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powierzchni do pisania w formie szkła typu lacobel, przystosowanego do użytkowania z markerami suchościeralnymi zgodnie z wizualizacją.

- Szkło należy wykonać o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 200 cm, z dostosowaniem górnej krawędzi do przebiegu sklepienia łukowego (kształt po łuku zgodny z profilem sklepienia).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania lustra o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 200 cm, z dostosowaniem górnej krawędzi do przebiegu sklepienia łukowego (kształt po łuku zgodny z profilem sklepienia) zgodnie z wizualizacją.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie powierzchni jako elementu dzielonego (łączonego z kilku tafli), z uwagi na ograniczenia transportowe i montażowe wynikające z gabarytów oraz możliwości wniesienia przez istniejące otwory drzwiowe.

- Łączenia tafli należy wykonać w sposób estetyczny, zapewniający ciągłość powierzchni użytkowej oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Roboty należy wykonać zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonanie musi być zgodne z wizualizacją.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 4 – pomieszczenie socjalne

Stan istniejący

Pomieszczenie zlokalizowane jest w piwnicy, posiada sklepienie łukowe oraz wydłużony układ funkcjonalny. Ściany są otynkowane i malowane, posadzka wykończona panelami podłogowymi. Na ścianie czołowej znajduje się niewielkie okno oraz grzejnik. Instalacje prowadzone są częściowo natynkowo. Oświetlenie występuje w formie pojedynczej oprawy sufitowej. Drzwi są w złym stanie technicznym i przewidziane do wymiany.

Prace rozbiórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejącej posadzki, tj. paneli wraz z podkładem,

- przygotowania podłoża pod nowe warstwy posadzkowe,

- demontażu istniejących opraw oświetleniowych,

- demontażu drzwi wraz z ościeżnicą,

- wykonania lokalnych odkuć i przygotowania przejść instalacyjnych,

- przygotowania ścian pod nowe wykończenia.

Układ funkcjonalny

Pomieszczenie projektowane jest jako zaplecze socjalne.

Wykończenie wnętrza

Posadzka

- Płytki gresowe w układzie nieregularnym, czarno-biała kompozycja.

- Wymagana wysoka odporność na ścieranie i łatwość utrzymania czystości.

- Przyjęty poziom cenowy materiałów wraz z robocizną dla okładzin wynosi ok. 80 zł/m².

- Wykończenie posadzki należy dostosować do funkcji technicznej pomieszczenia oraz rozwiązań przyjętych w pomieszczeniach sąsiednich.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki w kolorze białym, zgodnie z przyjętą wizualizacją.

Ściany

- Ściany malowane na kolor jasny.

- Jedna ze ścian w kolorze akcentowym, ciemniejszym.

- Nad blatem roboczym należy wykonać fartuch na całej jego długości z zastosowaniem szkła typu lacobel, zapewniającego łatwość utrzymania czystości oraz odporność na zabrudzenia.

- W strefie stołu wykończenie okładziną drewnopodobną, np. lamelami.

- Ściana przy zabudowie wykończona panelem drewnianym stanowiącym tło aneksu kuchennego.

Sufit

- Istniejące sklepienie pozostaje.

- Sufit należy pomalować na kolor biały.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- doprowadzenia instalacji wod.-kan. z pomieszczenia piwnicznego znajdującego się obok.

- przyjęcia odległości do istniejącej instalacji na poziomie ok. 8 m.

- wykonania przejścia instalacyjnego przez ścianę.

- doprowadzenia instalacji do zlewu.

- odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji.

- zapewnienia przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą podgrzewacza elektrycznego.

Instalacja elektryczna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowej instalacji elektrycznej.

- wykonania oświetlenia głównego w formie szynoprzewodu z reflektorami, zgodnie z wizualizacją.

- wykonania gniazd roboczych nad blatem.

- zapewnienia zasilania podgrzewacza wody.

- wykonania gniazd oraz łączników zgodnie z załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

Wentylacja

- Pomieszczenie należy objąć projektowaną instalacją wentylacji (zgodnie z zapisami dotyczącymi pomieszczenia „Sala szkoleniowa BK”).

- Należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami.

- Instalację należy powiązać z systemem wentylacji dla sąsiednich pomieszczeń.

Stolarka

- Demontaż istniejących drzwi (2 kpl.).

- Należy zamontować drzwi wewnętrzne (skrzydło „100” i skrzydło „80”) w istniejącym otworze drzwiowym.

- Skrzydła drzwiowe w kolorze zbliżonym do wizualizacji; kolor katalogowy do wyboru przez Zamawiającego.

- Montaż nowych drzwi wewnętrznych, dostosowanych do charakteru pomieszczenia.

Stolarka okienna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejącego okna (50x80 cm) i wymiany na nowe z profili PCV.

- zastosowania pakietów trzyszybowych.

- zastosowania okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m²K.

- wyposażenia okna w nawiewnik powietrza.

- wykonania montażu zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały wykończeniowe powinny charakteryzować się podwyższoną trwałością i łatwością utrzymania czystości.

- Kolorystyka i materiały muszą być zgodne z wizualizacjami.

- Instalacje należy skoordynować z istniejącą infrastrukturą budynku.

- Prace należy prowadzić z uwzględnieniem istniejącej konstrukcji sklepień.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 5 – korytarz

Stan istniejący

Korytarz zlokalizowany jest w części piwnicznej budynku i posiada sklepienie łukowe. Ściany wykończone są tynkiem strukturalnym. Posadzka z płytek ceramicznych pozostaje w dobrym stanie technicznym i jest przewidziana do zachowania. Oświetlenie występuje w postaci opraw ściennych. Na końcu korytarza zlokalizowane są drzwi zewnętrzne. Występują wnęki oraz przejścia do innych pomieszczeń.

Prace rozbiórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejących opraw oświetleniowych.

- demontażu drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych.

- przygotowania ścian pod nowe wykończenia, w tym usunięcia lub zeszlifowania tynku strukturalnego.

- Demontaż istniejących krat stalowych.

- wykonania lokalnych napraw podłoży.

Układ funkcjonalny

Korytarz pełni funkcję komunikacyjną oraz strefy wypoczynku. Należy przewidzieć:

- ciąg komunikacyjny prowadzący do pomieszczeń.

- akcenty graficzne w formie grafik (tapeta drukowana 400x200 cm).

Wykończenie wnętrza

Posadzka

- Istniejące płytki ceramiczne należy pozostawić bez zmian.

- Dopuszcza się czyszczenie i renowację fug.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki w kolorze białym, zgodnie z przyjętą wizualizacją.

Ściany

- Usunięcie tynku strukturalnego.

- Wyrównanie powierzchni i malowanie na kolor jasny.

- Wykonanie ścian akcentowych w formie wielkoformatowych grafik lub murali.

Sufit

- Istniejące sklepienie pozostaje.

- Sufit należy pomalować na kolor biały.

- Należy zintegrować oświetlenie liniowe z wykończeniem sklepienia.

Stolarka

- Wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe (otwór w murze o wielkości 108x208 cm).

- Wymiana drzwi wewnętrznych (skrzydło „80”) na drzwi o odporności ogniowej EI60.

- Skrzydła drzwiowe w kolorze zbliżonym do wizualizacji; kolor katalogowy do wyboru przez Zamawiającego.

Instalacja elektryczna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowej instalacji oświetleniowej.

- wykonania oświetlenia głównego w formie liniowego LED prowadzonego wzdłuż sklepienia. Zastosować taśmę LED COB 48V 4000K w profilach aluminiowych do montażu wpuszczanego wyposażonych w klosz mleczny. Zastosować zasilacz LED 48V na szynę DIN o mocy dopasowanej do zastosowanych taśm LED. Zasilacz zainstalować w tablicy rozdzielczej.

- wykonania oświetlenia uzupełniającego w strefach wypoczynku.

- zapewnienia zasilania elementów dodatkowych, np. oświetlenia dekoracyjnego.

- wykonania gniazd oraz łączników zgodnie z załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

Uwagi końcowe

- Należy zachować istniejącą posadzkę jako rozwiązanie ekonomiczne i funkcjonalne.

- Wszystkie nowe elementy wykończeniowe muszą być dostosowane do warunków piwnicznych.

- Materiały powinny być odporne na intensywne użytkowanie.

- Kolorystyka i charakter wnętrza muszą być zgodne z wizualizacjami.

    - Wytyczne do pomieszczenia nr 6 – Strefa relaksu

Stan istniejący

Pomieszczenie zlokalizowane jest w części piwnicznej budynku, posiada sklepienie łukowe oraz podziały przestrzenne wynikające z konstrukcji. Ściany wykończone są tynkiem strukturalnym, a posadzka płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu występują okna doświetlające przewidziane do wymiany. Istniejące wyposażenie nie jest przystosowane do planowanej funkcji.

Prace rozbiórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejących opraw oświetleniowych.

- demontażu elementów kolidujących z nowym układem funkcjonalnym.

- usunięcia tynku strukturalnego ze ścian.

- przygotowania powierzchni pod nowe wykończenia.

- demontażu istniejących okien.

- demontażu istniejącej zabudowy g-k imitującej łuk.

Wykończenie wnętrza

Posadzka

- Wykonanie nowej posadzki z wykładziny dywanowej na istniejących płytkach.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki w kolorze białym, zgodnie z przyjętą wizualizacją.

- Posadzka powinna poprawiać komfort akustyczny i użytkowy.

Ściany

- Wyrównanie powierzchni po usunięciu tynku strukturalnego.

- Malowanie w jasnej kolorystyce.

- Wykonanie ścian akcentowych, w tym w szczególności zastosowanie fototapety (600x200 cm) na wybranej ścianie, zgodnie z koncepcją aranżacyjną oraz wizualizacją.

- Montaż lameli drewnopodobnych w wybranych strefach.

Sufit

- Zachowanie istniejącej formy sklepienia.

- Malowanie na kolor biały.

- Integracja oświetlenia technicznego.

Stolarka okienna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu istniejących 3 szt. okna (50x80 cm) i wymiany na nowe z profili PCV.

- zastosowania pakietów trzyszybowych.

- zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m²K.

- wyposażenia okien w nawiewniki powietrza.

- wykonania montażu zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje sanitarne

- Istniejące grzejniki (3 szt. - 800x600 z podejściem bocznym) należy zdemontować i wymienić na nowe, dostosowane do parametrów instalacji.

- Należy pozostawić wyłącznie instalacje wymagane dla pomieszczeń przyległych.

Instalacja elektryczna

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowej instalacji elektrycznej.

- wykonania oświetlenia głównego w systemie szynowym z reflektorami.

- wykonania oświetlenia strefowego dla stref wypoczynku i multimediów.

- zapewnienia zasilania urządzeń, w tym TV i sprzętu rekreacyjnego.

- wykonania gniazd oraz łączników zgodnie z załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

Wentylacja

- Należy wykorzystać instalację wentylacyjną (zgodnie z założeniami opisanymi dla pomieszczenia „Sala szkoleniowa BK”).

- Należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.

- Należy uwzględnić wymagania komfortu użytkowników właściwe dla pomieszczenia relaksu.

Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały i rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonanie musi zapewniać trwałość, estetykę oraz zgodność z dokumentacją wizualną.

    - Wytyczne do robót zewnętrznych

Stan istniejący

Istniejące wejście do budynku zlokalizowane jest w obniżeniu względem poziomu terenu i prowadzi poprzez schody terenowe wykonane z elementów prefabrykowanych oraz kostki betonowej. Układ komunikacyjny nie zapewnia pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Balustrady oraz pochwyty są w stanie technicznym wymagającym wymiany i nie spełniają aktualnych standardów. Murki oporowe wymagają odnowienia i poprawy estetyki. Istniejąca studzienka odwadniająca przed wejściem wymaga udrożnienia i wymiany.

Prace rozbiórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do:

- nadbudowie istniejących schodów terenowych.

- demontażu istniejących balustrad i pochwytów.

- rozbiórki fragmentów nawierzchni kolidujących z projektowanym układem.

- przygotowania podłoża pod nowe elementy.

Schody zewnętrzne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowych schodów terenowych z kostki betonowej typu polbruk model „cegiełka” o gr. 6 cm.

- dostosowania geometrii schodów do obowiązujących przepisów.

- wykonania obrzeży oraz wykończenie krawędzi.

- zapewnienia odpowiednich spadków umożliwiających odprowadzenie wody.

Rampa dla osób z niepełnosprawnościami

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pochylni z kostki betonowej.

- dostosowania nachylenia, szerokości oraz długości do obowiązujących norm.

- wykonania spoczników, jeżeli będą wymagane.

- zintegrowania rampy z układem schodów i ciągów pieszych.

Balustrady i pochwyty

Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu nowej balustrady stalowej na murku (o wysokości 1,00 m i długości 15,50 m).

- montażu nowej balustrady stalowej przy rampie zjazdowej dla niepełnosprawnych.

- dostosowania wysokości i konstrukcji do obowiązujących przepisów,

- wykonania i montażu pochwytu ściennego wzdłuż biegu schodów 
(długość 2,80 m).

- zapewnienia ciągłości i ergonomii użytkowania.

Murki oporowe

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania istniejących powierzchni murków.

- wykonania oklejenia styropianem o grubości 2 cm.

- wykonania warstwy wykończeniowej z tynku mozaikowego.

- poprawy estetyki i trwałości elementów.

Nakrywy murków

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nowych nakryw murków z elementów kamiennych.

- dostosowania detalu do rozwiązań projektowych, zgodnie z dokumentacją i zdjęciami referencyjnymi.

- zapewnienia odpowiednich spadków odprowadzających wodę.

Nawierzchnie i odwodnienie

Wykonawca zobowiązany jest do:

- częściowej rozbiórki istniejącej kostki brukowej w rejonie wejścia,

- wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, typu „cegiełka”, na podsypce cementowo-piaskowej, dopasowanych do projektowanego układu schodów i rampy.

- wyrównania poziomów oraz dostosowania spadków.

- udrożnienia istniejącej studzienki odwadniającej zlokalizowanej przed wejściem do budynku oraz wymiany jej na nową.

- dostosowania systemu odwodnienia do nowego układu zagospodarowania terenu.

Efekt docelowy

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu przekształcenie istniejącego układu wejścia w rozwiązanie funkcjonalne, estetyczne i dostępne. Zamawiający wymaga uzyskania układu odpowiadającego rozwiązaniom przedstawionym na materiałach referencyjnych, w szczególności poprzez:

- poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- uporządkowanie komunikacji pieszej,

- podniesienie estetyki strefy wejściowej,

- poprawę bezpieczeństwa użytkowania.

    - Okablowanie strukturalne

Instalację należy wykonać przewodem UTP kat.6. W pomieszczeniu nr 4 umieścić szafę RACK o wysokości 12U. Ułożenie okablowania w szafie, ułożenie patchpaneli, organizerów musi być wykonane według wytycznych Zamawiającego (szczegółowe uzgodnienia i ewentualne zmiany na etapie realizacji).

Do szafy RACK wprowadzić istniejący 2-włóknowy kabel światłowodowy. Kabel poprowadzony jest do pomieszczenia serwerowni znajdującego się w tym samym budynku.

Na obu końcach kabla światłowodowego zainstalować gniazdko abonenckie FTTH 2 portowe, wyposażone w 2 adaptery SC.

Wypusty LAN zrealizować pozostawiając min. 50 cm wolnego kabla.

Gniazda RJ45 montować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Montaż gniazd końcowych w PEL dopuszczalny jest dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych (włącznie z malowaniem) w danym pomieszczeniu. To samo dotyczy szafy RACK wraz z wyposażeniem tj. patchpanel, organizery.

Okablowanie należy prowadzić w bruzdach lub rurkach osłonowych. Instalacje należy wykonać podtynkowo. Należy pamiętać o uszczelnieniu przepustów kablowych przy przejściu trasy kablowej przez ściany, stropy. Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami.

    - Instalacje elektryczne

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej tablicy rozdzielczej, dostawy, montażu, podłączenia, uruchomienia i przekazania do użytkowania nowej tablicy rozdzielczej wraz z niezbędną przebudową połączeń, przewodów, zabezpieczeń, opisów, osprzętu i elementów mocujących, w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy instalacji elektrycznej w obiekcie.

    - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz oznakowania ewakuacyjnego

Wykanwca wykona instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

    - System SWiN

Wykonawca przeprowadzi nowy przewód od czujnika ruchu do części korytarza przylegającej do Centrum Integracji Społeczności Akademickiej. Przewód należy poprowadzić podtynkowo wzdłuż korytarza.

- Wytyczne dodatkowe

  - Wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

  - Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,

- kompensować skutki wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

  - Odbiór robót

    - Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, PFU i uprzednimi ustaleniami.

    - Odbiór częściowy robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

    - Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót 
i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu odbioru do eksploatacji – całkowicie zakończonej inwestycji.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

    - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Załączniki do PFU

- Załącznik 1. CISA – rozkład pomieszczeń

- Załącznik 2. CISA – wizualizacja stanu obecnego

- Załącznik 3. CISA – wizualizacja techniczna

- Załącznik 4. CISA – wizualizacja inwestycji

- Załącznik 5. CISA – wizualizacja instalacja elektryczna- gniazda, LAN

- Załącznik 6. CISA – wizualizacja instalacja elektryczna - oświetlenie

- Załącznik 7. CISA – Kosztorys inwestorski

- Załącznik 8. CISA – Podsumowanie kosztów

- Załącznik 9. CISA –  Przedmiar