Załącznik nr 4 do umowy                                                 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego i wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz sieci monitoringu miejskiego w miejscowości Chrzanów Duży i Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki”.

- Stan istniejący:

Lokalizację terenu objętego zakresem robót budowlanych pokazano na  planie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki – dokumentacji projektowej załączonej do przetargu.

Na ww. terenie istnieją sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  gazowa, teletechniki (częściowo podwieszona na słupach energetycznych), energetyczne oraz przyłącza od tych sieci do budynków mieszkalnych i działek. Przyległe do tej drogi działki stanowią własność prywatną mieszkańców lub Gminy Grodzisk Mazowiecki.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY OBEJMUJE:

- budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego,

- przyłączy WLZ do posesji od złącz kablowych,

- demontaż istniejących przyłączy napowietrznych,

- demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z utylizacją, zdemontowane oprawy należy dostarczyć do siedziby ZGK,

- budowę sieci monitoringu (kanału technologicznego),

- rozbiórkę nawierzchni, montaż rur ochronnych, roboty montażowe, odbudowę nawierzchni po budowie linii kablowej, roboty geodezyjne, czasową organizację robót i oznakowanie na czas trwania robót, badania i pomiary instalacji, tyczenie, inwentaryzację geodezyjną i dokumentacje powykonawczą.

WYTYCZNE TECHNICZNE BUDOWY OŚWIETLENIA

Oprawy i słupy oświetleniowe:

- Wymagania szczegółowe w odniesieniu do opraw oświetleniowych:

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED – L90 B10, żywotność min. 100.000h.

- Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV;

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed przegrzaniem;

- Korpus oprawy wykonany z aluminium, zabezpieczony przed odziaływaniem czynników zewnętrznych, stanowiącego jednocześnie radiator;

- Oprawy powinny być dostarczone z nierdzewiejącymi materiałami mocującymi.

- Korpus wyposażony w uniwersalne gniazdo typu ZHAGA

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia;

- Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania poprzez otwarcie aluminiowej pokrywy zamocowanej na zawiasie

- Oprawa wykonana w II  klasie ochronności;

- Stopień szczelności oprawy co najmniej IP66;

- Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 09;

- Kolor oprawy standardowo grafit;

- Rozsył światła – asymetryczny, dedykowany do oświetlenia ulicznego zapewniający wymagane natężenie oświetlenia jezdni, należy także zapewnić doświetlenie pozostałych ciągów komunikacyjnych (chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych);

- Temperatura barwowa – 4000 K;

- Współczynnik oddawania barw Ra min. 80;

- Gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat;

- Dobór opraw należy zawsze sprawdzić na podstawie projektu fotometrycznego;

- Oprawa powinna posiadać certyfikat ENEC i ENEC PLUS lub równoważny certyfikat lub inny dokument, wydany przez jednostkę badawczą typu V, działającą w zgodzie z ISO/IEC 17065;

- Układ zasilający musi być wyposażony w funkcję: utrzymania stałego strumienia w czasie, programowania 5 poziomów redukcji mocy w określonych godzinach.

- Wymagania szczegółowe w odniesieniu do słupów oświetleniowych:

- Jako konstrukcje wsporcze należy zastosować słupy oświetleniowe cylindryczno-stożkowe: aluminiowe anodowane bez szwów w kolorze grafitowym, jednoelementowe, posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych;

- Dolny element słupa powinien być zabezpieczony do wysokości słupa 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor słupa;

- Wysięgniki należy stosować aluminiowe anodowane w kolorze słupa.

Wytyczne sieci monitoringu miejskiego:

Przełącznice powinny znajdować się w szafie telekomunikacyjnej stojącej obok latarni. Z szafy należy poprowadzić kabel UTP do latarni w HDPE, na której zostanie zamontowana kamera.

Szczegółowy zakres robót objętych umową:

Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej zrealizowanej przez ELCO-TEX Beata i Jacek Barszcz Spółka Cywilna stanowiącej załączniki do SWZ i obejmującej:

1)	Projekty budowlane i wykonawcze

2)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3)	Przedmiary robót

4)	Opis przedmiotu zamówienia

Uwaga 1:  Szczegółowy zakres robót oraz ich wymogi jakościowe określają: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja  techniczna tj:  Projekty budowlane, Projekt wykonawczy, Przedmiary robót, SWZ, wyjaśnienia i odpowiedzi do SWZ udzielone w trakcie postępowania  oraz wszelkie dokumenty, uzgodnienia i decyzje organów wydane w trakcie uzyskiwania zgód niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.

Uwaga 2: Harmonogram realizacji robót należy skoordynować z robotami prowadzonymi na tym terenie przez wykonawcę z ramienia PGE Dystrybucja S.A. związanych z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznych SN i nn na sieć elektroenergetyczną kablową oraz wykonawcą budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej (postępowanie przetargowe nr ZP.271.56.2025)

Wykonawca  będzie realizował zadanie na przekazanym placu budowy ścieżki pieszo rowerowej i budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Zamawiający będzie koordynował działania wykonawców na placu budowy.

Uwaga 3: Prowadzenie robót na terenach prywatnych ustalić z właścicielami terenów.

Uwaga 4: Oprawy z rozbiórki starej sieci oświetlenia ulicznego należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Ekologiczna 1, Chrzanów Duży

Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli działek prywatnych do prowadzenia na ich terenie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zgody będą udostępniane na ewentualny wniosek Wykonawcy.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

4. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:

- Wykonawca ma obowiązek zlecić na własny koszt nadzór techniczny nad robotami w zbliżeniu z istniejącymi mediami gestorom tych mediów (ZWiK sp. z o.o., PGE, PGNiG, operator telekomunikacyjny) oraz usunąć na własny koszt kolizje z istniejącymi mediami.

- Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca musi odwieźć na legalne dostępne składowisko.

- Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć istniejące na terenie krzewy i drzewa. Kolidujące z robotami nasadzenia Wykonawca usunie na własny koszt (łącznie z karpami) po otrzymaniu od Zamawiającego odpowiedniego pozwolenia.

- Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie w oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWIORB i SWZ. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowo-ryczałtowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca  ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.

- Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia, atesty itp., w tym certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub krajową oceną techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

- Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych 
w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika).

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru. Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i informacje związane z robotami.

- Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów o postępie robót i przedkładania ich Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu.

- W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem.

- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiORB itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

- Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są fabrycznie nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają właściwości zwyczajowo przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia.

- W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:

- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym.

- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ.

22) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska.

23) Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w specyfikacji warunków zamówienia, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media,

- występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe,

- zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

24) Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 8a do SWZ