Minimalna specyfikacja techniczna oświetlenia boiska Orlik w Bojanowie

| Specyfikacja techniczna Pochłonięta Moc 600 W Typ napięcia zasilania AC/DC Napięcie nominalne (AC) 230 Vac Temperatura otoczenia (min) -20 °C Temperatura otoczenia (maksymalna) 40 °C Klasa izolacji I Lekki ton CCT 5000 K Ryzyko fotobiologiczne RG0 Spójność kolorów SDCM3 Renderowanie kolorów CRI >70 Typ napędu DALI Balast Dla stałej diody LED (DALI) Sprawność 140 lm/W Odsłonięty obszar 1800 Częstotliwość (maksymalna) 60 Hz Częstotliwość (min) 50 Hz Wytrzymałość przewodu żarującego 850 °C - 30 °C. HACCP Tak Strumień luminaire 84000 lm Strumień świetlny L80B20 160000 h Napięcie nominalne (DC) 216 Vdc Listwa przeciwprzepięciowa 10000 kV Zakres zasilania napięcia (DC) 142÷431 VOLTÓW Zakres zasilania napięcia (maksymalny) 240 V Zakres zasilania napięcia (minimalny) 230 V | Specyfikacja techniczna Pochłonięta Moc 300 W Typ napięcia zasilania AC/DC Napięcie nominalne (AC) 230 Vac Temperatura otoczenia (min) -20 °C Temperatura otoczenia (maksymalna) 40 °C Klasa izolacji I Lekki ton CCT 5000 K Ryzyko fotobiologiczne RG0 Spójność kolorów SDCM3 Renderowanie kolorów CRI >70 Typ napędu DALI Balast Dla stałej diody LED (DALI) Sprawność 140 lm/W Odsłonięty obszar 800 Częstotliwość (maksymalna) 60 Hz Częstotliwość (min) 50 Hz Wytrzymałość przewodu żarującego 850 °C - 30 °C. HACCP Tak Strumień luminaire 42000 lm Strumień świetlny L80B20 160000 h Napięcie nominalne (DC) 216 Vdc Listwa przeciwprzepięciowa 10000 kV Zakres zasilania napięcia (DC) 142÷431 VOLTÓW Zakres zasilania napięcia (maksymalny) 240 V Zakres zasilania napięcia (minimalny) 230 V |
| --- | --- |