OR.271.2.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Doruchowie.”

Inwestycja zlokalizowana na działce nr 205/2, głównym celem inwestycji jest przebudowa istniejących zniszczonych trzech trybun sportowych oraz montaż trzech nowych trybun o konstrukcji stalowej częściowo na istniejącym fundamencie, powierzchnia zabudowy - bez zmian, łączna ilość projektowanych miejsc siedzących – 255 miejsc.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić roboty rozbiórkowe istniejących trzech trybun wraz z utwardzeniami. A także istniejące nawierzchnie utwardzone tworzące ciąg komunikacyjny. Uzyskany grunt /humus/ zgromadzić na działce i rozplanować na terenie zieleni działki po wykonaniu robót.

Zakres wykonania robót rozbiórkowych:

Dane liczbowe trybuny nr 1 przewidzianej do rozbiórki:

- długość obiektu (elew. frontowa) - 14,00m,

- szerokość obiektu (elew. boczna) - 3,10m,

- wysokość obiektu (od poz. gruntu) - 0,89m,

Powierzchnia zabudowy - 33,60m2

Powierzchnia całkowita - 33,60m2

Dane liczbowe trybuny nr 2 przewidzianej do rozbiórki:

- długość obiektu (elew. frontowa) - 20,00m,

- szerokość obiektu (elew. boczna) - 3,10m,

- wysokość obiektu (od poz. gruntu) - 0,89m,

Powierzchnia zabudowy - 48,00m2

Powierzchnia całkowita - 48,00m2

Dane liczbowe trybuny nr 3 przewidzianej do rozbiórki:

- długość obiektu (elew. frontowa) - 20,00m,

- szerokość obiektu (elew. boczna) - 3,10m,

- wysokość obiektu (od poz. gruntu) - 0,89m,

Powierzchnia zabudowy - 48,00m2

Powierzchnia całkowita - 48,00m2

Zakres wykonania robót na terenie działki nr 205/2:

a) wykonanie nawierzchni utwardzeń pod proj. trybunami z posadzki betonowej                           = 126,14 m2 ,

b) montaż trybun o konstrukcji metalowej,

c) wykonanie części nowego ogrodzenia z furtką oraz bramą pożarową.                             Furtka szerokość 1,0m, brama pożarowa szerokość 3,7m,

d) wykonanie nowych utwardzeń cięgów pieszo-jezdnych (droga pożarowa) z kostki betonowej prefabrykowanej na podbudowie betonowej,

e) wykonanie przebudowy części ciągów pieszo-jezdnych polegającej na rozbiórce istniejących utwardzeń oraz montażu utwardzeń z kostki betonowej,

f) wyposażenie dodatkowe: kosz na śmieci - 4szt.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania miejsca prowadzenia robót.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                       w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania zamawiający wskazuje wyższość zapisów projektu budowlanego nad pozostałymi dokumentami.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu                                  do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokumentację powykonawczą, zawierającą w szczególności:

- rozliczenie końcowe budowy,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego geodety o fakcie jej sporządzenia,

- aprobaty i atesty na wbudowane materiały,

- protokoły odbiorów technicznych.