Macierz dyskowa 12x22 TB -  1 szt.

| Cecha / Parametr | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna | Wymagania Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 6-rdzeniowy/12 wątkowy, min. 4.5 GHz, klasy x86, pamięć podręczna min. 38 MB dedykowany do pracy z oferowanym urządzeniem | TAK |  |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach 88,6 × 432 × 511,2 mm (wys. x szer. x gł.) wraz z kompletem szyn do montażu w szafie rack | TAK |  |
| Pamięć RAM | 64 GB UDIMM DDR5 (4 x 16 GB), maks. 192 GB (4 x 48 GB), pamięci zgodne z listą kompatybilności producenta | TAK |  |
| Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s; 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 (kompatybilne z dyskami NVMe SSD PCIe Gen 3 & Gen 4) | TAK |  |
| Dyski | 12 x 3,5" HDD SATA 6Gb/s, 512 cache, 7200RPM, min. 22 TB każdy; lista kompatybilności producenta; MTBF min. 2 mln h; klasa enterprise; gwarancja 60 m-cy z opcją KYHDD | TAK |  |
| Porty sieciowe | 2 x 2,5 GbE RJ-45; 2 x 10 GbE RJ-45; 2 x 10/25G SFP+ | TAK |  |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | TAK |  |
| Porty PCIe | Slot 1: Gen 4 x 4; Slot 2: Gen 4 x 8 lub Gen 4 x 4; Slot 3: Gen 4 x 4 | TAK |  |
| Wskaźniki LED | HDD 1–12, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia, M.2 SSD 1-2, zasilanie | TAK |  |
| Obsługa RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity, RAID 5, 6, 10 + dysk zapasowy | TAK |  |
| Funkcje RAID | Dodanie grupy RAID do puli, wymiana dysków na większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD | TAK |  |
| System Operacyjny | Apple Mac OS 10.10+; Ubuntu 14.04+, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12+; IBM AIX 7, Solaris 10+; Windows 7-11; Windows Server 2008 R2 – 2022 | TAK |  |
| Stacja monitoringu | TAK, w standardzie 8 licencji na podłączenie kamer | TAK |  |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP | TAK |  |
| Usługi | Stacja monitoringu, Windows ACL, Windows ADS, Serwer wydruku, WWW, plików, Manager plików WWW, Replikacja RT, RADIUS, Klient LDAP, Syslog | TAK |  |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie uszkodzonych sektorów | TAK |  |
| System plików | Wewn.: ZFS lub EXT4; Zewn.: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | TAK |  |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation | TAK |  |
| Limity systemowe | 16000 kont użytkowników, 512 grup, 128 udziałów, 5000 połączeń CIFS, 65536 migawek | TAK |  |
| Właściwości ZFS | Mechanizm ZIL i Copy-On-Write, korekcja bit rot, bufor L1 ARC, pula do 5PB, liniowa deduplikacja i kompresja danych | TAK |  |
| Narzędzia Backup | Backup blokowy Windows (10, 11, Server 2016-2022); niewidoczny z poziomu plików; wersjonowanie; harmonogram; przywracanie lokalne/zdalne | TAK |  |
| Język GUI | Polski / Angielski | TAK |  |
| Zasilanie i pobór | Zasilacz redundantny 550W (x2); pobór mocy podczas pracy: 367,65W | TAK |  |
| Wentylatory | 3 x 60 mm, 12VDC | TAK |  |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS | TAK |  |
| Gwarancja i serwis | 60 m-cy; Serwis producenta (macierz+dyski); 3 lata NBD; wysyłka urządzenia zastępczego; wsparcie zdalne/tel. (wymagane ISO 9001:2015) | TAK |  |

Biblioteka Taśmowa 1U LTO-9- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne (Wymagania minimalne) | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja rozwiązania | Zamawiający wymaga podania producenta i modelu oferowanego urządzenia. | TAK |  |
| Typ obudowy | Typu rack 19”. Wysokość maksymalnie 1U - wszystkie elementy do montażu muszą być dostarczone wraz z urządzeniem. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie różnych generacji napędów LTO (minimum od LTO-6 wzwyż). | TAK |  |
| Pojemność nośników | Pojemność bez kompresji – minimum 144TB przy obsadzeniu wszystkich slotów na taśmy wyłącznie nośnikami LTO-9 | TAK |  |
| Napęd taśmowy | LTO-9 wyposażony w złącze mSAS SFF-8644. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie TAKże napędów LTO z interfejsem FC oraz wspierać technologię LTFS (Linear Tape File System) umożliwiającą kopiowanie danych na taśmę bez konieczności użycia oprogramowania do backupu kompatybilną z systemami Linux, MAC OS i Microsoft. Prędkość zapisu pojedynczego napędu bez kompresji – minimum 300 MB/sek. Zainstalowany napęd musi mieć możliwość dynamicznego i płynnego dopasowania prędkości do napływających danych (speed matching) w przedziale od 100 do 300 MB/sek. oferować funkcję SkipSync zapewniającą dużą szybkość zapisu małych plików bez konieczności zatrzymywania i przewijania kasety oraz stosować szyfrowanie danych metodą AES 256-bit zgodną ze standardem FIPS 140-2 | TAK |  |
| Ilość slotów i magazynki | Minimum 8 kieszenie na taśmy podzielone na dwa magazynki (urządzenie musi być dostarczone z kompletem magazynków). Wymagana ilość mail slot (I/E): min. 1. Wymiana taśm przez MailSlot musi odbywać się bez konieczności wysuwania całego magazynka. | TAK |  |
| Wydajność transmisji | Prędkość przesyłu danych: minimum 300 MB/s (wartość natywna). | TAK |  |
| Bezpieczeństwo danych | Sprzętowa obsługa szyfrowania AES 256-bit oraz pełne wsparcie dla technologii WORM (Write Once, Read Many). | TAK |  |
| Zarządzanie i komunikacja | Zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WWW (interfejs GUI) poprzez dedykowany port Ethernet RJ-45. | TAK |  |
| Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230V AC. | TAK |  |
| Parametry fizyczne | Waga urządzenia (bez nośników): poniżej 11,5 kg. | TAK |  |
| Kompatybilność systemowa | Urządzenie musi w pełni współpracować z najpopularniejszymi systemami do backupu (np. Veeam, Veritas, Commvault). | TAK |  |
| Wyposażenie standardowe | Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych (do automatycznej inwentaryzacji) oraz dedykowane szyny montażowe do szafy RACK. | TAK |  |
| Dodatkowe | zestaw 10 taśm LTO-9 kompatybilnych z dostarczonym rozwiązaniem oraz dodatkowo 1 taśma do czyszczenia napędu | TAK |  |
| Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na oferowane urządzenie: minimum 36 miesięcy (3 lata). | TAK |  |

Switch PoE L3 48 portów -  1 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne (Dokładnie wg specyfikacji producenta) | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfejsy sieciowe | (32) porty 10/100/1000 Mbps RJ45; (16) portów 100/1000/2500 Mbps RJ45;(4) porty 1/10G SFP+ | TAK |  |
| Wydajność | Przepustowość non-blocking: 112 Gbps;Zdolność przełączania: 224 Gbps;Szybkość przekazywania: 167 Mpps | TAK |  |
| Standardy PoE | (16) portów PoE+ (802.3at); (16) portów PoE++ (802.3bt); (8) portów 2.5G PoE+ (802.3at); (8) portów 2.5G PoE++ (802.3bt) | TAK |  |
| Zasoby i budżet mocy PoE | Łączny budżet mocy PoE: 720 W; Maks. moc na port PoE+: 30W; Maks. moc na port PoE++: 60W | TAK |  |
| Funkcje Layer 2 | IGMP snooping; STP / RSTP / MSTP; Port isolation; Storm control; Voice VLAN; Port mirroring; LACP link aggregation; Multicast / broadcast rate limiting; Jumbo frames (do 9,216 bajtów); Flow control | TAK |  |
| Funkcje Layer 3 | Statyczny routing (Static routing); Inter-VLAN routing; DHCP Server; DHCP Relay; DHCP Option 82; IGMP Querier; Policy-based routing (PBR); Listy kontroli dostępu (ACL) | TAK |  |
| Pojemność tablic | Tablica MAC: 32 000 wpisów; vLAN: 1 000 wpisów; Tablica ARP: 12 000 wpisów; Tablica ACL: 128 wpisów (IPv4/MAC) | TAK |  |
| Innowacje wizualne | Podświetlenie portów RGB pozwalające na lokalizację portów, identyfikację prędkości linku oraz wizualizację przypisanych sieci VLAN | TAK |  |
| Wyświetlacz i zarządzanie | Kolorowy ekran dotykowy LCM 1.3" (statystyki, statusy, diagnostyka); Bluetooth do szybkiej konfiguracji (BLE); Zarządzanie przez dedykowane oprogramowanie producenta) | TAK |  |
| Zasilanie i Redundancja | Zasilanie główne: 100—240V AC, 50/60 Hz; Zasilanie redundantne: 1x USP-RPS DC input (rezerwowe podtrzymanie zasilania) | TAK |  |
| Konstrukcja mechaniczna | Obudowa 1U, stal SGCC; Chłodzenie aktywne (wentylatory); Wymiary: 442.4 x 400 x 44 mm; Waga: 6.2 kg (6.3 kg z uchwytami) | TAK |  |
| Środowisko i Odporność | Temperatura pracy: -5°C do 40°C; Wilgotność: 10–90% (bez kondensacji); Ochrona ESD/EMP: Powietrzna ±16 kV, kontaktowa ±12 kV | TAK |  |
| Akcesoria | Patchcord BIAŁY CAT6 UTP 0,1m x20 szt. Patchcord BIAŁY CAT6 UTP 0,3m x20 szt. Patchcord BIAŁY CAT6 UTP 1,5m x 20 szt. |  |  |
| Certyfikacja | CE, FCC, IC, Anatel: 06373-24-08356 | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Kontroler WiFi – 1 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Ośmiordzeniowy (8-core) ARM® Cortex®-A53 | TAK |  |
| Pamięć systemowa | 3 GB pamięci operacyjnej RAM; 32 GB pamięci eMMC | TAK |  |
| Pamięć masowa (SSD) | Fabrycznie zainstalowany dysk 1 TB 2.5" SATA SSD (wymienny przez użytkownika) | TAK |  |
| Interfejs sieciowy | 1 x port 10/100/1000 Mb/s RJ45 | TAK |  |
| Zarządzanie i Konfiguracja | Port Ethernet (In-Band) oraz Bluetooth (BLE) | TAK |  |
| Zasilanie | Standardowe PoE (802.3af) lub USB-C (zgodne z QuickCharge 2.0/3.0) | TAK |  |
| Wyświetlacz i Diody | Kolorowy wyświetlacz LCM 1.3" (statystyki); Dioda LED stanu; Przyciski Power i Reset | TAK |  |
| Maksymalny pobór mocy | 9,6 W | TAK |  |
| Sloty rozszerzeń | Gniazdo kart MicroSD (do dodatkowego zapisu danych/logów) | TAK |  |
| Konstrukcja | Obudowa z anodyzowanego aluminium; Wymiary: 131,2 x 27,1 x 134,2 mm | TAK |  |
| Waga | Maksymalna waga urządzenia: 560 g | TAK |  |
| Środowisko pracy | Temperatura: 0°C do 35°C; Wilgotność: 20% do 80% (bez kondensacji) | TAK |  |
| Zarządzanie systemem | Dedykowane rozwiązanie producenta do centralnego zarządzania infrastrukturą sieciową LAN oraz WiFi, opcjonalnie CCTV | TAK |  |
| Certyfikacja | CE, FCC, IC, Anatel: 05196-25-08356, SRRC | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta: min. 12 miesięcy | TAK |  |

AP WiFi 7 – 4 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Wi-Fi | Obsługa standardu Wi-Fi 7 (802.11be), wsteczna kompatybilność z 802.11a/b/g/n/ac/ax. | TAK |  |
| Pasma pracy | Jednoczesna praca w trzech pasmach: 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. | TAK |  |
| Przepustowość (Aggregate) | Łączna przepustowość bezprzewodowa wynosząca min. 9.3 Gbps. | TAK |  |
| Przepustowość pasmowa | 2.4 GHz: 688 Mbps; 5 GHz: 2882 Mbps; 6 GHz: 5765 Mbps. | TAK |  |
| Interfejs sieciowy | Minimum 1 x port 2.5 GbE RJ45. | TAK |  |
| Zasilanie | Obsługa PoE+ (Power over Ethernet); zakres napięcia 44–57V DC. | TAK |  |
| Maksymalny pobór mocy | Pobór mocy urządzenia nie wyższy niż 21W. | TAK |  |
| Anteny i MIMO | MIMO 2x2 w każdym z trzech pasm (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). | TAK |  |
| Zysk anteny | 2.4 GHz: 4 dBi; 5 GHz: 6 dBi; 6 GHz: 5.8 dBi. | TAK |  |
| Bezpieczeństwo | Obsługa standardów WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3). | TAK |  |
| Obsługa VLAN | Obsługa standardu 802.1Q oraz do 8 identyfikatorów SSID na radio. | TAK |  |
| Zaawansowane funkcje | Obsługa Multi-Link Operation (MLO), BSS Coloring, Advanced QoS (per-user rate limiting). | TAK |  |
| Izolacja ruchu | Obsługa izolacji ruchu gości (Guest Traffic Isolation). | TAK |  |
| Liczba klientów | Zdolność do obsługi ponad 300 jednoczesnych połączeń klienckich. | TAK |  |
| Wymiary fizyczne | Obudowa o średnicy ok. 206 mm i wysokości ok. 46 mm. | TAK |  |
| Materiał obudowy | Poliwęglan oraz aluminium. | TAK |  |
| Waga | Maksymalna waga urządzenia (bez uchwytów) ok. 680 g. | TAK |  |
| Montaż | Kompletny zestaw montażowy do ściany i sufitu w zestawie. | TAK |  |
| Warunki pracy | Temperatura pracy: -30°C do 60°C; Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji). | TAK |  |
| Zarządzanie | Zarządzanie poprzez dedykowany kontroler sieciowy (Ethernet lub Bluetooth BLE do konfiguracji). | TAK |  |
| Certyfikacja | Zgodność ze standardami CE, FCC, IC. | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta na oferowane urządzenie: minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Serwer 1U – 2 szt.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań Serwerów | Wymagania Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami. | TAK |  |
| Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.3GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Ilość kości pamięci na kanał – 2. Wynik wydajności procesora nie powinien być niższy niż 13.9 punkty base w teście SPECspeed 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta. | TAK |  |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 | TAK |  |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon wykonujących 64-bitowe instrukcje | TAK |  |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz. Pamięć zainstalowana w kościach 32GB Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM. | TAK |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC | TAK |  |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. | TAK |  |
| Rozbudowa dysków | Zainstalowane z tyłu obudowy dwa dyski SSD M.2 o pojemności minimum 480GB każdy zabezpieczone sprzętowym RAID 1. Dyski muszą mieć możliwość wymiany na gorąco. Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. | TAK |  |
| Kontroler dyskowy | Zainstalowana jedna czteroportowa karta HAB SAS 12Gb ze złączami SFF-8644. | TAK |  |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowane dwuportowa karta 10GBASE-T. Karta nie może zajmować żadnego ze slotów PCIe. Dodatkowa dwuportowa karta 10/25Gb SFP28 wraz z dedykowanymi wkładkami SFP28 10/25Gb Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Karta HBA SAS 12Gb minimum 2 porty | TAK |  |
| Sloty I/O | Serwer w momencie dostawy powinien posiadać 2 sloty PCIe Gen5 x16 z czego jeden High-Profile, 1 slot OCP Gen5 oraz jeden slot PCIe wewnątrz obudowy serwera dedykowany pod kontroler dyskowy. | TAK |  |
| Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: możliwość instalacji 2x USB 3 (z czego jeden z możliwością zarządzania serwerem) , zewnętrzny dedykowany port diagnostyczny, możliwość instalacji portu Mini DisplayPort - z tyłu obudowy: 2x USB 3, 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. - wewnątrz obudowy: Możliwość instalacji portu USB 3 wewnątrz obudowy. Wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA,, wewnętrzny port na kartę Micro SD powinny być umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera. | TAK |  |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. Serwer w obecnej konfiguracji musi być przystosowany, aby mógł pracować w temperaturze otoczenia 30 stopni Celsjusza, wykorzystując pełne możliwości (bez Throttlingu). | TAK |  |
| Zarządzanie | Do serwera należy dostarczyć zewnętrzny panel LCD, podpinany pod dedykowany port diagnostyczny wymieniony w sekcji „Dodatkowe porty”. Panel musi umożliwiać wyświetlenie poniższych informacji: - Informacje nt modułu zarządzania: nazwa hosta, adres MAC, adres IP, adres DNS - Dane środowiskowe: temperaturę procesora, poziom napięcia wejściowego, poziom zużycia energii - aktywne ostrzeżenia - Aktywne sesje połączeniowe do interfejsu zarządzania - Status serwera - Typ oraz model serwera, numer seryjny - Wersje oprogramowania UEFI oraz modułu zarządzania Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie nastepujacych informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarzadzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentow I/O, lokalizacja - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediow z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi posiadać 100MB wewnętrznej pamięci Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. | TAK |  |
| Funkcje zabezpieczeń | Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR)., Możliwość zainstalowania przedniego panelu zamykanego na klucz. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. | TAK |  |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. | TAK |  |
| Obsługa | Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. | TAK |  |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie (iOS lub Android), do przeglądania awarii, konfigurowania ustawień i włączenia/wyłączenia serwera. Podłączenie telefonu powinno odbywać się poprzez dedykowany port USB na froncie serwera. Wymaga się aby serwer posiadał diody sygnalizacyjne awarię przy każdej kości pamięci RAM, każdej zatoce dyskowej, każdym zasilaczu. | TAK |  |
| Systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.x, 10.x ; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, 15 SP7, 16; VMware vSphere (ESXi) 8.0 U3, 9.0; Ubuntu 22.04, 24.04 | TAK |  |
| Zainstalowany System operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Standard lub rozwiązania równoważnego, wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi oraz prawem do aktualizacji (jeśli dotyczy) Oferowane rozwiązanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, legalne oraz dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej System musi zapewniać funkcjonalność katalogową umożliwiającą: - centralne zarządzanie użytkownikami, grupami oraz komputerami w domenie - obsługę struktury hierarchicznej (OU lub równoważnej) - delegowanie uprawnień administracyjnych na poziomie jednostek organizacyjnych System musi umożliwiać centralne zarządzanie konfiguracją stacji roboczych i serwerów poprzez mechanizm polityk, w tym: - automatyczne egzekwowanie ustawień systemowych - zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń - dystrybucję ustawień użytkownika i komputera System musi zapewniać natywne mechanizmy uwierzytelniania jednokrotnego logowania (SSO) dla użytkowników i usług w całym środowisku System musi zapewniać integrację z usługami katalogowymi i umożliwiać: - automatyczne dołączanie stacji roboczych do domeny - zarządzanie tożsamością użytkowników w środowisku rozproszonym System musi umożliwiać zarządzanie środowiskiem z wykorzystaniem scentralizowanych narzędzi administracyjnych oraz zdalne zarządzanie serwerami i usługami System musi umożliwiać uruchamianie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych w ramach jednej licencji (dla środowisk odpowiednio zalicencjonowanych) lub zapewniać równoważny model licencyjny System musi zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności, w tym: - klastry usług - automatyczne przełączanie w przypadku awarii - migrację maszyn wirtualnych bez przestoju System musi zapewniać obsługę usług sieciowych, w tym: - rozwiązywanie nazw w sieci - automatyczną konfigurację adresacji IP - integrację usług sieciowych z usługą katalogową System musi zapewniać mechanizmy bezpieczeństwa, w tym: - zaawansowaną kontrolę dostępu opartą o tożsamość użytkownika i grupy - możliwość stosowania polityk haseł i zabezpieczeń - audyt zdarzeń bezpieczeństwa - szyfrowanie danych System musi zapewniać możliwość centralnego zarządzania aktualizacjami systemów operacyjnych w środowisku System musi umożliwiać integrację z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego opartą o usługi katalogowe, środowisko domenowe oraz systemy zarządzania tożsamością System musi umożliwiać uruchamianie i obsługę aplikacji biznesowych przeznaczonych dla środowisk systemów serwerowych klasy enterprise Oferowane rozwiązanie nie może powodować nieuzasadnionych ekonomicznie kosztów po stronie Zamawiającego, niewynikających z normalnej integracji systemów równoważnych System musi być objęty wsparciem producenta lub autoryzowanego partnera, w tym dostępem do aktualizacji oraz poprawek bezpieczeństwa Dokumentacja systemu musi być dostępna w języku polskim lub angielskim Licencjonowanie musi obejmować całość wdrażanego środowiska i umożliwiać jego skalowanie bez konieczności zmiany modelu licencyjnego W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności poprzez: - przedstawienie szczegółowego opisu technicznego - dostarczenie dokumentacji producenta - przedstawienie zestawienia zgodności funkcjonalnej Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które zapewnia realizację wszystkich wymaganych funkcji na poziomie nie gorszym niż rozwiązanie referencyjne oraz zapewnia pełną kompatybilność z istniejącym środowiskiem Zamawiającego Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy Wszystkie wskazane nazwy mają charakter przykładowy i określają minimalny wymagany standard, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne | TAK |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta z oknem serwisowym 24x7, z reakcją NBD. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia, świadczonego przez producenta, z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera. | TAK |  |

Macierz Dyskowa SSD- 1 szt.

| L.p. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Wymagania Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19". Rozmiar jednostki sterującej macierzą nie może przekraczać 2U. W momencie dostawy macierz musi mieć możliwość zainstalowania do 24 dysków 2,5”. Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo. | TAK |  |
| 2 | Kontrolery | Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie Active-Active. W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. | TAK |  |
| 3 | Dostępne porty | Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: - Po 2 porty 10/25Gb na kontroler (w sumie 4 porty na macierz). Należy dostarczyć 4 wkładki 10/25GbSR. - Po 4 porty SAS 12Gb na kontroler (w sumie 8 portów na macierz). Oferowana macierz musi mieć możliwość wymiany portów (poprzez wymianę karty rozszerzeń) na: - karty posiadające 4 porty 10Gb Base-T każda - karty posiadające 4 porty 16/32Gb FC każda | TAK |  |
|  | Okablowanie | Do macierzy należy dostarczyć 8 kabli ze złączami SFF-8644 – SF-8644. Wraz z macierzą należy dostarczyć kabel USB-A --> USB-C służący do połączenia z portem szeregowym. | TAK |  |
| 4 | Cache | Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 32GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. Rozwiązania wykorzystujące do tego celu tylko tzw. podtrzymanie cache za pomocą baterii nie są akceptowalne. Bateria może być użyta tylko na czas zrzutu danych z cache na pamięć nieulotną. Ponadto macierz musi umożliwiać utworzenie dedykowanej przestrzeni SSD stanowiącej pamięć cache pośredniczącą w operacjach odczytów danych z macierzy. Wymaga się możliwości utworzenia takiej przestrzeni o wielkości 5TB. | TAK |  |
| 5 | Dyski | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SSD FIPS, SAS, NL-SAS, NL-SAS FIPS, SAS FIPS. Macierz w momencie dostarczenia musi być wyposażona w minimum 10 dysków 2,5”SSD o pojemności minimum 3.84TB każdy. Możliwość rozbudowy macierzy do 96 dysków 2,5” wykorzystując półki dyskowe. | TAK |  |
| 6 | Funkcjonalność | Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,3,5,6,10 oraz powinna posiadać funkcjonalność zarzadzania informacjami o parzystości oraz dyskami spare w całej puli dysków utworzonej ze wszystkich dysków które mogą zastać zainstalowane w macierzy. W przypadki awarii dysku, do jego obudowy musi być używany każdy dysk z takiej puli. Macierz musi umożliwiać zwiększanie i zmniejszanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”). Macierz musi posiadać funkcjonalność sprawdzania integralności zapisywanych danych poprzez odczyt sumy kontrolnej z karty HBA podłączonego serwera. Macierz musi mieć możliwość wykonywania minimum 512 kopii migawkowych typu copy-on-write (jeśli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagana w momencie dostawy). Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Wymagana możliwość definiowania maksymalnej ilości kopii migawkowych. W przypadku osiągniecia zdefiniowanej ilości kopii system musi automatyczne kasować kopie najstarsze. Ponadto macierz powinna posiadać funkcjonalność tworzenia konsystentnych kopii migawkowych ze wskazanych przestrzeni dyskowych. Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie asynchronicznym. Nie wymaga się funkcjonalności replikacji w momencie dostawy. Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 512 partycji. Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana możliwość logicznej zamiany dysków z wykorzystaniem dysków nieprzypisanych. Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień awarii do wskazanych odbiorców. Wysyłane powiadomienia musza zawierać nazwę macierzy, informacje o typie zdarzenia, datę i czas wystąpienia zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia. Macierz musi mieć możliwość definowania poziomu zajętości miejsca, po osiągnieciu którego nastąpi wysłanie powiadomienia pod wskazane adresy email. System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego automatycznie w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. Macierz musi mieć funkcjonalność automatycznej detekcji podłączonych hostów (nazwa hosta oraz typ systemu operacyjnego). Musi być możliwość edycji hostów dodanych w sposób automatyczny. Wymagana jest funkcjonalność automatycznego tworzenia przestrzeni dyskowych zoptymalizowanych pod katem używanych na nich aplikacji jak SQL Server, Exchange oraz Vmware vmfs. Wymagana jest możliwość automatycznego logicznego grupowania dysków macierzy (dodawanie dysków do istniejącej grupy oraz tworzenie nowej grupy z dodanych dysków). Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetu operacji wprowadzanych zmian konfiguracji w odniesieniu do obciążenia generowanego przez podłączone hosty. Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnych zadań macierzy. Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych poprzez zastosowanie dysków samoszyfrujących. Macierz musi posiadać możliwość fizycznej identyfikacji (dioda LED) aktywowanej z interfejsu zarzadzania oraz funkcjonalność fizycznego identyfikowania dysków (dioda LED) należących do jednej przestrzeni logicznej. Macierz musi mieć możliwość przypisania wolumenu danych tylko do wybranego hosta należącego do zdefiniowanego klastra. | TAK |  |
| 7 | Wydajność | Wymaga się możliwości rozbudowania macierzy do poziomu wydajności przynajmniej 299 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego odczytu oraz przynajmniej 108 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego zapisu. Wymagana pojemność dla wolumenów z dynamiczna alokacja przestrzeni to przynajmniej 256 TB | TAK |  |
| 8 | Zarzadzanie macierzą | Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant. Dodatkowo po dwa porty Serial na kontroler (1x RJ-45 oraz 1x USB-C). Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół ssh. Interfejs zarzadzania powinien wylogować sesje po maksymalnie 15 minutach bezczynności. Maksymalna ilość prób podania hasła administratora nie może być większa niż 5 do momentu zablokowania dostępu. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: - storage admin – pełen dostęp wyłączeniem ustawień bezpieczeństwa - security admin – dostęp do ustawień bezpieczeństwa - support admin – pełen dostęp serwisowy - monitor – możliwość odczytu konfiguracji Producent powinien udostępniać konsolę umożliwiająca dodawanie do domeny zarzadzania wielu macierzy jednocześnie. Wymaga się możliwości importu konfiguracji z jednej macierzy na inne. Wymaga się możliwości integracji macierzy z systemem zarządzania infrastrukturą, opisanym w sekcji Serwery | TAK |  |
| 9 | Inne | Wymagana jest bezprzerwowa wymiana następujących elementów macierzy: kontrolery, moduły I/O, dyski, zasilacze oraz moduły SFP+. Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware vSphere, | TAK |  |
| 10 | Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji producenta on-site z oknem serwisowym 24x7, z czasem reakcji NBD. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. Serwis świadczony przez producenta macierzy lub przez autoryzowanego partnera serwisowego. Wymaga się, aby serwis posiadał tylko jedną linie wsparcia, to znaczy, że cały proces zgłaszania oraz procesowania zgłoszenia serwisowego odbywał się u jednego agenta dedykowanego do zgłoszenia. | TAK |  |

Szafa RACK 42U 19” – 1 szt.

| Cecha / Parametr | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna | Wymagania Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ szafy | Stojąca, standard 19 cali (RACK) | TAK |  |
| Wysokość użytkowa | 42U | TAK |  |
| Szerokość zewnętrzna | 800 mm | TAK |  |
| Głębokość zewnętrzna | 1000 mm | TAK |  |
| Nośność statyczna | Minimum 1500 kg; konstrukcja z profilu wzmocnionego, stal walcowana na zimno | TAK |  |
| Drzwi przednie | Jednoskrzydłowe, blacha perforowana (min. 80%), wyposażone w zamek 3-punktowy z klamką typu swing-handle | TAK |  |
| Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe, blacha perforowana (min. 80%), wyposażone w zamek 3-punktowy z ryglowaniem | TAK |  |
| Panele boczne | Zdejmowane, dzielone poziomo, zabezpieczone zatrzaskami oraz dodatkowym cylindrycznym zamkiem kluczowym | TAK |  |
| Profile montażowe | 4 sztuki (2x przód, 2x tył), ocynkowane, z płynną regulacją głębokości i naniesioną numeracją jednostek U | TAK |  |
| Zarządzanie okablowaniem | Zintegrowane pionowe kanały/organizatory kablowe wewnątrz szafy (dla szerokości 800 mm) | TAK |  |
| Przepusty kablowe | Zintegrowane wpusty kablowe zlokalizowane na górze oraz w podstawie (dole) szafy | TAK |  |
| System chłodzenia | Konstrukcja dachu umożliwiająca montaż dedykowanych modułów wentylatorów na górze szafy | TAK |  |
| Bezpieczeństwo i uziemienie | Kompletne okablowanie uziemiające łączące ramę, drzwi przednie/tylne oraz wszystkie panele boczne | TAK |  |
| Kolor | Czarny (RAL 9005) | TAK |  |
| Sposób dostawy i montaż | Szafa musi zostać dostarczona do zamawiającego jako produkt w pełni zmontowany i gotowy do użycia, lub Wykonawca zapewni montaż szafy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta | TAK |  |

PDU – 4 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba i typ gniazd | 8 gniazd wyjściowych typu IEC 320 C13 (wszystkie z monitorowaniem i przełączaniem). | TAK |  |
| Złącze zasilania (Input) | 1 gniazdo wejściowe typu IEC 320 C20; prąd wejściowy maks. 16A. | TAK |  |
| Monitoring zasilania | Monitorowanie na poziomie gniazda (kWh, V, A, W) z dokładnością pomiaru +/- 1%. | TAK |  |
| Zdalne sterowanie | Możliwość zdalnego włączania/wyłączania i restartu każdego gniazda z osobna. | TAK |  |
| Sekwencja zasilania | Obsługa programowalnych opóźnień włączania gniazd w celu eliminacji skoków napięcia. | TAK |  |
| Interfejsy komunikacyjne | 1 x RJ-45 (10/100 Mbps), 1 x DB-9 (RS-232), 2 x gniazda czujników (Safe Shutdown / RJ-11). | TAK |  |
| Ochrona i Bezpieczeństwo | Wbudowany bezpiecznik 16A; zabezpieczenie przed przeciążeniem; obsługa 128-bitowego szyfrowania SSL. | TAK |  |
| Protokoły sieciowe | Obsługa TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, Telnet, SNMP (v1/v2/v3). | TAK |  |
| Wyświetlacz lokalny | Panel LED wskazujący bieżące natężenie prądu (A) oraz adres IP urządzenia. | TAK |  |
| Powiadomienia | System alarmowy (progowy) z powiadomieniami via SMTP, SNMP Trap oraz sygnałem dźwiękowym. | TAK |  |
| Wsparcie dla czujników | Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności (opcjonalnie). | TAK |  |
| Zarządzanie grupowe | Kompatybilność z oprogramowaniem np. ecoSUITE (eco DC) do centralnego zarządzania energią. | TAK |  |
| Konstrukcja i Montaż | Obudowa 1U do montażu w szafie rack 19"; montaż poziomy lub pionowy (0U - opcja). | TAK |  |
| Wymiary i Waga | 432,4 x 219,3 x 44 mm; Waga do 2,75 kg. | TAK |  |
| Warunki pracy | Temperatura pracy: 0°C do 50°C; Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C. | TAK |  |
| Normy i Certyfikaty | Zgodność z CE, FCC, C-Tick, PSE, cUL, CB, LVD oraz dyrektywą RoHS. | TAK |  |
| Akcesoria | Kabel zasilający C13-C14 (8 szt. per PDU [4x1m+4x1,5m]) | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta na oferowane urządzenie: minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Switch Agregacyjny – 2 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfejsy sieciowe | (28) portów 1/10 Gbps SFP+; (4) porty 1/10/25 Gbps SFP28* | TAK |  |
| Interfejs zarządzania | Ethernet In-Band; wsparcie dla technologii Ethernet AR | TAK |  |
| Przepustowość (Non-Blocking) | Total Non-Blocking Throughput: 800 Gbps | TAK |  |
| Wydajność przełączania | Switching Capacity: 1.6 Tbps | TAK |  |
| Prędkość przekazywania | Forwarding Rate: 1.2 Bpps | TAK |  |
| Pamięć i buforowanie | Packet Buffer Size: 8 MB | TAK |  |
| Tablica adresów MAC | MAC Address Table Size: 32 000 wpisów | TAK |  |
| Zasoby Layer 3 - ARP | L3 Table Size - ARP Entries: 128 000 wpisów | TAK |  |
| Zasoby Layer 3 - Routing | IPv4 Routes: 256 000; Static Routes: 512 | TAK |  |
| Listy dostępu (ACL) | Access Lists: 256 (IPv4) oraz 256 (MAC) | TAK |  |
| Obsługa sieci VLAN | Minimum 1 000 obsługiwanych sieci VLAN | TAK |  |
| Maksymalne zużycie energii | 200W | TAK |  |
| Metoda zasilania (AC) | Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
| Redundancja zasilania | (1) Dedykowane wejście USP RPS DC input | TAK |  |
| Zasilacz | Wewnętrzny zasilacz AC/DC o mocy 200W | TAK |  |
| Rozpraszanie ciepła | 457 BTU/hr | TAK |  |
| Waga urządzenia | Bez uchwytów: 7,1 kg; z uchwytami montażowymi: 7,2 kg | TAK |  |
| Materiał obudowy | Stal SGCC (SGCC Steel) – obudowa oraz uchwyty | TAK |  |
| Montaż i głębokość szafy | Typ 1U; wsparcie dla szaf 19" o głębokości od 600 do 1 066 mm | TAK |  |
| Wyświetlacz lokalny | Dotykowy ekran LCM 1.3" (touchscreen) | TAK |  |
| Ochrona ESD/EMP | Powietrze: ± 12kV; Styk: ± 8kV | TAK |  |
| Środowisko pracy | Temperatura: -5°C do 40°C; Wilgotność: 10–90% (bez kondensacji) | TAK |  |
| Funkcje Layer 2/3 | LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, DHCP Server/Relay, Inter-VLAN routing | TAK |  |
| Certyfikacja | Zgodność ze standardami CE, FCC, IC | TAK |  |
| Zarządzanie systemem | Pełna integracja z dedykowanym oprogramowaniem producenta rozwiązania | TAK |  |
| Akcesoria | Kabel DAC SFP+ 10Gb 1,5 m 10 szt. Kabel DAC SFP28 1m x4 szt. oraz 0,5m x4 szt. | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta na oferowane urządzenie: minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Swich Access – 2 sztuki

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfejsy sieciowe | (32) porty 1 GbE RJ45; (16) portów 1/2.5 GbE RJ45; (4) porty 10G SFP+ | TAK |  |
| Technologia wizualizacji | podświetlenie portów wskazujące lokalizację, prędkość/link oraz natywny VLAN | TAK |  |
| Przepustowość (Non-Blocking) | Total Non-Blocking Throughput: 112 Gbps | TAK |  |
| Wydajność przełączania | Switching Capacity: 224 Gbps | TAK |  |
| Prędkość przekazywania | Forwarding Rate: 166.656 Mpps | TAK |  |
| Pamięć i tablice | Packet Buffer Size: 2 MB; MAC Address Table: 32 000 wpisów | TAK |  |
| Zasoby Layer 3 - ARP | L3 Table Size - ARP Entries: 12,000 wpisów | TAK |  |
| Zasoby Layer 3 - Routing | IPv4 Routes: 12,000; Static Routes: 256 | TAK |  |
| Listy kontroli dostępu (ACL) | Access Lists: 128 (IPv4) oraz 128 (MAC) | TAK |  |
| Maksymalny pobór mocy | Max. Power Consumption: 100W | TAK |  |
| Metoda zasilania (AC) | Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
| Redundancja zasilania | (1) Dedykowane wejście USP RPS DC input | TAK |  |
| Zasilacz | Wewnętrzny zasilacz AC/DC o mocy 100W | TAK |  |
| Rozpraszanie ciepła | Heat Dissipation: 341.2 BTU/hr | TAK |  |
| Waga urządzenia | Bez uchwytów: 4.8 kg; z uchwytami montażowymi: 4.9 kg | TAK |  |
| Wymiary fizyczne | 442.4 x 325 x 43.7 mm (Obudowa 1U) | TAK |  |
| Materiał obudowy | Stal SGCC (SGCC Steel) | TAK |  |
| Wyświetlacz lokalny | Dotykowy ekran LCM 1.3" (statystyki i diagnostyka) | TAK |  |
| Ochrona ESD/EMP | Powietrze: ± 16kV; Styk: ± 12kV | TAK |  |
| Środowisko pracy | Temperatura: -5°C do 40°C; Wilgotność: 10–90% (bez kondensacji) | TAK |  |
| Funkcje Layer 2 | LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, Port Isolation, Storm Control, DHCP Snooping, Port Mirroring, Jumbo Frames | TAK |  |
| Funkcje Layer 3 | DHCP Server/Relay, Inter-VLAN routing, Static routing | TAK |  |
| Zarządzanie | Ethernet In-Band; wsparcie dla technologii Bluetooth (BLE) i AR (Ethernet AR) | TAK |  |
| Certyfikacja | Zgodność ze standardami CE, FCC, IC | TAK |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy | TAK |  |

UPS – 1 szt.

| Nazwa komponentu / Parametr | Wymagane parametry techniczne | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie prze Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | 3000 VA / 2700 W | TAK |  |
| Topologia / Klasyfikacja | On-Line / podwójna konwersja / VFI SS 111 wg PN-EN IEC 62040-3 | TAK |  |
| Typ zabudowy | Rack | TAK |  |
| Wejście - Fazy i Napięcie | 1 faza; napięcie znamionowe: 208 / 220 / 230 / 240 V | TAK |  |
| Wejście - Zakresy | Napięcie: 176 ÷ 280 V; Częstotliwość: 40 ÷ 70 Hz (auto 50/60 Hz) | TAK |  |
| Wejście - Parametry mocy | Współczynnik mocy (PF): ≥ 0,99; Zniekształcenia (THDi): < 6% | TAK |  |
| Zgodność z układem sieci | TN-S / TN-C / TN-C-S / TT | TAK |  |
| Sposób podłączenia wejścia | IEC 60320 C20 | TAK |  |
| Akumulatory - Typ | Technologia VRLA / AGM; montaż zewnętrzny | TAK |  |
| Czas pracy (UPS + EBM) | Minimum 30 min dla obciążenia 2125W (z modułami EBM) | TAK |  |
| Moduł bateryjny (EBM) | Kompatybilny z modelem UPSGTS11EBM96VRT089; prąd ładowania 6 A | TAK |  |
| Wyjście - Napięcie | 1 faza; 208 / 220 / 230 / 240 V (konfigurowalne); Dokładność: ± 1% | TAK |  |
| Wyjście - Przebieg i Częstotliwość | Czysta fala sinusoidalna; Dokładność f pracy z aku: ± 0,1 Hz | TAK |  |
| Wyjście - Parametry mocy | Współczynnik mocy (PF): 0,9; Współczynnik szczytu (CF): 3:1 | TAK |  |
| Wyjście - Zniekształcenia | THDu: ≤ 2% | TAK |  |
| Zdolność przeciążeniowa | 100-105% ciągła; 105-125% (1 min); 125-150% (30 s); >150% (300 ms) | TAK |  |
| Gniazda wyjściowe | 5 x IEC 60320 C13 oraz 1 x IEC 60320 C19 | TAK |  |
| Sprawność systemu | Sieć: ≥ 92%; Tryb ECO: ≥ 97%; Akumulatory: ≥ 87% | TAK |  |
| Czas przełączenia | Sieć <-> Aku: 0 ms; Sieć <-> Bypass: 4 ms | TAK |  |
| Interfejs użytkownika | Obrotowy (90°) wyświetlacz LCD; funkcja Zimny start (COLD START) | TAK |  |
| Bezpieczeństwo i Filtry | Złącze EPO; filtry RFI i EMI; zab. zwarciowe, przeciążeniowe, temp. | TAK |  |
| Alarmy systemowe | Przeciążenie, praca z aku, niskie napięcie aku, awaria wentylatorów | TAK |  |
| Komunikacja standardowa | USB (typ B, HID), RS232, złącze kart rozszerzeń | TAK |  |
| Komunikacja opcjonalna | Karty sieciowa WEB / SNMP z czujnikiem temperatury i wilgotności oraz dedykowane oprogramowanie monitorujące | TAK |  |
| Zajętość miejsca (U) | Maksymalnie 6U w szafie rack | TAK |  |
| Montaż w szafie 600 mm | TAK, z zastosowaniem wymaganych szyn montażowych (szyny w zestawie) | TAK |  |
| Warunki środowiskowe | Temp.: 0°C ÷ 40°C; Wilgotność: 0 ÷ 95%; Głośność: ≤ 50 dB | TAK |  |
| Normy EMC/EMI | PN-EN IEC 62040-2 (kat. C2); PN-EN 61000-4-2/3/4/5 | TAK |  |
| Stopień ochrony | IP 20 | TAK |  |
| Normy | PN-EN IEC 62040-1 PN-EN IEC 62040-2 PN-EN IEC 62040-3 | TAK |  |
| Normy dla EMS | PN-EN 61000-4-2 PN-EN IEC 61000-4-3 PN-EN 61000-4-4 PN-EN 61000-4-5 | TAK |  |
| Wsparcie OS | MS Windows XP / MS Windows 7 / MS Windows 8 / MS Windows Server / Linux X11 | TAK |  |
| Gwarancja | Producenta minimum 36 miesięcy | TAK |  |

## Oprogramowanie Backup – 1 licencja [10 instancji]

| Nazwa komponentu / Obszar | Wymagane parametry techniczne (Szczegółowa Specyfikacja) | Wymaganie Obligatoryjne | Spełnienie przez Oferenta (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ranking Gartner | Produkt przeznaczony do obsługi środowisk Data Center, znajdujący się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz ogólnie dostępnej liście Gartner Peer Insights (min. ocena 4.5/5, min. 150 referencji). | TAK |  |
| Wsparcie VMware | Współpraca z infrastrukturą VMware vSphere 6.x, 7.x, 8.x. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualnych/fizycznych. | TAK |  |
| Wsparcie Hyper-V | Współpraca z Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 i 2025. | TAK |  |
| Inne Hypervisory | Współpraca z Nutanix AHV (wersje 6.5.x - 7.0), Red Hat Virtualization 4.4 SP1, Oracle Linux Virtualization 4.5.x lub nowszy oraz Proxmox VE 8.2 lub nowszy. | TAK |  |
| Backup udziałów | Tworzenie kopii zapasowych z sieciowych macierzy plikowych NAS (NFS, SMB/CIFS), obiektowych pamięci masowych (Azure, AWS S3 i kompatybilne z S3) oraz bezpośrednio z serwerów plików Windows i Linux. | TAK |  |
| Niezależność sprzętowa | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. | TAK |  |
| Samowystarczalne archiwa | Tworzenie "samowystarczalnych" archiwów, w których nie jest wymagana zewnętrzna baza danych z metadanymi i duplikacją bloków do odzyskania danych. | TAK |  |
| Optymalizacja danych | Mechanizmy deduplikacji i kompresji danych bez utraty funkcjonalności wymienionych w specyfikacji. | TAK |  |
| Centralna deduplikacja | Przechowywanie danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata tej bazy nie może uniemożliwić odtworzenia danych z backupu. | TAK |  |
| Abstrakcja pamięci | Tworzenie warstwy abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej (jedna spójna pula backupowa z różnych zasobów). | TAK |  |
| Bezpieczeństwo w chmurze | Przechowywanie kopii bezpieczeństwa w chmurze publicznej. | TAK |  |
| Repozytoria obiektowe | Tworzenie kopii zapasowych na zasobach: Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage. Wsparcie archiwizacji (Archive Tier) dla Azure i Amazon Glacier. | TAK |  |
| Ransomware (Immutability) | Zapewnienie niezmienności kopii zapasowych (Immutable backup) na określony czas w celu ochrony przed aTAKami ransomware. | TAK |  |
| Bezagentowość | Instalacja bez konieczności wdrażania stałych agentów wewnątrz maszyn wirtualnych dla jakiejkolwiek funkcjonalności backupu/odtwarzania. | TAK |  |
| Portal samoobsługowy | Portal umożliwiający odtwarzanie maszyn wirtualnych, obiektów MS Exchange, baz SQL, Oracle, PostgreSQL (w tym point-in-time). | TAK |  |
| Delegacja uprawnień | Możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu samoobsługowym. | TAK |  |
| Integracja (API) | Integracja z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API. | TAK |  |
| Konfiguracja backupu | Wbudowane mechanizmy backupu własnej konfiguracji w celu szybkiego odtworzenia po reinstalacji. | TAK |  |
| Szyfrowanie | Mechanizmy szyfrowania plików backupu i transmisji sieciowej bez utraty funkcjonalności oprogramowania. | TAK |  |
| Ochrona przed usunięciem | Mechanizm ochrony przed przypadkowym usunięciem danych. | TAK |  |
| Architektura konsoli | Architektura klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. | TAK |  |
| Uwierzytelnianie MFA | Obsługa natywnego uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla konsoli administracyjnej. | TAK |  |
| Autoryzacja operacji | Wymagana autoryzacja dwóch administratorów dla operacji krytycznych (usuwanie backupów, dodawanie konta administratora). | TAK |  |
| Asystent produktu AI | Asystent produktu oparty o AI (LLM), przeszukujący dokumentację i pomoc technologiczną, z opcją wytyczania skryptów. | TAK |  |
| CBT (Change Block Tracking) | Wykorzystanie mechanizmów CBT na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacji (certyfikowane przez dostawców platform). | TAK |  |
| Śledzenie zmian plików | Mechanizm śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów NAS. | TAK |  |
| Backup z migawek macierzy | Tworzenie kopii bezpośrednio z migawek macierzowych bez obciążania hostów produkcyjnych (VMware/Hyper-V). | TAK |  |
| Wsparcie vSAN | Wsparcie dla VMware vSAN poprzez odpowiednią certyfikację VMware. | TAK |  |
| Backup na taśmy | Możliwość kopiowania backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO, biblioteki). | TAK |  |
| Retencja GFS | Możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son). | TAK |  |
| Deduplikatory sprzętowe | Bezpośrednia integracja z urządzeniami: Dell Data Domain, HPE StoreOnce, NetApp, Fujitsu CS800, Quantum DXi. | TAK |  |
| ReFS i XFS (Block Clone) | Wsparcie technologii BlockClone dla Windows Server (ReFS) oraz FastClone dla Linux (XFS) jako repozytoriów. | TAK |  |
| Akceleracja WAN | Wbudowana akceleracja WAN dla kopiowania i replikacji maszyn wirtualnych. | TAK |  |
| Replikacja | Replikacja asynchroniczna maszyn wirtualnych między hostami/klastrami (VMware, Hyper-V). | TAK |  |
| CDP (Continuous Data Protection) | Replikacja ciągła oparta o VMware VAIO, zapewniająca minimalne parametry RPO (sekundy). | TAK |  |
| Replikacja z backupu | Możliwość wykorzystania plików kopii zapasowych jako źródła dla replikacji maszyn. | TAK |  |
| Tryby transportu | Wsparcie dla trybów transportu: Direct SAN, Hot-Add, LAN (NBD). | TAK |  |
| Instant Recovery (VM) | Błyskawiczne uruchamianie maszyn bezpośrednio ze skompresowanych plików backupu bez względu na rozmiar maszyny (VMware, Hyper-V, Nutanix AHV). | TAK |  |
| Instant Recovery (Inne platformy) | Możliwość odtworzenia maszyn z innych platform (fizyczne, chmura publiczna) bezpośrednio na platformę VMware/Hyper-V/Nutanix. | TAK |  |
| Migracja maszyn | Mechanizm migracji uruchomionych maszyn (Instant Recovery) na storage produkcyjny bez przestoju. | TAK |  |
| Instant Recovery (Bazy) | Uruchamianie plików SMB oraz baz MS SQL, Oracle, PostgreSQL bezpośrednio z plików backupu. | TAK |  |
| Odtwarzanie do Chmury | Pełne odtwarzanie maszyn bezpośrednio do Microsoft Azure, AWS EC2 oraz Google Cloud Platform. | TAK |  |
| Odzyskiwanie plików | Granularne odtwarzanie plików/folderów bez agenta wewnątrz systemu operacyjnego (Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell). | TAK |  |
| Odtwarzanie partycji LVM | Obsługa przywracania plików z partycji Linux LVM. | TAK |  |
| Granularne bazy danych | Odtwarzanie obiektów bez agenta dla: MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL (point-in-time). | TAK |  |
| Active Directory | Odtwarzanie kont użytkowników, komputerów, atrybutów, rekordów DNS, obiektów Group Policy. | TAK |  |
| Microsoft Entra ID | Backup i odtwarzanie usług Entra ID (użytkownicy, grupy, role, jednostki administracyjne itp.). | TAK |  |
| MS Exchange & SharePoint | Odtwarzanie skrzynek, wiadomości, folderów "Deleted Items", witryn, dokumentów (wersje 2013 i nowsze). | TAK |  |
| Bazy NoSQL & SAP | Odtwarzanie dla MongoDB, SAP HANA, SAP Oracle (natywna integracja z RMAN, Backint). | TAK |  |
| Izolowane laboratorium | Możliwość stworzenia izolowanego środowiska (DataLab) do testowania poprawności backupów bez wpływu na produkcję. | TAK |  |
| Weryfikacja backupu | Automatyczna weryfikacja kopii zapasowych (uruchomienie maszyny, testy sieciowe, testy aplikacyjne za pomocą skryptów). | TAK |  |
| Skanowanie Antywirusowe | Integracja z Windows Defender, Symantec, ESET w celu skanowania kopii przed odtworzeniem (ochrona przed infekcjami). | TAK |  |
| Indeksowanie plików | Indeksowanie plików wewnątrz maszyn w celu szybkiego wyszukiwania (rozszerzenia, daty modyfikacji). | TAK |  |
| Detekcja Ransomware | Monitorowanie i wykrywanie anomalii (wzrosty wielkości backupu, zmiana kompresji) za pomocą uczenia maszynowego (ML). | TAK |  |
| Odtwarzanie Dwuetapowe | Opcja automatycznego uruchomienia skryptu czyszczącego lub sprawdzającego dane przed ostatecznym odtworzeniem do produkcji. | TAK |  |
| Gwarancja/Wsparcie | Wsparcie techniczne i gwarancja producenta na oferowany system na okres minimum 36 miesięcy. | TAK |  |